1. Поток и циркуляция векторного поля.

Даны координаты векторного поля 𝑎⃗ и уравнения поверхностей 𝑆1, 𝑆2. Требуется:

1. вычислить поток векторного поля 𝑎⃗ через замкнутую поверхность 𝑆1 ∪ 𝑆2,

используя формулу Гаусса;

2. вычислить циркуляцию векторного поля 𝑎⃗ вдоль замкнутой кривой 𝑆1 ∩ 𝑆2,

используя определение циркуляции;

3. проверить правильность вычисления циркуляции с помощью формулы Стокса.

| (𝑦 − 2𝑥)𝑖⃗ + (4𝑥 + 3𝑦)𝑗⃗ + (3𝑧 + 𝑥𝑦)𝑘⃗⃗ | 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑧 + 3 | 𝑧 = 5 |
| --- | --- | --- |

2. Кинематика жидкости.

Задача 1. По заданному полю скоростей 𝑣⃗(𝑣𝑥, 𝑣𝑦) вычислить

- Траекторию частиц жидкости, проходящую при 𝑡 = 0 через точку с координатами

(𝑥0, 𝑦0);

- Линию тока, проходящую при 𝑡 = 0 через точку с координатами (𝑥0, 𝑦0);

- Тензор скоростей деформации для данного течения;

- Скорость объемного расширения жидкости;

- Вектор вихря скорости;

- Ускорение частиц жидкости.

| Вариант | 𝒗𝒙 | 𝒗𝒚 | (𝒙𝟎, 𝒚𝟎) |
| --- | --- | --- | --- |

| 6𝑥 − 𝑡 | 𝑦 | 1 ( , 1) 36 |
| --- | --- | --- |

Задача 2. По известному потенциалу скорости 𝜑(𝑥, 𝑦) найти функцию тока 𝜓(𝑥, 𝑦).

𝑥 – 𝑥𝑦

  - Гидростатика.

Вычислить давление 𝑝 на высоте 𝑧, если задано давление 𝑝0 на высоте 𝑧0, плотность

𝜌 и указана зависимость давления от высоты (несжимаемая жидкость, изотермический процесс или адиабатический процесс).

Числовые данные задачи

𝑝0 = 15 кН⁄м2 , 𝑧0 = 2 м, 𝜌0 = 1.9 кг⁄м3 ,	æ = 1.2,

𝑧 = 40 м,	адиабатический процесс.

Интеграл Бернулли.

Диаметр горизонтальной трубы, подводящей воду к насадке (см. рис.5) 𝐷, диаметр насадка 𝑑. Считая жидкость несжимаемой, определить скорость истечения 𝑉, если в подводящей трубе избыточное давление 𝑝1. Плотность воды 𝜌 = 103 кг⁄м3.

Труба длиной 𝑙 и диаметром 𝑑 опущена вертикально вниз из резервуара (см. рис.7). Глубину воды в резервуаре ℎ можно считать постоянной. Считая жидкость несжимаемой,

определить расход воды 𝑄, вытекающей из резервуара по трубе. Плотность воды 𝜌 = 103 кг⁄м3.

Числовые данные задачи

ℎ = 2 м, 𝑙 = 8 м, 𝑑 = 100 мм.