КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Механика 3»

В процессе изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с классификацией и структурой современных механизмов и машин, освоить методы кинематического и динамического анализа механизмов, изучить методы синтеза основных механизмов, применяемых в машиностроении. Наряду с изучением традиционных графических методов анализа и синтеза механизмов, большое внимание уделяется современным аналитическим методам, которые позволяют широко использовать вычислительную технику.

Курсовой проект представляет собой самостоятельную работу студентов по теме «Проектирование плоских механизмов».

Объем курсовой работы составляет:

– расчетно-пояснительная записка – не менее 15 страниц формата А4;

– два чертежа, каждый – на формате А2.

Варианты заданий распределяются согласно алфавиту.

Студенты, у которых фамилия начинается:

– на букву А – делают 1-й вариант;

– на букву Б – делают 2-й вариант;

– на букву В – делают 3-й вариант;

– на букву Г – делают 4-й вариант;

– на букву Д – делают 5-й вариант;

– на буквы Е, Ё – делают 6-й вариант;

– на букву Ж – делают 7-й вариант;

– на букву З – делают 8-й вариант;

– на буквы И, Й – делают 9-й вариант;

– на букву К – делают 10-й вариант;

– на букву Л – делают 11-й вариант;

– на букву М – делают 12-й вариант;

– на букву Н – делают 13-й вариант;

– на букву О – делают 14-й вариант;

– на букву П – делают 15-й вариант;

– на букву Р – делают 16-й вариант;

– на букву С – делают 17-й вариант;

– на букву Т – делают 18-й вариант;

– на букву У – делают 19-й вариант;

– на букву Ф – делают 20-й вариант;

– на букву Х – делают 21-й вариант;

– на буквы Ц, Ч – делают 22-й вариант;

– на буквы Ш, Щ  – делают 23-й вариант;

– на буквы Э, Ю – делают 24-й вариант;

– на букву Я – делают 25-й вариант.

Заполнить бланк задания.

Варианты и бланк задания – в приложениях 1 и 2.

Оформление курсовой работы

Расчетно-пояснительная записка к курсовой работе должна содержать следующее.

- Титульный лист.

- Исходные данные из задания.

- Содержание.

- Раздел 1. Кинематическое исследование рычажного механизма.

- Раздел 2. Синтез кулачкового механизма.

- Список использованных источников (по ГОСТ 7.1–2003).

Графическая часть курсовой работы должна содержать следующее.

- Два чертежа, каждый – на формате А2:

- Кинематическое исследование рычажного механизма.

- Синтез кулачкового механизма.

Разделы в расчетно-пояснительной записке следует делить на подразделы.

Например, в разделе 1 могут быть подразделы:

1.1. Структурный анализ.

1.2. Построение планов скоростей и ускорений.

1.3. Построение диаграмм.

1.4. Сравнение данных, полученных из планов и диаграмм, выводы.

Записка должна сопровождаться иллюстрациями, обозначаемыми рис. 1.1, рис. 2.1 и т. д., со ссылками на них в тексте. Образцы оформления таблиц и рисунков  – в тексте приложения 4.

При выполнении вычислений следует исходить из практически необходимой точности.

Записка должна быть оформлена на листах формата А4 (297x210). Первой страницей является титульный лист, второй – исходные данные и т. д. Номера страниц проставляются в правом верхнем углу (кроме титульного листа).

Графическая часть проекта выполняется в графической программе «Компас-3D» (версии 12…16) на листах формата А2.

Каждый лист чертежей и записки должен иметь рамку с полями слева 20 мм, остальные по 5 мм. В правом нижнем углу чертежа (рис. 1.) располагают основную надпись формата 55x185.

Рис. 1. Основная надпись

Основной текст:

- должен быть набран в редакторе MS Word версии 2007 и выше системным шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов с полуторным интервалом;

- поля страниц: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и снизу – 20 мм;

- отступ первой строки абзаца – 1,25 см;

- допускается наличие таблиц, формул и рисунков по тексту;

- нумерация страниц должна быть начата с введения (по центру внизу страницы).

Основной текст записки должен быть кратким, четким, но достаточным для точного и конкретного отражения содержания расчетов, графических построений и выводов.

Формулы предоставляются в редакторе формул, приводят наименование каждой величины, входящей в формулу, и единицу СИ.

Например, ξ=rb,

где ξ – коэффициент относительной длины кривошипа;

r – длина кривошипа, мм;

b – межцентровое расстояние, мм.

Оформление рисунков и таблиц приведено ниже.

Графическая часть

Чертежи выполняют в графической программе «Компас-3D» (версии 12…16). Каждый чертеж выполняется на формате А2, в масштабе. Оформляется по правилам ЕСКД. Графические условия задач максимально увеличить, заполняя поле чертежа не менее чем на 75 %.

Кинематические схемы механизмов должны быть изображены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.770–68, 2.703–68, 2.721–74. Поворачивать заданные кинематические схемы при построении на чертеже не разрешается,  т. е. они вычерчиваются в том положении, в котором заданы.

При изображении кинематических схем механизмов с учетом длины звеньев и относительного положения кинематических пар, необходимых для кинематического анализа, следует указывать масштаб чертежа.

На каждом листе работы в правом нижнем углу должна быть основная надпись по ГОСТ 2.104–68.

На планах механизмов, скоростей, ускорений и т. п. необходимо указывать соответствующие масштабы. Например:

µl=0,0033 ммм   или µv=0,053 м/cмм .

Планы скоростей и ускорений строятся для двух положений (одного крайнего и одного некрайнего выделенного положения  под любым углом поворота кривошипа, кроме 90°, 180°, 270°).

Пример оформления графической части – в приложениях 5 и 6.

Примеры выполнения курсовой работы

# Тема 1. Кинематическое исследование  рычажного механизма

## 1.1. Исходные данные

Дана схема (рис. 2), частота вращения ведущего звена nAB = 950 об/мин и длины звеньев rAB = 110 мм, lBC = 460 мм, lBD = 290 мм. Исследование механизма производится в 11-м положении (заданный угол поворота кривошипа).

Рис. 2. Схема механизма

## 1.2. Описание построения плана механизма

Принимаем длину кривошипа 1 на чертеже равной 40 мм.

Расчет масштабного коэффициента производим по формуле

| µl= rABAB , | (1.1) |
| --- | --- |

где	µl – масштабный коэффициент, м/мм;

rAB – длина кривошипа по заданию, м;

AB – длина кривошипа на чертеже, мм.

µl= rABAB=0,1140=0,00275.

Расчет длин звеньев механизма на чертеже ведем, используя следующую формулу:

| lчерт= lдейстµl, | (1.2) |
| --- | --- |

где  lчерт – длина звена на чертеже, мм;

lдейст – действительная длина звена, м;

µl – масштабный коэффициент, м/мм.

BC= lBCµl=0,460,00275=167,27≈167;

BD= lBDµl=0,290,00275=105,45≈105.

## 1.3. Структурный анализ механизма

Составим описание звеньев и кинематических пар механизма и занесём их, соответственно, в табл. 1.1 и табл. 1.2.

Таблица 1.1

Характеристика звеньев механизма

| Обозначение звена | Описание звена |
| --- | --- |
| 0 | Стойка |
| 1 | Кривошип |
| 2 | Шатун |
| 3 | Ползун |
| 4 | Шатун |
| 5 | Ползун |

Таблица 1.2

Характеристика кинематических пар механизма

| Обозначение пары | Подвижность пары | Звенья, образующие пару | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| А0-1 | Одноподвижная | Стойка, кривошип | Низшая вращательная |
| В1-2 | Одноподвижная | Кривошип, шатун | Низшая вращательная |
| В1-4 | Одноподвижная | Кривошип, шатун | Низшая вращательная |
| С2-3 | Одноподвижная | Ползун, шатун | Низшая вращательная |
| С0-3 | Одноподвижная | Ползун, стойка | Низшая поступательная |
| D4-5 | Одноподвижная | Ползун, шатун | Низшая вращательная |
| D0-5 | Одноподвижная | Ползун, стойка | Низшая поступательная |

Степень свободы плоского механизма находится по формуле Чебышева

| W= 3n-2p2-p1, | (1.3) |
| --- | --- |

где	n – число подвижных звеньев, в данном механизме их 5 (табл. 1.1);

p2 – число одноподвижных кинематических пар 5-го класса, в данном механизме их 7 (табл. 1.2);

p1 – количество двухподвижных пар 4-го класса, в данном механизме их нет (табл. 1.2).

W= 3n-2p2-p1=3·5-2·7-0=1.

## 1.4. Построение кинематических диаграмм

По найденным на планах механизма положениям ведомого звена 5 вычерчиваем график перемещения ползуна B, начиная от крайнего нижнего положения.

Время оборота ведущего звена (кривошипа AВ) найдем по формуле

| T= 60nAB, | (1.4) |
| --- | --- |

где T – время оборота кривошипа АВ, с;

nAB – частота вращения кривошипа АВ, об/мин.

T= 60nAB=60900=0,063.

Изобразим это время на оси абсцисс отрезком x = 159 мм. Масштабный коэффициент времени на диаграмме рассчитывается по формуле

| µt= Tx, | (1.5) |
| --- | --- |

где	µt – масштабный коэффициент времени на диаграмме, с/мм;

T – время оборота кривошипа АВ, с;

x – принятая длина отрезка по оси абсцисс, мм.

µt= Tx=0,063159=0,0004.

Масштаб перемещений на диаграмме, откладываемых по оси ординат, принимаем равным величине удвоенного масштаба длины на схеме механизма.

µs= µlk=0,002750,5=0,0055,

где	µl=0,00275 – масштабный коэффициент плана положений механизма, м/мм;

k – коэффициент уменьшения (увеличения) диаграммы перемещений по сравнению с планом положений.

Масштабный коэффициент угла поворота кривошипа найдем по формуле

| µφ=µt·ω1 , | (1.6) |
| --- | --- |

где	µφ – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

µt – масштабный коэффициент времени на диаграмме, м/мм;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

Угловую скорость звена 1 можно найти по следующей формуле:

| ω1= π · nAB30, | (1.7) |
| --- | --- |

где	ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

nAB – частота вращения кривошипа АВ, об/мин.

ω1= π · nAB30=3,14 · 95030=99,4.

Тогда

µφ=µt·ω1=0,04.

Дифференцируя график перемещений, получим график изменения скорости ведомого звена. Дифференцирование проводим графически методом хорд.

Вычисляем масштабный коэффициент скорости на диаграмме

| µv= µs · ω1µφ · Hv, | (1.8) |
| --- | --- |

где	µv – масштабный коэффициент скорости на диаграмме, м · с-1/мм;

µs – масштабный коэффициент перемещений на диаграмме, м/мм;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

µφ – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

Hv  – полюсное расстояние, мм.

Полюсное расстояние Hv принимают равным 40 мм.

Тогда

µv= µs · ω1µφ · Hv=0,0055 · 99,40,04 · 40=0,342.

Аналогичным способом получим кривую ускорения, дифференцируя график скорости.

Вычисляем масштабный коэффициент ускорения на диаграмме

| µw= µv · ω1µφ · Hw, | (1.9) |
| --- | --- |

где	µw – масштабный коэффициент ускорения на диаграмме, м · с-2/мм;

µv – масштабный коэффициент скорости на диаграмме, м · с-1/мм;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

µφ – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

Hw  – полюсное расстояние, мм.

Полюсное расстояние Hw принимают равным 40 мм.

µw= µv · ω1µφ · Hw=0,342 · 99,40,04 · 40=21,25.

## 1.5. Описание построения плана скоростей

От произвольно взятой точки Р отложим вектор скорости Pb, который направлен перпендикулярно кривошипу в направлении ω1. Принимаем длину вектора  на плане скоростей равной 40 мм.

Вращение кривошипа задано схемой механизма и направлено против часовой стрелки.

Скорость точки B кривошипа можно найти, предварительно рассчитав угловую скорость вращения кривошипа:

| VB=rAB·ω1, | (1.10) |
| --- | --- |

где	VB – скорость точки В кривошипа, м/с;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

rAB – длина кривошипа по заданию, м.

VB=rAB·ω1=99,4·0,11=10,93.

Расчет масштабного коэффициента скорости

| µv= VBPb , | (1.11) |
| --- | --- |

где	µv – масштабный коэффициент скорости, м · с-1/мм;

VB – скорость точки В кривошипа, м/с;

Pb – длина вектора Pb на плане скоростей, мм.

µv= VBPb=10,9340=0,27.

Для каждого из 12 положений:

Скорость точки C ползуна найдем, решив совместно два векторных уравнения

| VC =VB+ VCB VC ‖xx. | (1.12) |
| --- | --- |

Первое уравнение описывает движение точки С относительно точки В, а второе описывает движение точки С, принадлежащей ползуну.

Скорость точки D ползуна найдем, решив совместно два векторных уравнения

| VD =VB+ VDB VD ‖yy. | (1.13) |
| --- | --- |

Первое уравнение описывает движение точки  D относительно точки В, а второе описывает движение точки D, принадлежащей ползуну.

Векторы скоростей VCB и VDB строим из точки B перпендикулярно шатунам 2 и 4 до их пересечения с осями xx и уу.

После построения плана скоростей определяем значения скоростей всех звеньев и точек механизма. Например:

VСB=cb·µv=40·0,27=10,8.

VС=Рc·µv.

## 1.6. Описание построения плана ускорений

От полюса π отложим вектор нормального ускорения в направлении от В к А в виде вектора πb.

Нормальное (центростремительное) ускорение точки В кривошипа найдем по формуле

| aBn=rAB·ω12, | (1.14) |
| --- | --- |

где	aBn – нормальное ускорение точки В, м/с2;

ω1 – угловая скорость звена 1, рад/с;

rAB – длина кривошипа по заданию, м.

aBn=rAB·ω12=99,42·0,11=1087.

Принимаем длину вектора πb=100 мм.

Расчет масштабного коэффициента ускорения проведем по формуле

| µa= aBnπb , | (1.15) |
| --- | --- |

где	µa – масштабный коэффициент ускорения, м · с-2/мм;

aBn – нормальное ускорение точки В, м/с2;

πb – длина вектора πb на плане скоростей, мм.

µa= aBnπb=1087100=10,87.

Для каждого из 2 положений:

Ускорение точки C найдем, решив совместно два векторных уравнения

| aC =aBn+aCBn+aCBτ aC ‖xx. | (1.16) |
| --- | --- |

Ускорение точки D найдем, решив совместно два векторных уравнения

| aD =aBn+aDBn+aDBτ aD ‖yy. | (1.17) |
| --- | --- |

Нормальные ускорения aCBn и aDBn строим параллельно шатунам 2 и 4 соответственно, причем они направлены от точек С и D к точке В.

Тангенциальные ускорения aCBτ и aDBτ строим перпендикулярно нормальным ускорениям aCBn и aDBn из конца векторов до пересечения с осями xx и yy.

Для 0-го положения:

Нормальное ускорение aCBn определим по формуле

| aCBn= VCB2lCB=(cb · µv)2lCB, | (1.18) |
| --- | --- |

где	aCBn – нормальное ускорение звена CB, м/с2;

cb – длина вектора cb скорости шатуна СВ на чертеже, мм;

lCB – действительная длина шатуна CB, м.

aCBn= (cb · µv)2lCB=(40 · 0,27)20,46=254.

На плане ускорений длина вектора nCB будет равна

| nCB= aCBnµa, | (1.19) |
| --- | --- |

где	nCB – длина вектора нормального ускорения точки B кривошипа, мм;

aCBn – нормальное ускорение звена CB, м/с2;

µa – масштабный коэффициент ускорения, м · с-2/мм.

nCB= aCBnµa=25410,87=23,4.

Нормальное ускорение aDBn найдем по формуле (1.18)

aDBn= (db · µv)2lDB=(0 · 0,27)20,29=0.

А длину вектора nDB  по формуле (1.19)

nDB= aDBnµa=010,87=0.

Для 11-го положения:

Нормальное ускорение aCBn определим по формуле (1.18)

aCBn= (cb · µv)2lCB=(34,9 · 0,27)20,46=193.

На плане ускорений длина вектора nCB будет равна (1.19)

nCB= aCBnµa=254 19310,87=17,8.

Нормальное ускорение aDBn найдем по формуле (1.18)

aDBn= (db · µv)2lDB=(21,2 · 0,27)20,29=113.

А длину вектора nDB по формуле (1.19)

nDB= aDBnµa=11310,87=10,4.

Тангенциальное ускорение звена СВ находим из плана ускорений по формуле

| aCBτ=τCB·µa, | (1.20) |
| --- | --- |

где	aCBτ – тангенциальное ускорение звена CB, м/с2;

τCB – величина вектора τСВ на плане ускорений;

µa – масштабный коэффициент ускорения, м · с-2/мм.

aCBτ=τCB·µa=48,2·10,87=523,9;

aDBτ=τDB·µa=88,1·10,87=957,6 .

Сравнительный анализ

  - Рассчитаем скорость и ускорение выходного звена, полученные построением планов скоростей. Для этого умножаем длину вектора абсолютной скорости ползуна С на масштабный коэффициент плана скоростей и длину вектора абсолютного ускорения на масштабный коэффициент плана ускорений.

| План скоростей | VС=Рc·µv, м/с |
| --- | --- |
| План ускорений | aC=πс·µa, м/с2 |

  - Рассчитаем скорость и ускорение выходного звена, полученные построением диаграммы скоростей. Для этого умножаем ординату диаграммы скорости ползуна С на масштабный коэффициент диаграммы скоростей и ординату диаграммы ускорения на масштабный коэффициент диаграммы ускорений (например, для второго положения механизма).

|  | VС=22´·µdsdφ, м/с |
| --- | --- |
|  | aС=22´´·µd2sdφ2, м/c2 |

  - Сравним полученные значения.

Таблица 1.3

Сравнительный анализ скоростей и ускорений

| № позиции | Vпл. м/с | Vдиагр. м/с | ∆% | апл. м/с2 | адиагр. м/с2 | ∆% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

∆%=Vпл.  - Vдиагр.Vпл.·100 %.

# Тема 2. Синтез кулачкового механизма

## 2.1. Исходные данные и схема механизма

Дана схема кулачкового механизма (рис. 3), угол удаления φу = 100º, угол дальнего стояния φд = 80º, угол возврата φв = 100º, минимальный угол передачи движения γmin = 60º и подъем толкателя h = 35 мм = 0,035 м. Направление вращения кулачка против часовой стрелки.

Рис. 3. Схема кулачкового механизма

## 2.2. Построение диаграммы d2Sdφ2-φ

На оси абсцисс φ откладываем углы φУ, φД, φВ в масштабе 2º/1 мм.

Масштабный коэффициент угла поворота найдем по формуле

| µφ=φУ + φД + φВφУ, | (2.1) |
| --- | --- |

где	µφ – масштабный коэффициент, рад/мм;

φУ – угол удаления, рад.;

φД – угол дальнего стояния, рад.;

φВ – угол возврата, рад.;

L – длина отрезка на чертеже, мм.

µφ=φУ + φД + φВφУ=1,744 + 1,396 + 1,744140=0,03489.

Длину отрезка ОР находим по формуле

| ОР=1µφ, | (2.2) |
| --- | --- |

где	OP – длина отрезка OP на чертеже, мм;

– масштабный коэффициент, рад/мм.

ОР=1µφ=10,03489=28,66.

Высоту кривой принимаем равной у = 70 мм.

Разбиваем угол удаления и угол возврата на диаграмме на 12 равных частей.

Масштабный коэффициент

µd2Sdφ2=µdSdφOP · µφ=µdSdφ.

## 2.3. Построение диаграммы dSdφ-φ.

Диаграмма  dSdφ-φ получается графическим интегрированием диаграммы аналогов ускорений  µd2Sdφ2. Для этого:

– разбиваем угол удаления на 12 равных частей 01; 12; 23; ...;

– из середины каждой части проведем перпендикуляр до пересечения с кривой d2Sdφ2-φ; соединим полюс P с проекциями середин частей кривой на ось d2Sdφ2;

– на диаграмме dSdφ-φ откладываем отрезки, параллельные соответствующим отрезкам, полученным в предыдущем подпункте.

Все построения ведем в масштабном коэффициенте µdSdφ=µSOP · µφ=µS.

## 2.4. Построение диаграммы S-φ

Диаграмму S-φ построим, графически проинтегрировав диаграмму аналогов скоростей  dSdφ аналогично пункту 2.3.

Замеряем наибольшую величину  Smax на чертеже, Smax = 35,06 мм.

Масштабный коэффициент  µS=hSmax=0,03535,06=0,001 м/мм.

2.5. Определение минимального радиуса кулачка

Берем на плоскости произвольную точку О, откладываем от неё отрезок ОА, равный ходу h толкателя. Этот отрезок размечаем в соответствии с диаграммой S-φ. Через точки деления проводим перпендикуляры к линии ОА. От точек деления на перпендикулярах откладываем влево при подъеме и вправо при опускании толкателя отрезки, взятые из графика dSdφ-φ. Эти отрезки нужно откладывать в том масштабе, в котором отложен отрезок ОА, т. е. в масштабе µdSdφ -S=0,001  м/мм. Соединяем плавной кривой концы этих отрезков и получаем кривую . Проводим под углом γmin=60° горизонтали две касательные к построенной кривой. Эти прямые образуют в итоге область, в которой может располагаться центр кулачка. Выбираем длину отрезка BО, равной γmin= 60 мм на чертеже. Следовательно, минимальный теоретический радиус кулачка будет равен

| rmin=µS·r0, | (2.3) |
| --- | --- |

где	rmin  – минимальный теоретический радиус кулачка, м;

µS – масштабный коэффициент, м/мм;

r0 – минимальный радиус кулачка на чертеже, мм.

rmin=µS·r0=0,001·60=0,06.

## 2.6. Профилирование кулачка

Построения ведем в масштабе µS=0,001 м/мм. Проведём окружность радиусом BA, полученным в предыдущем пункте. В произвольном месте окружности ОВ0 выберем точку отсчета В0. Соединим точку В0 с точкой О. От полученного луча в направлении (–ω) отложим угол φу, получим точку В12. Дугу В0В12 разделим на 12 равных частей (получим точки В1, В2, В3, …). Откладываем окружности, соответствующие перемещению толкателя в каждом из положений. Отмечаем точки пересечения отрезков ОВ0, ОВ1, ОВ2,… с соответствующими окружностями. Полученные точки соединяют плавной кривой – это теоретический профиль кулачка. Радиус ролика следует выбирать в диапазоне

| rрол=(14···116)·rmin | (2.4) |
| --- | --- |

где	rрол – радиус ролика толкателя, м;

rрол – принятый минимальный теоретический радиус кулачка, м.

rрол=14···116·rmin=14···116·0,06=0,00375···0,015.

Принимают радиус ролика равным rрол= 15 мм = 0,015 м. Тогда радиус ролика на чертеже будет равен (2.5)

rролЧЕРТ=rролµS=0,0150,001=15.

Далее радиусом ролика проводят дуги вовнутрь и строят огибающую линию теоретического профиля. Это и есть действительный профиль кулачка.

Приложение 1

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ВАРИАНТ 1. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 750; lОА = 100 lАB = 400 lCD = 300 lCB = 200 lDE = 380 a = 200 b = 120 c = 380. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 250 об/мин = 100° = 80° = 100° = 45° h = 35 мм lCB = 100 мм. ВАРИАНТ 2. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 650; lОА = 125 lАB = 500 lВD = 375 lCB = 225 lDE = 560 a = 62 b = 100 c = 525. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 200 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h = 48 мм. ВАРИАНТ 3. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 600; lОА = 105 lАB = 500 lAC = 200 lCD = 370 a = 240. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 125 об/мин = 156° = 44° = 100° = 60° h = 46 мм. ВАРИАНТ 4. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 950; lОА = 110 lАB = 460 lAC = 290 lCD = 115 lDО1 = 220 a = 330 b = 230. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 170 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h = 48 мм. ВАРИАНТ 5. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 550; lОА = 95 lАB = 475 lВC = 540 lCD = 160 lDО1 = 210 a = 160 b = 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 200 об/мин = 80° = 0° = 100° = 45° h = 52 мм. ВАРИАНТ 6. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 450; lОА = 130 lАB = 600 lВC = 680 lCD = 180 lDО1 = 280 a = 210 b = 140. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 250 об/мин = 180° = 200° = 120° = 60° h = 50 мм. ВАРИАНТ 7. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 875; lОА = 60 lАB = 240 lAC = 270 к = 45. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 170 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h = 48 мм. ВАРИАНТ 8. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 500; lОА = 200 lАB = 800 lВD = 600 lCB = 360 lDЕ = 900 a = 100 b = 160 с = 840. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 420 об/мин = 108° = 84° = 108° = 45° h = 40 мм lCB = 114 мм. ВАРИАНТ 9. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 450; lОА = 180 lАB = 720 lСВ = 460 lCD = 540 lDЕ = 650 a = 320 b = 210 с = 680. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 325 об/мин = 96° = 64° = 140° = 60° h = 42 мм. ВАРИАНТ 10. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 700; lОА = 100 lАB = 400 lВC = 180 lВD = 300 lDЕ = 450 a = 50 b = 80 с = 420. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 200 об/мин = 112° = 0° = 112° = 45° h = 57 мм. ВАРИАНТ 11. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 525; lОА = 160 lАB = 900 lAC = 410 lCD = 560 a = 380. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 400 об/мин = 92° = 56° = 92° = 45° h = 30 мм lCB = 96 мм. ВАРИАНТ 12. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 600; lОА = 160 lАB = 700 lAC = 450 lCD = 160 lDО1 = 320 a = 415 b = 350. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 300 об/мин = 120° = 70° = 80° = 60° h = 45 мм. ВАРИАНТ 13. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 650; lОА = 140 lАB = 560 lBC = 340 lCD = 420 lDE = 500 a = 250 b = 155 c = 540. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 110 об/мин = 110° = 60° = 60° = 45° h = 56 мм. ВАРИАНТ 14. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 550; lОА = 95 lАB = 475 lBC = 540 lCD = 160 lDО1 = 210 a = 160 b = 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 250 об/мин =100° =80° =100° = 45° h = 35 мм lCB = 100 мм. ВАРИАНТ 15. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 825; lОА = 80 lАB = 320 lAC = 360 к = 60. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 150 об/мин = 144° = 30° = 96° = 60° h = 40 мм. ВАРИАНТ 16. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 700; lОА = 120 lАB = 480 lBC = 280 lCD = 360 lDE = 450 a = 220 b = 140 c = 460. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 420 об/мин = 108° = 84° = 108° = 45° h = 40 мм lCB = 114 мм. ВАРИАНТ 17. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nоа (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 575; lОА = 140 lАB = 700 lAC = 370 lCD = 490 a = 320. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 130 об/мин = 104° = 0° = 104° = 45° h = 40 мм. ВАРИАНТ 18. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 300; lОА = 300 lАB = 1 200 l BC = 500 lBD = 900 lDE = 1 350 a = 150 b = 240 c = 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 300 об/мин = 1200° = 70° = 80° = 60° h = 45 мм. ВАРИАНТ 19. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 750; lОА = 100 lАB = 500 lAC = 250 lCD = 350 a = 230. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 170 об/мин = 80° = 120° = 120° = 45° h = 48 мм. ВАРИАНТ 20. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 850; lОА = 125 lАB = 500 lAC = 315 lCD = 125 lDО1 = 250 a = 345 b = 250. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 450 об/мин = 88° = 94° = 88° = 45° h = 30 мм lCB = 96 мм. ВАРИАНТ 21. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 800; lОА = 130 lАB = 520 lAC = 330 lCD = 130 lDО1 = 260 a = 350 b = 260. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 420 об/мин = 108° = 84° = 108° = 45° h = 40 мм. ВАРИАНТ 22. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 450; lОА = 130 lАB = 600 lBC = 680 lCD = 180 lDО1 = 280 a = 210 b = 140. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 140 об/мин = 96° = 0° = 96° = 45° h = 60 мм. ВАРИАНТ 23. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 1 600; lОА = 80 lАB = 320 lAC = 220. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 425 об/мин = 112° = 26° = 112° = 60° h = 42 мм. ВАРИАНТ 24. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 700; lОА = 120 lАB = 480 lAC = 480. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 490 об/мин = 84° = 82° = 84° = 45° h = 25 мм. ВАРИАНТ 25. Тема 1. Кинематическая схема механизма; Число оборотов кривошипа nОА (об/мин); Размеры звеньев и расстояния, мм. 80; lОА = 30 lАB = 170 lAC = 120. Тема 2. Тип кулачкового механизма; Тип диаграммы ускорения толкателя; Исходные данные. = 100 об/мин = 110° = 22° = 110° = 45° h = 48 мм.

Приложение 2

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

| ВАРИАНТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 |  |  |  |  |
| Кинематическая схема механизма |  | Число оборотов кривошипа nОА (об/мин) | Размеры звеньев и расстояния, мм |  |
| Тема 2 |  |  |  |  |
| Тип кулачкового механизма | Тип диаграммы ускорения толкателя |  |  | Исходные данные |

Студент

Группа

Преподаватель

Приложение 4

ОБРАЗЕЦ

оформления таблицы в тексте

Таблица 1 – Название таблицы

ОБРАЗЕЦ

оформления рисунков в тексте

Рисунок 1 – Название рисунков

Приложение 5

Приложение 6