Составить локальную смету базисно-индексным методом

Пример расчёта локальной сметы базисно-индексным методом представлен в курсе и прикреплён в формате pdf.

- Задание для составления локальной сметы базисно-индексным методом.

Рассчитать сметную стоимость работ по вариантам:

- Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см, 100 штук

ФЕР 01-02-099-01

- Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3, 1000м2 ФЕР 01-02-027-03

| Вариант |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | 100 штук | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |  |
| Индексы 1 квартал 2020 года 1.217.Ф17 Валка деревьев с корня Кзп=18.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |  |
| Индексы 1 квартал 2020 года 1.159.Ф17 Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей Кэм=15.5 Кзпм=18.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составить локальную смету ресурсным методом

Пример расчёта локальной сметы ресурсным методом представлен в курсе и прикреплён в формате pdf.

- Задание для составления локальной сметы ресурсным методом.

Рассчитать сметную стоимость работ по вариантам:

- Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см, 100 штук

ГЭСН 01-02-099-01

- Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3, 1000м2 ГЭСН 01-02-027-03

| Вариант |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | 100 штук | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |  |
| Затраты труда рабочих-строителей 1чел-час 177,41 рубля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |  |  |
| 91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш-ч 1018,55 руб., в т.ч. з/п машиниста 254,6 руб. 91.01.02-004 Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) маш-ч 2050,03 руб., в т.ч. з/п машиниста 254,6 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |