Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Иркутский национальный исследовательский технический

университет»

Кафедра «Автомобильных дорог»

Контрольная работа по курсу

«Механика грунтов, основания и фундаменты»

«Расчет оснований и фундаментов зданий и сооружений»

(вариант 8.14.1.2)

| Выполнил студент |  | ГСХбз 18-1 |  |  |  |  | Соколов Е.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шифр группы Проверил |  |  |  |  | подпись |  | И.О.Фамилия Шелегов В.Г. |
| подпись |  |  |  |  |  |  | И.О.Фамилия |

Иркутск 2022г.

Задание на контрольную работу:

«РАСЧЕТ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

ФИО студента (группа)  Соколов Евгений Олегович группа ГСХбз 18-1

ВАРИАНТ___8-14-1-2 (схема здания-грунт-нагрузка-фундамент)

ЗДАНИЕ (СООРУЖЕНИЕ)     Химический корпус

МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА ___г. Минск

НОМЕР ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА __14

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛОЕВ ГРУНТА

| Номер пробы грунта | Удельный вес грунта γ, кН/м3 | Удельный вес частиц γS, кН/м3 | Влажность |  |  | Коэффи-циент фильтра-ции КФ, см/с | Удельное сцепление с, кПа (кгс/см2) | Угол внут-реннего трения φ, град | Модуль деформации Е, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | природная ω | на границе пластичности ωР | на границе текучести ωL |  |  |  |  |
| 4 | 19.6 | 26.4 | 0.23 | 0.15 | 0.30 | 2.4·10-6 | 41 (0.41) | 25 | 20 (200) |
| 24 | 19.9 | 26.2 | 0.19 | - | - | 2.05·10-4 | - | 32 | 39(390) |
| 18 | 19.6 | 27.2 | 0.29 | 0.26 | 0.44 | 2.1·10-8 | 44 (0.44) | 22 | 22 (220) |

Гранулометрический состав песчаных грунтов, %

| Номер пробы грунта | Размер частиц d , мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 | 0,5…2,0 | 0,25…0,5 | 0,1…0,25 | < 0,1 |
| 24 | 8,0 | 60,7 | 15,5 | 10,3 | 5,5 |

Отметка поверхности природного рельефа 110,5– 112,5 м;

Уровень поверхности воды (УПВ) - 106,0 м

ВАРИАНТ НАГРУЖЕНИЯ

| Номер схемы и название сооружения | Вариант размеров | Номер фундамента | 1 вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N, Мн | М, Мн.м | Q, Мн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Схема 8 Химический корпус | четный L = 18м | 1 | 0,52 | -0,11 | -0,01 |
|  |  | 2 | 0,80 | 0,21 | - |
|  |  | 3 | 0,71 | -0,19 | -0,02 |
|  |  | 4 | 0,53 | 0,12 | - |

ЗАДАНИЕ ПОЛУЧЕНО        ______   _______________  20__ г.

Преподаватель                                                       В. Г. Шелегов