# Введение

Промышленные и гражданские здания как в процессе проектирования, так и в процессе эксплуатации необходимо рассматривать в неразрывной связи с окружающей средой, как элемент, находящийся под непрерывным влиянием множества природных и хозяйственных факторов. Поэтому обоснованный выбор ограждающих конструкций здания, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должен быть направлен прежде всего на создание микроклимата и воздушной среды помещения, в наибольшей степени отвечающих здоровому образу жизни человека.

Формирование микроклимата зданий зависит от многих факторов, главными из которых являются взаимодействие ограждения с внутренней и наружной средами, тепло- и массообменные процессы при контакте воздуха вентиляционных систем и помещений, характеристики наружного климата и законы их изменения. Следовательно, успешной работе по расчету, организации и регулированию микроклимата помещения должны предшествовать знания из климатологии, термодинамики влажного воздуха, теплопередачи, теории тепло- и массообмена и др.

1. Оценка теплового комфорта в помещении в холодный период года

Комфортное самочувствие человека, при котором он не ощущает перегрева или переохлаждение своего организма, в первую очередь определяется температурной обстановкой в помещении. При этом важную роль играет расположение человека относительно переохлажденных (окна, фонари и т.д.) и нагретых (отопительные приборы, печи и т.д.) поверхностей. Часто именно за счет рационального размещения рабочих мест достигается хорошее самочувствие человека, так как изменить конструкцию и температуру поверхности ограждения или оборудования не всегда возможно. В связи с этим необходимо уметь оценить самочувствие человека в той или иной точке помещения.

Температурная обстановка характеризуется двумя условиями комфортности. Первое условие определяет допустимое сочетание радиационной температуры в помещении tR, оС, и температуры воздуха tВ, оС, выражаемое для холодного периода зависимостью

tR = 1,57 tП – 0,57 tВ ± 1,5 ,

(1.1)

где tП - температура помещения, принимается в зависимости от тяжести выполняемой работы, оС.

Согласно [2] температура помещения, принимается;

- в холодный период года: для легкой работы – 21 °С; для работы средней тяжести – 18,5 °С; для тяжелой работы – 16 °С;

- в теплый период года: для легкой работы – 26 °С; для работы средней тяжести – 24 °С; для тяжелой работы – 22 °С;

2. Методы оценки теплоощущений человека

При оценке теплоощущений человека необходимо учитывать комплексное влияние метеорологических параметров воздуха (температуры воздуха, радиационной температуры, парциального давления водяных паров), а также тяжесть выполняемых работ и термическое сопротивление одежды.

Уравнение теплового баланса человека определяется по формуле О.Фангера

Δq = М/FТ (1-η) – qд – qи – qя.д – qс.д – qк – qр,

(2.1)

где Δq - избыточная (недостаточная) теплота человека, которая может быть либо положительной, либо отрицательной, т. е. тело человека либо накапливает теплоту, либо отдает больше чем получает, Вт/м2;

М - метаболическая теплота (теплопродукция, энергозатраты) человека, величина которой зависит от тяжести выполняемых работ, Вт;

Ft - расчетная площадь поверхности взрослого человека, принимается равной 1,75 м2;

η - тепловой коэффициент потерь метаболической теплоты;

qд - скрытая теплота диффузии пара через поры кожи, Вт/м2;

qи - скрытая теплота испарение с поверхности кожи вследствие потоотделения, Вт/м2;

qяд - явная теплота, отдаваемая с выдыхаемым воздухом, Вт/ м2;

qсд - скрытая теплота отдаваемая с выдыхаемым воздухом, Вт/ м2;

qк - теплоотдача конвекцией, Вт/м2;

qр - теплоотдача излучением, Вт/м2.

Теплопродукция (энергозатраты) человека, зависит от тяжести выполняемых работ. Она может быть определена по табл. 1.

Теплоотдача через кожу путем диффузии определяется с использованием формулы Дальтона

qд = 5,42∙10-3[324 – 0,461∙M/Fт (1 – η) – Рв],

(2.2)

где Рв – парциальное давление водяных паров в воздухе, кПа, которое может быть определено по I-d-диаграмме.

Используя эмпирическую формула О. Фангера определим теплоту, отдаваемую испарением с поверхности кожи

qи = 0,49∙[M/Fт (1 – η) – 50].

(2.3)

Скрытая теплота, отдаваемая человеком с выдыхаемым воздухом определяется по формуле

qс.д = 0,0196∙M/Fт (5,9 – Рв).

(2.4)

Явная теплота, отдаваемая человеком с выдыхаемым воздухом

qя.д = 0,0017∙M/Fт (34 – tв).

(2.5)

Теплоотдача радиацией определяется по формуле Стефана-Больцмана

qр = 4,0∙[(Тод/100)4 – (Тr/100)4].

(2.6)

Теплоотдача конвекцией

qк = fод α (tод – tв)

(2.7)

где fод - коэффициент, учитывающий увеличение поверхности тела человека за счет одежды;

α - коэффициент теплоперехода с поверхности одежды к воздуху помещения, Вт/(м2·К), который определяется при свободной или вынужденной конвекции.

Для расчета коэффициента теплоперехода при свободной конвекции может быть использована приближенная формула

α = 2,4 (tод – tв)0,25

(2.8)

Для вынужденной конвекции

α = 3,75 +3,05υ, Вт/(м2∙К),

(2.9)

где υ - расчетная подвижность воздуха в рабочей зоне помещения, м/с.

Термическое сопротивление RОД и значения коэффициента fОД для различных типов одежды приведены в табл. 2.

# Библиографический список

Основная литература

- Каменев, П. Н. Вентиляция : учебник для вузов / П. Н. Каменев, Е. И. Тертичник .— М. : АСВ, 2008 .— 616 с. : ил. — Библиогр. в конце кн. — ISBN 978-5-93093-436-6 (в пер.) .

- Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / Б. М. Хрусталев [и др.] ; под общ. ред. Б. М. Хрусталева .— 3-е изд, испр. и доп. — М. : АСВ, 2008 .— 784 с. : ил. — На обл. и корешке указ. три авт. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-93093-394-9 (в пер.) : 627,00.

Дополнительная литература

- Еремкин , А. И. Тепловой режим зданий : учеб. пособие для вузов / А. И. Еремкин , Т. И. Королева .— Ростов-н/Д : Феникс, 2008 .— 365 с. : ил .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 358-360 .— ISBN 978-5-222-12605-9 (в пер.) .

- Изельт П. Увлажнение воздуха. Системы и применение: (учеб. пособие/ Изельт П., Арндт. У., Вильке М. – М.: Техносфера., 2007. -216с.:ил.- Библиогр. в начале кн.- ISBN 978-5-94836-136-9/в пер./: 512.00.

- Луканин В.Н. Теплотехника: Учебник для вузов/Луканин В.Н. - 5 изд. стер. - М.: Высшая школа,2006.-671с.:ил.- Библиогр. в конце кн.- ISBN 5-0600-3958-7/в пер./: 364.06.

Периодические издания

- журнал "Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика"

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

- http://tgv.khstu.ru/lib/learn/ - информационно-справочный сервер кафедры ТТГВ ИСФ ТОГУ