| Вариант № 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Вал | Вес | Чистовой, кг. | 0,550 |
| Материал | Сталь 50РА |  | Черновой, кг. | 0,750 |
| Вид заготовки | Паковка | Годовой выпуск, шт. |  | 260000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Центрование | 1341 | Сверло | Пробка | 0,70 | 1,90 | 3 |
| 2 | Токарная | 1К62 | Резец | Скобка | 0,52 | 1,04 | 2 |
| 3 | Токарная | 1314 | Резец | Скоба | 0,96 | 1,92 | 3 |
| 4 | Сверлильная | 2А125 | Сверло | Штангенциркуль | 1,05 | 2,52 | 3 |
| 5 | Токарная | 1341 | Резец | Скоба | 2,05 | 4,22 | 2 |
| 6 | Шлифовальная | 3Б12 | Шлифовальный круг | Скоба | 0,32 | 1,06 | 2 |
| 7 | Шлифовальная | 3Б12 | Шлифовальный круг | Скоба | 1,08 | 2,34 | 2 |
| 8 | Резьбонарезная | 1К62 | Гребенки дисковые | Резьбовое кольцо | 0,82 | 2,20 | 2 |

| Вариант № 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Курок | Вес | Чистовой, кг. | 0,235 |
| Материал | Ст 30ХРА |  | Черновой, кг. | 0,450 |
| Вид заготовки | Паковка | Годовой выпуск, шт. |  | 250000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Фрезерная | 6Н83Г | Фреза | - | 0,54 | 0,72 | 2 |
| 2 | Фрезерная | 654 | Фреза | Калибр | 0,45 | 0,95 | 2 |
| 3 | Фрезерная | 654 | Фреза | Калибр | 0,34 | 0,85 | 2 |
| 4 | Фрезерная | 654 | Фреза | - | 0,52 | 0,79 | 2 |
| 5 | Фрезерная | 654 | Фреза | - | 0,337 | 0,68 | 2 |
| 6 | Фрезерная | 6М13К | Фреза | Скоба | 0,2 | 0,414 | 2 |
| 7 | Копировальная | 6Н10 | Фреза | - | 0,16 | 0,318 | 2 |
| 8 | Фрезерная | 6М13К | Фреза | - | 0,12 | 0,23 | 2 |

| Вариант № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Основание | Вес | Чистовой, кг. | 0,156 |
| Материал | 30ХНВА |  | Черновой, кг. | 0,250 |
| Вид заготовки | Паковка | Годовой выпуск, шт. |  | 250000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Протяжная | 776 | Протяжка | Скоба | 1,05 | 2,35 | 2 |
| 2 | Фрезерная | 6М82Г | Фреза | Калибр | 0,940 | 1,644 | 2 |
| 3 | Агрегатная | АС | Резец | Калибр | 1,134 | 2,376 | 3 |
| 4 | Фрезерная | 6М82Г | Фреза | Калибр | 1,15 | 2,99 | 3 |
| 5 | Фрезерная | 6М82Г | Фреза | Калибр | 0,84 | 0,996 | 2 |
| 6 | Агрегатная | АС-1 | Резец | Калибр | 0,438 | 1,846 | 3 |
| 7 | Фрезерная | 6М82Г | Фреза | Калибр | 0,36 | 0,864 | 2 |
| 8 | Фрезерная | 6М82Г | Фреза | Калибр | 0,22 | 0,58 | 2 |

| Вариант № 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Поршень | Вес | Чистовой, кг. | 0,04 |
| Материал | АК-6 |  | Черновой, кг. | 0,165 |
| Вид заготовки | Пруток | Годовой выпуск, шт. |  | 260000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Заготовительная | 1616 | Резец | - | 1,2 | 2,35 | 2 |
| 2 | Токарная | 1616 | Резец | - | 1,4 | 2,42 | 2 |
| 3 | Токарная | 1616 | Резец | - | 1,6 | 3,64 | 3 |
| 4 | Токарная | 1А616 | Резец | - | 3,2 | 5,4 | 2 |
| 5 | Токарная | 1616 | Резец | - | 1,52 | 3,76 | 3 |
| 6 | Токарная | 1А616 | Резец | - | 13,75 | 20 | 3 |
| 7 | Токарная | 1А616 | Резец | - | 12,2 | 22 | 4 |

| Вариант № 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Штуцер | Вес | Чистовой, кг. | 0,04 |
| Материал | Х17Н2 |  | Черновой, кг. | 0,55 |
| Вид заготовки | Пруток | Годовой выпуск, шт. |  | 250000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Заготовительная | 872М | Наковочные полотна | Линейка | 0,5 | 1,5 | 2 |
| 2 | Токарная | 1Б136 | Резец | Штангенциркуль | 2,5 | 3,7 | 3 |
| 3 | Токарная | 1Б136 | Резец | Штангенциркуль | 2,14 | 2,96 | 2 |
| 4 | Токарная | 1Б136 | Резец | Штангенциркуль | 3,2 | 4,4 | 3 |
| 5 | Токарная | 1Б136 | Резец | Штангенциркуль | 1,2 | 2,88 | 3 |
| 6 | Фрезерная | 6М82Г | Фреза | Штангенциркуль | 2,2 | 2,82 | 3 |

| Вариант № 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Цапфа | Вес | Чистовой, кг. | 1,2 |
| Материал | Сталь 50 |  | Черновой, кг. | 1,4 |
| Вид заготовки | Штамповка | Годовой выпуск, шт. |  | 500000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Сверлильная | 2Н118 | Сверло | - | 0,2 | 0,78 | 2 |
| 2 | Токарная | 1601 | Резец | - | 0,12 | 0,86 | 3 |
| 3 | Токарная | 1601 | Резец | - | 0,22 | 1,254 | 3 |
| 4 | Шлифовальная | 3Б11 | Шлиф. круг | - | 0,246 | 1,542 | 3 |
| 5 | Токарная | 1601 | Резец | - | 0,227 | 1,143 | 3 |
| 6 | Расточная | 2А430 | Резец | - | 0,18 | 1,037 | 3 |
| 7 | Фрезерная | 6В11 | Фреза | - | 0,142 | 0,826 | 3 |
| 8 | Фрезерная | 6В11 | Фреза | - | 0,132 | 0,748 | 3 |

| Вариант № 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Затыльник | Вес | Чистовой, кг. | 0,22 |
| Материал | Ст 50 |  | Черновой, кг. | 1,44 |
| Вид заготовки | Паковка | Годовой выпуск, шт. |  | 400000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Токарная | 1283 | Резец | Скоба | 2,95 | 3,84 | 2 |
| 2 | Токарная | 1А730 | Резец | Скоба | 0,52 | 1,32 | 2 |
| 3 | Фрезерная | 6М83Г | Фреза | Скоба | 1,85 | 2,54 | 2 |
| 4 | Протяжная | 7А710D | Протяжка | Скоба | 0,44 | 0,95 | 2 |
| 5 | Фрезерная | 676 | Фреза | Калибр | 0,37 | 0,92 | 2 |
| 6 | Резьбонарезная | 2135 | Резьбонарезная головка | Кольцо | 0,92 | 1,42 | 2 |

| Вариант № 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Втулка | Вес | Чистовой, кг. | 0,8 |
| Материал | Ст 20 |  | Черновой, кг. | 0,98 |
| Вид заготовки | Паковка | Годовой выпуск, шт. |  | 800000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Токарная | 1К62 | Резец | - | 0,43 | 0,83 | 3 |
| 2 | Токарная | 1К62 | Резец | - | 0,35 | 0,858 | 3 |
| 3 | Расточная | 278Н | Резец | - | 0,95 | 1,15 | 4 |
| 4 | Расточная | 278Н | Резец | - | 1,65 | 2,04 | 4 |
| 5 | Шлифовальная | 3А130 | Шлиф. круг | - | 0,252 | 0,48 | 4 |
| 6 | Резьбонарезная | КЕ32А | Фреза | - | 1,242 | 1,866 | 4 |

| Вариант № 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Рычаг | Вес | Чистовой, кг. | 0,25 |
| Материал | 30ХГСА |  | Черновой, кг. | 0,44 |
| Вид заготовки | Штамповка | Годовой выпуск, шт. |  | 600000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Фрезерная | 6Н82Г | Фреза | Штангенциркуль | 0,5 | 0,98 | 2 |
| 2 | Фрезерная | 6Н82Г | Фреза | - | 0,92 | 2,04 | 2 |
| 3 | Сверлильная | 2А125 | Сверло | - | 0,25 | 0,64 | 2 |
| 4 | Токарная | 1К62 | Резец | - | 0,52 | 1,22 | 3 |
| 5 | Фрезерная | 6Н13П | Фреза | - | 0,28 | 0,62 | 3 |
| 6 | Фрезерная | 6Н13П | Фреза | - | 1,05 | 2,05 | 3 |

| Вариант № 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | Переходник | Вес | Чистовой, кг. | 0,042 |
| Материал | 30ХГСА |  | Черновой, кг. | 0,064 |
| Вид заготовки | Поковка | Годовой выпуск, шт. |  | 800000 |

| Маршрутная карта технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № операции | Наименование операции | Типоразмер оборуд. | Инструмент |  | Норма времени, мин |  | Разряд работ |
|  |  |  | режущий | измерит. | То | Топ |  |
| 1 | Токарная | 1К62 | Резец | Штангенциркуль | 0,58 | 0,98 | 2 |
| 2 | Токарная | 1К62 | Резец | Пробка | 0,42 | 0,68 | 2 |
| 3 | Токарная | 1К62 | Резец | Штангенциркуль | 0,42 | 0,85 | 2 |
| 4 | Токарная | 1К62 | Резец | Шаблон | 0,34 | 0,65 | 2 |
| 5 | Токарная | 1К62 | Резец | Штангенциркуль | 0,64 | 0,88 | 2 |
| 6 | Фрезерная | 6Н13Л | Фреза | Штангенциркуль | 0,68 | 1,29 | 3 |
| 7 | Фрезерная | 6Н13Л | Фреза | Штангенциркуль | 0,772 | 0,986 | 3 |
| 8 | Сверлильная | 2А125 | Сверло | Штангенциркуль | 0,320 | 0,575 | 2 |

2.1