МИНИСТЕРСТВОИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт горного дела и строительства

Кафедра «Охрана труда и окружающей среды»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К КОНТРОЛЬНО-РАСЧЕТНОМУ ЗАДАНИЮ

по дисциплине

Управление промышленными рисками

Уровень профессионального образования: (высшее образование – магистратура)

Направление (специальность) подготовки: 20.04.01 Техносферная безопасность Профиль (специализация) подготовки: Производственная безопасность

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очно-заочная

Тула 2018  г.

Методические указания к контрольно-расчетному заданию составлены профессором  Л.Э. Шейнкманом и обсуждены на заседании кафедры «Охрана труда и окружающей среды» Института горного дела и строительства

протокол  № 1  от  30  августа 2018 г.

Зав. кафедрой________________В.М. Панарин

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить методику оценки промышленного риска с использованием метода «галстук-бабочка»   (“деревьев событий” и “деревьев отказов”, объединенных в диаграмму “причина - последствие”), и построить “кривую Фармера”( F/N – диаграмму).

- ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Диаграммы “причина – последствие” (ПП) представляют собой объединенные “деревья событий” и “деревья отказов”. Последствия, полученные из деревьев событий, также включаются в диаграмму ПП. В результате можно выделить метод оценки риска, ведущий к “кривой Фармера” (вероятности возникновения повреждений в зависимости от последствий). В рассмотренном ниже примере инициирующим событием является пожар, вероятность которого определяется из анализа дерева отказов, при этом различные последствия (экономические потери) зависят от работоспособности различных противопожарных устройств.

Пример.

Рассмотрим диаграмму «причина – последствие»,  пред- ставленную на рис.1: «дереву отказов» для конечного события “перегрев двигателя” соответствует ожидаемое число отказов 0,088 за 6 месяцев работы (межремонтный период для двигателя). Вероятность того, что перегрев приведет к пожару, равна 0,02. Последствиями пожара являются потери, обозначенные параметрами от С0 до С4. Потери от простоя оборудования оцениваются в 1000 у.е. в час.

С 	С3 	С 	С1 	С

Рис. 1. Диаграмма «причина-последствие»   рассматриваемой системы

Рис. 2. «Дерево отказов» для инициирующего события:

А – отказ по вине оператора;  Б  –  отказ  ручного  огнетушителя; В  –  отказ  управления  огнетушением;  Г  –  отказ аппарата огнетушения; Д – отказ управления  противопожарной  сигнализацией; Е – отказ аппарата противопожарной сигнализации; Ж – нет  сигнала от противопожарной сигнализации; З – десять человек из персонала завода ранены или убиты; убыток изза нанесенного персоналу ущерба составляет 5107 у.е.; И – производство прекращается на бесконечно долгий срок, заводу нанесен ущерб 2107 у.е.; К – производство приостановлено на 1 месяц, заводу нанесен ущерб 106 у.е.; Л – процесс прерывается на 24 часа,

оборудованию причинен ущерб 15000

у.е.; М – процесс прерывается на 2 часа, оборудованию нанесен ущерб 1000 у.е.; Н – противопожарная система здания не справляется с пожаром; О – пожар распространяется на здание; П – оператор не может погасить пожар; Р – местный пожар в отсеке двигателя; С – перегрев двигателя достаточен, чтобы вызвать пожар; Т – перегрев двигателя; У – первичный отказ двигателя; Ф – чрезмерный ток к двигателю;  Х – чрезмерный ток в цепи; Ц – не срабатывает предохранитель; Ч  – первичный отказ проводки; Ш –  первичный  отказ подачи энергии; Щ – первичный отказ предохранителя

| Обозначение вероятности события | Значение параметра |
| --- | --- |
| P0 | Вероятность – 0,088/6 мес. |
| P1 | Вероятность – 0,02 |
| P2 | Отказ по вине оператора = 0,1 Система огнетушения, =10-4, Т (период испытания) = 730 |
| P3 | Управление системой огнетушения, =10-5, Т=4380 Оборудование системы огнетушения, =10-5, Т=4380 |
| P4 | Управление противопожарной сигнализацией, =510-5, Т=2190 Аппаратура противопожарной сигнализации, =10-5, Т=2190 |

Определить возможные последствия для каждого события, результаты представить графически в зависимости от вероятности его возникновения, показав на графике постоянную линию риска, оцениваемого в 300 у.е.

РЕШЕНИЕ:

- Событие С0:

Общие потери (последствие) составляют:

Со = 1000 у.е. + 2. 1000 у.е. =  3000 у.е.

Вероятность события С0:

PrC0 P01 P1 0,0881 0,02 0,086.

- Событие С1:

С1 = 15000 у.е. + 24. 1000 у.е. =  39000 у.е.

Вероятность P2 есть коэффициент простоя для системы, выделенной пунктиром в левом нижнем блоке на рис. 2.1, а. Полагая, что отказы происходят в промежутках между испытаниями, для огнетушителя имеем

Q   t 104 730.

 2 

Поскольку имеется логический знак “ИЛИ”, то подсчитываем точное значение:

Q2  P2  0,1104 7301 0,1  0,133.

 2 

PrC1 P0  P11 P2  0,0880,021 0,133 1,53103.

- Событие С2:

С2 = 106  у.е. + 31 .24. 1000 у.е. =  1,744 .106 у.е.

Вероятность P3 есть

Q3  P3 105 43802	  1105  43802	  105  43802	  0,043.

	

PrC2 P0P1P21 P3  0,0880,020,1331 0,043  2,24104.

- Событие С3:

С3 = 2. 107 у.е.

PrC3 P0P1P2P3  0,0880,020,1330,043  1,03105.

- Событие С4:

С4 = 5. 107 у.е.

Вероятность P4 есть

P4 105  21902	 1105  21902	  5105  21902	  0,065.

PrC4 P0P1P2P3P4  1,03105 0,065  6,69107.

Вычисление риска

| Событие | Последствие, у.е. | Вероятность события | Риск, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| С0 | 3000 | 0,086 | 258 |
| С1 | 39000 | 1,5310-3 | 60 |
| С2 | 1,744106 | 2,2410-4 | 391 |
| С3 | 2107 | 1,0310-5 | 206 |
| С4 | 5107 | 6,6910-7 | 33 |

На рис. 2.2 показана “кривая Фармера” (обозначены крестиками соответствующие пары значений последствия и соответствующей вероятности) в том числе нанесены прямые, соответствующие риску в 300 у.е.. Этот тип графика оказывается полезным при определении расчетных критериев для аварийных событий при известных последствиях и приемлемом уровне риска.

Ожидаемое  число  событий  за  6  мес.

1

10

-

1

10

-

2

10

-

3

10

-

4

10

-

5

10

-

6

10

-

7

10

3

10

4

10

5

10

6

10

7

10

8











Линия постоянного риска

(300

у

.

е.

)

Приемлемый

риск

Последствие,  	у.е.

Рис. 3 «Кривая Фармера» оценки риска (обозначена крестиками)

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ РАСЧЕТА

Работа включает  выполнение двух пунктов задания:

  - Рассчитать вероятности событий в зависимости от их последствий, используя диаграмму “причина - последствие” по исходным данным таблицы 3.1 для соответствующего варианта. Построить «кривую Фармера» вероятности события в зависимости от его последствий.

  - Результаты представить графически, показав на графике постоянную линию риска, оцениваемого в 300 у.е.

Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета

| № ВАРИАНТА | Вероятность перегрева двигателя, P 0 | Вероятность пожара, P 1 |  | P2 |  |  |  | P3 |  | P4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Управление системой огнетушения |  | Оборудова- ние системы огнетушения |  | Управление противопо- жарной сигнализацией |  | Аппаратура противопо- жарной сигнализации |  |
|  |  |  | Отказ по вине оператора | , ч-1 | Т, ч | , ч-1 | Т, ч | , ч-1 | Т, ч | , ч-1 | Т, ч | , ч-1 | Т, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 10-5 | 1000 | 10-5 | 2000 | 10-6 | 6000 | 10-4 | 4000 | 10-5 | 3000 |
| 2. | 0,06 | 0,015 | 0,06 | 10-5 | 1000 | 10-5 | 2000 | 10-6 | 6000 | 10-4 | 4000 | 10-5 | 3000 |
| 3. | 0,07 | 0,016 | 0,07 | 10-5 | 1000 | 10-5 | 2000 | 10-6 | 6000 | 10-4 | 4000 | 10-5 | 3000 |
| 4. | 0,08 | 0,017 | 0,07 | 10-5 | 1000 | 10-5 | 2000 | 10-6 | 6000 | 10-4 | 4000 | 10-5 | 3000 |
| 5. | 0,09 | 0,016 | 0,06 | 10-5 | 1000 | 10-5 | 2000 | 10-6 | 6000 | 10-4 | 4000 | 10-5 | 3000 |
| 6. | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 10-4 | 1500 | 10-4 | 3000 | 10-3 | 5000 | 10-5 | 5000 | 10-3 | 4000 |
| 7. | 0,06 | 0,014 | 0,04 | 10-4 | 1500 | 10-4 | 3000 | 10-3 | 5000 | 10-5 | 5000 | 10-3 | 4000 |
| 8. | 0,07 | 0,013 | 0,03 | 10-4 | 1500 | 10-4 | 3000 | 10-3 | 5000 | 10-5 | 5000 | 10-3 | 4000 |
| 9. | 0,08 | 0,012 | 0,02 | 10-4 | 1500 | 10-4 | 3000 | 10-3 | 5000 | 10-5 | 5000 | 10-3 | 4000 |
| 10. | 0,09 | 0,011 | 0,01 | 10-4 | 1500 | 10-4 | 3000 | 10-3 | 5000 | 10-5 | 5000 | 10-3 | 4000 |
| 11. | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 10-3 | 2000 | 10-5 | 2500 | 10-4 | 4000 | 10-6 | 6000 | 10-2 | 5000 |
| 12. | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 10-3 | 2000 | 10-5 | 2500 | 10-4 | 4000 | 10-6 | 6000 | 10-2 | 5000 |
| 13. | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 10-3 | 2000 | 10-5 | 2500 | 10-4 | 4000 | 10-6 | 6000 | 10-2 | 5000 |
| 14. | 0,06 | 0,015 | 0,05 | 10-3 | 2000 | 10-5 | 2500 | 10-4 | 4000 | 10-6 | 6000 | 10-2 | 5000 |
| 15. | 0,05 | 0,016 | 0,06 | 10-3 | 2000 | 10-5 | 2500 | 10-4 | 4000 | 10-6 | 6000 | 10-2 | 5000 |
| 16. | 0,6 | 0,01 | 0,02 | 10-4 | 1500 | 10-6 | 1800 | 10-2 | 4500 | 10-3 | 1500 | 10-6 | 6000 |
| 17. | 0,7 | 0,015 | 0,02 | 10-5 | 1500 | 10-6 | 1700 | 10-3 | 4500 | 10-3 | 1500 | 10-6 | 6000 |
| 18. | 0,8 | 0,016 | 0,03 | 10-6 | 1000 | 10-6 | 1600 | 10-4 | 4500 | 10-3 | 1500 | 10-6 | 6000 |
| 19. | 0,9 | 0,017 | 0,03 | 10-6 | 1000 | 10-6 | 1500 | 10-5 | 4500 | 10-3 | 1500 | 10-6 | 6000 |
| 20. | 0,9 | 0,018 | 0,04 | 10-5 | 2000 | 10-6 | 1600 | 10-6 | 4500 | 10-3 | 1500 | 10-6 | 6000 |
| 21. | 0,8 | 0.019 | 0,04 | 10-4 | 2000 | 10-5 | 1700 | 10-5 | 3500 | 10-4 | 2000 | 10-7 | 3500 |
| 22. | 0,7 | 0,02 | 0,05 | 10-3 | 2500 | 10-4 | 1800 | 10-4 | 3500 | 10-5 | 2000 | 10-7 | 3500 |
| 23. | 0,6 | 0,019 | 0,05 | 10-4 | 2500 | 10-3 | 1900 | 10-3 | 3500 | 10-6 | 2000 | 10-7 | 3500 |
| 24. | 0,5 | 0,018 | 0,06 | 10-5 | 2200 | 10-2 | 2000 | 10-2 | 3500 | 10-7 | 2000 | 10-7 | 3500 |
| 25. | 0,6 | 0,017 | 0,06 | 10-6 | 2200 | 10-3 | 2100 | 10-3 | 3500 | 10-8 | 2000 | 10-7 | 3500 |