Курс «Разработка технологических карт 1»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тематика работы: «Производство земляных работ»

Используя исходные данные из табл. 1, 2 (номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента), разработайте технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.

Оформите курсовую работу (пояснительную записку и графическую часть), опираясь на приведенные ниже состав и рекомендации, используя прил. А (титульный лист курсовой работы), прил. Б (бланк задания на курсовой проект) и прил. В (компоновка графической части проекта на листе формата А1). Прикрепите файлы пояснительной записки и графической части проекта для проверки.

Таблица 1

Исходные данные для выполнения работы

| Первая буква фамилии студента | Вариант на выбор | Условные обозначения исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –h | № варианта из рис. 1 | L | Kф | p | q | r | s | v | t | m | n | d | f | hу.г.в |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| А | 1 | 3,8 | 4 | 10 | 6 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |  |  |  |  |  | 2 | 2,7 | 4,2 |
|  | 2 | 3,7 | 3 | 9 | 8 | 0,3 |  | 1,1 | 0,8 |  | 1,2 |  |  |  | 2 | 2,0 | 37 |
| Б | 3 | 4,0 | 2 | 8 | 9 | 0,5 |  |  |  | 0,8 |  | 1,3 | 1,4 |  | 2 | 2,8 | 33 |
|  | 4 | 4,0 | 3 | 7 | 11 | 0,2 | 0,7 | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |  | 2 | 2,1 | 48 |
| В | 5 | 4,0 | 4 | 6 | 13 | 0,4 |  | 0,7 | 1,4 |  |  | 1,2 |  |  | 2 | 2,3 | 63 |
|  | 6 | 3,9 | 3 | 5 | 14 | 0,4 | 0,9 |  | 1,3 | 1,5 |  |  |  |  | 2 | 2,8 | 72 |
| Г | 7 | 3,8 | 2 | 14 | 16 | 0,4 |  |  |  |  | 0,8 | 1,0 |  | 1,5 | 2 | 2,6 | 67 |
|  | 8 | 3,7 | 1 | 13 | 12 | 0,2 |  |  | 1,2 |  |  | 0,8 | 1,5 |  | 2 | 1,8 | 58 |
| Д | 9 | 3,8 | 2 | 5 | 10 | 0,5 | 1,2 | 0,8 |  | 1,4 |  |  |  |  | 2 | 2,1 | 59 |
|  | 10 | 3,7 | 3 | 7 | 8 | 0,5 |  |  | 0,9 | 1,4 |  |  | 1,5 |  | 2 | 2,3 | 61 |
| Е, Ё | 11 | 3,9 | 3 | 9 | 7 | 0,3 | 1,0 |  |  |  | 1,0 | 1,5 |  |  | 2 | 2,7 | 68 |
| Ж | 12 | 3,8 | 4 | 8 | 9 | 0,2 |  | 1,1 |  | 1,5 | 1,4 |  |  |  | 2 | 2,2 | 75 |
| З | 13 | 3,7 | 2 | 10 | 10 | 0,2 |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,2 | 77 |
| И, Й | 14 | 4,0 | 2 | 8 | 11 | 0,3 | 0,9 | 0,8 |  | 1,5 |  |  |  |  | 2 | 2,2 | 69 |
| К | 15 | 4,0 | 4 | 6 | 15 | 0,3 |  |  |  | 1,1 |  | 1,5 |  | 1,2 | 2 | 2,3 | 41 |
|  | 16 | 3,9 | 2 | 6 | 13 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |  | 1,4 |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 37 |
| Л | 17 | 3,7 | 1 | 14 | 12 | 0,4 |  |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 2 | 2,8 | 64 |
|  | 18 | 3,8 | 4 | 6 | 10 | 0,3 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  |  | 2 | 2,0 | 70 |
| М | 19 | 4,0 | 3 | 13 | 11 | 0,3 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,2 | 2 | 2,1 | 39 |
|  | 20 | 4,0 | 3 | 5 | 14 | 0,2 | 0,8 | 1,2 |  | 1,5 |  |  |  |  | 2 | 2,6 | 45 |
| Н | 21 | 3,9 | 4 | 8 | 13 | 0,2 |  |  | 1,1 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 2 | 2,2 | 56 |
| О | 22 | 3,7 | 1 | 7 | 8 | 0,3 |  |  | 0,8 | 1,2 |  | 1,1 |  |  | 2 | 2,6 | 3,9 |
| П | 23 | 3,8 | 1 | 12 | 7 | 0,3 | 0,9 |  | 1,5 | 1,2 |  |  |  |  | 2 | 2,3 | 68 |
|  | 24 | 4,0 | 4 | 8 | 9 | 0,3 |  |  |  |  | 0,9 |  | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 71 |
| Р | 25 | 3,9 | 3 | 5 | 11 | 0,5 |  |  |  | 1,4 | 0,7 | 1,6 |  |  | 2 | 2,1 | 48 |
|  | 26 | 3,8 | 2 | 8 | 11 | 0,4 |  | 1,5 | 1,5 | 1,3 |  |  |  |  | 2 | 2,6 | 61 |
| С | 27 | 3,9 | 4 | 10 | 14 | 0,4 |  |  |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,4 | 2 | 2,8 | 33 |
|  | 28 | 4,0 | 3 | 9 | 9 | 0,2 |  | 1,2 | 0,8 |  |  |  | 1,5 |  | 2 | 2,4 | 2,1 |
| Т | 29 | 4,0 | 2 | 12 | 10 | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |  |  |  |  |  | 2 | 2,1 | 55 |
|  | 30 | 3,5 | 3 | 9 | 14 | 0,2 |  |  | 1,1 |  | 1,4 |  | 1,3 |  | 2 | 2,2 | 51 |
| У | 31 | 4,1 | 4,6 | 8 | 7,3 | 0,24 |  | 1,1 |  | 1,5 | 1,4 |  |  |  | 2 | 2,2 | 32 |
| Ф | 32 | 3,7 | 2 | 10 | 12,6 | 0,26 |  |  |  |  | 1,4 |  | 1,1 | 1,4 | 2 | 2,2 | 70 |
| Х | 33 | 3,7 | 3,8 | 9 | 8,8 | 0,39 |  | 1,1 | 0,8 |  | 1,2 |  |  |  | 2 | 2,0 | 41 |
| Ц | 34 | 4,4 | 2 | 8,7 | 10,8 | 0,35 | 0,9 | 0,8 |  | 1,5 |  |  |  |  | 2 | 2,2 | 69 |
| Ч | 35 | 4,0 | 4 | 6,3 | 15 | 0,54 |  |  |  | 1,1 |  | 1,5 |  | 1,2 | 2 | 2,3 | 41 |
| Ш | 36 | 4,6 | 3 | 7,4 | 13 | 0,48 | 0,7 | 1,5 |  | 1,4 |  |  |  |  | 2 | 2,5 | 30 |
| Щ | 37 | 3,7 | 2 | 14 | 12 | 0,53 |  |  | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 2 | 2,8 | 64 |
| Э | 38 | 3,8 | 4,9 | 8,5 | 10,7 | 0,43 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,5 |  |  | 2 | 2,0 | 40 |
| Ю | 39 | 4,0 | 3 | 13 | 11,3 | 0,56 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,2 | 2 | 2,1 | 36 |
| Я | 40 | 4,3 | 3,7 | 7 | 11,7 | 0,25 | 0,8 | 1,4 |  | 1,6 |  |  |  |  | 2 | 2,6 | 45 |

Рис. 1. Варианты площадок для застройки

## Плановые наружные размеры и формы фундамента

| Первая буква имени студента | № Вар. | Размеры, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | a′ | b | b′ |
| А | 1 | 96 |  | 36 |  |
|  | 2 | 144 |  | 72 |  |
| Б | 3 | 100 |  | 72 |  |
|  | 4 | 132 |  | 48 |  |
| В | 5 | 108 |  | 54 |  |
|  | 6 | 144 |  | 54 |  |
| Г | 7 | 108 | 18 | 24 | 48 |
|  | 8 | 120 | 24 | 36 | 54 |
| Д | 9 | 96 | 14 | 14 | 36 |
|  | 10 | 144 | 24 | 24 | 72 |
| Е, Ё | 11 | 102 | 24 | 24 | 60 |
| Ж | 12 | 116 | 18 | 18 | 56 |
| З | 13 | 96 | 24 | 54 | 18 |
| И, Й | 14 | 102 | 10 | 48 | 24 |
| К | 15 | 108 | 24 | 72 | 36 |
|  | 16 | 100 | 24 | 106 | 24 |
| Л | 17 | 120 | 14 | 72 | 18 |
|  | 18 | 110 | 24 | 60 | 24 |
| М | 19 | 50 |  | 24 |  |
|  | 20 | 35 |  | 36 |  |
| Н | 21 | 30 |  | 14 |  |
| О | 22 | 25 |  | 24 |  |
| П | 23 | 20 |  | 24 |  |
|  | 24 | 15 |  | 18 |  |
| Р | 25 | 96 |  | 54 |  |
|  | 26 | 102 |  | 30 |  |
| С | 27 | 108 |  | 40 |  |
|  | 28 | 82 |  | 80 |  |
| Т | 29 | 76 |  | 72 |  |
|  | 30 | 120 |  | 60 |  |
| У | 31 | 96 | 14 | 14 | 36 |
| Ф | 32 | 144 | 24 | 24 | 72 |
| Х | 33 | 102 | 24 | 24 | 60 |
| Ц | 34 | 116 | 18 | 18 | 56 |
| Ч | 35 | 96 | 24 | 54 | 18 |
| Ш | 36 | 102 | 10 | 48 | 24 |
| Щ | 37 | 108 | 24 | 72 | 36 |
| Э | 38 | 114 | 20 | 106 | 24 |
| Ю | 39 | 108 | 18 | 72 | 18 |
| Я | 40 | 100 | 24 | 24 | 60 |

Таблица 2

Варианты 1–6, 19–30

Варианты 7–18

Варианты 31–40

Состав курсовой работы и рекомендации по выполнению разделов

Курсовая работа по дисциплине состоит из следующих разделов.

- Содержание и требования к разработке разделов курсового проекта (работы)

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и 1 листа графической части. Содержание разделов пояснительной записки:

- титульный лист (по форме прил. А);

- содержание;

- задание на проектирование (прил. Б, исходные данные табл. 1 и рис. 1);

- введение (указать в том числе актуальность, цель и задачи работы);

- разделы 1–6 (указаны далее);

- заключение (1 страница);

- список использованных источников (7–10);

- приложения (по необходимости).

Содержание и наименования основных разделов пояснительной записки сформированы на основании требований «Методических рекомендаций по разработке и оформлению технологической карты» (МДС 12-29.2006) и разрабатываются в соответствии с разделами учебно-методического пособия «Производство земляных работ» авторов А.А. Руденко, Н.В. Масловой и А.В. Крамаренко:

Раздел 1. Область применения технологической карты.

Раздел 2. Технология и организация производства работ.

Раздел 3. Требования к качеству и приемке работ.

Раздел 4. Потребность в материально-технических ресурсах.

Раздел 5. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность.

Раздел 6. Технико-экономические показатели.

На основании разработанных в пояснительной записке технических решений выполняется графическая часть курсовой работы, компоновка и содержание которой приведено в прил. В.

- Разработка технологической карты

В курсовом проекте (работе) требуется разработать технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.

Технологическая карта является одним из организационно-технологических документов проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) в строительстве. Для сложных объектов и строительных работ технологическая карта может быть также самостоятельным документом.

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.

Студенту необходимо произвести расчет объемов земляных работ, средств механизации, разработать технологию и организацию работ при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания, разработать технологическую карту.

## Приложение A
Задание на курсовую работу

по дисциплине «Разработка технологических карт 1»

Тема: «Производство земляных работ»

Вариант № _____

Требуется разработать технологическую карту на земляные работы при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания в соответствии с исходными данными.

Исходные данные

1. Отметка глубины заложения фундаментов, –h = –….

2. Номер площадки для застройки, № ____.

3. Дальность перевозки грунта, L = … км.

4. Коэффициент фильтрации Кф = ... м/сут.

Установленные толщины напластования грунтов (принимать только указанные в задании), м.

5. Растительный грунт, р = … м.

6. Супесь, q = … м.

7. Песок мелкий, r = … м.

8. Песок средней крупности, s = … м.

9. Песок с гравием, v = … м.

10. Лессовидный суглинок, t = … м.

11. Глина мягкая, m = … м.

12. Глина со щебнем, n = … м.

13. Суглинок с гравием,  =… м.

14. Глина тяжелая, f = … м.

15. Уровень грунтовых вод, hу.г.в. = – … м.

16. Приток воды, α = …; л/ч м2.

17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, м

## Приложение Б

## Компоновка графической части проекта на листе формата А1