МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт горного дела и строительства

Кафедра Строительства, строительных материалов и конструкций

Сборник методических указаний к лабораторным работам

по дисциплине:

Конструкции из дерева и пластмасс

Тула 2018

Сборник методических указаний к лабораторным работам составлен доцентом Судаковой И.А. и обсужден на заседании кафедры «Строительство, строительные материалы и конструкции» горно-строительного факультета,

протокол № _9_ от «11» _мая_2018 г.

Зав. кафедрой ________________ А.А. Трещев

Лабораторная работа №1.

Испытание двухсрезного соединения

на стальных цилиндрических нагелях

Цель и задачи работы

Определить прочность и деформативность соединений на стальных цилиндрических нагелях.

Общие положения (теоретические сведения)

Нагелем называется гибкий стержень, который соединяет элементы деревянных конструкций, препятствует их взаимному сдвигу, а сам при этом работает на изгиб. Нагели изготавливают из стали, древесины твердых пород и пластмасс, в виде стержней круглого сечения. Их устанавливают в предварительно просверленные отверстия. Диаметр отверстий для нагеля делают равным диаметру самого нагеля, чем обеспечивается плотность соединения и уменьшается опасность раскалывания.

Считается, что нагели работают на срез, хотя на самом деле среза по телу нагеля не происходит. Древесина мягче нагеля и происходит ее смятие, а сами нагели — изгибаются, тем не менее, по аналогии с заклепочными соединениями металла, нагели рассчитываются на срез, а место среза (которого фактически нет) называют «условным срезом».

Расчетную несущую способность одного цилиндрического нагеля на один шов сплачивания в соединениях элементов из сосны и ели при направлении усилий, передаваемых нагелями вдоль волокон и гвоздями под любым углом, следует определять по таблице 18 СП 64.13330.2017 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

Объекты исследования, оборудование, материалы и наглядные пособия

1) Двухсрезное соединение на стальных цилиндрических нагелях

2) Разрывная машина Р-5

3) Индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм

4) Миллиметровая бумага. Электронный влагомер ЭВ-2К.

Задание на работу (рабочее задание)

Установить разрушающую нагрузку и сравнить ее с расчетной несущей способностью соединения; построить зависимость деформаций сдвига в соединении от нагрузки и определить деформацию соединения, отвечающую расчетной несущей способности; установить нагрузку, соответствующую величине предельно допустимого сдвига.

Ход работы (порядок выполнения работы)

Испытание соединений проводится возрастающей нагрузкой с доведением образцов до разрушения на разрывной машине Р-5. Образцы соединений испытывают на сжатие по схеме, представленной на рис. 1.1. Нагрузка прикладывается ступенчато, на каждой ступени загружения записываются отсчёты по приборам в журнале-отчёте. Перед испытанием к образцам прикрепляют индикаторы часового типа для измерения перемещения (взаимных смещений соединяемых элементов). Два индикатора с ценой деления 0.01 мм устанавливаются с противоположных сторон образца. Прикрепляются индикаторы к крайним доскам, упоры для штифтов к средней доске, таким образом, чтобы под нагрузкой штифты выдвигались из корпусов индикаторов. При этом отсчёты по индикаторам идут по мере нагружения в сторону уменьшения, что должно учитываться при вычислении перемещения соединения. После исчерпания рабочего хода штифтов деформации определяются по смещению разрезанных полос предварительно наклеенной миллиметровой бумаги. Во время испытаний также фиксируются различные изменения в образце (треск, трещины, перекос), которые фиксируются в отчёте для соответствующей ступени нагружения. Если в конце испытания не отмечено разрушения с нарушением сплошности древесины элементов (разрыв, раскалывание и т.д.), то моментом разрушения является резкое падение усилия на рабочем табло силоизмерителя или непрерывный рост деформации без изменения прилагаемого усилия. Для анализа характера разрушения (остаточные изменения формы гнезда, выгиб нагеля) образец раскалывается вдоль волокон по оси нагелей. После испытания определяется влажность древесины образца с помощью электронного влагомера ЭВ-2К.

Содержание отчета

1.1. Установление фактических размеров образца

Рисунок 1.1. Конструкция соединения на цилиндрических нагелях

Согласно п. 8.20 СП 64.13330.2017 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» для стальных нагелей необходимо соблюдать следующие условия: ; ; .

Если выполняется условие b=2a+c<10d, то эти значения можно взять следующими: S1≥6d, S2≥3d, S3≥2,5d.

Проверим вышеуказанные условия:

b=2a+c=

10d=

S1≥

S2≥

S3≥

Исходные данные:

H=350мм;   а=24 мм;   с=24 мм;   b=75 мм;   d=10 мм;

S1min=80 мм;   S2=55 мм;   S3=35 мм.

1.2. Схема загружения образца и расстановка приборов

Для измерения деформаций сдвига в швах на образце устанавливают два индикатора которые закрепляют на крайних досках таким образом, чтобы штифт индикатора упирался в уголок, прикрепленный к средней доске.

Рисунок 1.2. Схема загружения образца и расстановки приборов:

1 – индикаторы; 2 – уголки; 3 – шурупы

1.3. Определение расчетной несущей способности образца

Расчетную несущую способность нагельного соединения определяют по формуле:

Tр=m∙nср∙Tмин,

где m - количество нагелей;

nср - количество "срезов" одного нагеля; nср=2;

Tмин - наименьшая несущая способность одного "среза" нагеля, определяемая  из трех условий:

а) из условия смятия древесины крайнего элемента (a, d, с подставить в формулы в см)

Tа=0,8∙a∙d=

б) из условия смятия древесины среднего элемента

Tc=0,5∙c∙d=

в) из условия изгиба нагеля

Tи=2,2∙d2+0,025∙a2=

Но не более  3,5∙d2=                                         Tмин=

Расчетная несущая способность нагельного соединения равна:

Tр=m∙nср∙Tмин=

Поскольку испытание нагельного соединения проводят кратковременной нагрузкой, то фактическую несущую способность образца необходимо определять с учетом коэффициента Кдл:  
Tрфакт=Tр/0,67=

Кдл=0,67 - усредненное значение коэффициента, учитывающего снижение прочности древесины при длительном действии нагрузки.

Для выполнения лабораторной работы необходимо заполнить таблицу.

∆С11=С12-С11;

∆С1i=∆С1i-1+(С1i+1-С1i);

∆С21=С22-С21;

∆С2i=С2i-1+(С2i+1-С2i);

например,

∆С11=С12-С11=99-100=-1;

∆С12=∆С11+С13-С12=-1+101-99=-1+2=1;

∆С13=∆С12+С14-С13=1+103-101=3;

∆С14=∆С13+С15-С14=3+105-103=5;

∆С21=С22-С21=105-100=5;

∆С22=∆С21+С23-С22=5+112-105=5+7=12;

∆С23=∆С22+С24-С23=12+121-112=21;

∆С24=∆С23+С25-С24=21+128-121=28;

∆срi=∆С1i+∆С2i2=-1+52=2;   ∆ср1=∆С11+∆С212=1+122=6,5;

∆ср2=∆С12+∆С222=3+212=12;   ∆ср3=∆С13+∆С232=5+282=16,5;

∆ср4=∆С14+∆С242=7+352=21;

Эти значения получились в мм∙10-3, поэтому в следующем столбце записываем те же значения, но уже в мм (см. таблицу 1.1).

1.4. Испытание образца

Таблица 1.1.

1.5. Обработка результатов испытаний

После окончания испытания по данным табл. 1.1. строят зависимость перемещений нагельного соединения от нагрузки

Рисунок 1.3. График зависимости деформаций сдвига нагельного соединения от нагрузки

Результаты испытаний сопоставляют с теоретическими значениями.

1.6. Выводы

Pmax/Tрасч=

где Pmax=57 кН

P∆2мм/Tрасч=

где P∆2мм определяется по графику то значение P, которое соответствует допустимому перемещению соединения, равному 2 мм.

Предельная нагрузка превышает расчетную в _____ раз.

В соединении наблюдается запас прочности, равный ______.

(Сюда подставляются значения, вычисленные выше в разделе Выводы).

Список использованных источников

1. Арленинов, Д.К. Конструкции из дерева и пластмасс : Учебник для вузов / АрлениновД.К.,БуслаевЮ.Н.,Игнатьев В.П. и др.;Подобщ.ред.Арленинова Д.К. — М. : АСВ, 2002 .— 280с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-93093-153-4 /в пер./ :

2. Гринь, И.М. Проектирование и расчет деревянных конструкций : справочник / И.М.Гринь [и др.];под ред.И.М.Гриня .— Липецк, 2005 .— 237с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-7705-0066-2 /в пер./ .

3. Зубарев, Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс :учеб.пособие для вузов / Г.Н.Зубарев [и др.];под ред.Ю.Н.Хромца .— 3-е изд.,перераб.и доп. — М. : Академия, 2004 .— 304с. : ил. — (Высш.проф.образование) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-7695-1450-7 /в пер./ .

Лабораторная работа №2.

Испытание треугольной брусчатой фермы на лобовой врубке

Цель и задачи работы

Изучение работы опорного узла фермы.

Общие положения (теоретические сведения)

Для того чтобы обеспечить работу раскосов только на сжатие, в треугольных фермах на лобовых врубках принимают раскосную решетку с нисходящими раскосами. Верхний и нижний пояса, а также сжатые раскосы треугольных ферм на лобовых врубках обычно выполняются из брусьев или из бревен. Пояса и раскосы брусчатых ферм на лобовых врубках выполняют из брусьев одной и той же ширины поперечного сечения, а высоту сечения элементов определяют соответствующим расчетом. Расчет ферм на лобовых врубках аналогичен расчету ферм других видов. Отличие состоит в расчете узлов на лобовых врубках, суть которого изложена в п. 3.4.

Объекты исследования, оборудование, материалы и наглядные пособия

Треугольная брусчатая ферма на лобовых врубках. Разрывная машина Р-5. Индикаторы часового типа с ценой деления 0.01 мм. Электронный влагомер ЭВ-2К. Электронный измеритель деформаций АИД-2М с компенсирующим устройством с выходом шкалы ΔС·10−5.

Задание на работу (рабочее задание)

Установить схему разрушения опоры, определить разрушающую нагрузку и сравнить её с расчетной несущей способностью соединения, построить график зависимости деформации смятия врубки при расчетной нагрузке, вычислить значения нормальных напряжений в ослабленном и неослабленном сечениях нижнего пояса фермы при действии расчетной нагрузки.

Ход работы (порядок выполнения работы)

Испытание фермы проводится возрастающей нагрузкой с доведением образцов до разрушения на разрывной машине Р-5. Образцы соединений испытывают по схеме, представленной на рис. 3.2. Нагрузка прикладывается ступенчато, на каждой ступени загружения записываются отсчёты по приборам в журнале-отчёте. Перед испытанием к образцам прикрепляют индикаторы часового типа для измерения деформаций (взаимных смещений соединяемых элементов). Два индикатора с ценой деления 0.01 мм устанавливаются с противоположных сторон образца.

Во время испытаний также фиксируются различные изменения в образце (треск, трещины, перекос), которые фиксируются в отчёте для соответствующей ступени нагружения. В конце испытания происходит разрушение образца с нарушением сплошности древесины элементов (разрыв, скалывание и т.д.). После испытания определяется влажность древесины образца с помощью электронного влагомера ЭВ-2К.

Содержание отчета

3.1. Установление фактических размеров образца

Рисунок 3.1. Конструкция треугольной фермы на лобовых врубках:

1 – горизонтальный брус нижнего пояса; 2 – наклонный брус верхнего пояса; 3 – клиновидный брус; 4 – временные монтажные деревянные планки

Исходные данные: H = 235 мм; l = 692 мм; hн = 67 мм;

ск = 183 мм; Lн = 928 мм;

hвр = 22 мм; b = 44 мм;

Lв = 65 мм; hв = 16 мм; =34°

3.2. Схема загружения образца и расстановки приборов

Рисунок 3.2. Схема загружения образца и расстановки приборов:

1 – индикаторы; 2 – уголок; 3 – упоры; 4 – неподвижная опора; 5 – подвижная (катковая) опора

Ферма — образец устанавливается на траверсу испытательной машины или пресса и производится прижатие клиновидного бруса. Центрирование опорных узлов образца производится по ослабленному сечению. Это достигается установкой неподвижной и подвижной опор в местах пересечения оси наклонного элемента и оси нижнего горизонтального элемента, проходящего через ослабленное сечение.

3.3. Определение расчетной несущей способности образца

Модуль упругости вдоль волокон: E=10000 МПа; E90=400МПа

где	Rсм = 13 МПа – расчетное сопротивление смятию вдоль волокон
(СНиП II-25-80 табл.3 п.1а гр.1);

Rсм90 = 3 МПа– расчетное сопротивление смятию поперек волокон
(СНиП II-25-80 табл.3 п.4а гр.2);

Rсм =_____МПа – расчетное сопротивление смятию под углом =34°;

Rск = 2,1 МПа – максимальное расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон(СНиП II-25-80 табл.3 п.1а гр.1);

Rскср – среднее расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон.

Среднее расчетное сопротивление смятию вдоль волокон:

где =0,25 — эмпирический коэффициент при одностороннем скалывании;
ск — длина площадки скалывания; e — плечо пары скалывающих сил,
=              .

3.4. Усилия, действующее в лобовой врубке, и эпюры скалывающих напряжений по длине площадки скалывания

Рисунок 3.3. Усилия, действующие в лобовой врубке

Материал – сосна 2 сорт.

Расчетную нагрузку на образец Р определяют по расчетной несущей способности элементов и соединений фермы (при подстановке значений в формулы обращайте внимание на размерности!). Усилия необходимо получить в кН, для этого R подставляют в кН/см2, а все линейные размеры в см (смотри пример подстановки значений в пункте б):

а) из условия скалывания врубки

б) из условия смятия врубки

0,821·2,2·4,4·2·tg34°=10,75 кН

в) из условия разрыва нижнего элемента в ослабленном сечении

где Rp = 7 МПа = 0,7 кН/см2 —расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон.

При разрыве в ослабленном сечении Р определяется из формулы внецентренного растяжения:

σ=NрFвр+M∙RрWрасч∙Rи≤Rр;

где Rи = 13 МПа = 1,3 кН/см2 —расчетное сопротивление изгибу.

M=Nр∙e'=Nр∙hн2-hн-hвр2;

e'=hн2-hн-hвр2=

— момент сопротивления поперечного сечения нижнего пояса фермы.

г) из условия потери устойчивости наклонного сечения:

где Rс = 13 МПа = 1,3 кН/см2 —расчетное сопротивление сжатию.

λ=lрасч0,29∙b=

если , то согласно СНиП II-25-80:

φ=1-0,8λ1002=

Из всех сил P, вычисленных выше выбирают минимальное значение:

где kдл=0,67;

При скалывании:

При растяжении:

kоднор — коэффициент однородности материала (при скалывании 0.7 и 0.27 при растяжении)

Таблица 3.1.

Необходимо заполнить таблицу 3.1. Значения вычисляются по формулам, аналогичным изложенным в лабораторной работе №1. Некоторые поля уже заполнены для удобства и проверки. Затем строим график. По горизонтальной оси откладывают перемещение соединения в мм, по вертикальной - нагрузку Р.

3.5. Обработка результатов испытания

Рисунок 3.4. График зависимости смятия врубки от нагрузки

По показателям индикаторов вычисляем нормальные напряжения в сечениях нижнего пояса при расчетной нагрузке.

При скалывании:

При растяжении:

Прибор электронный измеритель деформацийАИД-2М с компенсирующим устройством с выходом шкалы ΔС3;4·10−5.

3.6. Сравнение теоретических и экспериментальных величин и анализ результатов испытания.

При скалывании

где Pmax=21 кН;

где ∆см.оп. - значение, которое берется из таблицы 3.1 (перемещение соединения максимальное); см.теор=1,5 мм (табл. 15 п.4.3. СНиП II-25-80).

3.7. Выводы

Запас прочности при скалывании в этом опыте ____.

Максимальное наблюдаемое перемещение составляет ____ от допустимого.

(Подставляются значения, полученные в последних формулах).

Лабораторные работы необходимо заполнить и прислать преподавателю на проверку. Они являются допуском к сдаче зачета по дисциплине "Конструкции из дерева и пластмасс".

Список использованных источников

1. Арленинов, Д.К. Конструкции из дерева и пластмасс : Учебник для вузов / Арленинов Д.К.,Буслаев Ю.Н.,Игнатьев В.П. и др.;Под общ.ред.Арленинова Д.К. — М. : АСВ, 2002 .— 280с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-93093-153-4 /в пер./ :

2. Гринь, И.М. Проектирование и расчет деревянных конструкций : справочник / И.М.Гринь [и др.];под ред.И.М.Гриня .— Липецк, 2005 .— 237с. : ил. — Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-7705-0066-2 /в пер./ .

3. Зубарев, Г.Н. Конструкции из дерева и пластмасс: учеб.пособие для вузов / Г.Н.Зубарев [и др.];под ред.Ю.Н.Хромца .— 3-е изд.,перераб.и доп. — М. : Академия, 2004 .— 304с. : ил. — (Высш.проф.образование) .— Библиогр.в конце кн. — ISBN 5-7695-1450-7 /в пер./ .