Лабораторная работа

«анализ графиков нагрузок по счетчикам

активной и реактивной мощности»

Тема «Средства измерений и их погрешности»

Цель работы: овладение методикой опытного построения графиков нагрузок, определение и анализ параметров и коэффициентов, характеризующих эти графики.

Порядок запуска ВЛР

1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ВЛК „Электроснабжение“», в ней – папку «1. Анализ графиков нагрузок по счетчикам активной и реактивной мощности». Откройте ее.

3. В ней 4 файла:

- лабораторная установка (запуск виртуальной лабораторной работы);

- методические указания (методические указания к виртуальной лабораторной работе);

- теоретический материал (теоретический материал к виртуальной лабораторной работе);

- шаблон отчета.

4. Запустите двойным щелчком файл Лабораторная установка, откроется окно ВЛР.

Информационная панель состоит из трех вкладок (в верхней части панели):

– программа работы;

– справочный материал;

– о программе.

Вкладка «Программа работы» содержит описание всех 3 этапов ВЛР. Переключение между этапами производится с помощью блока пронумерованных кнопок, расположенных в правом нижнем углу окна программы. Недоступные этапы обозначены серым цветом, доступные – светло-зеленым цветом, активный этап – темно-зеленым цветом.

Управление Лабораторной установкой производится при помощи мыши. Все активные элементы лабораторной установки подсвечены цветными маркерами. Чтобы свернуть информационную панель, необходимо кликнуть два раза на одну из трех вкладок.

Описание лабораторной установки

Лицевая панель лабораторной установки приведена на рис. 1.

время суток

1    2    3    4    5    6   7    8   9  10  11  12  13  14 15  16  17 18  19  20 21 22  23 24

2

ЭСПП

125

V

125

А

125

W

125

VAR

1   2   3    4   5   6   7    8   9  10 11 12  13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23  24

P

Q

суточный график нагрузки

СТАРТ

СТОП

СБРОС

0

I

QF

номер варианта

16

Рис 1. Лицевая панель лабораторного стенда

Лабораторная установка позволяет моделировать 16 типовых графиков нагрузки промышленных предприятий:

- Угледобывающий завод (вариант 1).

- Нефтеперерабатывающий завод (вариант 2).

- Торфоперерабатывающий завод (вариант 3).

- Завод черной металлургии (вариант 4).

- Завод цветной металлургии (вариант 5).

- Химический завод (вариант 6).

- Завод тяжелого машиностроения (вариант 7).

- Ремонтно-механический завод (вариант 8).

- Станкостроительный завод (вариант 9).

- Автомобильный завод (вариант 10).

- Деревообрабатывающий завод (вариант 11).

- Целлюлозно-бумажный комбинат (вариант 12).

- Комбинат легкой промышленности (вариант 13).

- Прядильно-ткацкая фабрика (вариант 14).

- Кирпичный завод (вариант 15).

- Пищевой комбинат (вариант 16).

Номер варианта определяется по первой букве фамилии студента согласно табл. 1 либо задается преподавателем лично.

Таблица 1

Варианты заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта |
| --- | --- |
| A, П | 1 |
| Б, Р | 2 |
| В, С | 3 |
| Г, Т | 4 |
| Д, У | 5 |
| Е, Ф | 6 |
| Ж, Х | 7 |
| З, Ц | 8 |
| И, Ч | 9 |
| К, Ш | 10 |
| Л, Щ | 11 |
| М | 12 |
| Н, Ю | 13 |
| О | 14 |
| Э, Я | 15 |
| Х, Ц | 16 |

Включение лабораторной установки осуществляется автоматическим выключателем QF, расположенным в левой нижней части стенда. Кнопки «СТАРТ» и «СТОП» позволяют запускать и останавливать программное устройство по требованию, а кнопка «СБРОС» дает возможность возвращать установку на начало графика.

После нажатия кнопки «СТАРТ» программное устройство начинает автоматически отрабатывать заданный график нагрузки. При этом каждая ступень графика нагрузки выдерживается в течение 30 секунд, а затем следует переход на следующую ступень графика. Следовательно, весь суточный график моделируется за 12 минут. Ряд красных сигнальных ламп, расположенных вверху панели, позволяет видеть, какой шаг (ступень) графика нагрузки отрабатывается в данный момент моделью.

В левой части панели установлены измерительные приборы активной и реактивной мощности, по показаниям которых определяют нагрузку на каждом шаге графика. Вольтметр и амперметр показывают напряжение на нагрузке и полный ее ток.

Задание

- Ознакомиться с теорией «Электрические графики нагрузки».

- Снять показания суточного графика нагрузки, результаты занести в таблицу.

- Построить график нагрузки.

- Выполнить расчеты.

- Ответить на вопросы.

- Сделать выводы.

- Записать список использованной литературы.

Ход работы

- Включить автомат QF на лицевой панели. Кнопками выбора варианта, расположенными в правой нижней части панели, установить номер варианта, заданный преподавателем.

- Нажатием кнопки «СТАРТ» привести в действие программное устройство. При этом начинается последовательная отработка графика нагрузки с первого шага (часа) до последнего двадцать четвертого. Номер отрабатываемого шага графика контролируется сигнальными лампами в верхней части панели.

- Зафиксировать показания измерительных приборов для каждого шага графика нагрузки. Снимаются следующие величины:

- величина напряжения на шинах ГПП, кВ;

- величина тока на шинах ГПП, кА;

- активная мощность, МВт;

- реактивная мощность, МВАр.

Полученные данные занести в табл. 2.

Таблица 2

Результаты измерений

| t, час | U, кВ | I, кА | P, МВт | Q, МВАр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |

- После окончания снятия экспериментальных данных нажать кнопку «СТОП» и выключить автомат QF.

- По полученным экспериментальным данным построить суточные графики активной и реактивной мощности.

- По суточным графикам нагрузки определить следующие показатели:

  - среднесуточную активную и реактивную мощности Рср, Qср;

  - максимальные активную и реактивную мощности Рм, Qм;

  - коэффициент сменности α;

  - коэффициенты заполнения активного и реактивного графиков нагрузки Кз.а, Кз.р;

- коэффициент использования установленной мощности потребителей за наи

- более загруженную смену Ки. Величину установленной мощности всех электроприемников предприятия принять по следующему выражению Руст = 3 ⋅ Рм;

  - коэффициент максимума нагрузки Км;

  - средний за сутки коэффициент мощности cos φ;

- среднеквадратичные значения активной, реактивной и полной мощностей Рср.кв, Qср.кв, Sср.кв;

  - коэффициент формы суточного графика по активной, реактивной и полной мощности kф.

По суточному графику активной нагрузки построить годовой график активной нагрузки по продолжительности.

Определить годовые затраты промышленного предприятия на электроэнергию при оплате по одноставочному и двухставочному тарифам.

Принять тарифную ставку за 1 кВт ⋅ ч потребленной электроэнергии при оплате по одноставочному тарифу, равной b = 2,0 руб/кВт ⋅ ч.

При оплате по двухставочному тарифу плата за 1 кВт заявленной (расчетной) мощности предприятия, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы, равна а = 100 руб. за кВт/месяц; стоимость 1 кВт ⋅ ч активной энергии по счетчику составляет b = 1,6 руб/кВт ⋅ ч.

Ответить на вопросы:

- По какой формуле определяются среднесуточная активная и реактивная мощности?

- Как находятся максимальные активная и реактивная мощности?

- По какой формуле рассчитывается коэффициент мощности и что он обозначает?

- Чему равны коэффициенты заполнения активного и реактивного графиков нагрузки?

- Назовите коэффициент использования установленной мощности потребителей за наиболее загруженную смену.

- Назовите коэффициент максимума нагрузки.

- Чему равен средний за сутки коэффициент мощности cos φ?

- Чему равны среднеквадратичные значения активной, реактивной и полной мощностей?

- Чему равен коэффициент формы суточного графика по активной, реактивной и полной мощности?

- Как выполняется построение годового по продолжительности графика активной мощности?

- Чем различается плата за электроэнергию по одноставочному и двухставочному тарифам?

Выводы

Список литературы