Лабораторная работа 1. Расчет генераторов линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН)

Тема 3. Нелинейные формирователи импульсов

Задание

1. Основные расчетные соотношения

Объектом расчета является ждущий генератор линейно нарастающего напряжения, выполненный на транзисторах VТ1 и VТ2 типа p-n-p или n-p-n. При этом задают длительностью линейно изменяющегося импульса и его амплитуду.

Схема имеет одно устойчивое состояние, в нем транзистор VT1 закрыт, а VT2, являющийся эмиттерным повторителем, повторяет напряжение на конденсаторе С2.

Исходная схема для транзисторов p-n-p показана на рис. 1.

Рис. 1. Исходная схема генератора линейных напряжений

В исходном состоянии при отсутствии импульсов управления транзисторный ключ VT1 открыт, поэтому С2 разряжен практически до нуля. Если подать внешнее запирающее напряжение на базу VT1, то напряжение на конденсаторе начнет увеличиваться в пределе до напряжения питания (в данной схеме до –ЕП).

Скорость разряда цепочки простейшего ГЛИН без компенсационной э. д. с. (VD закорочен, а С3 отсутствует) определяется величиной напряжения источника питания ГН2 и постоянной времени разряда С2-R2-VD. Разряд происходит по экспоненте через транзистор, поэтому условно линейная часть напряжения конденсатора находится на начальном участке, который имеет малую амплитуду (5…10 % от ЕП). Эмиттерный повторитель VT2 предназначен для развязки цепи R2-C2 от нагрузки и для поддержания в цепи C3-R2 нулевого напряжения. Это позволяет поддерживать на большой емкости почти постоянный ток за время заряда маленького конденсатора С2, а, следовательно, и более его линейного заряда.

Для получения линейного напряжения с большей амплитудой (близкой к напряжению питания) при неизменном источнике питания используется схема с компенсирующей э. д. с, с включенным диодом VD и установленным конденсатором С3.

До прихода управляющего импульса транзистор VT1 открыт и насыщен, благодаря чему конденсатор С2 разряжен, а С3 заряжен по цепи: «земля» – резистор R3 – С3 – диод VD – ЕП до напряжения UС3  EП.

С приходом управляющего импульса транзистор VT1 запирается, и конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R2. Благодаря этому напряжение на выходе 2 эмиттерного повторителя возрастает по абсолютному значению. Теперь сумма напряжений uC2 = uR3 и напряжения на конденсаторе C3 превышает ЕП. Диод VD запирается, схема отключается от источника ГН2 и начинает питаться от заряженного С3. Так как коэффициент передачи эмиттерного повторителя К  1, то напряжение на выходе эмиттерного повторителя «следит» за напряжением на конденсаторе С2. В результате с увеличением напряжения на заряжающемся конденсаторе С2 напряжение на цепочке C3-R2 остается практически постоянным. Если разряд емкости С3 за время импульса незначителен, то на протяжении этого импульса через C3-R2-C2 течет постоянный ток, равный Eп/R2. В результате практически линейно нарастает напряжение на С2. Условие незначительности разряда C3 выполняется довольно точно при C3 >> С2.

С окончанием действия на входе схемы управляющего импульса транзистор VT1 открывается и входит в насыщение, конденсатор С2 через него быстро разряжается, и схема возвращается в исходное состояние.

2. Пример расчета ГЛИН на транзисторах КТ630

Произведем расчет схемы компенсирующей э. д. с. с временем нарастания выходного напряжения tи, равным 10 мс, от 0 В до –15 В. Расчет проведем транзисторах КТ630А типа n-p-n (рис. 2).

Расчету подлежит зарядная цепь С2-R2. Выбираем R2, исходя из тока, протекающего в коллекторной цепи VT1. Максимальный ток КТ630 составляет по паспорту 1 А. Выбираем существенно меньший ток для уменьшения нагрева транзистора при работе, например, 1–10 мА (на два-три порядка меньший). Выберем 1,50 мА. Тогда резистор Если заряжать конденсатор c емкостью С2 постоянным током I = Uп/R2, то по известному соотношению для конденсатора напряжение на нем будет изменяться линейно:

.             (1)

Используя данные задания, получим:

.             (2)

Отсюда, задаваясь значением R2 = 10 кОм, получаем величину емкости:

.                 (3)

Рис. 2. Расчетная схема ГЛИН

В данной схеме транзистор VT1 работает в ключевом режиме и его параметры практически не имеют значения. Для надежного открывания VT1 его базовый ток IБ = Iк/h21э = 1,5 . 10–3/40 = 0,038 мА. Для обеспечения такого тока необходим резистор

.            (4)

Резистор может быть и меньшей величины. Это значение определяет границу линейного режима. Принимаем R1 = 100 кОм (приложение 1). Эмиттерный повторитель рассчитывается так, чтобы ток нагрузки, подключаемый параллельно с R3, не вызывал заметного уменьшения амплитуды выходного импульса. Ток нагрузки не задан, условно примем его равным 1 мА. Ток эмиттера при этом должен быть на порядок больше, т. е. не меньше 10 мА при полном напряжении на эмиттере. Iэ = 15 В / 1500 Ом = 10 мА, что вполне удовлетворяет условию.

Ёмкость С3 должна на 1…2 порядка быть больше С2:

С3 = (10÷100)C2.                                (5)

Выбрав С3 = 100,0 мкФ, мы обеспечиваем выполнение данного условия, ее рабочее напряжение не должно быть меньше 15 В.

Рекомендации по выполнению задания

1. Разобраться с принципом работы и расчетными соотношениями, изучив рекомендуемую литературу и данные методические указания.

2. Произвести необходимые расчеты элементов схемы с транзистором КТ630 (желтым указаны необходимые результаты) – резисторов R1…R3, емкостей С2…С3, опираясь на представленный пример в тексте задания и руководствуясь данными своего варианта по таблице приложения 2.

3. Обратить внимание на выполнение пункта «Оформление отчета» (см . в лабораторной №2).

Литература для изучения

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М., Высшая школа, 1982, с. 199–205.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. М., Высшая школа, 1982, с. 467–470.

- Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М., Энергия, 1977, с. 562–568.

# Оформление отчета

По результатам решений заданий оформить отчет и подготовить дополнительный файл с результатами.

Отчет должен иметь структуру:

- Титульный лист с данными студента и вариантом

- Название задания, схема по заданию, расчет со своими данными. Для каждого задания.

- Таблица с результатами (см. приложение 3)

Литература для изучения

- Забродин Ю.С. Промышленная электроника. М., Высшая школа, 1982, с. 199–205.

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. М., Высшая школа, 1982, с. 467–470.

- Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М., Энергия, 1977, с. 562–568.

Приложение 1

Номинальные величины элементов стенда

Ряды номинальных величин резисторов и конденсаторов (по ряду E24 ГОСТ 28884-90)*

| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,1 |
| 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,1 |  |  |  |

*- номиналы можно умножать на числа 10n, где n - целое

Приложение 2

Варианты заданий для расчета схем Ek = 15 В

| Вариант | Лаб 1 | Лаб 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | tи, мс | Uвкл, В | Uвыкл, В |
| 1 | 700 | 7 | 5 |
| 2 | 100 | 6 | 4 |
| 3 | 50 | 5 | 4 |
| 4 | 10 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 1 | 4 | 2 |
| 7 | 0,5 | 8 | 6 |
| 8 | 500 | 6 | 5 |
| 9 | 200 | 5 | 4 |
| 10 | 30 | 7 | 4 |
| 11 | 40 | 5 | 2 |
| 12 | 5 | 3 | 1 |
| 13 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | 0,2 | 7 | 6 |

Приложение 3

Таблица с результатами

| Задание | Ik, мА | R1, кОм | R2, кОм | R3, кОм | R4, кОм | R5, кОм | R6, кОм | R7, кОм | С1, мкФ | С2, мкФ | С3, мкФ | С4, мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаб 1 | 3.4 | 5.7 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2.3 | 4.2 | 0 |
| Лаб 2 | 1 | 26 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | 0 |