Лабораторная работа 1 «Последовательное, параллельное и смешанное соединения пассивных элементов на постоянном токе» по курсу «Электротехника и электроника»

Лекция 1.2. Закон Ома для участка цепи. Метод свертывания. Понятие об активном двухполюснике

Цель работы – исследование распределения токов, напряжений и мощностей при различных способах соединения пассивных элементов.

Задача –  проверить закон Ома для последовательного, параллельного и смешанного соединений сопротивлений.

1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)

1.1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

1.2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку Professional group, в ней запустите двойным щелчком программу Выполнить.

1.3. Одинарным щелчком выберите группу «Электротехника (для неэлектрических специальностей)».

1.4. Из развернувшегося перечня выберите одинарным щелчком лабораторную работу «Последовательное, параллельное и смешанное соединения пассивных элементов на постоянном токе».

1.5. По одинарному щелчку вам доступны файлы ВЛР «Методические материалы» и «Виртуальная лаборатория» (рис. 1).

Рис. 1. Файлы ВЛР

Выход из «Методических материалов» – (стрелка «влево» на зеленом фоне в левом нижнем углу экрана). Выход из «Виртуальной лаборатории» – клавиша F10.

!Используйте сочетание клавиш Ctrl+Alt, чтобы курсор мыши имел возможность свернуть  или уменьшить размер окна виртуального стола. Тогда вы сможете работать и на своем компьютере за пределами виртуального рабочего стола, и возвращаться обратно (рис. 2).

Рис. 2. Личный рабочий стол и виртуальный

2. Теоретическая часть

2.1. Последовательное соединение

Последовательным называется соединение, когда конец одного элемента соединяется с условным началом второго, конец второго – с началом третьего и так далее (рис. 3).

Рис. 3. Последовательное соединение резисторов

Для последовательного соединения характерным является общий ток для всех резисторов. Эквивалентное сопротивление при этом типе соединений определяется по формуле 1:

RЭ=R1+R2+R3.                                                 (1)

Напряжение на отдельных элементах распределяется пропорционально величинам их сопротивлений (формула 2):

U=U1+U2+U3=I·(R1+R2+R3).                          (2)

Суммарная мощность приемников (формула 3):

Pi=I2·Ri=Ui·I.                                              (3)

2.2. Параллельное соединение

Параллельным называется соединение, при котором выводы всех приемников присоединяются к одной паре узлов (рис. 4). Напряжение подается на выводы этих приемников.

Рис. 4. Параллельное соединение резисторов

При параллельном соединении все элементы находятся под одним и тем же напряжением – напряжением питающей сети (источника питания).

Эквивалентное сопротивление при этом типе соединений определяется по формуле 4:

1RЭ=1R1+1R2+1R3.                                                 (4)

Если применим понятие проводимости g=1R, то эквивалентную проводимость найдем по формуле 5:

gЭ=g1+g2+g3,                                                 (5)

где проводимости каждого элемента определим по формуле 6:

g1=1R1,  g2=1R2,  g3=1R3 .                            (6)

Токи в ветвях распределяются обратно пропорционально сопротивлениям элементов (формула 7):

I=I1+I2+I3=U·1R1+1R2+1R3=U·g1+g2+g3.          (7)

Суммарную мощность всех приемников определим аналогичным путем, как и в случае последовательного соединения элементов.

2.3. Смешанное соединение

Смешанным соединением называется такое соединение, при котором имеют место и последовательное, и параллельное соединения элементов.

Рис. 5. Смешанное соединение резисторов

Для электрической цепи на рис. 5 справедливы следующие соотношения (формула 8):

U2=U3=U23, U=U1+U23,     I1=I2+I3,                                        I1=UR1=URЭ,I2=U23R2,I3=U23R3,   RЭ=R1+R23=R1+R2·R3R2+R3,    P=P1+P2+P3 .                                                              (8)

3. Оборудование

3.1. Активные клавиши

Для работы в этой лабораторной работе применяются следующие клавиши (рис. 6):

W, S, A, D – для перемещения в пространстве;

F2, Е – аналоги средней клавиши мыши-манипулятора (при первом нажатии берется объект, при последующем – ставится);

Ctrl – присесть;

F10 – выход из программы.

Рис. 6. Активные клавиши клавиатуры и мыши-манипулятора

Левая клавиша мыши (1) – при нажатии и удерживании обрабатывается (поворачивается, переключается) тот или иной объект.

Средняя клавиша (2) – при первом нажатии (прокрутка не используется) берется объект, при последующем – ставится (прикрепляется). Правая клавиша (3) – появляется курсор-указатель (при повторном – исчезает).

Примечание: при появившемся курсоре невозможно перевести взгляд вверх и в стороны.

3.2. Оборудование для лабораторной работы

Рис. 7. Внешний вид лабораторного стенда

В лаборатории у стены находится стенд (рис. 7) для проведения испытания. Стенд состоит из вертикальной и горизонтальной панелей.

Вертикальная панель содержит элементы схем и разделена на 3 зоны – по количеству проводимых опытов (последовательное, параллельное и смешанное). Линиями синего и красного цветов изображены провода, составляющие схему.

На схемах присутствуют элементы управления (рис. 8) – регулируемые сопротивления, возле каждого из них надпись – 150 Ом. Изменение сопротивления происходит за один оборот (360°) – от 0 до 150 Ом.

Рис. 8. Одно из регулируемых сопротивлений

На горизонтальной панели находится 3 источника питания (рис. 9) (от 0 до 220 В) постоянного тока, регулировка напряжения осуществляется при помощи поворотного регулятора (ЛАТР). Чтобы включить источник питания в работу, необходимо следующее.

- Включить сеть стенда (кнопка ВКЛ слева – загорится лампочка СЕТЬ, выключение – кнопкой ВЫКЛ). Позиция 1 (рис. 9) соответствует кнопке магнитного пускателя стенда.

- Включить кнопку под лампочкой (два положения: вдавлена внутрь – включено, загорается лампочка; не вдавлена – выключено). Позиция 2 (рис. 9) соответствует кнопке подачи постоянного напряжения одного из источников питания.

- Регулятором одного из источников (позиция 3 рис. 9) выставить заданную величину напряжения.

Рис. 9. Источник питания

4. Порядок выполнения работы

Запустите файл «Виртуальная лаборатория» из п. 1.5.

4.1. Последовательное соединение. Опыт 1

На стенде собрана электрическая цепь по схеме рис. 10.

Рис. 10. Исследуемая электрическая цепь опыта 1

1. Включите стенд. Рукоятку ЛАТРа установите в крайнее левое положение, при котором U=0 В.

2. Нажмите на кнопку подачи постоянного напряжения соответствующего источника питания.

3. Поворачивайте рукоятку ЛАТРа по часовой стрелке, установите напряжение U=40…60 В. Потенциометр R1 полностью введен.

4. Снимите показания приборов и занесите в табл. 1 (бланк выполнения лабораторной работы 1).

5. При этом же напряжении источника питания уменьшите сопротивление потенциометра R1 примерно вполовину и снова снимите показания всех приборов.

6. Произведите расчет всех параметров, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Экспериментальные и расчётные данные последовательного соединения элементов

| № | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | U1, B | U2, B | I, A | R1, Ом | R2, Ом | RЭ, Ом | P1, Вт | P2, Вт | PЭ, Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. Параллельное соединение. Опыт 2

На стенде собрана электрическая цепь по схеме рис. 11.

Рис. 11. Исследуемая электрическая цепь опыта 2

1. Рукоятку соответствующего параллельному соединению ЛАТРа установите в нулевое положение, потенциометр R1' полностью введен.

2. Нажмите на кнопку подачи постоянного напряжения соответствующего источника питания.

3. Установите напряжение U=40…60 В, снимите показания всех приборов и занесите их в табл. 2 (бланк выполнения лабораторной работы  1).

Примечание: R1=R1'+R1'', P1=P1'+P1''.

4. Не меняя напряжения источника питания, необходимо полностью вывести сопротивление потенциометра R1'. Результаты всех приборов занесите в табл. 2 (бланк выполнения лабораторной работы  1).

5. Рассчитайте величины, указанные в табл. 2.

Таблица 2

Экспериментальные и расчётные данные параллельного соединения элементов

| № | Измерено |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | I1, A | I2, A | R1, Ом | R2, Ом | RЭ, Ом | P1, Вт | P2, Вт | PЭ, Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. Смешанное соединение. Опыт 3

На стенде собрана электрическая цепь по схеме рис. 12.

Рис.12. Исследуемая электрическая цепь опыта  3

1. Рукоятку соответствующего смешанному соединению ЛАТРа установите в нулевое положение, потенциометр R2 полностью введен.

2. Включите питание, установите ЛАТРом напряжение U=70…90 В, снимите показания всех приборов и занесите их в табл. 3.

3. Не меняя напряжения источника питания, необходимо полностью вывести сопротивление потенциометра R2. Результаты всех приборов занесите в табл. 3.

4. Рассчитайте величины, указанные в табл. 3 (бланк выполнения лабораторной работы  1).

Таблица 3

Экспериментальные и расчётные данные смешанного соединения элементов

| № | Измерено |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | U1, B | U23, B | I1, A | I2, A | I3, A | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | P1, Вт | P2, Вт | P3, Вт | P, Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Отчет

Скачайте титульный лист и бланк выполнения лабораторной работы. Отчет по лабораторной работе должен содержать:

- титульный лист с Ф. И. О. студента, группой (стандартный, в курсе);

- цель работы, описание оборудования и электрическую схему (бланк);

- описание выполнения работы (бланк);

- выполненные задания из раздела 3, заполненные табл. 1, 2, 3 в бланке выполнения лабораторной работы  1;

- выводы и ответы на контрольные вопросы (бланк).

6. Контрольные вопросы

- Формулировка законов Кирхгофа.

- Как изменится ток I1 (рис. 12), если параллельно резисторам R2 и R3 включить ещё один резистор?

- Как распределяются токи в приемниках, соединенных параллельно?