# Лабораторная работа №2 «Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки»
по курсу «Физика 2»

Тема 5. Постоянный электрический ток и его характеристики. Закон Ома. ЭДС и работа источника тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа.

Цель работы:

- Знакомство с компьютерным моделированием цепей постоянного тока.

- Исследование зависимости мощности и КПД источника постоянного тока от сопротивления внешней цепи.

Порядок запуска ВЛР

1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.

2. Откройте на виртуальном лабораторном столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ФИЗИКОН»», в ней – папку «Виртуальный практикум по физике для вузов. Часть I». Откройте ее и запустите приложение Виртуальный практикум по физике для вузов. Часть I.

3. Выберите из перечня практических работ «Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки», щелкнув левой клавишей мыши на ее названии.

Методические рекомендации:

1. Изучите указанные разделы виртуальной лабораторной работы:

- Введение

- Цель работы

- Краткая теория

- Модель «Конструктор цепей постоянного тока»

- Методика и порядок измерений

Выберите номер условной бригады по первой букве Вашей фамилии в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Первая буква фамилии студента | Номер бригады | Первая буква фамилии студента | Номер бригады |
| --- | --- | --- | --- |
| А, И, Й, С | 1 | Д, Н, Х | 5 |
| Б, К, Т, Э | 2 | Е, Ё, О, Ц | 6 |
| В, Л, У, Ю | 3 | Ж, П, Ч | 7 |
| Г, М, Ф, Я | 4 | З, Р, Ш, Щ, Ы | 8 |

По номеру бригады получите исходные данные в таблице 1.

2. Смоделируйте электрическую цепь в соответствии с параметрами, заданными для Вашей бригады.

3. Проведите измерения в соответствии с одноименным разделом.

4. Выполните необходимые вычисления в соответствии с разделом «Обработка результатов и оформление отчета»:

4.1. Заполните таблицу 2 в Бланке выполнения работы «Зависимость мощности и КПД источника постоянного тока от внешней нагрузки». U и I – показания вольтметра и амперметра модели при соответствующем значении сопротивления нагрузки.

P1 – полезная мощность. Рассчитывается по формуле P1=U∙I

P2 – мощность, выделяющаяся в источнике тока. Вычисляется по формуле P2=I2r.

Pполн – мощность источника. Вычисляется по формуле  Pполн=E∙I.

η –КПД источника. Вычисляется по формуле  η=UE

4.2. Постройте графики зависимостей P1, P2, Pполн, η и Uот сопротивления внешней нагрузки R. (График может быть выполнен вручную или с использованием спецсредств MSOffice или др. приложений, отсканирован отдельным файлом или вставлен напрямую в отчет)

4.3. Проанализируйте графики и оцените погрешности измерений.

4.4. По графику P1(R) определите значение внутреннего сопротивления источника r и сравните это значение с заданным из таблицы 1.

3.5. Сделайте выводы.

4. Оформите отчет на Бланке выполнения лабораторной работы и прикрепите его в курс для проверки.

При появлении значка пазла  и надписи «Нажмите, чтобы включить плагин «Adobe Flash Player»», нажмите на значок и нажмите кнопку «Разрешить» при появлении запроса на запуск Flash.