# Лабораторная работа №1. Разработка технического обеспечения проектируемой информационной системы (часть 1)

## 1.1 Цель работы

Цель работы: разработка проектных решений и документов (стадии технического проектирования и разработки рабочей документации на автоматизированные (информационные) системы).

1.2 Теоретические положения

При разработке ТО осуществляется выбор необходимого для решения задач комплекса технических средств (КТС). При выборе КТС целесообразно сначала выбрать подмножество средств, обеспечивающих по своим техническим характеристикам (быстродействию, емкости памяти и др.) решение поставленных задач, а затем, в этом подмножестве выбираются конкретные типы устройств исходя из экономических соображений или из принципов совместимости, унификации и стандартизации.

Технические характеристики элементов КТС выбираются из справочников.

1.3 Результаты работы

- Изучить теоретические положения лабораторной работы №1

- Изучить соответствующий раздел приложения А (техническое обеспечение)

- Объект (процесс) автоматизации описанный в практической работе №1

- Проанализировать и описать техническое обеспечение проектируемой автоматизированной (информационной) системы по следующей структуре:

  - 4. Техническое обеспечение <сокращенное название вашей системы>

  - 4.1 Описание комплекса технических средств

  - 4.2 Описание схемы автоматизации

- Оформить отчет в соответствии с требованиями РД 50–34.698–90 и другими необходимыми нормативными документами.

- Защитить работу у преподавателя

Лабораторная работа №2. Разработка технического обеспечения проектируемой информационной системы (часть 2)

2.1 Цель работы

Цель работы: разработка проектных решений и документов (стадии технического проектирования и разработки рабочей документации на автоматизированные (информационные) системы).

2.2 Теоретические положения

При разработке ТО осуществляется выбор необходимого для решения задач комплекса технических средств (КТС). При выборе КТС целесообразно сначала выбрать подмножество средств, обеспечивающих по своим техническим характеристикам (быстродействию, емкости памяти и др.) решение поставленных задач, а затем, в этом подмножестве выбираются конкретные типы устройств исходя из экономических соображений или из принципов совместимости, унификации и стандартизации.

Технические характеристики элементов КТС выбираются из справочников.

## 2.3 Результаты работы

- Изучить теоретические положения лабораторной работы №2

- Изучить соответствующий раздел приложения А (техническое обеспечение)

- Объект (процесс) автоматизации описанный в практической работе №1

- Проанализировать и описать техническое обеспечение проектируемой автоматизированной (информационной) системы по следующей структуре:

  - 4. Техническое обеспечение <сокращенное название вашей системы>

  - 4.1 Описание схемы структуры комплекса технических средств

  - 4.2 Описание схемы деления системы

- Оформить отчет в соответствии с требованиями РД 50–34.698–90 и другими необходимыми нормативными документами.

- Защитить работу у преподавателя

Лабораторная работа №3. Разработка технического обеспечения проектируемой информационной системы (часть 3)

3.1 Цель работы

Цель работы: разработка проектных решений и документов (стадии технического проектирования и разработки рабочей документации на автоматизированные (информационные) системы).

3.2 Теоретические положения

При разработке ТО осуществляется выбор необходимого для решения задач комплекса технических средств (КТС). При выборе КТС целесообразно сначала выбрать подмножество средств, обеспечивающих по своим техническим характеристикам (быстродействию, емкости памяти и др.) решение поставленных задач, а затем, в этом подмножестве выбираются конкретные типы устройств исходя из экономических соображений или из принципов совместимости, унификации и стандартизации.

Технические характеристики элементов КТС выбираются из справочников.

## 3.3 Результаты работы

- Изучить теоретические положения лабораторной работы №3

- Изучить соответствующий раздел приложения А (техническое обеспечение)

- Объект (процесс) автоматизации описанный в практической работе №1

- Проанализировать и описать техническое обеспечение проектируемой автоматизированной (информационной) системы по следующей структуре:

  - 4. Техническое обеспечение <сокращенное название вашей системы>

  - 4.1 Инструкция по эксплуатации КТС

  - 4.2 Инженерный анализ функционирования КТС

- Оформить отчет в соответствии с требованиями РД 50–34.698–90 и другими необходимыми нормативными документами.

- Защитить работу у преподавателя

# Приложение А

- Общие положения

1.1. Требования к содержанию документов, разрабатываемых при создании АС, установлены настоящими указаниями, а также соответствующими государственными стандартами Единой системой программной документации (ЕСПД), Единой системой конструкторской документации для строительств (СПДС) и ГОСТ 34.602.

Виды и комплектность документов регламентированы ГОСТ 34.201.

1.2. Содержание документов является общим для всех видов АС и, при необходимости, может дополняться разработчиком документов в зависимости от особенностей создаваемой АС. Допускается включать в документы дополнительные разделы и сведения, объединять и исключать разделы.

1.3. Содержание каждого документа, разрабатываемого при проектировании АС согласно ГОСТ 34.201, определяет разработчик в зависимости от объекта проектирования (системы, подсистема).

- Требования к содержанию документов с решениями по техническому обеспечению

4.1.Схема автоматизации

4.1.1.Схема автоматизации содержит:

  - 1) упрощенное изображение объекта или его части, для которой составлена схема;

  - 2) средства технического обеспечения, участвующие в процессе, изображенном на схеме, за исключением вспомогательных устройств и аппаратуры (источники питания, реле, магнитные пускатели);

  - 3) функциональные связи между средствами технического обеспечения;

  - 4) внешние функциональные связи средств технического обеспечения с другими техническими средствами;

  - 5) таблицу примененных в схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами.

4.1.2. На схеме допускаются необходимые текстовые пояснения.

4.2.Описание комплекса технических средств

4.2.1. Документ содержит разделы:

  - 1) общие положения;

  - 2) структуру комплекса технических средств;

  - 3) средства вычислительной техники;

  - 4) аппаратуру передачи данных.

4.2.2. В разделе “Общие положения” приводят исходные данные, использованные при проектировании технического обеспечения АС.

4.2.3. В разделе “Структура комплекса технических средств” приводят:

  - 1) обоснование выбора структуры комплекса технических средств (КТС), в том числе технические решения по обмену данными с техническими средствами других АС (в случае наличия указанных связей), по использованию технических средств ограниченного применения ( в соответствии с перечнями, утвержденными в установленном порядке) и ссылки на документы, подтверждающие согласование их поставки;

  - 2) описание функционирования КТС, в том числе в пусковых и аварийных режимах;

  - 3) описание размещения КТС на объектах и на производственных площадях с учетом выполнения требований техники безопасности и соблюдения технических условий эксплуатации технических средств;

  - 4) обоснование применения и технические требования к оборудованию, предусмотренному в утвержденных проектах и сметах на строительство или реконструкцию предприятий и изготовляемому в индивидуальном порядке промышленными предприятиями или строительно – монтажными организациями по заказным спецификациям и чертежам проектных организаций как не повторяющиеся, не имеющие отраслевой принадлежности по изготовлению и применяемые в силу особых технических решений в проекте;

  - 5) обоснование методов защиты технических средств от механических, тепловых, электромагнитных и других воздействий, защиты данных, в том числе от несанкционированного доступа к ним и обеспечения заданной достоверности данных в процессе функционирования КТС (при необходимости);

  - 6) результаты проектной оценки и надежности КТС. В разделе приводят в виде иллюстраций другие документы, которые допускается включать по ГОСТ 34.201.

4.2.4. В разделе “Средства вычислительной техники“ приводят:

  - 1) обоснование и описание основных решений по выбору типа ЭВМ;

  - 2) обоснование и описание основных решений по выбору типов периферийных технических средств, в том числе средств получения, контроля, подготовки, сбора, регистрации, хранения и отображения информации;

  - 3) описание структурной схемы технических средств, размещенных в вычислительном центре (ВЦ) и на рабочих местах персонала;

  - 4) результаты расчета или расчет числа технических средств и потребности в машинных носителях данных;

  - 5) обоснование численности персонала, обеспечивающего функционирование технических средств в различных режимах;

  - 6) технические решения по оснащению рабочих мест персонала, включая описание рабочих мест и расчет площадей;

  - 7) описание особенностей функционирования технических средств в пусковом, нормальном и аварийном режимах.

4.2.5. В разделе “Аппаратура передачи данных“ приводят:

  - 1) обоснование и описание решений по выбору средств телеобработки и передачи данных, в том числе решения по выбору каналов связи и результаты расчета (при необходимости расчет) их числа;

  - 2) решения по выбору технических средств, обеспечивающих сопряжения с каналами связи, в том числе результаты расчета (или расчет) их потребности;

  - 3) требования к арендуемым каналам связи;

  - 4) сведения о размещении абонентов и объемно – временных характеристиках передаваемых данных;

  - 5) основные показатели надежности, достоверности и других технических характеристик средств телеобработки и передачи данных.

4.3. План расположения

План расположения средств технического обеспечения, выполняемый при разработке технического проекта, должен определять расположение пунктов управления и средств технического обеспечения, требующих специальных помещений или отдельных площадей для размещения. Документ допускается включать в раздел “Структура комплекса технических средств “документа“ Описание комплекса технических средств“.

4.4.План расположения оборудования и проводок

План расположения оборудования и проводок должен показывать планы и разрезы помещений , на которых должно быть указано размещение средств технического обеспечения : датчиков с отборными устройствами, исполнительных механизмов, устройств телемеханики и связи, средств вычислительной техники, кабельных и трубных проводок и т.п. На плане указывают установочные размеры, необходимые для монтажа технических средств.

4.5. Технические задания на разработку специализированных (новых) технических средств

Содержание технического задания определяют заказчик и разработчик в соответствии с ГОСТ 15.001.

4.6. Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно–технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы

Задание включает планировку размещения технических средств, линии связи между ними, требования к помещению, условиям размещения технических средств и ряд других требований, связанных с необходимостью проведения подготовительных работ.

4.7. Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств

Документ по каждому заданию содержит наименование организации–разработчика (предполагаемой), ориентировочную стоимость и объем разработки, сроки выполнения работ.

4.8. Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно–технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы Документ содержит наименование всех заданий, их назначение, даты выдачи и сроки выполнения работ.

4.9. Схема структурная комплекса технических средств

4.9.1. Документ содержит состав комплекса технических средств и связи между этими техническими средствами или группами технических средств, объединенными по каким–либо логическим признакам (например, совместному выполнению отдельных или нескольких функций, одинаковому назначению и т.д.).

4.9.2. При выполнении схем допускается:

  - 1) указывать основные характеристики технических средств;

  - 2) представлять структуру КТС АС (при необходимости) несколькими схемами, первой из которых является укрупненная схема КТС АС в целом.

4.10. Схема соединения внешних проводок

4.10.1. На схеме указывают:

  - 1) электрические провода и кабели, импульсные, командные, питающие, продувные и дренажные трубопроводы, защитные трубы, провода и металлорукава (с указанием их номера, типа, длины и, при необходимости, мест подсоединения), прокладываемые вне щитов и кроссовых шкафов;

  - 2) отборные устройства, чувствительные элементы, регулирующие органы и т.п., встраиваемые в технологическое оборудование и трубопроводы с указанием номеров их позиций по спецификации оборудования и номеров чертежей их установки;

  - 3) приборы, регуляторы, исполнительные механизмы и т.п., устанавливаемые вне щитов с указанием номеров их позиций по спецификации оборудования и номеров чертежей их установки;

  - 4) щиты и пульты с указанием их наименований и обозначения таблиц соединений, таблиц подключений;

  - 5) устройства защитного заземления щитов, приборов и других электроприемников, выполненные согласно действующей нормативно–технической документации;

  - 6) технические характеристики кабелей, проводов, соединительных и разветвительных коробок, труб, арматур и т.п., предусмотренных данной схемой, и необходимое их число;

  - 7) таблицу примененных в схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами.

4.10.2. На схеме допускается указывать другие виды технических средств и давать текстовые пояснения.

4.11. Схема подключения внешних проводок

4.11.1. На схеме указывают вводные устройства (сборки коммутационных зажимов, штепсельные разъемы и т.п.) щитов, пультов, соединительных коробок и подключаемые к ним кабели и провода, а также другие виды технических средств.

4.11.2. Схему подключений допускается не выполнять, если эти подключения показаны на схеме соединения внешних проводок.

4.12. Таблица соединений и подключений.

В документе приводят электрические и трубные соединения между аппаратами и приборами (монтажными изделиями), установленными в щитах и пультах, установках агрегатных комплексов и т.п., а также подключения проводок к указанным техническим средствам.

4.13. Схема деления системы (структурная)

В документе указывают основные функциональные составные части (структурные элементы), определяющие состав системы, подсистемы, их взаимосвязи и назначение в системе, подсистеме.

4.14. Чертеж общего вида

4.14.1. Чертеж общего вида щита (пульта) содержит:

  - 1) компоновку и расположение приборов, аппаратуры, элементов мнемосхем и монтажных изделий, устанавливаемых на фронтальной плоскости щита или рабочей плоскости пульта и на внутренних плоскостях щита или пульта;

  - 2) виды на плоскости (или их участки) щита или пульта в местах ввода электрических и трубных проводок с расположением упрощенного изображения вводных устройств;

  - 3) схему изображения шкафов или панелей в плане (в случае многошкального или многопанельного щита или пульта);

  - 4) перечень щитов ( пультов ) приборов, аппаратуры, монтажных изделий и материалов, помещенных на чертеже.

4.14.2. На чертеже допускают необходимые текстовые пояснения.

4.15. Чертеж установки технических средств

Документ отражает решения по установке средств технического обеспечения в объеме, соответствующим требованиям ГОСТ 2.109 к монтажным чертежам.

4.16. Схема принципиальная

На схеме (электрической, пневматической, гидравлической) приводят:

  - 1) принцип действия;

  - 2) состав, основные технические характеристики и взаимодействие средств технического обеспечения АС, предназначенных для осуществления функций управления, регулирования, защиты, измерения, сигнализации, питания и др.;

  - 3) таблицу примененных на схеме условных обозначений, не предусмотренных действующими стандартами;

  - 4) необходимые текстовые пояснения;

  - 5) места установки приборов и средств автоматизации и подключения к ним электрических и трубных проводок.

4.17. Спецификация оборудования

4.17.1.Документ “ Спецификация оборудования “ должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 21.110.

4.17.2. При использовании в проекте технических средств, для заказа которых требуется заполнение опросных листов , приложение последних к проекту обязательно.

4.17.3. При использовании в проекте технических средств, имеющих ограничения в применении в соответствии с перечнями, утвержденными в установленном порядке, необходимо приложение к проекту копий документов о согласовании поставки этих средств.

4.18. Ведомость потребности в материалах

Документ “Ведомость потребности в материалах “ выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.109.

4.19. Инструкция по эксплуатации КТС

4.19.1. Документ содержит разделы:

  - 1) общие указания;

  - 2) меры безопасности;

  - 3) порядок работы;

  - 4) проверка правильности функционирования;

  - 5) указания о действиях в разных режимах.

4.19.2. В разделе “Общие указания“ указывают:

  - 1) вид оборудования, для которого составлена инструкция;

  - 2) наименование функций АС, реализуемых на данном оборудовании;

  - 3) регламент и режимы работы оборудования по реализации функций;

  - 4) перечень эксплуатационных документов, которыми должен дополнительно руководствоваться персонал при эксплуатации данного оборудования.

4.19.3.В разделе “Меры безопасности“ перечисляют правила безопасности, которые необходимо соблюдать во время подготовки оборудования к работе и при его эксплуатации.

4.19.4.В разделе “Порядок работы“ указывают:

  - 1) состав и квалификацию персонала, допускаемого к эксплуатации оборудования;

  - 2) порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе;

  - 3) описание работ и последовательность их выполнения.

4.19.5. В разделе “Проверка правильности функционирования“ указывают содержание и краткие методики основных проверок работоспособности оборудования и правильности выполнения функций системы.

4.19.6. В разделе “Указания о действиях в разных режимах“ перечисляют действия персонала при нормальном режиме работы, аварийном отключении оборудования, предаварийном и аварийном состоянии объекта автоматизации, пусковом и остановочном режимах объекта автоматизации.

4.20. Ведомость оборудования и материалов

Ведомость должна содержать сведения, необходимые для составления смет на приобретение и монтаж средств технического обеспечения системы, соответствовать утвержденным в установленном порядке требованиям по составлению заказных спецификаций и ведомостей к проектам АС.

- Требования к содержанию документов с решениями по программному обеспечению

6.1.Описание программного обеспечения

6.1.1.Документ содержит вводную часть и разделы:

  - 1) структуру программного обеспечения;

  - 2) функции частей программного обеспечения;

  - 3) методы и средства разработки программного обеспечения;

  - 4) операционную систему;

  - 5) средства, расширяющие возможности операционной системы.

6.1.2.Во вводной части приводят основные сведения о техническом, информационном и других видах обеспечения АС, необходимые для разработки программного обеспечения или ссылку на соответствующие документы проекта АС.

6.1.3.В разделе “Структура программного обеспечения” приводят перечень частей программного обеспечения с указанием их взаимосвязей и обоснованием выделения каждой из них.

6.1.4.В разделе “Функции частей программного обеспечения” приводят назначение и описание основных функций для каждой части программного обеспечения.

6.1.5.В разделе “Методы и средства разработки программного обеспечения” приводят перечень методов программирования и средств разработки программного обеспечения АС с указанием частей программного обеспечения, при разработке которых следует использовать соответствующие методы и средства.

6.1.6.В разделе “Операционная система” указывают:

  - 1) наименование, обозначение и краткую характеристику выбранной операционной системы и ее версии, в рамках которой будут выполнять разрабатываемые программы, с обоснованием выбора и указанием источников, где дано подробное описание выбранной версии;

  - 2) наименование руководства, в соответствии с которым должна осуществляться генерация выбранного варианта операционной системы;

  - 3) требования к варианту генерации выбранной версии операционной системы.

6.1.7. Раздел “Средства, расширяющие возможности операционной системы” содержит подразделы, в которых для каждого используемого средства, расширяющего возможности операционной системы, указывают:

  - 1) наименование, обозначение и краткую характеристику средства с обоснованием необходимости его применения и указанием источника, где дано подробное описание выбранного средства;

  - 2) наименование руководства, в соответствие с которым следует настраивать используемое средство на конкретное применение;

  - 3) требования к настройке используемого средства.