# Лабораторная работа №1. Расчет ломаного бруса в SCAD

## 1.1. Цель работы и задачи

Цель работы: освоить методику определения перемещений и усилий в ломаных брусьях.

Задачи:

- Научиться задавать расчетную схему ломаного бруса в SCAD;

- Получить значения перемещений в узлах от заданной нагрузки;

- Получить эпюры поперечных сил, продольных сил и изгибающих моментов.

1.2. Исходные данные

Требуется выполнить расчет ломаного бруса на приложенную к нему нагрузку. Типы расчетных схем, геометрические размеры и величины нагрузки указаны в таблице 1.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Расчетная схема | а, м | P, кН | q, кН/м | М, кН*м2 | Профиль |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 4 | 4 | 3 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 5 | 5 | 3 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 6 | 1 | 3,2 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 7 | 2 | 3,2 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 8 | 3 | 3,2 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 9 | 4 | 3,2 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 10 | 5 | 3,2 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 11 | 1 | 2,5 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 12 | 2 | 2,5 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 13 | 3 | 2,5 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 14 | 4 | 2,5 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 15 | 5 | 2,5 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 16 | 1 | 2,7 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 17 | 2 | 2,7 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 18 | 3 | 2,7 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 19 | 4 | 2,7 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 20 | 5 | 2,7 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 21 | 1 | 2 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 22 | 2 | 2 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 23 | 3 | 2 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 24 | 4 | 2 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 25 | 5 | 2 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 26 | 1 | 2,2 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 27 | 2 | 2,2 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 28 | 3 | 2,2 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 29 | 4 | 2,2 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 30 | 5 | 2,2 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 31 | 1 | 1,5 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 32 | 2 | 1,5 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 33 | 3 | 1,5 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 34 | 4 | 1,5 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 35 | 5 | 1,5 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 36 | 1 | 1,8 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 37 | 2 | 1,8 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 38 | 3 | 1,8 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 39 | 4 | 1,8 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 40 | 5 | 1,8 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 41 | 1 | 1 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 42 | 2 | 1 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 43 | 3 | 1 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 44 | 4 | 1 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 45 | 5 | 1 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |
| 46 | 1 | 1,2 | 5 | 25 | 10 | Швеллер 8П |
| 47 | 2 | 1,2 | 10 | 20 | 12 | Швеллер 10П |
| 48 | 3 | 1,2 | 15 | 16 | 14 | Швеллер 12П |
| 49 | 4 | 1,2 | 20 | 12 | 16 | Швеллер 14П |
| 50 | 5 | 1,2 | 25 | 8 | 18 | Швеллер 16П |

## 1.4. Содержание отчета

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Исходные данные (чертеж расчетной схемы в масштабе с указанием связей, нагрузок и размеров).

- Описание проделанной работы со снимками экрана при выполнении характерных операций (требуется минимум 4 картинки).

- Результаты работы – 6 картинок (совместное отображение исходной и деформированной схемы, значения перемещений по осям X и Z, эпюра продольных сил, поперечных сил и моментов).

- Выводы.

# Лабораторная работа №2. Расчет фермы в SCAD

## 2.1. Цель работы и задачи

Цель работы: освоить методику определения перемещений и усилий в элементах ферм.

Задачи:

- Научиться задавать расчетную схему в SCAD;

- Получить значения перемещений в узлах от заданной нагрузки;

- Получить эпюры продольных сил.

2.2. Исходные данные

Требуется выполнить расчет фермы, загруженной узловой нагрузкой. Номер расчетной схемы, размеры a и b и величины нагрузок указаны в таблице 1; расчетные схемы изображены в таблице 2.

| Таблица 1 – Исходные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Расчетная схема | а, м | b, м | P, кH | Q, кH |
| 1 | 10 | 3 | 5,5 | 150 | 185 |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 100 | 75 |
| 3 | 8 | 5,5 | 3,5 | 85 | 190 |
| 4 | 7 | 5 | 6 | 160 | 130 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 125 | 155 |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 95 | 170 |
| 7 | 4 | 3,5 | 3 | 75 | 150 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | 120 | 165 |
| 9 | 2 | 6 | 4,5 | 150 | 160 |
| 10 | 1 | 5,5 | 5,5 | 100 | 180 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | 85 | 200 |
| 12 | 9 | 4,5 | 3,5 | 160 | 85 |
| 13 | 8 | 4 | 6 | 125 | 100 |
| 14 | 7 | 3,5 | 5 | 95 | 185 |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 75 | 75 |
| 16 | 5 | 6 | 3 | 120 | 190 |
| 17 | 4 | 5,5 | 4 | 150 | 130 |
| 18 | 3 | 5 | 4,5 | 100 | 155 |
| 19 | 2 | 4,5 | 5,5 | 85 | 170 |
| 20 | 1 | 4 | 3 | 160 | 150 |
| 21 | 10 | 3,5 | 3,5 | 125 | 165 |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 95 | 160 |
| 23 | 8 | 6 | 5 | 75 | 180 |
| 24 | 7 | 5,5 | 6 | 120 | 200 |
| 25 | 6 | 5 | 3 | 150 | 85 |
| 26 | 5 | 4,5 | 4 | 100 | 100 |
| 27 | 4 | 4 | 4,5 | 85 | 185 |
| 28 | 3 | 3,5 | 5,5 | 160 | 75 |
| 29 | 2 | 3 | 3 | 125 | 190 |
| 30 | 1 | 6 | 3,5 | 95 | 130 |
| 31 | 10 | 5,5 | 6 | 75 | 155 |
| 32 | 9 | 5 | 5 | 120 | 170 |
| 33 | 8 | 4,5 | 6 | 150 | 150 |
| 34 | 7 | 4 | 3 | 100 | 165 |
| 35 | 6 | 4 | 4 | 85 | 160 |
| 36 | 5 | 3 | 4,5 | 160 | 180 |
| 37 | 4 | 6 | 5,5 | 125 | 200 |
| 38 | 3 | 5,5 | 3 | 95 | 85 |
| 39 | 2 | 5 | 3,5 | 75 | 100 |
| 40 | 1 | 4,5 | 6 | 120 | 185 |
| 41 | 10 | 4 | 5 | 150 | 75 |
| 42 | 9 | 3,5 | 6 | 100 | 190 |
| 43 | 8 | 3 | 3 | 85 | 130 |
| 44 | 7 | 6 | 4 | 160 | 155 |
| 45 | 6 | 6 | 4 | 125 | 170 |
| 46 | 5 | 5 | 5,5 | 95 | 150 |
| 47 | 4 | 4,5 | 3 | 75 | 165 |
| 48 | 3 | 4 | 3,5 | 120 | 160 |
| 49 | 2 | 3,5 | 6 | 150 | 180 |
| 50 | 1 | 3 | 5 | 100 | 200 |

## 2.4. Содержание отчета

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Исходные данные (чертеж расчетной схемы в масштабе с указанием связей, нагрузок и размеров).

- Описание проделанной работы со снимками экрана при выполнении характерных операций (требуется минимум 4 картинки).

- Результаты работы – 4 картинки (совместное отображение исходной и деформированной схемы, значения перемещений по осям X и Z и эпюра продольных сил).

- Выводы.

# Лабораторная работа №3. Расчет прямоугольных пластин в SCAD

## 3.1. Цель работы и задачи

Цель работы: освоить методику определения перемещений и усилий в тонких пластинах, опертых по контуру.

Задачи:

- Научиться задавать расчетную схему пластинчатой конструкции в SCAD;

- Получить поля прогибов пластины;

- Получить поля изгибающих моментов и поперечных сил в пластине.

| Таблица 1 – Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Размеры, м |  |  | Материал | Опирание по грани |  |  |  | Нагрузка, кПа |
|  | А | В | толщина |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | отсутствует | шарнирное | 30 |
| 2 | 0,15 | 0,2 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | отсутствует | отсутствует | 30 |
| 3 | 0,1 | 0,2 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | отсутствует | жесткое | 30 |
| 4 | 0,3 | 0,25 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | шарнирное | шарнирное | 30 |
| 5 | 0,28 | 0,25 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | шарнирное | отсутствует | 30 |
| 6 | 0,26 | 0,25 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | шарнирное | жесткое | 30 |
| 7 | 0,24 | 0,25 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | жесткое | шарнирное | 30 |
| 8 | 0,22 | 0,25 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | жесткое | отсутствует | 30 |
| 9 | 0,2 | 0,25 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | жесткое | жесткое | 30 |
| 10 | 0,18 | 0,25 | 0,025 | Сталь | шарнирное | шарнирное | отсутствует | шарнирное | 30 |
| 11 | 0,16 | 0,25 | 0,025 | Сталь | шарнирное | шарнирное | отсутствует | отсутствует | 30 |
| 12 | 0,14 | 0,25 | 0,025 | Сталь | шарнирное | шарнирное | отсутствует | жесткое | 30 |
| 13 | 0,12 | 0,25 | 0,025 | Сталь | шарнирное | шарнирное | шарнирное | шарнирное | 30 |
| 14 | 0,1 | 0,25 | 0,025 | Сталь | шарнирное | шарнирное | шарнирное | отсутствует | 30 |
| 15 | 0,2 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | шарнирное | шарнирное | жесткое | 20 |
| 16 | 0,19 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | шарнирное | жесткое | шарнирное | 20 |
| 17 | 0,18 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | шарнирное | жесткое | отсутствует | 20 |
| 18 | 0,17 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | шарнирное | жесткое | жесткое | 20 |
| 19 | 0,16 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | отсутствует | шарнирное | шарнирное | 20 |
| 20 | 0,15 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | отсутствует | жесткое | жесткое | 20 |
| 21 | 0,14 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | отсутствует | шарнирное | жесткое | 20 |
| 22 | 0,13 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | отсутствует | жесткое | отсутствует | 20 |
| 23 | 0,12 | 0,3 | 0,032 | Сталь | шарнирное | отсутствует | жесткое | шарнирное | 20 |
| 24 | 0,1 | 0,3 | 0,032 | Сталь | жесткое | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 20 |
| 25 | 3 | 3 | 0,18 | Бетон В30 | жесткое | отсутствует | отсутствует | жесткое | 5 |
| 26 | 2,7 | 3 | 0,18 | Бетон В30 | жесткое | отсутствует | шарнирное | шарнирное | 5 |
| 27 | 2,4 | 3 | 0,18 | Бетон В30 | жесткое | отсутствует | шарнирное | отсутствует | 5 |
| 28 | 2,1 | 3 | 0,18 | Бетон В25 | жесткое | отсутствует | шарнирное | жесткое | 5 |
| 29 | 1,8 | 3 | 0,18 | Бетон В25 | жесткое | отсутствует | жесткое | шарнирное | 5 |
| 30 | 1,5 | 3 | 0,18 | Бетон В25 | жесткое | отсутствует | жесткое | отсутствует | 5 |
| 31 | 1,2 | 3 | 0,18 | Бетон В25 | жесткое | отсутствует | жесткое | жесткое | 5 |
| 32 | 4,2 | 4 | 0,16 | Бетон В25 | шарнирное | жесткое | отсутствует | шарнирное | 6 |
| 33 | 3,6 | 4 | 0,16 | Бетон В25 | шарнирное | жесткое | отсутствует | отсутствует | 6 |
| 34 | 3 | 4 | 0,16 | Бетон В25 | шарнирное | жесткое | отсутствует | жесткое | 6 |
| 35 | 2,4 | 4 | 0,16 | Бетон В25 | шарнирное | жесткое | шарнирное | шарнирное | 6 |
| 36 | 6 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | шарнирное | жесткое | шарнирное | отсутствует | 6 |
| 37 | 5,4 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | шарнирное | жесткое | шарнирное | жесткое | 6 |
| 38 | 4,8 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | шарнирное | жесткое | жесткое | шарнирное | 6 |
| 39 | 4,2 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | шарнирное | жесткое | жесткое | отсутствует | 6 |
| 40 | 3,6 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | шарнирное | жесткое | жесткое | жесткое | 6 |
| 41 | 3 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | жесткое | шарнирное | отсутствует | шарнирное | 6 |
| 42 | 2,4 | 5 | 0,18 | Бетон В20 | жесткое | шарнирное | отсутствует | отсутствует | 6 |
| 43 | 6 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | отсутствует | жесткое | 6 |
| 44 | 5,4 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | шарнирное | шарнирное | 6 |
| 45 | 4,8 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | шарнирное | отсутствует | 6 |
| 46 | 4,2 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | шарнирное | жесткое | 6 |
| 47 | 3,6 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | жесткое | шарнирное | 6 |
| 48 | 3 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | жесткое | отсутствует | 6 |
| 49 | 2,4 | 6 | 0,2 | Бетон В15 | жесткое | шарнирное | жесткое | жесткое | 6 |
| 50 | 0,2 | 0,2 | 0,025 | Сталь | жесткое | жесткое | отсутствует | шарнирное | 30 |

## 3.4. Содержание отчета

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Исходные данные (чертеж расчетной схемы в масштабе с указанием условий опирания и размерами).

- Описание проделанной работысо снимками экрана при выполнении характерных операций (требуется минимум 4 картинки).

- Результаты работы – шесть изополей (прогибы, MX, MY, MXY, QX, QY).

- Выводы.

# Лабораторная работа №4.Расчет фундаментной плиты в SCAD

## 4.1. Цель работы и задачи

Цель работы: освоить методику расчета пластин на упругом основании.

Задачи:

- Научиться задавать расчетную схему пластинчатой конструкции в SCAD;

- Научиться собирать нагрузку на колонны в соответствии с их грузовыми площадями;

- Получить поля прогибов, изгибающих моментов, поперечных сил и отпора грунта.

| Таблица 1 – Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Размеры, м |  |  |  |  | N | Бетон | q, кПа | Свойства основания |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | t |  |  |  | Слой 1 |  | Слой 2 |  | Слой 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид | t1, м | Вид | t2, м | Вид | t3, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 6 | В20 | 75 | суглинок | 7 | песок | 7 | глина | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 5 | В20 | 75 | песок | 7 | глина | 5 | суглинок | 4,9 |
| 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 4 | В20 | 75 | глина | 7 | суглинок | 4,9 | песок | 4,8 |
| 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 3 | В20 | 75 | суглинок | 6 | песок | 4,8 | глина | 4,7 |
| 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 2 | В20 | 75 | песок | 5,9 | глина | 4,7 | суглинок | 4,6 |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 6 | В20 | 75 | глина | 5,8 | суглинок | 4,6 | песок | 4,5 |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 5 | В20 | 75 | суглинок | 5,7 | песок | 5 | глина | 5 |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 4 | В20 | 75 | песок | 5,6 | глина | 4,9 | суглинок | 4,9 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 3 | В20 | 75 | глина | 5,5 | суглинок | 4,8 | песок | 4,8 |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0,6 | 2 | В20 | 75 | суглинок | 5,4 | песок | 4,7 | глина | 4,7 |
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 6 | В15 | 75 | песок | 6 | глина | 4,6 | суглинок | 4,6 |
| 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 5 | В15 | 75 | глина | 5,9 | суглинок | 4,5 | песок | 4,5 |
| 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 4 | В15 | 75 | суглинок | 5,8 | песок | 4,4 | глина | 4,4 |
| 14 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 3 | В15 | 75 | песок | 5,7 | глина | 4,3 | суглинок | 4,3 |
| 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 2 | В15 | 75 | глина | 5,6 | суглинок | 4,2 | песок | 4,2 |
| 16 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 6 | В15 | 70 | суглинок | 5,5 | песок | 4,1 | глина | 4,1 |
| 17 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 5 | В15 | 70 | песок | 5,4 | глина | 4 | суглинок | 4 |
| 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 4 | В15 | 70 | глина | 6 | суглинок | 7 | песок | 5 |
| 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 3 | В15 | 70 | суглинок | 5,9 | песок | 6,9 | глина | 4,9 |
| 20 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0,6 | 2 | В15 | 70 | песок | 5,8 | глина | 6,8 | суглинок | 4,8 |
| 21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 6 | В20 | 65 | глина | 5,7 | суглинок | 6,7 | песок | 4,7 |
| 22 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 5 | В20 | 65 | суглинок | 5,6 | песок | 6,6 | глина | 4,6 |
| 23 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 4 | В20 | 65 | песок | 5,5 | глина | 6,5 | суглинок | 4,5 |
| 24 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 3 | В20 | 65 | глина | 5,4 | суглинок | 6,4 | песок | 4,4 |
| 25 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 2 | В20 | 65 | суглинок | 5,3 | песок | 6,3 | глина | 4,3 |
| 26 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 6 | В20 | 60 | песок | 5,2 | глина | 6,2 | суглинок | 4,2 |
| 27 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 5 | В20 | 60 | глина | 5,1 | суглинок | 6,1 | песок | 4,1 |
| 28 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 4 | В20 | 60 | суглинок | 5 | песок | 6 | глина | 4 |
| 29 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 3 | В20 | 60 | песок | 6 | глина | 5 | суглинок | 7 |
| 30 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,6 | 2 | В20 | 60 | глина | 5,9 | суглинок | 4,9 | песок | 6,9 |
| 31 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 6 | В20 | 55 | суглинок | 5,8 | песок | 4,8 | глина | 6,8 |
| 32 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 5 | В20 | 55 | песок | 5,7 | глина | 4,7 | суглинок | 6,7 |
| 33 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 4 | В20 | 55 | глина | 5,6 | суглинок | 4,6 | песок | 6,6 |
| 34 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 3 | В20 | 55 | суглинок | 5,5 | песок | 4,5 | глина | 6,5 |
| 35 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 2 | В20 | 55 | песок | 5,4 | глина | 4,4 | суглинок | 6,4 |
| 36 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 6 | В15 | 50 | глина | 5,3 | суглинок | 4,3 | песок | 6,3 |
| 37 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 5 | В15 | 50 | суглинок | 5,2 | песок | 4,2 | глина | 6,2 |
| 38 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 4 | В15 | 50 | песок | 5,1 | глина | 4,1 | суглинок | 6,1 |
| 39 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 3 | В15 | 50 | глина | 5 | суглинок | 6 | песок | 6 |
| 40 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0,6 | 2 | В15 | 50 | суглинок | 5 | песок | 5,9 | глина | 7 |
| 41 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | В15 | 45 | песок | 4,9 | глина | 5,8 | суглинок | 6,9 |
| 42 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | В15 | 45 | глина | 4,8 | суглинок | 5,7 | песок | 6,8 |
| 43 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | В15 | 45 | суглинок | 4,7 | песок | 5,6 | глина | 6,7 |
| 44 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | В15 | 45 | песок | 4,6 | глина | 5,5 | суглинок | 6,6 |
| 45 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | В15 | 45 | глина | 4,5 | суглинок | 5,4 | песок | 6,5 |
| 46 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 6 | В15 | 40 | суглинок | 4,4 | песок | 5,3 | глина | 6,4 |
| 47 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | В15 | 40 | песок | 4,3 | глина | 5,2 | суглинок | 6,3 |
| 48 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | В15 | 40 | глина | 4,2 | суглинок | 5,1 | песок | 6,2 |
| 49 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 3 | В15 | 40 | суглинок | 4,1 | песок | 5 | глина | 6,1 |
| 50 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | В15 | 40 | песок | 4 | глина | 5 | суглинок | 6 |

q – условная равномерно распределенная нагрузка на фундаментную плиту.

## 4.3. Указания по выполнению работы

- Запустите программу SCAD.

- Нажмите на кнопку «Создать новый файл»

Выберите тип схемы 3 «Балочный ростверк, плита», заполните графы «Наименование»,  «Организация» и «Объект». Нажмите на кнопку «Единицы измерения» входных данных. ВНИМАНИЕ, размерность нагрузок невозможно будет изменить в созданном файле при дальнейшей работе с ним.

- Сохраните файл.

- Внимательно изучите информацию на экране и перейдите в режим «Расчетная схема» (Исходные данные\Расчетная схема)

- Перейдите на вкладку «Схема»

- Нажмите на кнопку «Генерация прямоугольной сетки элементов на плоскости»

- Вид схемы: Плита [XoY];

- Шаг по оси Х – 1 м;

- Шаг по оси Y –1 м;

- Количество шагов NX, NY – в соответствии с габаритами плиты по заданию.

- Жесткость: ввести материал и толщину плиты в соответствии с заданием.

Жмем «ОК».

- Собираем нагрузки на плиту.

Сосредоточенная нагрузка от колонн определяется умножением условной равномерно распределенной нагрузки на фундаментную плиту, принятой по заданию, на величину соответствующей грузовой площади.

- Переходим на вкладку «Загружения» и жмем на кнопку «Узловые нагрузки». Найденные ранее нагрузки от колонн прикладываем в соответствии с их координатами на расчетной схеме как нагрузки по оси Z.

- Жмем «Сохранить/добавить загружение».

- Переходим на вкладку «Назначения» и жмем кнопку «Назначение коэффициентов упругого основания».

В открывшемся окне выбираем «расчет коэффициентов упругого основания». Последовательно вводим характеристики слоев грунта согласно заданию. Модуль упругости грунта принимаем равным для песков – 16000 кПа, для глин – 14000 кПа, для суглинков – 12000 кПа. Коэффициент Пуассона принимаем равным для песков – 0.3, для глин – 0.42, для суглинков – 0.35.

Выделяем все конечные элементы и жмем «Enter».

- Переходим на вкладку «Управление» и выходим в экран управления проектом.

- Жмем Расчет\Линейный и соглашаемся сохранить проект.

- Переходим в режим графического анализа.

- На вкладке «Деформации» выбираем кнопку «отображение изополей и изолиний перемещений».

На панели «Визуализация»

## 4.4. Содержание отчета

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Исходные данные (чертеж расчетной схемы в масштабе со всеми необходимыми размерами размерами).

- Описание проделанной работы со снимками экрана при выполнении характерных операций, в том числе расчетная схема с заданными нагрузками.

- Результаты работы – семь изополей (прогибы, MX, MY, MXY, QX, QY, RZ).

- Выводы.