Лабораторное занятие №5

Измерение углов наклона местности и места нуля

Цель работы: освоить методику измерения вертикальных углов и обработку полученных результатов, приобрести начальные навыки измерений.

Исходная информация, необходимая для выполнения задания, представляет поле зрения теодолита (приложение 1).

По заданному варианту взять отсчеты по вертикальному кругу на точку 1 или 2 при двух положениях круга (КЛ и КП). Результаты занести в журнал измерения углов наклона. Вычислить значение места нуля (МО) и угла наклона (табл.1). Вычисления показать под таблицей.

Номер варианта по первой букве вашей фамилии.

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е, Ё |  | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У, Ф |
| вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| буква | Х, Ц | Ч | Ш, Щ | Э | Ю | Я |  |  |  |  |
| вариант | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  |  |  |

Таблица 1

Журнал измерения углов наклона

| № станции | Точка наблюдения | Отсчет по микроскопу |  |  |  | МО | Вертикальный угол ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЛ |  | КП |  |  |  |
|  |  | град. | мин. | град. | мин. |  |  |
| 1 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Приложение 1