Лабораторные работы по дисциплине

«Испытания силовых установок транспортных средств»

Расчетные формулы

- Усилие на тормозе, Н:

,

где  ‒ усилие на тормозе, кгс;

= 9,81 ‒ ускорение сводного падения, м/с2.

- Эффективный крутящий момент двигателя (Н.м):

,

где  ‒ усилие на тормозе, Н;

‒ плечо тормоза, м.

- Эффективная мощность двигателя (кВт):

,

где n – частота вращения коленчатого вала, мин–1;

k = 9549 ‒ постоянная тормоза.

- Среднее эффективное давление (МПа):

,

где  ‒ тактность двигателя;

‒ рабочий объем двигателя, л.

- Среднее давление механических потерь (МПа):

,

где  ‒ среднее индикаторное давление, МПа.

- Мощность механических потерь (кВт):

.

- Индикаторная мощность двигателя (кВт):

.

- Часовой расход топлива (кг/ч):

,

где  ‒ массовый расход топлива за измеряемые промежуток времени, г;

;

‒ продолжительность замера расхода топлива, с;

‒ плотность топлива, г/см3.

- Удельный эффективный расход топлива (г/кВт.ч):

.

- Эффективный КПД:

,

где  ‒ низшая теплотворная способность топлива, МДж/кг.

- Теоретический часовой расход воздуха при условиях на впуске (кг/ч):

,

где  ‒ объем воздуха при условии, что воздух занимает весь объем цилиндра, л;

;

‒ плотность воздуха на входе в двигатель, кг/м3:

,

где  ‒ барометрическое давление воздуха при испытаниях, мм. рт. ст.;

‒ температура воздуха перед входом в расходомер, оС.

- Действительный часовой расход воздуха (кг/ч):

,

где  ‒ объем воздуха, израсходованный двигателем за время , с.

- Коэффициент наполнения:

.

- Коэффициент избытка воздуха:

.

- Цикловая подача топлива, мм3/цикл:

.

- Степень неравномерности регулятора:

,

где  ‒ частота вращения максимальная, мин–1;

‒ частота вращения минимальная, мин–1;

‒ частота вращения средняя, мин–1.

- Скорость автомобиля при движении на передаче определяется по формуле:

- ,

где  ‒ частота вращения двигателя, мин–1;

‒ радиус качения колеса, м, например, для шины 175/80R16:

м;

‒ передаточное число главной передачи;

‒ передаточное число текущей передачи.

- Передаточное число текущей передачи определяется по формуле:

- .

- Индикаторный КПД:

.

- Механический КПД:

.

Лабораторная работа № 1

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 9. Характеристики двигателя. Часть 2

Задание

Регулировочные характеристики ДВС по углу опережения зажигания

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристики по углу опережения зажигания бензинового двигателя.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | ВАЗ-21011 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 2000 | 15 | 7,85 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,55 | 70 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 2000 | 20 | 8,17 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,57 | 95 | 1886 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 2000 | 25 | 8,17 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,61 | 110 | 1888 |
| , г/см3 | 0,75 | 2000 | 30 | 7,96 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,61 | 126 | 1920 |
| , л | 1,294 | 2000 | 35 | 7,85 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,58 | 139 | 2120 |
|  | 8,5 | 2000 | 40 | 7,54 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,57 | 153 | 2500 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 2000 | 45 | 7,12 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,56 | 177 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2000 | 50 | 6,70 | 45 | 24,7 | 0,386 | 24 | 0,56 | 192 | 3600 |

Вариант № 2

| Двигатель | ВАЗ-2106 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 5400 | 15 | 14,34 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,8 | 462 | 1780 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 5400 | 20 | 15,52 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,0 | 554 | 1950 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 5400 | 25 | 16,36 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,0 | 554 | 2210 |
| , г/см3 | 0,75 | 5400 | 30 | 16,87 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,9 | 646 | 2400 |
| , л | 1,57 | 5400 | 35 | 16,53 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 4,2 | 739 | 2620 |
|  | 8,5 | 5400 | 40 | 16,02 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,7 | 739 | 2850 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 5400 | 45 | 15,53 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,5 | 756 | 3240 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 5400 | 50 | 14,95 | 93 | 20 | 0,78 | 20 | 3,4 | 782 | 3480 |

Вариант № 3

| Двигатель | ВАЗ-2106 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 1250 | 15 | 8,56 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,55 | 70 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1250 | 20 | 8,89 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,57 | 95 | 1886 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1250 | 25 | 9,12 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,61 | 110 | 1888 |
| , г/см3 | 0,75 | 1250 | 30 | 9,13 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,61 | 126 | 1920 |
| , л | 1,57 | 1250 | 35 | 9,04 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,58 | 139 | 2120 |
|  | 8,5 | 1250 | 40 | 8,81 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,57 | 153 | 2500 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 1250 | 45 | 8,56 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,56 | 177 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1250 | 50 | 8,20 | 25 | 20 | 0,26 | 20 | 0,56 | 192 | 3600 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 1 параметров и заполнить таблицу 1.

Таблица 1 ‒ Регулировочная характеристика по углу опережения зажигания

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от угла опережения зажигания: Ne; Ме; ge; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы об эффективных УОЗ и низкотоксичном УОЗ.

Лабораторная работа № 2

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 9. Характеристики двигателя. Часть 2

Задание

Регуляторные характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива

Цель работы: изучение методики снятия регуляторной характеристики дизельного ДВС по углу опережения впрыскивания топлива.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, впр, град. ПКВ. | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 23 | 8,56 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 90 | 180 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1750 | 25 | 8,89 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,03 | 90 | 186 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1750 | 27 | 9,12 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,025 | 89 | 188 |
| , г/см3 | 0,83 | 1750 | 29 | 9,13 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,025 | 90 | 190 |
| , л | 4,75 | 1750 | 31 | 9,04 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,055 | 101 | 210 |
|  | 16 | 1750 | 33 | 8,81 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 90 | 250 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1750 | 35 | 8,56 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,05 | 100 | 300 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1750 | 37 | 8,20 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,045 | 103 | 360 |

Вариант № 2

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1560 | 13 | 22,43 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,013 | 6,7 | 1880 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1560 | 15 | 25,99 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,028 | 69,0 | 1886 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1560 | 17 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,032 | 84,2 | 1888 |
| , г/см3 | 0,83 | 1560 | 19 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,041 | 122,4 | 1920 |
| , л | 4,75 | 1560 | 21 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,049 | 150,6 | 2120 |
|  | 16 | 1560 | 23 | 26,61 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,062 | 198,1 | 2500 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1560 | 25 | 25,46 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3010 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1560 | 27 | 24,06 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,083 | 273,8 | 3237,7 |

Вариант № 3

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | УОВТ, вп, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1400 | 9 | 24,06 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,013 | 8,0 | 3060 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1400 | 11 | 26,61 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,027 | 67,0 | 3280 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1400 | 13 | 27,12 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,033 | 89,5 | 3510 |
| , г/см3 | 0,83 | 1400 | 15 | 28,03 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,038 | 110,8 | 3450 |
| , л | 4,75 | 1400 | 17 | 28,54 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,048 | 148,6 | 3740 |
|  | 16 | 1400 | 19 | 27,12 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,062 | 198,0 | 3640 |
| l0, кг в. / кг т. | 14,3 | 1400 | 21 | 26,61 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,070 | 227,8 | 3860 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1400 | 23 | 24,06 | 120,5 | 29 | 2 | 42 | 0,076 | 246,9 | 4100 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале лабораторных работ расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 2 параметров и заполнить таблицу 2.

Таблица 2 ‒ Регуляторная характеристика дизельного двигателя по углу опережения впрыска топлива

| n, мин–1 | вп, град. ПКВ | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от угла опережения впрыска топлива (вп): Ne; Ме; ge; ; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы об эффективных и/или низкотоксичных углах опережения впрыска топлива.

Лабораторная работа № 3

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 9. Характеристики двигателя. Часть 2

Задание

Регулировочные характеристики ДВС с искровым зажиганием по составу смеси

Цель работы: изучение методики снятия регулировочной характеристик бензинового двигателя по составу смеси.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант №1. При постоянном положении дроссельной заслонки

| Двигатель | ВАЗ-21011 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 2000 | 6,28 | 45 | 33 | 0,385 | 24 | 1,5 | 4500 | 1200 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 2000 | 5,66 | 45 | 35 | 0,385 | 24 | 0,52 | 3100 | 1500 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 2000 | 5,24 | 45 | 37,2 | 0,385 | 24 | 0,38 | 2220 | 2000 |
|  |  | 2000 | 5,76 | 45 | 39,3 | 0,385 | 24 | 0,25 | 1860 | 1620 |
| , г/см3 | 0,75 | 2000 | 6,28 | 45 | 41,6 | 0,385 | 24 | 0,11 | 1015 | 3350 |
| , л | 1,294 | 2000 | 6,07 | 45 | 43 | 0,385 | 24 | 0,08 | 1020 | 3300 |
|  | 8,5 | 2000 | 6,60 | 45 | 45,3 | 0,385 | 24 | 0,076 | 1220 | 2000 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,7 | 2000 | 7,12 | 45 | 48,2 | 0,385 | 24 | 0,074 | 1800 | 1670 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 2000 | 6,84 | 45 | 49 | 0,385 | 24 | 0,07 | 2600 | 900 |

Вариант №2. При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двигатель | ВАЗ-2111 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 880 | 40 | 0,5 | 4,17 | 15 | 0,30 | 80 | 44,5 | 720 | 150 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 880 | 39 | 0,5 | 3,64 | 15 | 0,29 | 80 | 10,9 | 610 | 260 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 880 | 40 | 0,5 | 3,16 | 15 | 0,30 | 80 | 4,7 | 570 | 290 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,30 | 80 | 2,13 | 490 | 330 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,36 | 15 | 0,33 | 80 | 0,42 | 910 | 350 |
|  |  | 880 | 35 | 0,5 | 3,29 | 15 | 0,35 | 80 | 0,32 | 870 | 350 |
| , г/см3 | 0,75 | 880 | 35 | 0,5 | 3,43 | 15 | 0,37 | 80 | 0,3 | 1040 | 340 |
| , л | 1,49 | 880 | 35 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,38 | 80 | 0,29 | 1060 | 330 |
|  | 9,8 | 880 | 38 | 0,5 | 3,41 | 15 | 0,40 | 80 | 0,28 | 1600 | 330 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,7 | 880 | 35 | 0,5 | 3,68 | 15 | 0,29 | 80 | 16,3 | 560 | 310 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 880 | 40 | 0,5 | 3,44 | 15 | 0,41 | 80 | 0,32 | 1920 | 390 |

Вариант №3. При переменном положении дроссельной заслонки и постоянной мощности

| Двигатель | ВАЗ-2111 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 19,5 | 880 | 45 | 1,0 | 5,53 | 15 | 0,21 | 80 | 55 | 1380 | 130 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 880 | 40 | 1,0 | 4,60 | 15 | 0,19 | 80 | 19,45 | 700 | 220 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 880 | 40 | 1,0 | 4,11 | 15 | 0,18 | 80 | 3,17 | 550 | 290 |
|  |  | 880 | 40 | 1,0 | 4,11 | 15 | 0,18 | 80 | 3,17 | 550 | 290 |
|  |  | 880 | 40 | 1,0 | 3,90 | 15 | 0,19 | 80 | 0,76 | 360 | 300 |
| , г/см3 | 0,745 | 880 | 38 | 1,0 | 3,79 | 15 | 0,19 | 80 | 0,27 | 350 | 290 |
| , л | 1,49 | 880 | 35 | 1,0 | 3,73 | 15 | 0,21 | 80 | 0,26 | 340 | 260 |
|  | 9,8 | 880 | 35 | 1,0 | 3,79 | 15 | 0,22 | 80 | 0,24 | 360 | 230 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 880 | 42 | 1,0 | 3,87 | 15 | 0,26 | 80 | 0,24 | 630 | 180 |
| Hu, МДж/кг | 44,5 | 880 | 42 | 1,0 | 3,87 | 15 | 0,26 | 80 | 0,24 | 630 | 180 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 3 параметров и заполнить таблицу 3.

Таблица 3 ‒ Регулировочная характеристика по составу смеси бензинового двигателя

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от состава смеси (α): Ne; Ме; ge; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы об эффективных составах смеси и низкотоксичном УОЗ.

Лабораторная работа № 4

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 9. Характеристики двигателя. Часть 2

Задание

Регуляторные характеристики дизельного ДВС по составу смеси

Цель работы: изучение методики снятия регуляторной характеристики дизельного ДВС по составу смеси.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1560 | 1,12 | 120,5 | 125 | 2 | 36,2 | 0,013 | 8,0 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1704 | 8,26 | 120,5 | 79 | 2 | 36 | 0,027 | 67,0 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1700 | 12,33 | 120,5 | 60 | 2 | 36 | 0,033 | 89,5 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1690 | 15,19 | 120,5 | 50 | 2 | 36 | 0,038 | 110,8 | 1564,0 |
| , л | 4,75 | 1704 | 19,37 | 120,5 | 40 | 2 | 36,2 | 0,048 | 148,6 | 2294,8 |
|  | 16 | 1700 | 24,06 | 120,5 | 32 | 2 | 36,6 | 0,062 | 198,0 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1750 | 26,61 | 120,5 | 28 | 2 | 36,4 | 0,070 | 227,8 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1700 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 36,6 | 0,076 | 246,9 | 3855,5 |

Вариант № 2

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 1,02 | 120,5 | 115 | 2 | 34 | 0,013 | 14,2 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1700 | 9,17 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,030 | 79,3 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1690 | 13,46 | 120,5 | 52 | 2 | 37 | 0,038 | 110,0 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,83 | 1660 | 17,84 | 120,5 | 41 | 2 | 36 | 0,047 | 144,5 | 2221,5 |
| , л | 4,75 | 1640 | 22,43 | 120,5 | 34 | 2 | 38 | 0,061 | 195,1 | 3073,2 |
|  | 16 | 1620 | 25,99 | 120,5 | 32 | 2 | 39 | 0,067 | 214,4 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1560 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1500 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 42 | 0,084 | 276,1 | 4269,5 |

Вариант № 3

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1660 | 1,02 | 120,5 | 123 | 2 | 35 | 0,013 | 6,7 | 244,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1640 | 8,66 | 120,5 | 76 | 2 | 35 | 0,028 | 69,0 | 632,6 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1620 | 11,21 | 120,5 | 63 | 2 | 35 | 0,032 | 84,2 | 958,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1560 | 14,78 | 120,5 | 49 | 2 | 37 | 0,041 | 122,4 | 1802,9 |
| , л | 4,75 | 1704 | 17,33 | 120,5 | 42 | 2 | 37 | 0,049 | 150,6 | 2330,6 |
|  | 16 | 1700 | 20,90 | 120,5 | 34 | 2 | 37 | 0,062 | 198,1 | 3121,5 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1690 | 24,46 | 120,5 | 30 | 2 | 38 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1704 | 26,50 | 120,5 | 25 | 2 | 38 | 0,083 | 273,8 | 4237,7 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 4 параметров и заполнить таблицу 4.

Таблица 4 ‒ Регулировочная характеристика дизельного двигателя по составу смеси

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от состава смеси (α): Ne; Ме; ge; ; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы об эффективных составах смеси и низкотоксичных составах смеси.

Лабораторная работа № 5

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 8. Характеристики двигателя. Часть 1

Задание

Нагрузочные характеристики ДВС с искровым зажиганием

Цель работы: изучение методики снятия нагрузочной характеристики ДВС с искровым зажиганием.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | 1-цил. | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 20 | 3000 | 35,5 | 0,14 | 13,33 | 28,12 | 0,44 | 100 | 0,26 | 70 | 175 |
| B0, мм. рт. ст. | 775 | 3000 | 35,8 | 0,14 | 13,33 | 27,31 | 0,45 | 100 | 0,33 | 53 | 186 |
| Влажн. возд., % | 51 | 3000 | 35,7 | 0,014 | 13,33 | 28,0 | 0,44 | 100 | 0,3 | 61 | 180 |
| , г/см3 | 0,75 | 3000 | 30 | 0,46 | 13,33 | 24,63 | 0,51 | 100 | 0,11 | 58 | 404 |
| , л | 0,6 | 3000 | 30 | 0,46 | 13,33 | 25,4 | 0,49 | 100 | 0,11 | 54 | 400 |
|  | 9,8 | 3000 | 30 | 0,46 | 40 | 76,2 | 0,49 | 100 | 0,11 | 52 | 398 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,9 | 3000 | 32,5 | 0,75 | 13,33 | 21,2 | 0,59 | 100 | 0,14 | 55 | 638 |
|  |  | 3000 | 32,5 | 0,75 | 13,33 | 20,96 | 0,59 | 100 | 0,17 | 55 | 653 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 3000 | 32,5 | 0,75 | 13,33 | 21,91 | 0,57 | 100 | 0,15 | 55 | 650 |
|  |  | 3000 | 20 | 3,34 | 26,67 | 22,98 | 1,06 | 100 | 0,41 | 110 | 3498 |
|  |  | 3000 | 20 | 3,35 | 26,67 | 24,83 | 0,98 | 100 | 0,48 | 136 | 4374 |

Вариант № 2

| Двигатель | ВАЗ-2114 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 1400 | 36,00 | 0,31 | 4,11 | 30 | 0,12 | 100 | 1,27 | 150 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 1400 | 29,25 | 4,04 | 7,28 | 30 | 0,23 | 100 | 0,22 | 130 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1400 | 22,50 | 7,72 | 11,39 | 30 | 0,36 | 100 | 0,22 | 80 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,75 | 1400 | 19,50 | 11,03 | 15,12 | 30 | 0,47 | 100 | 0,19 | 120 | 1564,0 |
| , л | 1,596 | 1400 | 15,00 | 13,06 | 17,92 | 30 | 0,56 | 100 | 0,19 | 140 | 2294,8 |
|  | 10,5 | 1400 | 11,25 | 14,73 | 20,53 | 30 | 0,64 | 100 | 0,26 | 230 | 3118,6 |
| l0, кг возд./кг топл. | 14,9 | 1400 | 3,00 | 15,23 | 23,15 | 30 | 0,69 | 100 | 0,37 | 0 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 1400 | 2,26 | 16,64 | 24,64 | 30 | 0,70 | 100 | 0,14 | 100 | 3855,5 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 18,88 | 25,01 | 30 | 0,70 | 100 | 0,15 | 230 | 4154,6 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 15,96 | 25,20 | 30 | 0,69 | 100 | 0,16 | 320 | 4473,3 |
|  |  | 1400 | 2,25 | 15,39 | 25,39 | 30 | 0,68 | 100 | 3,88 | 70 | 4812,5 |

Вариант № 3

| Двигатель | ВАЗ-2114 | n, мин–1 | УОЗ, θ, град. ПКВ | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 22 | 4000 | 36,18 | 2,89 | 7,47 | 30 | 0,24 | 100 | 4,76 | 620 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 754 | 4000 | 30,21 | 7,57 | 12,00 | 30 | 0,38 | 100 | 3,74 | 360 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 4000 | 25,01 | 12,49 | 17,07 | 30 | 0,54 | 100 | 2,97 | 250 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,75 | 4000 | 23,51 | 16,69 | 21,87 | 30 | 0,69 | 100 | 2,34 | 250 | 2221,5 |
| , л | 1,596 | 4000 | 17,58 | 20,58 | 26,93 | 30 | 0,85 | 100 | 0,85 | 210 | 3073,2 |
|  | 10,5 | 4000 | 12,82 | 22,88 | 30,40 | 30 | 0,94 | 100 | 0,13 | 140 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 4000 | 10,05 | 23,95 | 32,27 | 30 | 1,00 | 100 | 0,12 | 130 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 4000 | 9,28 | 24,05 | 33,33 | 30 | 1,02 | 100 | 180 | 240 | 4269,5 |
|  |  | 4000 | 8,91 | 24,45 | 33,87 | 30 | 1,04 | 100 | 330 | 120 | 4701,9 |
|  |  | 4000 | 8,47 | 24,31 | 34,13 | 30 | 1,06 | 100 | 70 | 1380 | 5208,3 |
|  |  | 4000 | 8,47 | 24,35 | 34,40 | 30 | 1,07 | 100 | 60 | 1690 | 5759,2 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 5 параметров и заполнить таблицу 5.

Таблица 5 ‒ Нагрузочная характеристика ДВС с искровым зажиганием

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от нагрузки (Ne или Ме): Gт; ; ge; ; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы об эффективных режимах нагрузки и низкотоксичных режимах нагрузки.

Лабораторная работа № 6

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 8. Характеристики двигателя. Часть 1

Задание

Нагрузочные характеристики дизельных ДВС

Цель работы: изучение методики снятия нагрузочных характеристик дизельных ДВС.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1704 | 1,02 | 120,5 | 123 | 2 | 35 | 0,013 | 6,7 | 244,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 745 | 1704 | 8,66 | 120,5 | 76 | 2 | 35 | 0,028 | 69,0 | 632,6 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1704 | 11,21 | 120,5 | 63 | 2 | 35 | 0,032 | 84,2 | 958,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1704 | 14,78 | 120,5 | 49 | 2 | 37 | 0,041 | 122,4 | 1802,9 |
| , л | 4,75 | 1704 | 17,33 | 120,5 | 42 | 2 | 37 | 0,049 | 150,6 | 2330,6 |
|  | 16 | 1704 | 20,90 | 120,5 | 34 | 2 | 37 | 0,062 | 198,1 | 3121,5 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1704 | 24,46 | 120,5 | 30 | 2 | 38 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1704 | 26,50 | 120,5 | 25 | 2 | 38 | 0,083 | 273,8 | 4237,7 |

Вариант № 2

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1700 | 1,12 | 120,5 | 125 | 2 | 36,2 | 0,013 | 8,0 | 254,3 |
| B0, мм. рт. ст. | 756 | 1700 | 8,26 | 120,5 | 79 | 2 | 36 | 0,027 | 67,0 | 600,6 |
| Абсол. влажн. возд., кг/см3 | 1,18 | 1700 | 12,33 | 120,5 | 60 | 2 | 36 | 0,033 | 89,5 | 1084,3 |
| , г/см3 | 0,83 | 1700 | 15,19 | 120,5 | 50 | 2 | 36 | 0,038 | 110,8 | 1564,0 |
| , л | 4,75 | 1700 | 19,37 | 120,5 | 40 | 2 | 36,2 | 0,048 | 148,6 | 2294,8 |
|  | 16 | 1700 | 24,06 | 120,5 | 32 | 2 | 36,6 | 0,062 | 198,0 | 3118,6 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1700 | 26,61 | 120,5 | 28 | 2 | 36,4 | 0,070 | 227,8 | 3575,2 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1700 | 27,12 | 120,5 | 26 | 2 | 36,6 | 0,076 | 246,9 | 3855,5 |

Вариант № 3

| Двигатель | Д-240 | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  | Токсичность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с | СО, % | СН, ppm | NOx, ppm |
| Tв, °С | 15 | 1750 | 1,02 | 120,5 | 115 | 2 | 34 | 0,013 | 14,2 | 288,6 |
| B0, мм. рт. ст. | 749 | 1700 | 9,17 | 120,5 | 68 | 2 | 36 | 0,030 | 79,3 | 842,7 |
| Абсол. влажн. возд., f, кг/см3 | 1,18 | 1690 | 13,46 | 120,5 | 52 | 2 | 37 | 0,038 | 110,0 | 1548,0 |
| , г/см3 | 0,83 | 1660 | 17,84 | 120,5 | 41 | 2 | 36 | 0,047 | 144,5 | 2221,5 |
| , л | 4,75 | 1640 | 22,43 | 120,5 | 34 | 2 | 38 | 0,061 | 195,1 | 3073,2 |
|  | 16 | 1620 | 25,99 | 120,5 | 32 | 2 | 39 | 0,067 | 214,4 | 3373,2 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,3 | 1560 | 27,52 | 120,5 | 26 | 2 | 41 | 0,075 | 244,0 | 3813,0 |
| Hu, МДж/кг | 42,7 | 1500 | 28,03 | 120,5 | 26 | 2 | 42 | 0,084 | 276,1 | 4269,5 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 6 параметров и заполнить таблицу 6.

Таблица 6 ‒ Нагрузочная характеристика дизельного ДВС

| n, мин-1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от нагрузки (Ne): α, Gт; ge; ; СН; СО; NOx.

- Сделать выводы об эффективных и низкотоксичных режимах работы дизельного двигателя по нагрузки.

Лабораторная работа № 7

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 8. Характеристики двигателя. Часть 1

Задание

Внешняя скоростная характеристики ДВС с искровым зажиганием

Цель работы: изучение методики снятия внешней скоростной характеристики ДВС бензинового двигателя с искровым зажиганием.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | ВАЗ-21179 | Tв, °С | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 765,815 | 27,0 | 6200 | 13,88 | 168,18 | 15 | 11,26 | 50 |
|  |  | 27,7 | 6100 | 14,37 | 166,69 | 15 | 17,02 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 27,4 | 6050 | 14,68 | 164,39 | 15 | 22,65 | 50 |
|  |  | 28,4 | 6000 | 14,95 | 165,86 | 15 | 28,32 | 50 |
|  |  | 27,6 | 5900 | 15,20 | 166,78 | 15 | 34,05 | 50 |
| , г/см3 | 0,756 | 27,5 | 5800 | 15,08 | 168,56 | 15 | 39,55 | 50 |
| , л | 1,774 | 28,6 | 5748 | 15,22 | 165,03 | 15 | 45,15 | 50 |
|  | 10,5 | 28,4 | 5600 | 15,29 | 164,68 | 15 | 51,06 | 50 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 27,3 | 5500 | 15,31 | 172,37 | 15 | 54,50 | 50 |
|  |  | 27,3 | 5200 | 15,25 | 158,44 | 15 | 56,80 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 27,3 | 5000 | 15,84 | 155,38 | 15 | 62,08 | 50 |
|  |  | 27,5 | 4500 | 17,83 | 135,76 | 15 | 64,71 | 50 |
|  |  | 27,8 | 4000 | 17,81 | 106,82 | 15 | 11,26 | 50 |
|  |  | 27,6 | 3885 | 17,50 | 113,56 | 15 | 17,02 | 50 |
|  |  | 28,5 | 3800 | 17,52 | 105,29 | 15 | 22,65 | 50 |
|  |  | 28,4 | 3700 | 17,22 | 106,65 | 15 | 28,32 | 50 |
|  |  | 27,5 | 3600 | 17,10 | 103,84 | 15 | 34,05 | 50 |
|  |  | 28,3 | 3515 | 16,36 | 93,37 | 15 | 39,55 | 50 |
|  |  | 28,5 | 3400 | 16,52 | 86,60 | 15 | 45,15 | 50 |
|  |  | 27,3 | 3000 | 15,73 | 74,49 | 15 | 51,06 | 50 |
|  |  | 26,8 | 2500 | 15,90 | 60,00 | 15 | 54,50 | 50 |
|  |  | 26,0 | 2000 | 15,65 | 50,81 | 15 | 56,80 | 50 |
|  |  | 26,0 | 1500 | 15,09 | 35,69 | 15 | 62,08 | 50 |
|  |  | 25,6 | 1000 | 13,76 | 27,31 | 15 | 64,71 | 50 |

Вариант № 2

| Двигатель | ВАЗ-21179 | Tв, °С | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| Tв, °С | 25 | 30,50 | 6300 | 13,17 | 162,48 | 15 | 4,91 | 50 |
| B0, мм. рт. ст. | 762,065 | 30,70 | 6200 | 13,60 | 161,32 | 15 | 4,83 | 50 |
| Отy. влажн. возд., % | 33,7 | 31,70 | 6100 | 14,10 | 161,57 | 15 | 4,74 | 50 |
|  |  | 30,80 | 6000 | 14,56 | 162,08 | 15 | 4,65 | 50 |
|  |  | 31,40 | 5900 | 14,91 | 160,11 | 15 | 4,57 | 50 |
| , г/см3 | 0,75 | 31,00 | 5800 | 15,15 | 158,37 | 15 | 4,48 | 50 |
| , л | 1,774 | 31,40 | 5700 | 15,22 | 158,08 | 15 | 4,39 | 50 |
|  | 10,5 | 31,80 | 5600 | 15,35 | 158,29 | 15 | 4,29 | 50 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 32,30 | 5500 | 15,61 | 155,97 | 15 | 4,21 | 50 |
|  |  | 33,60 | 5200 | 16,15 | 148,65 | 15 | 3,97 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 33,10 | 5000 | 16,82 | 143,63 | 15 | 3,81 | 50 |
|  |  | 32,60 | 4500 | 17,28 | 129,27 | 15 | 3,43 | 50 |
|  |  | 33,20 | 4200 | 17,28 | 116,85 | 15 | 3,23 | 50 |
|  |  | 33,30 | 4000 | 17,18 | 108,88 | 15 | 3,09 | 50 |
|  |  | 33,30 | 3885 | 17,34 | 104,15 | 15 | 3,01 | 50 |
|  |  | 33,30 | 3800 | 17,62 | 103,44 | 15 | 2,94 | 50 |
|  |  | 33,40 | 3700 | 17,85 | 100,26 | 15 | 2,86 | 50 |
|  |  | 33,60 | 3600 | 17,53 | 95,93 | 15 | 2,79 | 50 |
|  |  | 32,80 | 3515 | 16,70 | 91,46 | 15 | 2,74 | 50 |
|  |  | 32,90 | 3400 | 16,73 | 84,60 | 15 | 2,65 | 50 |
|  |  | 32,00 | 3000 | 15,94 | 69,28 | 15 | 2,33 | 50 |
|  |  | 31,90 | 2500 | 16,15 | 62,65 | 15 | 1,95 | 50 |
|  |  | 31,40 | 2000 | 16,06 | 46,98 | 15 | 1,56 | 50 |
|  |  | 30,00 | 1500 | 14,75 | 33,13 | 15 | 1,16 | 50 |
|  |  | 27,90 | 1000 | 13,56 | 21,68 | 15 | 0,77 | 50 |

Вариант № 3

| Двигатель | ВАЗ-21179 | Tв, °С | n, мин–1 | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 741,813 | 29 | 6353 | 13,19 | 142,33 | 15 | 4,91 | 50 |
|  |  | 28 | 6200 | 13,86 | 156,55 | 15 | 4,84 | 50 |
|  |  | 30 | 6100 | 14,57 | 158,88 | 15 | 4,75 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 31 | 6050 | 14,86 | 160,09 | 15 | 4,70 | 50 |
|  |  | 30 | 6000 | 15,17 | 160,21 | 15 | 4,66 | 50 |
|  |  | 30 | 5900 | 15,53 | 156,29 | 15 | 4,58 | 50 |
| , г/см3 | 0,756 | 30 | 5800 | 15,61 | 157,11 | 15 | 4,49 | 50 |
| , л | 1,774 | 29 | 5748 | 15,59 | 156,88 | 15 | 4,44 | 50 |
|  | 10,3 | 30 | 5600 | 15,58 | 151,59 | 15 | 4,34 | 50 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 29 | 5500 | 15,42 | 150,97 | 15 | 4,25 | 50 |
|  |  | 28 | 5200 | 16,43 | 145,71 | 15 | 3,99 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 28 | 5000 | 16,94 | 143,43 | 15 | 3,81 | 50 |
|  |  | 28 | 4500 | 17,80 | 122,69 | 15 | 3,48 | 50 |
|  |  | 27 | 4000 | 17,58 | 100,30 | 15 | 3,12 | 50 |
|  |  | 26 | 3885 | 17,74 | 97,61 | 15 | 3,03 | 50 |
|  |  | 26 | 3800 | 17,76 | 100,38 | 15 | 2,95 | 50 |
|  |  | 26 | 3700 | 17,94 | 98,23 | 15 | 2,87 | 50 |
|  |  | 26 | 3600 | 17,90 | 92,15 | 15 | 2,81 | 50 |
|  |  | 26 | 3515 | 17,60 | 88,95 | 15 | 2,74 | 50 |
|  |  | 26 | 3400 | 17,09 | 83,38 | 15 | 2,65 | 50 |
|  |  | 25 | 3000 | 16,51 | 71,69 | 15 | 2,34 | 50 |
|  |  | 25 | 2500 | 16,07 | 59,73 | 15 | 1,95 | 50 |
|  |  | 24 | 2000 | 15,04 | 33,06 | 15 | 1,38 | 50 |
|  |  | 24 | 1500 | 13,80 | 24,77 | 15 | 1,04 | 50 |
|  |  | 24 | 1000 | 12,84 | 16,67 | 15 | 0,69 | 50 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 7 параметров и заполнить таблицу 7.

Таблица 7 ‒ Внешняя скоростная характеристики ДВС с искровым зажиганием

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α | , мм3/цикл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от частоты вращения коленчатого вала: Ne; Ме; ge; ; Gт; ; ; α.

- Сделать выводы об изменении характеристик мощности и расхода топлива в зависимости от изменения состава смеси и частоты вращения.

Лабораторная работа № 8

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 8. Характеристики двигателя. Часть 1

Задание

Определение внешней скоростной характеристики при испытании автомобиля на тормозных барабанах

Цель работы: изучение методики определения внешней скоростной характеристики при испытании автомобиля на тормозных барабанах.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант №1

| Двигатель | ВАЗ-2123 | Tв, °С | n, мин–1 | Рi, МПа | , кгс | Скорость автомобиля, км/ч | Сила на колесе, Н | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 741,813 | 25,3 | 1000 | 0,89 | 11,52 | 25,6 | 1100 | 25,56 | 15 | 0,89 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 25,2 | 1500 | 0,95 | 12,44 | 38,4 | 1252 | 38,14 | 15 | 1,33 | 50 |
|  |  | 25,3 | 2000 | 1,04 | 13,61 | 51,2 | 1405 | 58,69 | 15 | 2,00 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 25,4 | 2500 | 1,04 | 13,54 | 64 | 1414 | 79,40 | 15 | 2,61 | 50 |
|  |  | 25,6 | 3000 | 1,01 | 13,08 | 76,9 | 1359 | 100,11 | 15 | 3,14 | 50 |
|  |  | 25,9 | 3500 | 1,06 | 13,63 | 89,7 | 1414 | 136,17 | 15 | 4,04 | 50 |
| , г/см3 | 0,756 | 26,3 | 4000 | 1,06 | 13,61 | 102,5 | 1406 | 171,47 | 15 | 4,84 | 50 |
| , л | 1,69 | 26,9 | 4500 | 1,02 | 12,82 | 115,3 | 1294 | 194,18 | 15 | 5,28 | 50 |
|  | 9,3 | 27,6 | 4800 | 1,01 | 12,57 | 123 | 1245 | 213,23 | 15 | 5,72 | 50 |
| L0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 28,4 | 5000 | 0,98 | 12,11 | 128,1 | 1178 | 217,88 | 15 | 5,83 | 50 |
|  |  | 29,1 | 5500 | 0,91 | 10,77 | 140,9 | 976 | 224,17 | 15 | 6,10 | 50 |
|  | 4.1 | 30,1 | 5800 | 0,86 | 9,79 | 148,1 | 824 | 221,54 | 15 | 6,20 | 50 |

Вариант № 2

| Двигатель | ВАЗ-2123 | Tв, °С | n, мин–1 | Рi, МПа | , кгс | Скорость автомобиля, км/ч | Сила на колесе, Н | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 741,813 | 26,6 | 1000 | 0,89 | 11,42 | 25,6 | 1075 | 25,43 | 15 | 0,89 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 26,4 | 1500 | 0,98 | 12,64 | 38,4 | 1244 | 39,08 | 15 | 1,36 | 50 |
|  |  | 26,6 | 2000 | 1,03 | 13,56 | 51,2 | 1392 | 58,45 | 15 | 2,00 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 26,7 | 2500 | 1,04 | 13,58 | 64 | 1399 | 79,99 | 15 | 2,63 | 50 |
|  |  | 26,8 | 3000 | 1,02 | 13,08 | 76,9 | 1339 | 100,79 | 15 | 3,16 | 50 |
|  |  | 27,1 | 3500 | 1,05 | 13,48 | 89,7 | 1384 | 134,96 | 15 | 4,01 | 50 |
| , г/см3 | 0,756 | 27,6 | 4000 | 1,06 | 13,46 | 102,5 | 1370 | 169,19 | 15 | 4,78 | 50 |
| , л | 1,69 | 28,1 | 4500 | 1,02 | 12,75 | 115,3 | 1267 | 193,69 | 15 | 5,27 | 50 |
|  | 9,3 | 28,9 | 4800 | 0,99 | 12,34 | 123 | 1209 | 207,11 | 15 | 5,56 | 50 |
| L0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 29,6 | 5000 | 0,97 | 11,89 | 128,1 | 1141 | 212,21 | 15 | 5,68 | 50 |
|  |  | 30,4 | 5500 | 0,90 | 10,58 | 140,9 | 943 | 218,92 | 15 | 5,96 | 50 |
|  | 4.1 | 31,4 | 5800 | 0,85 | 9,63 | 148,1 | 796 | 216,33 | 15 | 6,05 | 50 |

Вариант № 3

| Двигатель | ВАЗ-2123 | Tв, °С | n, мин–1 | Рi, МПа | , кгс | Скорость автомобиля, км/ч | Сила на колесе, Н | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  |  |  |  | шVт, мл/с | τт, с | шVВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 741,813 | 22,8 | 1000 | 0,87 | 11,31 | 25,6 | 1095 | 25,17 | 15 | 0,88 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 22,7 | 1500 | 0,96 | 12,44 | 38,4 | 1253 | 38,33 | 15 | 1,34 | 50 |
|  |  | 22,8 | 2000 | 1,04 | 13,61 | 51,2 | 1419 | 58,69 | 15 | 2,00 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 23 | 2500 | 1,05 | 13,74 | 64 | 1442 | 81,19 | 15 | 2,67 | 50 |
|  |  | 23,2 | 3000 | 1,02 | 13,12 | 76,9 | 1368 | 100,79 | 15 | 3,16 | 50 |
|  |  | 23,5 | 3500 | 1,06 | 13,75 | 89,7 | 1447 | 137,79 | 15 | 4,09 | 50 |
| , г/см3 | 0,756 | 24 | 4000 | 1,08 | 13,86 | 102,5 | 1452 | 175,61 | 15 | 4,96 | 50 |
| , л | 1,69 | 24,6 | 4500 | 1,04 | 13,12 | 115,3 | 1343 | 200,09 | 15 | 5,44 | 50 |
|  | 9,3 | 25,3 | 4800 | 1,02 | 12,72 | 123 | 1283 | 215,29 | 15 | 5,78 | 50 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 26,2 | 5000 | 0,99 | 12,25 | 128,1 | 1213 | 219,97 | 15 | 5,89 | 50 |
|  |  | 27,1 | 5500 | 0,91 | 10,90 | 140,9 | 1011 | 225,75 | 15 | 6,14 | 50 |
|  | 4.1 | 28,4 | 5800 | 0,87 | 10,00 | 148,1 | 864 | 225,22 | 15 | 6,30 | 50 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 8 параметров и заполнить таблицу 8.

Размер шин для автомобиля ВАЗ-2123 определяется по вариантам:

| № варианта | 1-й комплект шин | 2-й комплект шин |
| --- | --- | --- |
| 1 | 205/70R15 | 225/60R17 |
| 2 | 205/75R15 | 225/65R16 |
| 3 | 215/65R15 | 225/60R17 |

Таблица 8 ‒ Определение внешней скоростной характеристики при испытании автомобиля на тормозных барабанах

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |  | Рм, МПа |  | Nм, кВт |  | , мм3/цикл | Ni, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лабораторная работа № 9

Тема «Испытания силовых установок транспортных средств»

Раздел 2. Характеристики двигателя и ездовые циклы

Лекция № 9. Характеристики двигателя. Часть 2

Задание

Определение характеристики механических потерь в ДВС на внешней скоростной характеристике

Цель работы: изучение методики определения характеристики механических потерь в ДВС на внешней скоростной характеристике.

Вариант задания выбирается по первой букве фамилии.

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Буква | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т |
| Вариант | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Буква | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |

Исходные данные

Вариант № 1

| Двигатель | ВАЗ-21179 | Tв, °С | n, мин–1 | Рi, МПа | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 741,813 | 29 | 6353 | 1,19 | 13,19 | 142,33 | 15 | 4,91 | 50 |
|  |  | 28 | 6200 | 1,23 | 13,86 | 156,55 | 15 | 4,84 | 50 |
|  |  | 30 | 6100 | 1,28 | 14,57 | 158,88 | 15 | 4,75 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 31 | 6050 | 1,29 | 14,86 | 160,09 | 15 | 4,70 | 50 |
|  |  | 30 | 6000 | 1,31 | 15,17 | 160,21 | 15 | 4,66 | 50 |
|  |  | 30 | 5900 | 1,33 | 15,53 | 156,29 | 15 | 4,58 | 50 |
| , г/см3 | 0,756 | 30 | 5800 | 1,35 | 15,61 | 157,11 | 15 | 4,49 | 50 |
| , л | 1,774 | 29 | 5748 | 1,35 | 15,59 | 156,88 | 15 | 4,44 | 50 |
|  | 10,3 | 30 | 5600 | 1,35 | 15,58 | 151,59 | 15 | 4,34 | 50 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 29 | 5500 | 1,35 | 15,42 | 150,97 | 15 | 4,25 | 50 |
|  |  | 28 | 5200 | 1,42 | 16,43 | 145,71 | 15 | 3,99 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 28 | 5000 | 1,45 | 16,94 | 143,43 | 15 | 3,81 | 50 |
|  |  | 28 | 4500 | 1,52 | 17,80 | 122,69 | 15 | 3,48 | 50 |
|  |  | 27 | 4000 | 1,51 | 17,58 | 100,30 | 15 | 3,12 | 50 |
|  |  | 26 | 3885 | 1,52 | 17,74 | 97,61 | 15 | 3,03 | 50 |
|  |  | 26 | 3800 | 1,52 | 17,76 | 100,38 | 15 | 2,95 | 50 |
|  |  | 26 | 3700 | 1,53 | 17,94 | 98,23 | 15 | 2,87 | 50 |
|  |  | 26 | 3600 | 1,52 | 17,90 | 92,15 | 15 | 2,81 | 50 |
|  |  | 26 | 3515 | 1,50 | 17,60 | 88,95 | 15 | 2,74 | 50 |
|  |  | 26 | 3400 | 1,46 | 17,09 | 83,38 | 15 | 2,65 | 50 |
|  |  | 25 | 3000 | 1,42 | 16,51 | 71,69 | 15 | 2,34 | 50 |
|  |  | 25 | 2500 | 1,39 | 16,07 | 59,73 | 15 | 1,95 | 50 |
|  |  | 24 | 2000 | 1,29 | 15,04 | 33,06 | 15 | 1,38 | 50 |
|  |  | 24 | 1500 | 1,17 | 13,80 | 24,77 | 15 | 1,04 | 50 |
|  |  | 24 | 1000 | 1,00 | 12,84 | 16,67 | 15 | 0,69 | 50 |

Вариант № 2

| Двигатель | ВАЗ-21179 | Tв, °С | n, мин–1 | Рi, МПа | , кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| B0, мм. рт. ст. | 765,815 | 27,0 | 6200 | 1,29 | 13,88 | 168,18 | 15 | 9,60 | 100 |
|  |  | 27,7 | 6100 | 1,28 | 14,37 | 166,69 | 15 | 9,43 | 100 |
| Отн. влажн. возд., % | 17,7 | 27,4 | 6050 | 1,30 | 14,68 | 164,39 | 15 | 9,36 | 100 |
|  |  | 28,4 | 6000 | 1,32 | 14,95 | 165,86 | 15 | 9,25 | 100 |
|  |  | 27,6 | 5900 | 1,33 | 15,20 | 166,78 | 15 | 9,04 | 100 |
| , г/см3 | 0,756 | 27,5 | 5800 | 1,32 | 15,08 | 168,56 | 15 | 8,80 | 100 |
| , л | 1,774 | 28,6 | 5748 | 1,33 | 15,22 | 165,03 | 15 | 8,76 | 100 |
|  | 10,5 | 28,4 | 5600 | 1,34 | 15,29 | 164,68 | 15 | 8,45 | 100 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 27,3 | 5500 | 1,35 | 15,31 | 172,37 | 15 | 8,01 | 100 |
|  |  | 27,3 | 5200 | 1,34 | 15,25 | 158,44 | 15 | 7,71 | 100 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 27,3 | 5000 | 1,38 | 15,84 | 155,38 | 15 | 7,32 | 100 |
|  |  | 27,5 | 4500 | 1,51 | 17,83 | 135,76 | 15 | 6,71 | 100 |
|  |  | 27,8 | 4000 | 1,51 | 17,81 | 106,82 | 15 | 6,21 | 100 |
|  |  | 27,6 | 3885 | 1,49 | 17,50 | 113,56 | 15 | 5,88 | 100 |
|  |  | 28,5 | 3800 | 1,49 | 17,52 | 105,29 | 15 | 5,85 | 100 |
|  |  | 28,4 | 3700 | 1,48 | 17,22 | 106,65 | 15 | 5,63 | 100 |
|  |  | 27,5 | 3600 | 1,46 | 17,10 | 103,84 | 15 | 5,48 | 100 |
|  |  | 28,3 | 3515 | 1,42 | 16,36 | 93,37 | 15 | 5,46 | 100 |
|  |  | 28,5 | 3400 | 1,43 | 16,52 | 86,60 | 15 | 5,30 | 100 |
|  |  | 27,3 | 3000 | 1,37 | 15,73 | 74,49 | 15 | 4,68 | 100 |
|  |  | 26,8 | 2500 | 1,38 | 15,90 | 60,00 | 15 | 3,90 | 100 |
|  |  | 26,0 | 2000 | 1,35 | 15,65 | 50,81 | 15 | 3,12 | 100 |
|  |  | 26,0 | 1500 | 1,31 | 15,09 | 35,69 | 15 | 2,34 | 100 |
|  |  | 25,6 | 1000 | 1,17 | 13,76 | 27,31 | 15 | 1,55 | 100 |

Вариант № 3

| Двигатель | ВАЗ-21179 | Tв, °С | n, мин–1 | Рi, МПа | Ртор, кгс | Расход топлива |  | Расход воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные данные для расчета |  |  |  |  |  | Vт, мл/с | τт, с | VВ, м3/с | τв, с |
| Tв, °С | 25 | 30,50 | 6300 | 1,14 | 13,17 | 162,48 | 15 | 4,91 | 50 |
| B0, мм. рт. ст. | 762,065 | 30,70 | 6200 | 1,16 | 13,60 | 161,32 | 15 | 4,83 | 50 |
| Отн. влажн. возд., % | 33,7 | 31,70 | 6100 | 1,19 | 14,10 | 161,57 | 15 | 4,74 | 50 |
|  |  | 30,80 | 6000 | 1,22 | 14,56 | 162,08 | 15 | 4,65 | 50 |
|  |  | 31,40 | 5900 | 1,24 | 14,91 | 160,11 | 15 | 4,57 | 50 |
| , г/см3 | 0,75 | 31,00 | 5800 | 1,26 | 15,15 | 158,37 | 15 | 4,48 | 50 |
| , л | 1,774 | 31,40 | 5700 | 1,26 | 15,22 | 158,08 | 15 | 4,39 | 50 |
|  | 10,5 | 31,80 | 5600 | 1,27 | 15,35 | 158,29 | 15 | 4,29 | 50 |
| l0, кг возд. / кг топл. | 14,9 | 32,30 | 5500 | 1,29 | 15,61 | 155,97 | 15 | 4,21 | 50 |
|  |  | 33,60 | 5200 | 1,32 | 16,15 | 148,65 | 15 | 3,97 | 50 |
| Hu, МДж/кг | 44 | 33,10 | 5000 | 1,37 | 16,82 | 143,63 | 15 | 3,81 | 50 |
|  |  | 32,60 | 4500 | 1,40 | 17,28 | 129,27 | 15 | 3,43 | 50 |
|  |  | 33,20 | 4200 | 1,40 | 17,28 | 116,85 | 15 | 3,23 | 50 |
|  |  | 33,30 | 4000 | 1,39 | 17,18 | 108,88 | 15 | 3,09 | 50 |
|  |  | 33,30 | 3885 | 1,40 | 17,34 | 104,15 | 15 | 3,01 | 50 |
|  |  | 33,30 | 3800 | 1,42 | 17,62 | 103,44 | 15 | 2,94 | 50 |
|  |  | 33,40 | 3700 | 1,43 | 17,85 | 100,26 | 15 | 2,86 | 50 |
|  |  | 33,60 | 3600 | 1,41 | 17,53 | 95,93 | 15 | 2,79 | 50 |
|  |  | 32,80 | 3515 | 1,37 | 16,70 | 91,46 | 15 | 2,74 | 50 |
|  |  | 32,90 | 3400 | 1,37 | 16,73 | 84,60 | 15 | 2,65 | 50 |
|  |  | 32,00 | 3000 | 1,32 | 15,94 | 69,28 | 15 | 2,33 | 50 |
|  |  | 31,90 | 2500 | 1,33 | 16,15 | 62,65 | 15 | 1,95 | 50 |
|  |  | 31,40 | 2000 | 1,33 | 16,06 | 46,98 | 15 | 1,56 | 50 |
|  |  | 30,00 | 1500 | 1,24 | 14,75 | 33,13 | 15 | 1,16 | 50 |
|  |  | 27,90 | 1000 | 1,15 | 13,56 | 21,68 | 15 | 0,77 | 50 |

Выполнение работы

- По приведенным в начале расчетным формулам провести расчет входящих в таблицу 9 параметров и заполнить таблицу 9.

Таблица 9 ‒ Определение характеристики механических потерь в ДВС на внешней скоростной характеристике

| n, мин–1 | , Н | Ме, H·м | Ne, кВт | Ре, МПа | Gт, кг/ч | ge, г/кВт·ч |  | , кг/ч | , кг/ч |  | α |  | Рм, МПа | Мм, H-м | Nм, кВт | , мм3/цикл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Построить графики зависимости следующих параметров от частоты вращения коленчатого вала: Ne; Ме; ge; ; ; Рм; Мм; Nм.

- Объяснить, какие потери в двигателе вызывают механические потери.

- Сделать выводы о влиянии рабочих параметров на характер механических потерь.