Лабораторные работы

Вступление

Лабораторный курс, который вам предстоит выполнить, основан на математическом моделировании процессов, происходящих в полупроводниковых элементах. В качестве моделей выбраны элементы – диод и биполярный транзистор. Лабораторные построены на принципе изменения опытных параметров в файлах готовых моделей устройств. Это делается с целью построения вольт-амперных характеристик (ВАХ) элементов. То есть вы изменяете параметры модели в соответствии с методическим описанием в среде TINA-TI и запускаете ее для расчета параметров.

Версию свободно распространяемого программного обеспечения TINA-TI можно скачать на странице https://www.ti.com/tool/TINA-TI, выбрав вариант с русским языком TINA-TI_RUSSIAN. После этого система предложит зарегистрировать аккаунт и потом вышлет ссылку на скачивание продукта. После этого необходимо будет установить его на компьютер.

Лабораторная работа 1

Статическая ВАХ полупроводникового диода

Лекция 1.4. Полупроводниковые диоды

1.1. Формулировка цели и задач

Цель работы: снять инструментарием Tina-Ti ВАХ полупроводникового диода.

Задачи

- Установить из базы элементов заданный диод.

- Провести изменение параметров источника напряжения для последовательного снятия ВАХ.

- Провести последовательные измерения в схеме для определения зависимости ВАХ.

- Построить и представить в отчет искомую ВАХ.

1.2. Указания для выполнения

К задаче 1. Загрузите модель с файлом lab_1.TSC (рис. 1.1), в которой последовательно включены источник напряжения E, измеритель тока AM1, резистор R1 = 100 Ом, установленный диод VD1.

Рис. 1.1. Схема лабораторной установки для снятия ВАХ

Необходимо в соответствии со своим вариантом и табл. 1.2 (расположена в конце описания лабораторной) установить необходимый диод. Для этого двойным кликом кликнуть на диоде и в открывшемся окне (рис. 1.2) и нажать на троеточие в строке «Тип».

Рис. 1.2. Окно параметров диода

Откроется окно с базой диодов (рис. 1.3), после этого надо найти заданный тип диода, левой клавишей нажать на нужном названии, затем нажать кнопку OK.

Рис. 1.3. Окно выбора типа диода

К задачам 2 и 3. Последовательно необходимо изменять напряжение источника E, кликая на нем двойным кликом и изменяя поле «Напряжение» в вольтах в соответствии с табл. 1.1 (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Настройка источника напряжения

Рис. 1.5. Окно загрузки мультиметра

При этом последовательно надо измерять напряжение и ток на самом диоде, для этого необходимо загрузить мультиметр, выбирая соответствующую строчку кликаньем в меню T&M (рис. 1.5). Далее, нажимая последовательно кнопки постоянного напряжения и тока, произвести измерение напряжения на выводе Va (схема на рис. 1.1) и тока через измеритель AM, что соответствует прямому напряжению и току через диод, а также заполнить табл. 1.1.

Рис. 1.6. Мультиметр в режимах измерения напряжения и тока

Таблица 1.1

Напряжение источника E и соответствующая ему пара ток I – напряжение U на выводах диода (ВАХ)

| E, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, мВ (Va) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, мА (AM) |  |  |  |  |  |  |  |  |

К задаче 4. В Exel или любом другом математическом пакете по данным табл. 1.1 постройте график зависимости I(U).

Таблица 1.2

Варианты диодов для построения ВАХ

| Выбор варианта по первым буквам фамилии студента | Название диода |
| --- | --- |
| А | 1N1183 |
| Б | 1N1184 |
| В | 1N1190 |
| Г | 1N1204 |
| Д | 1N3208 |
| Е | 1N3210 |
| Ж | 1N3880 |
| З | 1N3883 |
| И | 1N3900 |
| К | 1N3909 |
| Л | 1N3912 |
| М | 1N4005 |
| Н | 1N4148 |
| О | 1N4446 |
| П | 1N4720 |
| Р | 1N4725 |
| С | 1N3935 |
| Т | 1N5062 |
| У | 1N5406 |
| Ф | 1N914 |
| Х | BA220 |
| Ц | BA223 |
| Ч | BA314 |
| Ш | BA315 |
| Щ | BA317 |
| Э | BA423 |
| Ю | BA482 |
| Я | BA792 |

1.3. Пример отчета

1. Схема установки и параметры диода изображены на рис. 1.7

Рис. 1.7. Схема установки и окно выбора диода

2. Построение семейства характеристик

Последовательно изменяя напряжение E в соответствии с табл. 1.3, показания, снятые мультиметром, заносим в ту же табл. 1.3.

На основании данных (табл. 1.3) построить график ВАХ – рис. 1.8.

Таблица 1.3

Напряжение источника E и соответствующая ему пара ток I – напряжение U на выводах диода (ВАХ)

| E, В | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 6,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, мВ (Va) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I, мА (AM) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.8. ВАХ диода (прямое смещение)

Лабораторная работа 2

Семейство статических ВАХ биполярных транзисторов

в схеме с общим эмиттером (ОЭ)

Лекция 1.5. Биполярные транзисторы

2.1. Формулировка цели и задач

Цель работы: снять инструментарием Tina-Ti ВАХ полупроводникового биполярного транзистора.

Задачи

- Найти в базе элементов заданный биполярный транзистор.

- Провести последовательное изменение параметров источника тока во входной базовой цепи для снятия очередной выходной ВАХ транзистора.

- Провести последовательные изменения напряжения выходного напряжения для определения выходной ВАХ.

- Построить и представить для отчета семейство ВАХ, состоящих из нескольких выходных ВАХ.

2.2. Указания для выполнения

К задаче 1. Загрузите модель с файлом lab_2.TSC (рис. 2.1), в которой в базовой цепи транзистора T1 расположен источник тока IS1, в его выходной цепи – источник напряжения E, измеритель тока AM1 и метка измерения потенциала коллектора Vke относительно общего вывода, необходимая для измерения напряжения коллектор-эмиттер на транзисторе.

Рис. 2.1. Принципиальная схема для снятия выходных характеристик транзистора

Необходимо в соответствии с табл. 2.2 (расположена в конце описания лабораторной) установить необходимый транзистор. Для этого двойным кликом кликнуть на транзисторе и в открывшемся окне (рис. 2.2) нажать на троеточие в строке «Тип».

Рис. 2.2. Окно параметров транзистора

Откроется окно с базой транзисторов (рис. 2.3), после этого надо найти заданный тип транзистора, левой клавишей нажать на нужном названии, затем нажать кнопку OK.

Рис. 2.3. Окно выбора типа диода

К задаче 2. Найдите в параметрах транзистора (рис. 2.4) справа в колонке строчку «Максимальный ток коллектора» Ik.max. Для опытов задавайте ток базы в долях от этого тока. При этом в шапке табл. 2.1, которую надо будет заполнить, пропишите уже числовые значения токов базы Iб1, Iб2, Iб3 и т. д.

Рис. 2.4. Параметр транзистора «максимальный ток коллектора»

К задаче 3. После установки очередного тока базы необходимо последовательно изменять напряжение источника E в соответствии с табл. 2.1. При каждом изменении провести мультиметром измерения параметров тока AM1 – тока коллектора и напряжения Vke – напряжения на коллектор-эмиттере по аналогии с п. 1.2 (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Измерения напряжения Vke и тока AM1

Полученные значения занести в табл. 2.1 в соответствующие ячейки.

Таблица 2.1

Токи коллектора транзистора Ik при различных Iб и Uke (семейства ВАХ)

Ik.max=

| E, В (Vke) | Iб1=0 A | Iб1=Ik.max*0,001 | Iб2=Ik.max*0,002 | Iб3=Ik.max*0,003 | Iб4=Ik.max*0,004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |
| 0,1 |  |  |  |  |  |
| 0,2 |  |  |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

К задаче 4. В Exel или любом другом математическом пакете постройте по данным табл. 2.1 графики зависимости Ik (Vke). Обратите внимание, что получится семейство характеристик и у каждой кривой Iб = const. Отметьте на каждой кривой соответствующий Iб по аналогии с рис. 2.6.

Рис. 2.6. Выходные характеристики транзистора

Таблица 2.2

Варианты транзисторов для построения ВАХ

| Выбор варианта по первым буквам фамилии студента | Название транзистора |
| --- | --- |
| А | 2N1420 |
| Б | 2N1566 |
| В | 2N1711 |
| Г | 2N2218 |
| Д | 2N2221 |
| Е | 2N2923 |
| Ж | 2N2890 |
| З | 2N3253 |
| И | 2N3394 |
| К | 2N3301 |
| Л | 2N3053A |
| М | 2N2712 |
| Н | 2N2484 |
| О | 2N2221 |
| П | 2N2219 |
| Р | 2N3394 |
| С | 2N3398 |
| Т | 2N5088 |
| У | 2N5137 |
| Ф | 2N5232 |
| Х | 2N6431 |
| Ц | 2N6517 |
| Ч | 2N5130 |
| Ш | 2N5172 |
| Щ | 2N6553 |
| Э | 2N6517 |
| Ю | 2N5134 |
| Я | 2N5089 |

2.3. Пример отчета

1. Схема установки и параметры транзистора изображены на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Схема установки и параметр транзистора – максимальный ток

2. Построение семейства характеристик

Из параметров транзистора установлено, что ток Ik.max = 1 А.

Последовательно изменяя ток базы и напряжения E в соответствии с табл. 2.3, заполните показания, снятые мультиметром, и занесите их в ту же табл. 2.3. На основании данных постройте графики семейства на рис. 2.8.

Таблица 2.3

Токи коллектора транзистора Ik при различных Iб и Uke (семейства ВАХ)

Ik.max=1А

| E, В (Vke) | Iб1=0 A | Iб1=Ik.max*0,001= =0,001A | Iб2=Ik.max*0,002= =0,002A | Iб3=Ik.max*0,003= =0,003A | Iб4=Ik.max*0,004= =0,004A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,1 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 0,2 | 0 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 0,5 | 0 | 0,11 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 1 | 0 | 0,11 | 0,2 | 0,27 | 0,35 |
| 2 | 0 | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,36 |
| 4 | 0 | 0,13 | 0,21 | 0,29 | 0,36 |
| 8 | 0 | 0,13 | 0,22 | 0,3 | 0,37 |

Рис. 2.8. Семейство выходных характеристик ВАХ транзистора 2N1420