Лабораторная работа 1

Тема 4. Подъемно-транспортные машины и механизмы

Лекция 4.3. Общая характеристика кранов. Башенные краны

Цель работы: рассчитать основные характеристики строительного башенного крана и его грузовой устойчивости.

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

1. Исходная информация

Башенные краны относятся к стреловым строительным кранам и предназначены для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. Башенные краны конструктивно подразделяются на краны с поворотной башней или с неповоротной башней. В данной работе рассматриваются башенные краны с поворотной башней.

6                 7                  8

9                                                                                 5

3

- 1

Рельсы

Рис. 1. Конструктивная схема башенного крана модели КБ-100

Башенный кран с поворотной башней состоит из следующих составных частей:

– опорно-ходовая рама 1 с механизмом передвижения крана;

– поворотная платформа 2, на которой устанавливается крановая башня 5 и рабочие механизмы; поворотная платформа соединяется с опорно-ходовой рамой с помощью опорно-поворотного устройства с механизмом поворота;

– стрела 6;

– механизм подъема груза с полиспастом 8 и крюковой подвеской 7;

– механизм изменения вылета крюка со стреловым полиспастом 9;

– противовес 3.

Краны также оборудуются кабиной машиниста, устройствами безопасной работы и системой управления.

В соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов», контролируемых Государственным горнотехническим надзором (Госгортехнадзором), все башенные краны проверяются на грузовую устойчивость, оцениваемую коэффициентом грузовой устойчивости , который не должен превышать минимально допустимого коэффициента запаса грузовой устойчивости  .

Расчёт основных характеристик башенного крана

модели КБ-100

Основные характеристики крана:

– вылет грузового крюка ,  м;

– высота подъёма груза ,  м;

– наибольшая допустимая грузоподъёмность крана по критерию грузовой устойчивости ,  т.

Вылет грузового крюка крана определяется по формуле:

,   м.                                (1)

Здесь   – радиус расположения шарнира крепления стрелы к башне крана, ориентировочно равный 3,2 м;

– длина стрелы, м (смотри исходные данные к работе);

– угол подъёма стрелы, град. (расчёт в работе ведётся для углов: и ).

Высота подъёма груза:

,  м.                  (2)

Здесь   – высота расположения шарнира крепления стрелы к башне крана, м (смотри исходные данные к работе);

– расстояние от оголовка стрелы до груза (2,3 м).

Наибольшая допустимая грузоподъёмность крана по критерию грузовой устойчивости:

,  т.                                            (3)

Здесь   – расчетный допустимый грузовой момент крана:

,  тм,                                      (4)

где  – минимально допустимый коэффициент запаса грузовой

устойчивости, принимаемый равным  1,15;

– момент, удерживающий кран от опрокидывания:

,  тм,      (5)

где  – угол установки крана на рельсах (уклон наклона подкранового пути), принимаемый равным 3 град.;

b  – база крана, равная для кранов рассматриваемого типа  4,5 м;

– высота центра тяжести крана (относительно головки рельса), м;

– расстояние от оси вращения крана до его центра тяжести, м;

– расчётный вес крана, т.

Величина расчётного веса крана:

, т.                 (6)

Здесь   – вес опорной части крана (11 т);

– вес башни с поворотной платформой и механизмами (18 т);

– вес крюковой подвески (0,07 т);

– вес противовеса (28 т);

– вес стрелы:

, т,                                    (7)

где  – длина стрелы, м (смотри исходные данные к работе);

– погонный вес стрелы (0,12 т/м).

Величина расстояния от оси вращения крана до его центра тяжести:

, м. (8)

Здесь   – радиус центра тяжести противовеса (3,5 м);

– радиус вращения центра тяжести башни (2,2 м);

– высота центра тяжести башни:

,  м.                           (9)

Высота центра тяжести крана (относительно головки рельса):

,  м. (10)

Здесь   – высота центра тяжести противовеса (2,4 м);

– высота центра тяжести опорной части крана (0,9 м).

Наибольшая паспортная грузоподъёмность:

,  т,                                (11)

где   – наибольший (паспортный) грузовой момент, тм; для кранов типа БК-100 грузовой момент равен 100 тм.

Расчёт грузовой устойчивости башенного крана

модели КБ-100

Коэффициент грузовой устойчивости крана:

.                  (12)

Здесь   – момент массы крана, удерживающий его от опрокидывания в сторону движения крана, тм;

– опрокидывающий грузовой момент, тм;

– опрокидывающий момент от действия ветровой нагрузки, тм;

– опрокидывающий момент от действия сил инерции при торможении опускающегося груза, тм.

Момент массы крана, удерживающий его от опрокидывания в сторону движения крана:

, тм. (13)

Опрокидывающий грузовой момент:

, тм.                 (14)

Опрокидывающий момент от действия ветровой нагрузки:

, тм. (15)

Здесь    q – скоростной напор ветра рабочего состояния (0,013 );

– наветренная площадь груза,(смотри исходные данные к работе);

– высота подъёма груза, м;

– коэффициенты аэродинамического сопротивления груза ( 1,24);

– наветренная площадь башни:

,  ,                          (16)

– наветренная площадь 1-го метра высоты башни крана ( 0,8 );

– расчётная высота башни ();

– коэффициенты аэродинамического сопротивления башни ( 0,77);

– высота центра ветровой нагрузки башни:

,  м,                         (17)

– наветренная площадь стрелы:

,  ,                  (18)

– наветренная площадь 1-го метра длины стрелы ( 0,3 );

– коэффициенты аэродинамического сопротивления стрелы ( 0,8);

– наветренная площадь противовеса ( 10 );

– коэффициенты аэродинамического сопротивления противовеса ( 1,24).

Опрокидывающий момент сил инерции при торможении опускающегося груза:

,  тм.                (19)

Здесь   – вес крюковой подвески (0,07 т);

– скорость подъёма (опускания) груза ( 0,45 м/с);

– время торможения при опускании груза ( 1,5 с).

Предельно допустимая грузоподъёмность крана по критерию его устойчивости от опрокидывания:

, т.     (20)

Задание для расчётной работы 5

по вариантам

| Параметры | Обозн. | Рамерн. | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наветренная площадь груза |  |  | 7,5 | 5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 | 7,5 | 5 | 10 |
| Длина стрелы |  | м | 26 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 16 |
| Высота расположения шарнира стрелы |  | м | 34 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 20 |

Бланк выполнения лабораторной работы 1

Цель работы: рассчитать основные характеристики строительного башенного крана и его грузовой устойчивости.

Исходные данные

| № п/п | Параметр | Усл. обозн. | Един. измер. | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наветренная площадь груза |  |  |  |
| 2 | Длина стрелы |  | м |  |
| 3 | Высота расположения шарнира стрелы |  | м |  |

Конструктивная схема башенного крана модели КБ-100

6                 7                  8

- 5

3

- 1

Рельсы

Составные части крана

| Наименование | Позиция |
| --- | --- |
| Поворотная башня |  |
| Опорная часть крана с ходовым устройством (ходовая рама) |  |
| Поворотная платформа |  |
| Стрела |  |
| Грузовой полиспаст |  |
| Стреловой полиспаст |  |

Справочные данные для расчёта

| № п/п | Параметр | Усл. обозн. | Един. измер. | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вес опорной части крана |  | т |  |
| 2 | Высота центра тяжести опорной части |  | м |  |
| 3 | Вес башни |  | т |  |
| 4 | Высота центра тяжести башни |  | м |  |
| 5 | Радиус вращения центра тяжести башни |  | м |  |
| 6 | Высота центра ветровой нагрузки башни |  | м |  |
| 7 | Наветренная площадь 1-го метра башни |  |  |  |
| 8 | Вес противовеса |  | т |  |
| 9 | Высота центра тяжести противовеса |  | м |  |
| 10 | Радиус центра тяжести противовеса |  | м |  |
| 11 | Наветренная площадь противовеса |  |  |  |
| 12 | Вес стрелы |  | т |  |
| 13 | Высота расположения шарнира стрелы |  | м |  |
| 14 | Радиус вращения шарнира стрелы |  | м |  |
| 15 | Погонный вес стрелы |  | т/м |  |
| 16 | Наветренная площадь 1-го метра стрелы |  |  |  |
| 17 | Вес крюковой подвески |  | т |  |
| 18 | Расстояние от оголовка стрелы до груза |  | м |  |
| 19 | База крана | b | м |  |
| 20 | Нормативный угол установки крана |  | град. |  |
| 21 | Скорость опускания груза |  | м/мин |  |
| 22 | Время торможения при опускании груза |  | с |  |
| 23 | Нормативный скоростной напор ветра | q |  |  |
| 24 | Коэффициенты аэродин. сопротивления: груза – башни – стрелы – противовеса – |  | – – – – |  |
| 25 | Минимально допустимый коэффициент запаса грузовой устойчивости |  | – |  |
| 26 | Наибольший грузовой момент |  | тм |  |

Результаты расчёта

Расчёт основных характеристик башенного крана

модели КБ-100

Основные характеристики крана:

– вылет грузового крюка , м;

– высота подъёма груза ,  м;

– наибольшая грузоподъёмность по критерию грузовой устойчивости , т.

Вес стрелы:

=                             =              т.

Расчётный вес крана с противовесом:

=                                                            =              т.

1. Расчёт основных характеристик крана

при угле подъёма стрелы

1.1. Расстояние от оси вращения крана до его центра тяжести:

=

=                                                                                                     =                    м.

1.2. Высота центра тяжести крана (относительно головки рельса):

=

=                                                                                                        =                  м.

1.3. Вылет грузового крюка крана:

=                                    =                 м.

1.4. Высота подъёма груза:

=                                           =             м.

1.5. Момент, удерживающий кран от опрокидывания:

=                                                                              =                    тм.

1.6. Расчетный допустимый грузовой момент крана:

=                тм.

1.7.  Наибольшая грузоподъёмность по критерию грузовой устойчивости:

=                                                 =               т.

1.8. Наибольшая паспортная грузоподъёмность:

=                                      =              т.

2. Расчёт основных характеристик крана

при угле подъёма стрелы

2.1. Расстояние от оси вращения крана до его центра тяжести:

=

=                                                                                 =                    м.

2.2. Высота центра тяжести крана (относительно головки рельса):

=

=                                                                                                  =                  м.

2.3. Вылет грузового крюка крана:

=                                    =                 м.

2.4. Высота подъёма груза:

=                                           =             м.

2.5. Момент, удерживающий кран от опрокидывания:

=                                                                              =                    тм.

2.6. Расчетный допустимый грузовой момент крана:

=                тм.

2.7. Наибольшая грузоподъёмность по критерию грузовой устойчивости:

=                                                 =               т.

2.8. Наибольшая паспортная грузоподъёмность:

=                                      =              т.

Сводная таблица расчётных значений параметров ,  ,

для рассматриваемых углов подъёма стрелы

| Параметры | Углы подъёма стрелы , град. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 60 |
| Вылет грузового крюка крана , м |  |  |
| Высота подъёма груза , м |  |  |
| Расчетная допустимая грузоподъёмность , т |  |  |

Расчёт грузовой устойчивости башенного крана

модели КБ -100 (при угле подъёма стрелы )

1. Момент массы крана, удерживающий его от опрокидывания в сторону движения крана:

=                                                                                                         =                   тм.

2. Опрокидывающий грузовой момент:

=

=                                                                     =                  тм.

3. Расчётная высота башни:

=             .

4. Наветренная площадь башни:

=                           =          .

5. Наветренная площадь стрелы:

=                    =         .

6. Высота центра ветровой нагрузки башни:

=                           =           м.

7. Опрокидывающий момент от действия ветровой нагрузки:

=

=                                                                                                   =                    тм.

8. Опрокидывающий момент сил инерции при торможении опускающегося груза:

=

=                                                                                       =                     тм.

9. Расчётный коэффициент грузовой устойчивости крана:

=                                                        =            .

10. Соотношение расчётного и допустимого коэффициентов грузовой устойчивости крана:

____.

11. Предельно допустимая грузоподъёмность крана по критерию устойчивости:

, т.

Дата                                               Подпись