# 1. Цель и задачи работы

Целью работы является закрепление лекционного материала по устройству, работе и кинематическому разбору приводов металлорежущих станков.

Задачи работы:

- изучить устройство и кинематику коробки скоростей или подач металлорежущего станка. Составить кинематическую схему изучаемого узла;

- определить параметры зубчатых колес привода;

- произвести запись и подсчет передаточных отношений привода;

- выполнить эскизы панели управления и механизма переключения скоростей.

# 2. Теоретические сведения

## 2.1. Приводы металлообрабатывающего оборудования

В металлообрабатывающих станках имеются приводы главного движения, подач, установочных перемещений и другие, осуществляющие движение рабочих органов (шпинделей, столов, суппортов и т.д.).

Под приводом подразумевается совокупность устройств, обеспечивающих движение рабочего органа, и сам рабочий орган.

В совокупность устройств привода входят:

- источник движения, например, электродвигатель или какой-либо рабочий орган, от которого должно передаваться движение,

- устройства, передающие движение (одиночные и групповые зубчатые, ременные, гидравлические и другие передачи; механизмы, изменяющие направление движения; механизмы, преобразующие движение из вращательного в поступательное или наоборот, из непрерывного в прерывистое, и т.п.),

- валы, опоры, муфты и прочие элементы и устройства, обеспечивающие работу механизмов.

Приводы могут быть регулируемыми, позволяющими изменять скорость рабочего органа ступенчато или плавно, и нерегулируемыми.

Для ступенчатого регулирования скоростей обычно применяются различные групповые передачи или группы передач.

Группа передач – это механизм, состоящий из двух или более переключаемых передач, расположенных между двумя валами.

Часть передач и устройств или все регулируемого привода конструктивно оформляются в виде коробки скоростей (привод главного движения) или коробки подач (привод подачи).

# 2. Теоретические сведения

## 2.2. Кинематическая цепь

Совокупность передач привода называют кинематической цепью.

Условное изображение кинематических цепей всех приводов станка вместе с источниками движения и рабочими органами, выполненное в контуре важнейшей проекции станка, называют его кинематической схемой.

Элементы кинематики на схеме даются в общепринятых условных изображениях. Некоторые условные изображения представлены на рисунке 1, в частности, соединение детали о валом: свободное для вращения (рисунок 1,а), подвижное без вращения (рисунок 1,б), глухое (рисунок 1,в); муфта кулачковая односторонняя (рисунок 1,г); зубчатый конус механизма Нортона (рисунок 1,д); накидная и скользящая шестерни то го же механизма (рисунок 1,е); накидная шестерня механизма Нортона, сопрягаемая с широкой шестерней (рисунок 1, ж).

Рисунок 1 – Условные изображения элементов кинематики

При необходимости изображения кинематической схемы кого-либо узла станка она, как и кинематическая схема всего станка, вычерчивается в развернутом на плоскость виде с соблюдением примерных пропорций и в контуре узла.

## 2.3. Снятие кинематической схемы узла

Снятие кинематической схемы узла, т.е. рассмотрение и изображение на бумаге кинематических цепей изучаемого, узла следует начинать от первого вала, ведущего, через промежуточные к последнему, ведомому. Валы, начиная с первого вала привода, нумеруются римскими цифрами; кроме того, первый и последний валы обозначаются буквами:

- ведущий – ВЩ;

- ведомый – ВМ.

Шестерни обозначаются буквами Z с цифровым индексом по возрастающей от первого вала к последнему. Если, например, валы I и II связаны группой передач, то наименьшее колесо на валу I (ведущем) обозначается Z1, связанное с ним – Z2, следующее по величине на ведущем валу – Z3, связанное с ним – Z4 и т.д.

Пример исполнения кинематической схемы приведен на рисунке 2. Привод, схема которого показана на рисунке 2, содержит:

- между валами I и II реверсивный механизм с фрикционной муфтой М ;

- между валами II и III группу передач на три скорости;

- между валами III и IV, IV и V две группы передач на две скорости каждая.

Рисунок 2 – Кинематическая схема коробки скоростей

## 2.8. Обозначение рукояток управления

Пример записи обозначения рукоятки управления, показанной на эскизе (см. рисунок 3), числа возможных положений и назначения показан ниже:

| № п/п | Обозначение | Число положений | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I | А | 3 (I, II, III) | Для управления перемещением блока-тройки по валу II |

# 3. Задание на работу

Каждому индивидуально работающему студенту преподавателем предлагается дать письменный ответ на контрольные вопросы.

# 4. Порядок выполнения работы. Оформление отчета

- Ознакомиться с практической работой.

- Написать ответы на контрольные вопросы п.5

# 5. Контрольные вопросы

- Что называют приводом? Виды приводов.

- Что называют кинематической цепью?

- Что называют группой передач?

- Что показывает кинематическая схема?

- Как определить модуль зацепления?

- Что показывает и как определяется коэффициент ψ.

- Как записывается полное передаточное отношение привода?

- Что позволяет определить уравнение кинематического баланса?

- Что такое "группа передач"? Есть ли группы передач в исследуемом приводе.