2 ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Расчёты максимальных расходов весеннего половодья

Раcчёт ведётся по данным гидрологических наблюдений, выполненных на водопосте в месте расположения створа гидроузла, для максимальных расходов. Расчёты нормы и изменчивости максимальных расходов представлен в приложении в таблице А1.

При наличии данных наблюдений за 104 года норма стока на реки Оби рассчитывается методом моментов, как среднее арифметическое

| , м3/с, | (2.1) |
| --- | --- |

где      Qi – значения отдельных членов статистического ряда, м3/с,

n – общее число членов ряда.

, м3/с

Определяем модульный коэффициент

| , | (2.2) |
| --- | --- |

где     – среднеарифметическое значение максимальных расходов, м3/с.

Эмпирическая обеспеченность каждого члена статистического ряда определяется по формуле

| , %, | (2.3) |
| --- | --- |

где      m – порядковый номер члена статистического ряда, ранжированного в убывающем порядке.

Расчет параметров эмпирических данных приведен в таблице А1.

По результатам таблицы строиться график эмпирических данных на рисунке Б1.

Коэффициент вариации определяют по формуле

| , | (2.4) |
| --- | --- |

где       σ – среднее квадратическое отклонение.

Коэффициент асимметрии рассчитывается по формуле

| , | (2.5) |
| --- | --- |

Средние квадратические ошибки ,  и  при их определении методом моментов оцениваются по зависимостям

| , %, | (2.6) |
| --- | --- |
| , %, | (2.7) |
| , % | (2.8) |

%,

%,

%

Продолжительность имеющегося ряда наблюдений считается достаточной, если ошибки и . Так как , а  – то ряд наблюдений считается достаточным.

Ординаты теоретической кривой, полученные интегрированием биноминальной кривой распределения, определяют по следующим зависимостям:

– модульный коэффициент обеспеченностью Р, % равен

| , | (2.9) |
| --- | --- |

где      Ф – число Фостера.

– теоретический расход обеспеченностью Р, % равен

| , | (2.10) |
| --- | --- |

где      Кр – модульный коэффициент.

При использовании трехпараметрического распределения Крицкого-Менкеля [1] коэффициенты Сv и Сs определяют методом наибольшего правдоподобия, по номограммам в зависимости от статистик λ2 и λ3, вычисляемых по формулам

| , |  | (2.11) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , |  | (2.12) |  |
| , |  |  |

Далее определяют Сv и Сs/ Сv  [2].

Сv=0,22 – коэффициент вариации,

Сs = Сv =0,22 – коэффициент асимметрии.

Расчет параметров теоретической кривой обеспеченности приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Параметры теоретической кривой

| Р, % | Ф | Кр | QР, м3/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0,1 | 3,408 | 1,75 | 2753,36 |
| 1 | 2,484 | 1,546 | 2433,49 |
| 3 | 1,968 | 1,433 | 2254,86 |
| 5 | 1,705 | 1,375 | 2163,81 |
| 10 | 1,302 | 1,286 | 2024,3 |
| 20 | 0,829 | 1,182 | 1860,55 |
| 30 | 0,497 | 1,109 | 1745,62 |
| 40 | 0,217 | 1,048 | 1648,69 |
| 50 | -0,034 | 0,993 | 1561,8 |
| 60 | -0,283 | 0,938 | 1475,6 |
| 70 | -0,552 | 0,879 | 1382,47 |
| 80 | -0,85 | 0,813 | 1279,31 |
| 90 | -1,257 | 0,723 | 1138,41 |
| 95 | 1,574 | 0,654 | 1028,67 |
| 99 | -2,165 | 0,524 | 824,077 |

По значениям Р и Кр на поле эмпирических точек выносятся точки теоретической кривой обеспеченности и соединяются плавной линией. Построенная теоретическая кривая и ее соответствие эмпирическим данным приведены на рисунке Б1.

В качестве расчетного максимального расхода принимается расход в зависимости от класса сооружений гидроузла. Класс сооружения определяется [3] в зависимости от мощности ГЭС, для II класса: N=300÷1000МВт. Рассматриваемый гидроузел Новосибирской ГЭС имеет мощность N=455МВт, поэтому относится ко II классу.

Расчётная вероятность превышения максимальных расходов принимается в соответствии с таблицей 2.2 [3].

Таблица 2.2 – Расчётная вероятность превышения максимальных расходов

| Условия эксплуатации | Класс капитальности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | II | IV |
| Нормальные | 0,1 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
| Поверочный | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |

Поэтому принимаем расход для основного случая 1% обеспеченности, а для поверочного случая 0,1% обеспеченности.

Для основного случая

м3/с – расчетный расход.

Для поверочного случая

м3/с.

2.2 Расчет и построение гидрографов максимальных расходов

При схематизации по параболическим кривым (Д. Л. Соколовский) ординаты гидрографа вычисляются по соотношениям:

- для фазы подъема

| , м3/с, | (2.13) |
| --- | --- |

где       Qр – расчетный расход реальной обеспеченности, м3/с;

t – текущая абсцисса от 0 до tп для подъема и от 0 до tсп для спада;

– продолжительность подъема половодья, сут, определяется

| , сут, | (2.14) |
| --- | --- |

где m1 – для рек плоскогорных районов.

| , м3/с, | (2.15) |
| --- | --- |

где        – продолжительность подъема половодья, сут.

| , сут, | (2.16) |
| --- | --- |

где m2 – для рек плоскогорных районов.

Продолжительность половодья может быть определена по формуле В.В.Лоскутова

| , сут, | (2.17) |
| --- | --- |

где      принимаем, ;

h – cредний  слой стока весеннего половодья, мм;

F – площадь водосбора, км.

Средний слой стока весеннего половодья h=100 мм, а площадь водосбора F=123900 км2.

сут,

сут,

, сут.

Вычисляем координаты гидрографа для основного и поверочного случая, расчет сводим в таблицы 2.3 и 2.4.

Таблица 2.3 – Координаты гидрографа для основного случая

| Фаза подъема |  | Фаза спада |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| t, сут | Q, м3/с | t, сут | Q, м3/с |
| 0 | 0,000 | 0 | 2433,490 |
| 2 | 18,320 | 2 | 2159,140 |
| 4 | 73,280 | 4 | 1904,238 |
| Продолжение таблицы 2.3 |  |  |  |
| Фаза подъема |  | Фаза спада |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| t, сут | Q, м3/с | t, сут | Q, м3/с |
| 6 | 164,880 | 6 | 1668,299 |
| 8 | 293,120 | 8 | 1450,830 |
| 10 | 458,000 | 10 | 1251,321 |
| 12 | 659,519 | 12 | 1069,249 |
| 14 | 897,679 | 14 | 904,073 |
| 16 | 1172,479 | 16 | 755,235 |
| 18 | 1483,918 | 18 | 622,159 |
| 20 | 1831,998 | 20 | 504,245 |
| 22 | 2216,718 | 22 | 400,867 |
| 23,05 | 2433,490 | 24 | 311,374 |
| - | - | 26 | 235,08 |
| - | - | 28 | 171,266 |
| - | - | 30 | 119,162 |
| - | - | 32 | 77,947 |
| - | - | 34 | 46,734 |
| - | - | 36 | 24,547 |
| - | - | 38 | 10,289 |
| Продолжение таблицы 2.3 |  |  |  |
| Фаза подъема |  | Фаза спада |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| t, сут | Q, м3/с | t, сут | Q, м3/с |
| - | - | 40 | 2,682 |
| - | - | 42 | 0,119 |
| - | - | 42,8 | 0,000 |

Далее строится гидрограф максимальных расходов для основного случая, который представлен в приложении на рисунке Б2.

Таблица 2.4 – Координаты гидрографа для поверочного случая

| Фаза подъема |  | Фаза спада |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| t, сут | Q, м3/с | t, сут | Q, м3/с |
| 0 | 0,000 | 0 | 2753,365 |
| 2 | 20,728 | 2 | 2442,953 |
| 4 | 82,912 | 4 | 2154,544 |
| 6 | 186,553 | 6 | 1887,592 |
| 8 | 331,649 | 8 | 1641,537 |
| 10 | 518,202 | 10 | 1415,803 |
| 12 | 746,211 | 12 | 1209,798 |
| 14 | 1015,676 | 14 | 1022,910 |
| 16 | 1326,597 | 16 | 854,509 |
| Продолжение таблицы 2.4 |  |  |  |
| Фаза подъема |  | Фаза спада |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| t, сут | Q, м3/с | t, сут | Q, м3/с |
| 18 | 1678,975 | 18 | 703,940 |
| 20 | 2072,809 | 20 | 570,526 |
| 22 | 2508,098 | 22 | 453,560 |
| 23,05 | 2753,365 | 24 | 352,303 |
| - | - | 26 | 265,982 |
| - | - | 28 | 193,778 |
| - | - | 30 | 134,825 |
| - | - | 32 | 88,193 |
| - | - | 34 | 52,877 |
| - | - | 36 | 27,774 |
| - | - | 38 | 11,642 |
| - | - | 40 | 3,035 |
| - | - | 42 | 0,135 |
| - | - | 42,8 | 0,000 |

На основании полученных координат строится гидрограф максимальных расходов для поверочного случая, который представлен в приложении на рисунке Б3.

2.3 Расчет трансформации волны половодья

Расчет трансформации весеннего половодья производится для определения отметки форсированного подпорного уровня (ФПУ).

Определяется расчетный расход, сбрасываемый через гребень водослива при НПУ с учетом работы всех сооружений гидроузла по формуле

| , м3/с, | (2.18) |
| --- | --- |

где     –  расход через здание ГЭС.

В качестве расчетной обеспеченности годового стока для ГЭС принимается – 90÷95%; м3/с;

м3/с.

Определяется ширина водосливного фронта В

| , м, | (2.19) |
| --- | --- |

где     qврд удельный расход на водосливе;

| , м2/с, | (2.20) |
| --- | --- |

где     qр удельный расход на рисберме

| , м2/с, | (2.21) |
| --- | --- |

где  [vр]  допускаемая скорость на рисберме, принимаемая в зависимости от грунтов, слагающих дно реки [3], для песка [vр]=3,5 м/с;

hнб  глубина воды в нижнем бьефе при; м.

м2/с,

м2/с,

м.

Ширина водосливного фронта принимается В=50м. в соответствии с техническим регламентом заводов-изготовителей гидромеханического оборудования, принимается 5 пролетов, шириной по 10м.

Определяется напор на гребне водослива без учета cжатия

| , м, | (2.22) |
| --- | --- |

где     m – коэффициент расхода водослива без бокового сжатия, m=0,48.

, м.

Определяется отметка гребня водослива

| мБс; | (2.23) |  |
| --- | --- | --- |
| мБс. |  |  |

Пропускная способность водослива

| , м3/с, | (2.24) |
| --- | --- |
| , м | (2.25) |

м,

м3/с.

Далее гидрограф половодья разбивается на интервалы времени t=2сут

(0,1728 млн.с). Для любого интервала времени уравнение водного баланса водохранилища имеет вид

| , м3/с, | (2.26) |
| --- | --- |

где      V1 и V2 – объёмы воды в водохранилище на начало и конец интервала;

q1 и q2 – расходы на начало и конец интервала;

Qср – средний за интервал расход притока.

Уровни воды в верхнем бьефе (УВВБ) задают от отметки порога водослива до НПУ + 2.0…2.5 м. Регулирующий объём V=VУВВБ – VГВ (VУВВБ и VГВ – соответственно, объёмы воды в водохранилище при уровнях воды в нём на УВВБ и ГВ, определяемые по кривым объёмов, который представлен на рисунке Б4). Результаты расчетов приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Расчет координат вспомогательного графика

| УВВБ, мБС | H, м | q, м2/с | q∆t/2, млн.м3 | VВБ, млн.м3 | V, млн.м3 | V+q∆t/2, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108,1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4187 | 0 | 0,00 |
| 109,1 | 1 | 106,31 | 4,59 | 4836 | 649 | 653,592 |
| 110,1 | 2 | 300,68 | 12,99 | 5671 | 1484 | 1496,989 |
| 111,1 | 3 | 552,39 | 23,86 | 6447 | 2260 | 2283,863 |
| 112,1 | 4 | 850,45 | 36,74 | 7435 | 3248 | 3284,74 |
| 113,1 | 5 | 1188,55 | 51,35 | 8341 | 4154 | 4205,345 |
| 113,5 | 5,4 | 1333,99 | 57,63 | 8845 | 4658 | 4715,628 |
| 114 | 5,9 | 1523,49 | 65,81 | 9400 | 5213 | 5278,814 |
| 114,5 | 6,4 | 1721,20 | 74,36 | 9991 | 5804 | 5878,355 |
| 115 | 6,9 | 1926,79 | 83,24 | 10615 | 6428 | 6511,237 |
| 115,5 | 7,4 | 2139,97 | 92,45 | 11266 | 7079 | 7171,446 |

По найденным значениям q и V+q∆t/2 построен вспомогательный график, представлен на рисунке Б5.

Решение уравнения (2.28) выполняем в табличной форме таблица 2.6 и 2.7, для основного и поверочного случая соответственно. Расчет сбросных расходов выполняется, принимая приток Q по расчетному гидрограф половодья, рисунки А2, А3. На начало половодья при полностью открытых затворах  сбросной расход , определяют  и с вспомогательного графика снимается соответствующее  значение . Сумма граф 4, 5, 6 и 7 есть правая часть уравнения (2.28), равная , которую заносим в графу 7 на начало следующего интервала. По значению  вспомогательного графика снимаем значение , которое заносим в графу 5 на начало следующего интервала. Аналогично выполняем расчеты для всех остальных интервалов По результатам расчетов находим значения напора на гребне водослива  и уровни воды в водохранилище в каждом интервале. По данным граф 1 и 5 на гидрографе половодья строим график сбросных расходов , устанавливаем наибольшее значение  и соответствующий этому расходу наивысший уровень воды в водохранилище.

Результаты расчетов приведены в таблицах 2.6 и 2.7.

Таблица 2.6 – Расчет сбросных расходов для основного случая

| Интервал |  | Q1,2, м3/с |  | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 9,16 | 1,58 | 1333,99 | 230,51 | 4715,63 | 5,40 | 113,50 |
|  |  | 18,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 45,80 | 7,91 | 1270,35 | 219,52 | 4486,70 | 5,23 | 113,33 |
| 3 |  |  |  | 119,08 | 20,58 | 1193,19 | 206,18 | 4275,10 | 5,01 | 113,11 |
|  |  | 164,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 229,00 | 39,57 | 1126,39 | 194,64 | 4089,49 | 4,82 | 112,92 |
| Продолжение таблицы 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал |  | Q1,2, м3/с |  | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 375,56 | 64,90 | 1067,31 | 184,43 | 3934,42 | 4,65 | 112,75 |
|  |  | 458,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 558,76 | 96,55 | 1017,45 | 175,82 | 3814,89 | 4,51 | 112,61 |
|  | 659,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 778,60 | 134,54 | 978,85 | 169,15 | 3735,62 | 4,39 | 112,49 |
|  | 897,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 1035,08 | 178,86 | 953,22 | 164,72 | 3701,02 | 4,32 | 112,42 |
|  | 1172,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 1328,20 | 229,51 | 942,03 | 162,78 | 3715,17 | 4,28 | 112,38 |
|  | 1483,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 1657,96 | 286,50 | 946,61 | 163,57 | 3781,90 | 4,30 | 112,40 |
|  | 1832,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 2024,36 | 349,81 | 968,19 | 167,30 | 3904,82 | 4,36 | 112,46 |
|  | 2216,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 2325,10 | 401,78 | 1007,90 | 174,17 | 4087,32 | 4,48 | 112,58 |
|  | 2433,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 2296,32 | 396,80 | 1066,62 | 184,31 | 4314,94 | 4,65 | 112,75 |
|  | 2159,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 2031,69 | 351,08 | 1139,00 | 196,82 | 4527,43 | 4,86 | 112,96 |
|  | 1904,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 1786,27 | 308,67 | 1206,37 | 208,46 | 4681,68 | 5,05 | 113,15 |
|  | 1668,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 1559,56 | 269,49 | 1258,42 | 217,45 | 4781,89 | 5,19 | 113,29 |
|  | 1450,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 1351,08 | 233,47 | 1293,11 | 223,45 | 4833,93 | 5,29 | 113,39 |
| Продолжение таблицы 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал | Q1,2, м3/с |  |  | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1251,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 1160,28 | 200,50 | 1309,88 | 226,35 | 4843,94 | 5,33 | 113,43 |
|  | 1069,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 986,66 | 170,49 | 1311,38 | 226,61 | 4818,09 | 5,34 | 113,44 |
|  | 904,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 829,65 | 143,36 | 1304,90 | 225,49 | 4761,98 | 5,32 | 113,42 |
|  | 755,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 688,70 | 119,01 | 1286,40 | 222,29 | 4679,86 | 5,27 | 113,37 |
|  | 622,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 563,20 | 97,32 | 1257,78 | 217,34 | 4576,58 | 5,19 | 113,29 |
|  | 504,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 452,56 | 78,20 | 1222,48 | 211,24 | 4456,55 | 5,09 | 113,19 |
|  | 400,867 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 356,12 | 61,54 | 1183,64 | 204,53 | 4323,51 | 4,99 | 113,09 |
|  | 311,374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 273,23 | 47,21 | 1141,7 | 197,29 | 4180,52 | 4,87 | 112,97 |
|  | 235,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 203,17 | 35,11 | 1096,39 | 189,46 | 4030,44 | 4,74 | 112,84 |
|  | 171,266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 145,21 | 25,09 | 1048,36 | 181,16 | 3876,10 | 4,60 | 112,70 |
|  | 119,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 98,55 | 17,03 | 998,63 | 172,56 | 3720,03 | 4,45 | 112,55 |
|  | 77,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал | Q1,2, м3/с |  |  | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 29 |  |  |  | 62,34 | 10,77 | 948,18 | 163,85 | 3564,50 | 4,30 | 112,40 |
|  | 46,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 35,64 | 6,16 | 897,94 | 155,16 | 3411,43 | 4,15 | 112,25 |
|  | 24,547 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 17,42 | 3,01 | 848,72 | 146,66 | 3262,42 | 3,99 | 112,09 |
|  | 10,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 6,49 | 1,12 | 801,19 | 138,45 | 3118,77 | 3,84 | 111,94 |
|  | 2,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 1,40 | 0,24 | 755,85 | 130,61 | 2981,45 | 3,70 | 111,80 |
|  | 0,119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | 0,06 | 0,01 | 712,99 | 123,20 | 2851,08 | 3,56 | 111,66 |

qmax = 1311,38м2/c, по данным таблицы на гидрографе половодья строиться график сбросных расходов q=f(t) для основного случая, рисунок Б6.

Таблица 2.7 – Расчет сбросных расходов для поверочного случая

| Интервал | Q1,2, м3/с | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 9,16 | 1,58 | 1333,99 | 230,51 | 4715,63 | 5,40 | 113,50 |
|  | 18,320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 45,80 | 7,91 | 1270,35 | 219,52 | 4486,70 | 5,23 | 113,33 |
|  | 73,280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 119,08 | 20,58 | 1193,19 | 206,18 | 4275,10 | 5,01 | 113,11 |
|  | 164,880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 229,00 | 39,57 | 1126,39 | 194,64 | 4089,49 | 4,82 | 112,92 |
| Продолжение таблицы 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал | Q1,2, м3/с | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 293,120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 375,56 | 64,90 | 1067,31 | 184,43 | 3934,42 | 4,65 | 112,75 |
|  | 458,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 558,76 | 96,55 | 1017,48 | 175,82 | 3814,89 | 4,51 | 112,61 |
|  | 659,519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 778,60 | 134,54 | 978,89 | 169,15 | 3735,62 | 4,39 | 112,49 |
|  | 897,679 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 1035,08 | 178,86 | 953,18 | 164,71 | 3701,01 | 4,32 | 112,42 |
|  | 1172,479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1328,20 | 229,51 | 942,03 | 162,78 | 3715,16 | 4,28 | 112,38 |
|  | 1483,918 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1657,96 | 286,50 | 956,55 | 165,29 | 3781,89 | 4,33 | 112,43 |
|  | 1831,998 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2024,36 | 349,81 | 968,22 | 167,31 | 3903,09 | 4,36 | 112,46 |
|  | 2216,718 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2325,10 | 401,78 | 1007,32 | 174,06 | 4085,60 | 4,48 | 112,58 |
|  | 2203,635 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2433,490 | 2296,32 | 396,80 | 1166,03 | 201,49 | 4313,31 | 4,94 | 113,04 |
|  | 2159,140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2031,69 | 351,08 | 1246,42 | 215,38 | 4508,62 | 5,16 | 113,26 |
|  | 1904,238 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1786,27 | 308,67 | 1295,91 | 223,93 | 4644,32 | 5,30 | 113,40 |
|  | 1668,299 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1559,56 | 269,49 | 1358,48 | 234,75 | 4729,05 | 5,47 | 113,57 |
|  | 1450,830 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 1351,08 | 233,47 | 1436,23 | 248,18 | 4763,80 | 5,67 | 113,77 |
| Продолжение таблицы 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал | Q1,2, м3/с | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1251,321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 1160,28 | 200,50 | 1406,54 | 243,05 | 4749,08 | 5,59 | 113,69 |
|  | 1069,249 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 986,66 | 170,49 | 1342,60 | 232,00 | 4706,53 | 5,42 | 113,52 |
|  | 904,073 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 829,65 | 143,36 | 1267,15 | 218,96 | 4645,02 | 5,22 | 113,32 |
|  | 755,235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 688,70 | 119,01 | 1245,62 | 215,24 | 4569,42 | 5,16 | 113,26 |
|  | 622,159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 563,20 | 97,32 | 1220,14 | 210,84 | 4473,19 | 5,09 | 113,19 |
|  | 504,245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 452,56 | 78,20 | 1188,88 | 205,44 | 4359,67 | 5,00 | 113,10 |
|  | 400,867 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 356,12 | 61,54 | 1153,02 | 199,24 | 4232,43 | 4,90 | 113,00 |
|  | 311,374 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 273,23 | 47,21 | 1112,92 | 192,31 | 4094,73 | 4,79 | 112,89 |
|  | 235,081 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 203,17 | 35,11 | 1068,91 | 184,71 | 3949,63 | 4,66 | 112,76 |
|  | 171,266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 145,21 | 25,09 | 1022,31 | 176,66 | 3800,03 | 4,52 | 112,62 |
|  | 119,162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 98,55 | 17,03 | 984,04 | 170,04 | 3648,47 | 4,41 | 112,51 |
|  | 77,947 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 62,34 | 10,77 | 925,06 | 159,85 | 3495,46 | 4,23 | 112,33 |
|  | 46,734 |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал | Q1,2, м3/с | Qср, м3/с | Qср∆t | q1,2, м2/с | q1∆t | V+q∆t/2 | H, м | ФПУ, мБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 30 |  | 35,64 | 6,16 | 875,71 | 151,32 | 3346,38 | 4,08 | 112,18 |
|  | 24,547 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 17,42 | 3,01 | 827,95 | 143,07 | 3201,21 | 3,93 | 112,03 |
|  | 10,289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 6,49 | 1,12 | 781,74 | 135,08 | 3061,15 | 3,78 | 111,88 |
|  | 2,682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 1,40 | 0,24 | 737,76 | 127,48 | 2927,19 | 3,64 | 111,74 |
|  | 0,119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 0,06 | 0,01 | 696,15 | 120,29 | 2799,95 | 3,50 | 111,60 |

По данным таблицы на гидрографе половодья строиться график сбросных расходов q=f(t) для основного случая, рисунок Б7.

Из таблицы 2.7 qmax = 1436,23 м2/c, наивысший уровень воды в водохранилище ФПУ=113,77мБС.

Расчётный раcход с учётом трансформации половодья и с учётом работы всех сооружений гидроузла для основного случая м3/с, для поверочного случая м3/с.

По проделанным расчетам делаем вывод что

НПУ=

ФПУ=

УМО=

Т е сделать вывод из всех тех пунктов что считались выше