Значения которые нужно подставить вместо латинских букв:  i=11, j=4.

Задача № 4

Через шину прямоугольного сечения пропущен электрический ток Ij. Соотношение ширины и толщины шины bai=10 . Шина находится в воздухе с температурой Тж . Величина постоянного тока и действующее значение Ij выбираются по табл. П2.1, а толщина шины ai – по табл. П2.3. Частота переменного тока выбирается по табл. П2.1.

Задание:

Рассчитать температуру шины T0 для трех материалов: меди, алюминия, латуни. Каждый материал рассчитывается при температурах окружающей среды Тж = –20 С; +40 С:

а) при коэффициента теплоотдачи aж=10ВтМ×К;

б) при коэффициенте теплоотдачи, зависящем от температуры среды (используя выражения, приведенные в главе 2).

Расчет провести двумя методами:

а) без учета неоднородности температуры в шине;

б) с учетом температурного распределения по толщине шины.

Результаты расчетов сравнить.

Задача № 5

По электрическом проводу, выполненному из материала Пi диаметром di , покрытому электроизоляционным материалом Иj диаметром dj , протекает постоянный ток. По условиям эксплуатации максимально допустимая температура электроизоляции не должна превышать Tj . Определить коэффициент теплоотдачи и величину допустимого тока, если электропровод расположен горизонтально в условиях естественной конвекции (на спокойном воздухе). Температура воздуха вдали от провода Тж = 20 С.

Исходные данные к расчету выбираются по табл. П2.5 и П2.6.

Задача № 6

Контактный провод фасонного профиля, выполненный из материала Пi сечением Si , охлаждается поперечным потоком воздуха. По условиям работы температура провода не должна превышать величину Тс = 100 С. В летний период температура окружающей среды поднимается до Тж = 40 С, а в зимний период опускается до Тж = –30 С. Определить коэффициент теплоотдачи и допустимую токовую нагрузку провода при возможном его износе на 0 и 40 % первоначального сечения и скорости воздушного потока V = 5 м/с.

Исходные данные к расчету выбираются по табл. П2.5 и П2.6. Расчет выполнить для постоянного и переменного тока промышленной частоты.

Задача № 7

На поверхность массивной плиты, выполненной из металлического материала Пi , высотой h = 1м и толщиной d1 падает электромагнитная волна частотой f = 50 Гц. Плита расположена вертикально и охлаждается в условиях естественной конвекции средой Жi, имеющей температуру вдали от поверхности плиты Tжi .

Рассчитать напряженность магнитного поля на поверхности плиты и величину магнитного потока, проходящего через плиту, при которых в установившемся режиме температура плиты не превышает Тс = 100 С.

Расчет выполнить для случая одностороннего и двухстороннего охлаждения. Исходные данные этой задачи помещены в табл. П2.7 и П2.8.

В качестве среды Жi следует выбрать следующее: при i = 1…8, Жi – воздух; при i = 9…15, Жi – масло трансформаторное. Металл плиты выбираем по табл. П2.7, а ее толщину – по табл. П2.6.