Задание

1. Запишите и расшифруйте составные части теплового баланса ДСП.

2. Рассчитайте изменение суммарной энергоемкости процесса и количества электроэнергии, затрачиваемой на процесс, при использовании альтернативных энергоносителей в ДСП по следующим вариантам:

а) присадка в ванну жидкого передельного чугуна в количестве А % массы металлической завалки. Температуру и химический состав принять по варианту;

б) предварительный нагрев лома в шахте ДСП (VAI-Fuchs) до Х °С;

| Вариант: последняя цифра логина | Количество передельного чугуна (А)в % и его температура в С | Предварительный нагрев лома до Х °С |
| --- | --- | --- |
| 2 | 20 %; 1440 | 800 |

Состав чугуна принять по варианту:

| Вариант: последняя цифра логина | Содержание С, % | Содержание кремния, % | Содержание марганца | Содержание фосфора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,8 | 2,4 | 0,7 | 0,4 |