Министерство образования и науки РФ

Государственное образовательное учреждение

высшего образования

«Тульский государственный университет»

Кафедра «Санитарно-технические системы»

Тема: «Водоснабжение района города»

Студент________________________	Группа_______________________

Исходные данные:

Расположение населенного пункта – Брянская область

- Генплан №5 НС-II-2 с указанием размещения общественно-коммунальных объектов и промышленных предприятий и местом присоединения водоводов к магистральной сети;

- Плотность населения по районам города

I район – 390 чел/га;	II район – 190 чел/га.

4. Этажность застройки:

I район – 9 этажей;	II район – 5 этажей.

5. Степень благоустройства районов жилой застройки (СП 31.13330.2012, табл.1)

I район – с централизованным горячим водоснабжением;

II район – с ваннами и местными водонагревателями.

6.Расход воды на поливку(СП 31.13330.2012, табл.3)

I район – механизированная поливка усовершенствованных покрытий, проездов и площадей ( 70% от общей площади поливки), а также газонов и цветников по всем проездам (30% от общей площади поливки). Общая площадь поливки- 6 га.

II район – поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий, проездов и площадей ( 50% от общей площади поливки), а также газонов и цветников по всем проездам (50% от общей площади поливки). Общая площадь поливки- 2 га.

Число поливок в сутки по городу – 2.

7. Расчетный расход воды на тушение одного внутр.пожара в жилом массиве- 11 л/с

8. Расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимать дополнительно в размерах следующих процентов от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта:

I район – 14%;	II район – 15%.

9. Общественно-коммунальные здания (СНиП 2.04.01-85, приложение 3)

I район – п.28-2, п.6-2

II район – п. 6-1, п. 8

10. Промышленные предприятия:

№1 – металлургическая промышленность

№2 – металлообрабатывающая промышленность

| Расход воды питьевого качества, м3 |  | Количество работающих, чел |  |  | % в горяч. цехах | % польз. душем |  | Санитарные характеристики производственных процессов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суточный | В смену наибольшего потребления | 1 смена | 2 смена | 3 смена |  | Гор. цеха | Хол. цеха | Гор. цеха | Хол. цеха |
| 3240 | 1140 | 2100 | 3100 | 1000 | 60 | 100 | 80 | 1б | 2а |
| 1700 | 900 | 1400 | 2080 | 300 | 55 | 100 | 70 | 3в | 3б |

11. Водопроводная сеть из трех колец (вод. башня - контррезервуар)

12. Наружный водопровод из чугунных раструбных труб

Руководитель проекта:

Без задания курсовой проект к защите не принимается

Задание принял____________________________________