# Практическое задание

| № варианта | Соединение | Причина неуспешного соединения | Первым отбивает абонент | Вид соединения | Количество промежуточных станций в соединении | Количество промежуточных пунктов сигнализации в сигнальном соединении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Успешное | - | А | Местное | 1 | 2 |
| 1 | Неуспешное | Абонент занят | - | Местное | 0 | 1 |
| 2 | Успешное | - | Б | Между- городное | 2 | 2 |
| 3 | Неуспешное | Абонент не отвечает | - | Внутризоновое | 2 | 2 |
| 4 | Успешное | - | А | Международное | 5 | 5 |
| 5 | Неуспешное | Неполный номер | - | Местное | 0 | 1 |
| 6 | Успешное | - | Б | Внутризоновое | 1 | 2 |
| 7 | Неуспешное | Номер изменен | - | Местное | 0 | 2 |
| 8 | Успешное | - | А | Между- городное | 2 | 3 |
| 9 | Неуспешное | Отказ от вызова | - | Между- городное | 2 | 2 |

Вид соединения: междугородное.

Результат: успешное соединение.

Первым отбивает абонент: Б.

Количество промежуточных станций (коммутаторов) в разговорном пути: 2.

Количество промежуточных пунктов сигнализации (SSP / SP) в сигнальном соединении: 2.

# Решение:

А — исходящая оконечная станция (абонент A)

B — целевая оконечная станция (абонент B)

S1, S2 — промежуточные коммутационные станции (транзитные)

SP обозначает пункт сигнализации / SSP

Разговорные тракты (голосовые каналы/СЛ, CIC):

A───TrunkCICa───S1───TrunkCICb───S2───TrunkCICc───B

Сигнальные связи (ОКС-7 / MTP links между пунктами сигнализации):

ASPA──SS7Link──SPS1──SS7Link──SPS2──SS7Link──SPBB

Для каждой СЛ (тракта) выделяется параметр CIC (Channel Identification Code) — именно он попадает в метку маршрутизации MTP при передаче ISUP.

Рис.1 - Схема разговорного и сигнального соединений

Линейная последовательность сообщений между пунктами сигнализации (A → S1 → S2 → B) и обратный поток.

- Абонент A снимает трубку и терминал A посылает Setup (D-channel, ISDN EDSS1) к станции A (локально, на уровне абонентского канала). (подготовка адресных данных).

- A (ISUP) формирует IAM (Initial Address Message) с параметрами: Called Party Number, Calling Party Number, требование к среде передачи/услуге и т.д. — и передаёт его в MTP. МТР добавляет маршрутную метку (OPC, DPC, CIC, SLS).

ASPA─IAM→SPS1—IAM1

- SP_S1 получает IAM, анализирует DPC — если не конечный, выбирает свободную СЛ и форвардит IAM дальше:

SPS1─IAM→SPS2—IAM2

- SP_S2 получает IAM и, увидев, что DPC = B, передаёт IAM станции B:

SPS2─IAM→SPBB—IAM3

В IAM передаётся требование к СЛ; в сети в этот момент уже может быть занята обратная СЛ для передачи тонов в сторону A (по тексту — проключается тракт в обратном направлении, чтобы A слышал тональные сигналы).

- Станция B анализирует IAM, проверяет доступность абонента B и, если терминал свободен, посылает на абонента B Setup (локально) и, при появлении сигнала «звонит» (alerting), формирует ACM (Address Complete Message) и отправляет обратно:

B─ACM→SPS2─ACM→SPS1─ACM→A

(ACM информирует, что адресные сигналы приняты и вызов доставлен).

- Когда абонент B отвечает (поднимает трубку), B формирует ANM (Answer) и отправляет его обратно по сигнальному пути:

B─ANM→SPS2─ANM→SPS1─ANM→A

При получении ANM на стороне A коммутаторы окончательно переключают разговорный тракт в оба направления (реальное проключение каналов) — устанавливается разговорное состояние.

- В течении разговора могут передаваться служебные сообщения (например, CRG для тарификации). При возникновении событий — сообщения CPG/CCL и т.п. используются по назначению.

- По варианту — первым отбивает абонент B. При отбое B инициирует процедуру разъединения: B формирует REL (Release) с указанием причины освобождения (например, «abонент положил трубку») и отправляет:

B─REL→SPS2─REL→SPS1─REL→A.

В REL обязательно указывается причина освобождения и информация об участке сети, откуда пришло сообщение.

- После получения REL каждая промежуточная станция освобождает соответствующую СЛ (в коммут. поле) и подтверждает освобождение сообщением RLC (Release Complete) в обратном направлении:

A─RLC→SPS1─RLC→SPS2─RLC→B

После получения RLC каждая сторона завершает освобождение каналов — голосовые тракты возвращаются в исходное состояние.

- Если требуется сброс группы каналов при перегрузке — используется GRS/GRA; блокировки — BLO/BLA/UBL/UBA и т.д.

Диаграмма обмена сигнальными сообщениями между пунктами сигнализации в сети ОКС:

В ISUP адресная информация идёт в IAM (и при необходимости в SAM). В ответ на доставку адреса — ACM, при ответе абонента — ANM. Для завершения — REL/RLC. МТР (MTP) формирует метку маршрутизации с полями OPC (Originating Point Code), DPC (Destination Point Code), CIC, SLS — это ключ для передачи ISUP по SS7.  В процессе установления на некоторых этапах может проключаться обратная СЛ (чтобы вызывающий слышал тональные сигналы), но окончательное двунаправленное соединение устанавливается после ANM.