# Практическое занятие №1. Синтез схем триггеров

## 1. Цель работы

Приобретение навыков в синтезе триггеров.

По виду перепада тактирующего сигнала различают синхронные триггеры с положительным перепадом тактирующего сигнала, если триггер меняет состояние при перепаде тактирующего сигнала из «0» в «1», и с отрицательным перепадом тактирующего сигнала, если триггер меняет состояние при перепаде тактирующего сигнала из «1» в «0».

По способу записи информации различают следующие типы синхронных триггеров:

- триггеры, тактируемые уровнем (статическое управление записью);

- двухступенчатые триггеры (MS-типа);

- триггеры, тактируемые фронтом (динамическое управление записью).

Последние два типа триггеров обладают внутренней задержкой и поэтому их иногда называют триггерами с внутренней задержкой.

Особенность синхронных триггеров со статическим управлением записью состоит в том, что при С = 1 они могут переключаться столько раз, сколько раз изменяются информационные сигналы.

Особенность двухступенчатых триггеров состоит в том, что триггер содержит два запоминающих элемента: основной M и вспомогательный S.

Передача информации из ЗЭ M в ЗЭ S осуществляется через вентили В. Запись в ЗЭ M тактируется сигналом С, а в ЗЭ S (рисунок 2) – сигналом F.

Пунктиром на рисунке 6 показана организация асинхронных входов предварительной установки триггера в «0» (вход R) и в «1» (вход S).

Для каждого типа триггера с внутренней задержкой может быть организован счетный режим, обеспечивающий переключение триггера на каждый тактирующий импульс.

## 3. Задание на работу

- Синтезировать схему триггера со статическим управлением записью в соответствии с заданием (таблица).

- Синтезировать схему триггера MS-типа с запрещающими связями в соответствии с заданием (таблица).

- Синтезировать схему триггера с динамическим управлением записью в соответствии с заданием (таблица).

| Номер варианта | 1,5,9 | 2,6,10 | 3,7,11 | 4,8,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип триггера | RS | D | T | JK |

## 4. Указания по оформлению отчета

Отчет оформляется в соответствии со стандартом и содержит титульный лист, основную часть и список используемых источников.

В основной части отчета должны быть отражены:

- постановка задачи;

- схемы синтезированных триггеров.

## 5. Контрольные вопросы

- Составьте таблицы переходов RS-, D-, T-, DE- и JK-триггеров.

- В чем различие между синхронным и асинхронным триггером?

- В каких случаях необходимо использовать триггеры с внутренней задержкой?

- Нарисуйте временные диаграммы работы для трех типов триггеров: со статическим управлением записью; с динамическим; MS-типа.

- Объясните работу двухступенчатых триггеров.

- Объясните работу триггеров с динамическим управлением записью.

- В чем недостатки триггеров со статическим управлением записью?