Практическое задание 2

Поверочный расчет каменных конструкций.

Расчет усиления каменных конструкций

Тема 3.3. Улучшение и усиление конструкций стен. Усиление каменных конструкций. Поверочный расчет каменных конструкций с оценкой необходимости усиления. Расчет усиленных конструкций

Задание: выполнить 3 задачи и сделать выводы к каждой задаче.

Дополнительная литература и источники:

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

- ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные».

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции».

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

Задача 2.1

Выполнить поверочный расчёт кирпичного столба, опирающегося на монолитные железобетонные перекрытия, заделанные в кладке, неподвижные в горизонтальном направлении. При обследовании установлено: столб в момент обследования центрально нагружен силой Nф; высота столба H; сечение b x h см; кладка столба из кирпича марки M на цементно-известковом растворе M. Разрушения и повреждения: имеются (согласно заданию).

Сделать вывод о необходимости усиления.

Задача 2.2

В связи с надстройкой здания требуется запроектировать усиление простенка нижнего этажа. Простенок имеет сечение b х h см, кладка хорошего качества, без повреждений и трещин, выполнена из силикатного кирпича марки M на растворе марки M. Высота простенка h см, высота этажа Н м. На простенок действует вертикальное усилие от расчётных нагрузок, равное N кН и приложенное с эксцентриситетом е см. Усиление необходимо произвести стальной обоймой.

Задача 2.3

Запроектировать усиление кирпичного столба железобетонной обоймой в связи с реконструкцией здания. Столб выполнен сечением b х h см из глиняного кирпича пластического прессования марки М на цементном растворе, согласно заданию, марки М. Кладка имеет повреждения. Высота столба H м. После реконструкции на кирпичный столб будет действовать усилие N кН и М кНм. Обойму выполнить из бетона класса В12,5. Продольную арматуру и хомуты принимаем из стали класса А-II (А-240). Толщину обоймы принимаем d мм с учетом защитного слоя k мм. Запроектировать схему усиления.

Варианты заданий к задаче 2.1

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид кирпича | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Керамический пластического прессования полнотелый | Силикатный пустотелый | Керамический полусухого прессования полнотелый | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Силикатный пустотелый |
| 2 | Марка кирпича | 150 | 100 | 125 | 75 | 150 | 100 | 125 | 75 | 100 | 75 |
| 3 | Марка раствора | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Раствор | Цементно-известковый | Цементный с органически-ми пластифика-торами | Цементно-песчаный | Цементный с органически-ми пластифика-торами | Цементно-известковый | Цементный с органически-ми пластифика-торами | Цементно-песчаный | Цементно-песчаный | Цементно-известковый | Цементный с органически-ми пластифика-торами |
| 5 | Сечение простенка (см х см) | 64 х 120 | 64 х 90 | 51 х 120 | 51 х 90 | 38 х 120 | 38 х 90 | 38 х 120 | 51 х 120 | 64 х 120 | 38 х 90 |
| 6 | Высота столба H, м | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 |
| 7 | Нагрузка, N, кН | 600 | 700 | 800 | 700 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 700 |
| 8 | Поврежде-ния кладки | Волосяные трещины при пересечении не более 4 рядов кладки (длиной до 30…35 см) при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка | Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15…18 см) | Трещины с раскрытием до 2 мм, пересекающие не более 8 рядов кладки (длиной до 60…65 см), при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба, простенка | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, ≥2см | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, до 0,5см | Волосяные трещины при пересечении не более 4 рядов кладки (длиной до 30…35 см) при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка | Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной 15…18 см) | Трещины с раскрытием до 2 мм, пересекающие не более 8 рядов кладки (длиной до 60…65 см), при числе трещин не более четырёх на 1 м ширины (толщины) стены, столба, простенка | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, ≥2см | Глубина повреждения кладки (без штукатурки) пожаром, до 0,5см |
| 9 | Тип опирания | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия | Монолитные ж/б перекрытия |

Задание для задачи 2.1 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1–4:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 5–7:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 8–9:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Варианты заданий к задаче 2.2

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид кирпича | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Керамический пластического прессования полнотелый | Силикатный пустотелый | Керамический полусухого прессования полнотелый | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Силикатный пустотелый |
| 2 | Марка кирпича | 150 | 100 | 125 | 75 | 150 | 100 | 125 | 75 | 100 | 75 |
| 3 | Марка раствора | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Раствор | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементно-песчаный | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами |
| 5 | Сечение простенка (см х см) | 64 х 120 | 64 х 90 | 51 х 120 | 51 х 90 | 38 х 120 | 38 х 90 | 38 х 120 | 51 х 120 | 64 х 120 | 38 х 90 |
| 6 | Высота простенка h, м | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| 7 | Высота этажа H, м | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 |
| 8 | Повреждения кладки | Волосяные трещины до 5-7 мм | Без повреждений | Без повреждений | Волосяные трещины до 5-7 мм | Без повреждений | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Без повреждений |
| 9 | Нагрузка после надстройки, N, кН | 900 | 800 | 700 | 800 | 600 | 600 | 600 | 900 | 800 | 700 |
| 10 | Эксцентриситет, е, см | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |

Задание для задачи 2.2 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1–4:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 5–7, 10:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 8–9:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Варианты заданий к задаче 2.3

| № п/п |  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вид кирпича | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Керамический пластического прессования полнотелый | Силикатный пустотелый | Керамический полусухого прессования полнотелый | Керамический пластического прессования пустотелый | Силикатный полнотелый | Керамический полусухого прессования пустотелый | Силикатный пустотелый |
| 2 | Марка кирпича | 150 | 100 | 125 | 75 | 150 | 100 | 125 | 75 | 100 | 75 |
| 3 | Марка раствора | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 4 | Раствор | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами | Цементно-песчаный | Цементно-песчаный | Цементно-известковый | Цементный с органическими пластификаторами |
| 5 | Сечение простенка (см х см) | 64 х 120 | 64 х 90 | 51 х 120 | 51 х 90 | 38 х 120 | 38 х 90 | 38 х 120 | 51 х 120 | 64 х 120 | 38 х 90 |
| 6 | Повреждения кладки | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм | Волосяные трещины до 5-7 мм |
| 7 | Высота столба H, м | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 | 4,8 | 5 |
| 8 | Нагрузка после надстройки, N, кН | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 |
| 9 | Момент М, кНм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Класс бетона для обоймы | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 | В15 | В12,5 |
| 11 | Толщина обоймы с учетом защитного слоя, d, мм | 70 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 70 | 65 | 60 | 70 |
| 12 | Толщина защитного слоя, мм | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 |

Задание для задачи 2.3 студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве фамилии студента выбираются параметры под пунктами 1–4, 11, 12

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве имени студента выбираются параметры под пунктами 5–7, 10:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве отчества студента выбираются параметры под пунктами 8–9:

| Буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |