Практическое задание 2

«Моделирование плоской рамы из железобетона»

Цели и задачи:

- составить расчетную схему плоской рамы;

- показать процедуру использования вариантов конструирования;

- заполнить таблицу РСУ;

- задать сечения и ж/б материал для элементов рамы;

- подобрать арматуру для стоек и балок рамы;

- законструировать неразрезную балку;

- законструировать колонну.

Исходные данные:

Сечения элементов рамы показаны на рисунке 2.1 (размеры даны в см).

Материал рамы – железобетон В30.

Арматура А400, диаметром 25 мм.

Рисунок 2.1 – Сечения элементов рамы

Варианты геометрических размеров рамы приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Геометрические размеры рамы

| Варианты | a | b | c | d | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 6, 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 2, 7 , 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 3, 8, 13 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 4, 9, 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 5, 10, 15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |

Варианты закрепления нижних стоек обозначены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Геометрические размеры рамы

| Варианты | Номера концов стоек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1, 6, 11 | Заделка | Заделка | Неподвижный шарнир | Заделка |
| 2, 7 , 12 | Неподвижный шарнир | Заделка | Заделка | Заделка |
| 3, 8, 13 | Заделка | Заделка | Заделка | Неподвижный шарнир |
| 4, 9, 14 | Заделка | Неподвижный шарнир | Неподвижный шарнир | Заделка |
| 5, 10, 15 | Неподвижный шарнир | Заделка | Заделка | Заделка |

Расчет необходимо выполнить на нагрузки:

- постоянную равномерно распределенную с интенсивностью: q1,  q2, q3;

- временную длительную распределенную с интенсивностью: q4,  q5, q6;

- ветровую (справа) P1, P2;

- ветровую (слева) P1, P2.

Значения вариантов нагрузок приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.1 – Геометрические размеры рамы

| Варианты | q1, т/м | q2, т/м | q3, т/м | q4, т/м | q5, т/м | q6, т/м | P0, т | P1, т | P2, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 6, 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 3 | 2 |
| 2, 7 , 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0,5 | 2 | 1 |
| 3, 8, 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 4, 9, 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 5, 10, 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |

Расчет произвести в 4-х загружениях.

Схемы рам

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Вариант 7

Вариант 8

Вариант 9

Вариант 10

Вариант 11

Вариант 12

Вариант 13

Вариант 14

В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:

- титульный лист;

- исходные данные;

- поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); эпюры арматуры; чертежи армирования колонн и балок.