Практическое задание 1

Расчет цепной передачи

Тема 4. Передаточные механизмы

Рис. 1.1. Схема цепной передачи:

1 – ведущая звездочка, 2 – ведомая звездочка

Задание

Выполните проектный и проверочные расчеты цепной передачи (рис. 1.1). Тип цепи – приводная роликовая. Определите шаг цепи, выберите однорядную цепь из табл. 1.5, рассчитайте размеры звездочек.

Выполните проверочные расчеты. При невыполнении условий выберите цепь двух-, трехрядную (табл. 1.11) и повторите проверочные расчеты. Сделайте выводы.

Рекомендации к выполнению задания 1

1. Определить номер варианта согласно табл. 1.1 по первой букве фамилии.

Передаточное отношение U=2.4.

Таблица 1.1

Выбор варианта задания

| Первая буква фамилии | Вариант | Передаваемая мощность N, кВт | Частота вращения ведущей звездочки n1, об/мин | Вид нагрузки | Режим работы | Расположение передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А, М, Ч | 1 | 0,5 | 600 | Спокойная | Односменная | Вертикальная |
| Б, Н, Ш | 2 | 0,8 | 1200 |  | Двухсменная | Горизонтальная |
| В, О, Щ | 3 | 1 | 1640 |  | Трехсменная | Вертикальная |
| Г, П, Э | 4 | 1,2 | 680 | С толчком | Односменная | Горизонтальная |
| Д, Р, Ю | 5 | 1,4 | 700 |  | Двухсменная | Вертикальная |
| Е, С, Я | 6 | 1,6 | 720 |  | Трехсменная | Горизонтальная |
| Ж, Т | 7 | 1,8 | 740 |  | Односменная | Вертикальная |
| З, У | 8 | 2 | 75 | Сильные удары | Двухсменная | Горизонтальная |
| И, Ф | 9 | 2,2 | 76 |  | Трехсменная | Вертикальная |
| К, Х | 10 | 2,4 | 78 |  | Односменная | Горизонтальная |
| Л, Ц | 0 | 2,5 | 80 |  | Двухсменная | Вертикальная |

2. Выполнить необходимые расчеты согласно методическим указаниям.

3. Оформить решение задачи с пояснениями хода решения.

Методические рекомендации

1.1. Проектный расчет

1. Определяем минимальное число зубьев ведущей звездочки:

z1min=29-2U.	(1.1)

Число зубьев звездочки округляется до ближайшего целого нечетного числа и сравнивается с рекомендуемым значением по табл. 1.2.

Необходимо выдержать условие:

z1≥z1табл.	(1.2)

Таблица 1.2

Рекомендуемое число зубьев меньшей звездочки z1

| z1 при передаточном числе U |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…2 | 2…3 | 3…4 | 4…5 | 5…6 | 6 |  |
| 31...27 | 27…25 | 25…23 | 23…21 | 21…17 | 17…15 | 13 (9) |

2. Определяем число зубьев ведомой звездочки:

z2=U∙z1.	(1.3)

Полученное значение z2 необходимо округлить до ближайшего целого четного числа.

3. Определяем фактическое передаточное число:

Uф=z2z1	(1.4)

и отклонение от заданного передаточного числа:

.	(1.5)

4. Шаг цепи определяем по формуле

,	(1.6)

где Кэ – коэффициент эксплуатации, в котором частные коэффициенты определяются по табл. 1.3:

Кэ= Кд∙ Ка∙ Кн∙ Крег∙ Ксм∙ Креж,                                  (1.7)p – допускаемое среднее давление в шарнирах цепи, выбирается (на данном этапе ориентировочно) в зависимости от частоты вращения ведущей звездочки по табл. 1.4.

Таблица 1.3

Значения частных коэффициентов

| Наименование коэффициента | Обозначение | Условия работы передачи | Значения коэффициента |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент динамичности нагрузки | KД | Спокойная нагрузка Нагрузка с толчком Сильные удары | 1 1,2…1,5 1,8 |
| Коэффициент влияния длины цепи | Ka | а = (60…80) р а = (30…50) р а < 25 р | 0,9 1 1,25 |
| Коэффициент расположения передачи | KН | Наклон линии центров звездочек к горизонтам >70º < 70º | 1 1,25 |
| Коэффициент, учитывающий способ натяжения цепи в цепной передаче | Kрег | Передвигающиеся опоры Наличие нажимного ролика от оттяжных звездочек Нерегулируемое натяжение | 1 1,15 1,25 |
| Коэффициент, учитывающий влияние способа смазки цепи | Kсм | Непрерывное смазывание в масляной ванне (Vц = 2…9 м/с) и циркуляционно-струйное смазывание (Vц 6 м/с) Регулярное капельное или внутришарнирное смазывание Периодическое смазывание | 0,8 1 1,5 |
| Коэффициент режима работы | Kреж | Односменная Двухсменная Трехсменная | 1 1,25 1,45 |

Таблица 1.4

Допускаемое среднее давление [p] для

роликовых цепей при z1 = 15…30

| Частота вращения ведущей звездочки n1 мин (не более) | Значение [p], МПа, при шаге цепи Р, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7…15,87 | 19,05…25,4 | 31,75…38,1 | 44,45…50,8 |
| 50 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| 200 | 30,9 | 29,4 | 28,1 | 25,7 |
| 400 | 28,1 | 25,7 | 23,7 | 20,6 |
| 600 | 25,7 | 22,9 | 20,6 | 17,2 |
| 800 | 23,7 | 20,6 | 18,1 | 14,7 |
| 1000 | 22,0 | 18,5 | 16,3 | – |
| 1200 | 20,6 | 17,2 | 14,7 | – |
| 1600 | 18,1 | 14,7 | – | – |
| 2000 | 16,3 | – | – | – |
| 2400 | 14,7 | – | – | – |
| 2800 | 13,4 | – | – | – |

Km – коэффициент, учитывающий число рядов цепи m.

| m | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km | 1 | 1,7 | 2,5 | 3 |

Полученное значение шага Р округляем до ближайшего стандартного значения по табл. 1.5 и выбираем цепь (роликовая цепь – рис. 1.2).

В обозначении роликовой цепи указывают: тип, шаг, разрушающую нагрузку и номер ГОСТа (например, цепь ПР-15,875-875-2270-1 ГОСТ 13568–97).

У многорядных цепей в начале обозначения указывают число рядов.

Таблица 1.5

Цепи однорядные нормальной серии по ГОСТ 13568–97

Рис. 1.2. Приводная роликовая цепь

5. Предварительно принимаем межосевое расстояние:

aопт=30…50t.	(1.8)

6. Определяем число звеньев цепи:

.  	(1.9)

Полученное значение округляем до ближайшего четного целого числа (при нечетном числе звеньев приходится использовать переходные звенья).

7. Определяем фактическое межосевое расстояние:

.	(1.10)

8. Для обеспечения нормального провисания ведомой ветви цепи определяем монтажное межосевое расстояние:

ам  0,997а.	(1.11)

9. Определяем скорость цепи:

м/с.	(1.12)

По этой скорости по табл. 1.6 уточняем условия смазки передачи.

Таблица 1.6

Рекомендации по выбору смазки цепных передач

| Качество смазки | Вид смазки при окружной скорости vц м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Менее 4 | Менее 7 | Менее 12 | Более 12 |
| Хорошая | Капельная 4…10 кап/мин | В масляной ванне | Циркуляционная, под давлением | Разбрызгиванием |
| Удовлетвори-тельная | Густая внутришарнирная. Пропитка цепи через 120…180 ч | Капельная – 20 кап/мин | Циркуляционная, под давлением. В масляной ванне | Циркуляционная, под давлением |
| Недостаточная | Периодическая, через 6…8 ч |  |  |  |
| Работа без смазки | Допускается при V до 4 м/мин |  |  |  |

10. Определяем геометрические размеры звездочек для роликовых цепей по ГОСТ 591–69.

1.2. Проверочный расчет

1. Определяем окружную силу, передаваемую цепью, Н:

.	(1.13)

2. Проверяем частоту вращения ведущей звездочки по табл. 1.7. .

Таблица 1.7

Максимальная частота вращения малой звездочки

| Число зубьев звездочки | [n]max, мин–1 при шаге цепи t, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
| Для втулочных и роликовых цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2300 | 1900 | 1350 | 1150 | 1000 | 750 | 650 | 600 |
| 19 | 2400 | 2000 | 1450 | 1200 | 1050 | 800 | 700 | 650 |
| 23 | 2500 | 2100 | 1500 | 1250 | 1100 | 800 | 750 | 650 |
| 27 | 2550 | 2150 | 1550 | 1300 | 1100 | 850 | 750 | 700 |
| 30 | 2600 | 2200 | 1550 | 1300 | 1100 | 850 | 750 | 700 |

3. Определяем число ударов цепи при набегании на зубья звездочки и сбегании с нее:

,	(1.14)

где допускаемое число ударов  берется по табл. 1.8.

Таблица 1.8

Допускаемое число ударов []

| Тип цепи | Значение [], 1/с при шаге цепи t, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7 | 15,87 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,5 | 50,8 |
| Втулочная и роликовая | 60 | 50 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |

4. Определяем удельное давление в шарнирах для роликовых цепей, МПа:

,	(1.15)

Проекция опорных поверхностей шарниров (А) выбирается по табл. 1.10, допускаемое среднее давление – по табл. 1.9.

Таблица 1.9

Допускаемое среднее давление [p] для

роликовых цепей при z1 = 15…30

| Частота вращения ведущей звездочки n1, мин (не более) | Значение [p], МПа, при шаге цепи t, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7…15,87 | 19,05…25,4 | 31,75…38,1 | 44,45…50,8 |
| 50 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |
| 200 | 30,9 | 29,4 | 28,1 | 25,7 |
| 400 | 28,1 | 25,7 | 23,7 | 20,6 |
| 600 | 25,7 | 22,9 | 20,6 | 17,2 |
| 800 | 23,7 | 20,6 | 18,1 | 14,7 |
| 1000 | 22,0 | 18,5 | 16,3 | – |
| 1200 | 20,6 | 17,2 | 14,7 | – |
| 1600 | 18,1 | 14,7 | – | – |
| 2000 | 16,3 | – | – | – |
| 2400 | 14,7 | – | – | – |
| 2800 | 13,4 | – | – | – |

Таблица 1.10

Площадь проекции опорных поверхностей шарниров А приводных роликовых цепей

| Шаг цепи t, мм | Проекции опорных поверхностей шарниров А, мм2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | однорядных | двухрядных | трехрядных | четырехрядных |
| 8 | 11 | – | – | – |
| 9,525 | 28 | – | – | – |
| 12,7 | 39,6 | 85,3 | 125,5 | – |
| 15,875 | 51,5 | 115 | 169 | – |
| 19,05 | 106 | 180 | 265 | 318 |
| 25,4 | 180 | 306 | 450 | 540 |
| 31,75 | 262 | 446 | 655 | 786 |
| 38,1 | 395 | 672 | 986 | 1185 |
| 44,45 | 473 | 802 | 1180 | 1420 |
| 50,8 | 645 | 1095 | 1610 | 1935 |

Если р  р, то берется цепь следующего шага или многорядная – табл. 1.11.

Таблица 1.11

Цепи приводные роликовые нормальной серии по ГОСТ 13568–97

5. Определяем статическую прочность цепи:

,	(1.16)

где Q – разрушающая нагрузка в Н, берется по табл. 1.5, 1.11;

Fv – натяжение цепи от центробежных сил, Н:

, в которой масса 1 м цепи q выбирается по таблице в зависимости от выбранной цепи;

F0 – предварительное натяжение цепи:

F0=9,81∙Kf∙q∙a,

где межосевое расстояние a подставляем в метрах;

Кf зависит от стрелы провисания:

– для горизонтальных передач Кf  = 6,3;

– для наклонных до 40 Кf  = 3;

– для вертикальной Кf  = 1;

n – допускаемый коэффициент запаса прочности для цепей, берется по табл. 1.12.

Таблица 1.12

Допускаемые коэффициенты запаса прочности [n] для цепей

| Шаг t, мм | Значение [n] при частоте вращения n1, мин–1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 |
| Для втулочных и роликовых цепей (при z1 = 15…30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,7…15,87 | 7 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,2 | 11 | 11,7 | 13,2 | 14,8 | 6,3 | 18 |
| 19,05…25,4 | 7 | 8,2 | 9,3 | 10,3 | 11,7 | 12,9 | 14 | 16,3 | – | – | – |
| 31,75…38,1 | 7 | 8,5 | 10,2 | 13,2 | 14,8 | 16,3 | 19,5 | – | – | – | – |
| 44,5…50,8 | 7 | 9,3 | 11,7 | 14 | 16,3 | – | – | – | – | – | – |

6. Определяем силу давления цепи на опоры вала, Н:

Fоп = КдFt + 2F0.	(1.17)

7. Определяем амплитуду переменных напряжений по формуле

,	(1.18)

в которой толщина пластины S:

.	(1.19)

8. Определяем запас прочности по переменным напряжениям:

,	(1.20)

в которой предел выносливости по нормальным напряжениям для пластин стандартных цепей σ-1=200 МПа, коэффициент, характеризующий состояние поверхности для пластин с неупрочненными отверстиями  = 1 и для пластин с упрочненными отверстиями  = 1,2…1,4.

Эффективный коэффициент концентрации напряжений:

K = 1 + q( – 1),	(1.21)

где q – коэффициент, характеризующий чувствительность материала к концентрации напряжений, для пластин цепи принимают q = 0,4…0,6;

– теоретический коэффициент концентрации напряжений, для пластин цепи принимают  = 2,8…3.

9. Определяем удельное давление в шарнире при условии переменных нагрузок:

,	(1.22)

где  Кц – коэффициент качества цепи, для цепей ПР Кц = 0,85;

– допускаемое (в условиях переменных нагрузок) давление в шарнирах, принимается по табл. 1.13.

Таблица 1.13

Предельная частота вращения, мин–1, и давление, МПа, при расчете на усталость

| Шаг цепи t, мм | Параметр | Число зубьев малой звездочки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 9,525 | nnp | 2500 | 2580 | 2640 | 2720 | 2800 | 2880 | 2950 |
|  |  | 21,3 | 21,8 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 |
| 12,7 | nnp | 1850 | 1930 | 2010 | 2090 | 2170 | 2240 | 2300 |
|  |  | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 |
| 15,875 | nnp | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 |
|  |  | 22 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 |
| 19,05 | nnp | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 |
|  |  | 22,3 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 |
| 25,4 | nnp | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1125 | 1150 | 1175 |
|  |  | 22,5 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 |
| 31,75 | nnp | 800 | 840 | 870 | 900 | 920 | 940 | 950 |
|  |  | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 |
| 38,1 | nnp | 680 | 710 | 730 | 760 | 780 | 800 | 810 |
|  |  | 22 | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,6 | 23,8 |
| 44,75 | nnp | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 | 690 |
|  |  | 22,1 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 |
| 50,8 | nnp | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
|  |  | 21,7 | 22 | 22,3 | 22,7 | 23 | 23,2 | 23,3 |

10. Определяем стрелу предварительного провисания цепи, мм:

f = 0,02a.	(1.23)