Проверяемое задание №1

Тема Теплотехнический расчет ограждающих конструкций ( стены и покрытия).

Задача 1.1

## Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции – наружной стены, в соответствии с вариантом. Определить толщину утеплителя. Сделать выводы.

Исходные данные:

Эскиз  ограждающей конструкции (наружной стены)

δ4

δ3

δ2

δ5

δ1

Рис.1  Многослойная стена жилого здания

Таблица – Район строительства

| № варианта | Район строительства |  | № варианта | Район строительства |  | № варианта | Район строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анадырь |  |  | Вологда |  |  | Калуга |
|  | Архангельск |  |  | Воркута |  |  | Кемерово |
|  | Астрахань |  |  | Воронеж |  |  | Краснодар |
|  | Барнаул |  |  | Екатеринбург |  |  | Красноярск |
|  | Биробиджан |  |  | Иваново |  |  | Липецк |
|  | Благовещенск |  |  | Ижевск |  |  | Мурманск |
|  | Брянск |  |  | Иркутск |  |  | Новосибирск |
|  | Владивосток |  |  | Йошкар-Ола |  |  | Омск |
|  | Владимир |  |  | Казань |  |  | Ульяновск |
|  | Волгоград |  |  | Калининград |  |  |  |

Наименование слоев

| № варианта | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гипсокартон, 0=800кг/м3 | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из пенополистирола , 0=20кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1600кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 |
|  | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе, 0=18000кг/м3 | Экструдированный пенополистирол, 0=30кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1400кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 |
|  | Гипсокартон, 0=1050кг/м3 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе, 0=18000кг/м3 | Плиты минераловатные из каменного волокна, 0=50кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1200кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 |
|  | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из стеклянного штапельного волокна, 0=45кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1400кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 |
|  | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе, 0=18000кг/м3 | Плиты из пенополистирола , 0=30кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1600кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 |
|  | Гипсокартон, 0=800кг/м3 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе, 0=18000кг/м3 | Плиты из стеклянного штапельного волокна, 0=60кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1200кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 |
|  | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Экструдированный пенополистирол, 0=40кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1600кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 |
|  | Гипсокартон, 0=1050кг/м3 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе, 0=18000кг/м3 | Плиты минераловатные из каменного волокна, 0=80кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1200кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 |
|  | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Кирпичная кладка из сплошного кирпича силикатного на цементно-песчаном растворе, 0=18000кг/м3 | Плиты из пенополистирола , 0=15кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1600кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 |
|  | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты минераловатные из каменного волокна, 0=40кг/м3 | Кирпичная кладка из пустотного кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе, 0=1400кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 |

| № варианта | Толщина первого слоя , δ1, мм | Толщина второго слоя , δ2, мм | Толщина третьего слоя , δ3, мм | Толщина четвертого слоя , δ4, мм | Толщина пятого слоя , δ5, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Железобетон-200 Кирпичная кладка - 510 | - | 100 | 8 |
|  | 6 | Железобетон-220 Кирпичная кладка - 640 | - | 120 | 7 |
|  | 4 | Железобетон-100 Кирпичная кладка - 510 | - | 100 | 5 |
|  | 10 | Железобетон-220 Кирпичная кладка - 380 | - | 120 | 6 |
|  | 7 | Железобетон-200 Кирпичная кладка - 540 | - | 100 | 6 |
|  | 8 | Железобетон-100 Кирпичная кладка - 640 | - | 120 | 5 |
|  | 5 | Железобетон-200 Кирпичная кладка - 640 | - | 100 | 7 |
|  | 6 | Железобетон-220 Кирпичная кладка - 640 | - | 120 | 8 |
|  | 8 | Железобетон-200 Кирпичная кладка - 510 | - | 100 | 6 |
|  | 10 | Железобетон-100 Кирпичная кладка - 380 | - | 120 | 5 |

Задание студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве Фамилии студента выбираются параметры

Район строительства

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |

- По первой букве Имени студента выбираются параметры:

| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве Отчества студента выбираются параметры:

| Толщина первого слоя , δ1, мм | Толщина второго слоя , δ2, мм | Толщина четвертого слоя , δ4, мм | Толщина пятого слоя , δ5, мм |
| --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Рекомендации по выполнению Задачи 1.1

Работу выполнить в соответствии со следующим порядком:

- Начертить эскиз конструкции.

- Заполнить исходные данные к расчету в соответствии с нормативными документами:

- СП 131.13330.2018  Строительная климатология

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

- ГОСТ 34094-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- Заполнить таблицу 1

Таблица 1 – Состав многослойной стены жилого дома ( считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции)

| № п/п | Наименование слоя конструкции (материал) | Плотность материала ρ0 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности Вт/(м °С) | Толщина слоя δ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- Выполнить расчет в соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Определить толщину утеплителя.

- Сделать вывод.

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.

Задача 1.2

## Выполнить теплотехнический расчет ограждающей конструкции – покрытия, в соответствии с вариантом. Определить толщину утеплителя. Сделать выводы.

Исходные данные:

Эскиз  ограждающей конструкции (покрытие)

Таблица – Район строительства

| № варианта | Район строительства |  | № варианта | Район строительства |  | № варианта | Район строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анадырь |  |  | Вологда |  |  | Калуга |
|  | Архангельск |  |  | Воркута |  |  | Кемерово |
|  | Астрахань |  |  | Воронеж |  |  | Краснодар |
|  | Барнаул |  |  | Екатеринбург |  |  | Красноярск |
|  | Биробиджан |  |  | Иваново |  |  | Липецк |
|  | Благовещенск |  |  | Ижевск |  |  | Мурманск |
|  | Брянск |  |  | Иркутск |  |  | Новосибирск |
|  | Владивосток |  |  | Йошкар-Ола |  |  | Омск |
|  | Владимир |  |  | Казань |  |  | Ульяновск |
|  | Волгоград |  |  | Калининград |  |  |  |

Наименование слоев

| № варианта | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из пенополистирола , 0=20кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=300кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Экструдированный пенополистирол, 0=30кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=400кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты минераловатные из каменного волокна, 0=50кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=500кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из стеклянного штапельного волокна, 0=45кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=350кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из пенополистирола , 0=30кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=450кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из стеклянного штапельного волокна, 0=60кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=300кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Экструдированный пенополистирол, 0=40кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=400кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты минераловатные из каменного волокна, 0=80кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=500кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты из пенополистирола , 0=15кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=350кг/м3 | Раствор цементно-известковый, 0=1600кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |
|  | Железобетон, 0=2500кг/м3 | Плиты минераловатные из каменного волокна, 0=40кг/м3 | Гравий керамзатовый 0=450кг/м3 | Раствор цементно-песчаный, 0=1800кг/м3 | Рубероид, 0=600кг/м3 |

| № варианта | Толщина первого слоя , δ1, мм | Толщина второго слоя , δ2, мм | Толщина третьего слоя , δ3, мм | Толщина четвертого слоя , δ4, мм | Толщина пятого слоя , δ5, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 | - | 50 | 8 | 6 |
|  | 220 | - | 55 | 7 | 4 |
|  | 220 | - | 60 | 5 | 6 |
|  | 220 | - | 40 | 6 | 4 |
|  | 220 | - | 45 | 6 | 6 |
|  | 220 | - | 50 | 5 | 4 |
|  | 220 | - | 55 | 7 | 6 |
|  | 220 | - | 60 | 8 | 4 |
|  | 220 | - | 40 | 6 | 6 |
|  | 220 | - | 45 | 5 | 4 |

Задание студенты выбирают по следующим правилам:

- По первой букве Фамилии студента выбираются параметры:

Район строительства

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  |

- По первой букве Имени студента выбираются параметры:

| 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

- По первой букве Отчества студента выбираются параметры:

| Толщина первого слоя , δ1, мм | Толщина тртьего слоя , δ3, мм | Толщина четвертого слоя , δ4, мм | Толщина пятого слоя , δ5, мм |
| --- | --- | --- | --- |

| буква | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| буква | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я |  |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

Рекомендации по выполнению Задачи 1.2

Работу выполнить в соответствии со следующим порядком:

- Начертить эскиз конструкции.

- Заполнить исходные данные к расчету в соответствии с нормативными документами:

- СП 131.13330.2018  Строительная климатология

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

- ГОСТ 34094-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

- Заполнить таблицу 2

Таблица 2 – Состав многослойного покрытия здания детского сада  (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции)

| № п/п | Наименование слоя конструкции (материал) | Плотность материала ρ0 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности Вт/(м °С) | Толщина слоя δ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

- Выполнить расчет в соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Определить толщину утеплителя.

- Сделать вывод.

Требования к оформлению работы:

1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами и ГОСТами.

2. Формулы набираются в редакторе формул.

3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.

4. Запрещается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы.