# Методические указания по решению задач

Практическая работа №1

В задачах 1,2 тепловой поток и соответствующие температуры определяются по формулам теплопроводности плоской и цилиндрической стенок, полученных на основании закона Фурье. В задаче 2 коэффициент теплопроводности футеровки λ1 рассчитывается по средней температуре слоя футеровки t. Задача 3 решается с помощью формул, относящихся к теплопроводности однородного цилиндрического стержня при наличии внутренних источников теплоты с заданной объемной плотностью. В задачах 4,5 рассматривается теплопроводность при граничных условиях III  рода (теплопередача) плоской и цилиндрической стенок.

Практическая работа №2

Даны задачи на темы курса: конвективный теплообмен однородной среды и теплообмен при изменении агрегатного состояния вещества (конденсация, кипение). В основе решения задачи 6 лежит первая теорема подобия физических явлений о равенстве критериев подобия у подобных явлений. Задачи 7, 8 решаются с использованием критериальных уравнений, полученных на основе теории подобия [1], [2]. Нужно обратить внимание на выбор критериальных уравнений и определяющих параметров: геометрического размера и температуры в этих уравнениях. При решении использовать данные таблиц 1-4 приложения, а также ознакомиться с задачами такого типа в разделе 4 методического комплекса. Коэффициент теплоотдачи в задаче 9 определяют по формуле Нуссельта [1], [2] для пленочной конденсации на горизонтальной трубе; данные для расчета выбрать из табл. 5 приложения. Значение поправочного коэффициента для n ряда труб выбирается по графику (рисунок 1), влияние воздуха, находящегося в паре, на величину коэффициента теплоотдачи при конденсации (рисунок 2).

Коэффициент теплоотдачи (задача 10) определяется по эмпирическим формулам для пузырькового режима кипения воды в диапазоне давлений от одного до 40 бар [1]:

где α, q, p, Δt измеряются соответственно в Вт/(м2·К), Вт/м2, бар, °С. Критические значения температурного напора Δtкр, и тепловой нагрузки qкр1 находят, используя график (рисунок 3).

Практическая работа №3

Pассматриваются задачи к темам курса: тепловое излучение, расчет теплообменных аппаратов. В задаче 15 нужно рассчитать среднеарифметический температурный напор. Кратность охлаждения для конденсатора:

где G – количество охлаждающей воды, кг/с;

Дк – количество конденсирующего пара, кг/с.

Для решения задачи 16 используется уравнение теплового баланса[1], [2].

Задачи для самостоятельного решения

Тема. Теплопроводность и теплопередача

Задача 1. Стенка топочной камеры имеет размеры 3×5 м2. Стенка состоит из шамотного кирпича (250 мм) и одного красного кирпича (250 мм); в промежутке между ними имеется изоляционная совелитовая прокладка толщиной δ. Температура внутренней поверхности стенки t1; температура наружной поверхности по условиям техники безопасности не должна превышать 60 °С.

Определить тепловой поток через стенку за 10 часов работы и экономию  в процентах от применения изоляционной прослойки по сравнению со стенкой той же толщины, но выполненной из шамотного кирпича. Найти температуры на обеих поверхностях изоляционной прослойки; результаты представить графически. Коэффициент теплопроводности: шамота λ1 = 1,1 Вт/(м·К), совелита λ2 = 0,09 Вт/(м·К), красного кирпича λ3.

Задача 2. Железобетонная дымовая труба внутренним диаметром 800 мм и наружным диаметром 1300 мм должна быть футерована внутри огнеупором.

Определить толщину футеровки и температуру наружной поверхности трубы из условий, чтобы тепловые потери с одного погонного метра трубы не превышали q1, а температура внутренней поверхности трубы не должна превышать t2. Температура внутренней поверхности футеровки  t1. Коэффициент теплопроводности футеровки λ1 = 0,838 + 0,001t Вт/(м·К), коэффициент теплопроводности бетона λ2.

Задача 3. Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d = 12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qv, теплопроводность материала стержня λ.

Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.

Параметры выбрать по таблице 3.

Задача 4. Стенка котла толщиной δ и теплопроводностью λ = 50 Вт/(м×К) омывается с одной стороны дымовыми газами с температурой tж1, а с другой – кипящей водой при температуре tж2. Коэффициент теплоотдачи от газов к  стенке α1, а от стенки к воде α2.

Определить  коэффициент   теплопередачи   от  газов  к  воде,    плотность теплового потока и температуры поверхностей стенки толщиной δ.

Решить задачу при условии, что стенка покрылась со стороны газов слоем сажи толщиной dс, а со стороны воды – слоем накипи толщиной δн. Коэффициент теплопроводности сажи λс = 0,08 Вт/(м×К), а накипи λн= 0,5 Вт/(м·К). Сравнить результаты расчетов. Определить уменьшение плотности теплового потока. Построить график распределения температур по толщине стенки.

Параметры выбрать по таблице 4.

Задача 5. По паропроводу, внутренний диаметр которого d1, движется  пар со средней температурой, равной tж1, коэффициент теплоотдачи от пара к стенке α1, а температура окружающей среды tж2 = 20 °С. Коэффициент теплопроводности стенки λст = 48 Вт/(м·К), толщина стенки δст.

Определить тепловые потери в следующих случаях:

а) при оголенном паропроводе, непосредственно охлаждаемом окружающей средой; интенсивность теплоотдачи от паропровода к среде определяется величиной коэффициента теплоотдачи α2;

б) при покрытии паропровода слоем изоляции толщиной dиз при коэффициенте теплоотдачи от поверхности слоя изоляции к среде, равном α'2, и коэффициенте  теплопроводности изоляции λиз.

Найти величину критического диаметра изоляции, дать пояснение. Параметры выбрать по таблице 5.

Тема. Конвективный теплообмен

Задача 6. В паропроводе, внутренний диаметр которого 100 мм, движется насыщенный водяной пар давлением р со скоростью w.

Чему  должна быть  равна  скорость  воды  при  комнатной температуре (tж = 20 °С) в гидродинамической модели паропровода диаметром 24 мм?

Параметры выбрать по таблице 6.

Задача 7. Внутри вертикальной стальной трубы высотой l м и  диаметром dн/dвн, мм движется вода, температура которой t1 °С. Скорость течения воды wж м/с. Снаружи стенка трубы охлаждается поперечным потоком воздуха с температурой t2 °С и скоростью 5 м/с. Вычислить коэффициент теплопередачи от воды к воздуху и количество передаваемой теплоты. Температуру стенки трубы принять равной tст = t1 – (5 ÷ 10) °С.

Параметры выбрать по таблице 7.

Задача 8. Определить средний коэффициент теплоотдачи n-рядного: а) коридорного и б) шахматного пучков кипятильных труб котлоагрегата, омываемого дымовыми газами (воздухом), направление потока которых к трубам осуществляется под углом атаки, равным ψ.

Скорость движения потока в узком сечении w, диаметр трубок d, средняя температура дымовых газов, омывающих пучок tж.

Параметры выбрать по таблице 8.

Пояснить,     почему     коэффициент     теплоотдачи    при     шахматном расположении труб в пучке больше, чем при коридорном.

Задача 9. Определить коэффициент теплоотдачи сухого насыщенного водяного пара на горизонтальной трубе n-го ряда конденсатора при коридорном и шахматном расположении в нем труб.

Найти количество конденсирующего за 1 час пара, если абсолютное давление в конденсаторе р, температурный напор пар – стенка Δt, наружный диаметр латунных труб в конденсаторе 16 мм, а длина l. Насколько изменится коэффициент теплоотдачи, если в паре  содержится 1% воздуха?

Параметры выбрать по таблице 9.

Задача 10. Определить необходимую поверхность нагрева парогенератора производительностью G тонн пара в час при абсолютном давлении р. Какой температурный напор необходимо обеспечить, чтобы увеличить производительность парогенератора в n раз при той же поверхности нагрева? Определить критическое значение температурного напора и тепловой нагрузки для заданного давления р.

Параметры выбрать по таблице 10.

Тема. Излучение

Задача 11. Определить тепловой поток, теряемый за счет излучения стальной трубой диаметром 80 мм и длиной l. Труба, температура которой t1, расположена в помещении на большом удалении от его стен. Степень черноты материала трубы ε1, температура стен в помещении t2. Как изменится лучистая составляющая коэффициента теплоотдачи от поверхности трубы, если ее покрыть цилиндрическим кожухом (экраном) толщиной 20 мм, выполненным из тонких алюминиевых листов (степень черноты ε2 = 0,055)? Найти температуру алюминиевого кожуха. Конвективным теплообменом при расчетах пренебречь.

Параметры выбрать по таблице 11.

Задача 12. Определить удельный тепловой поток и коэффициент теплоотдачи излучения между двумя параллельно расположенными пластинами, с температурой t1 и t2 и степенью черноты ε1 и ε2.

Как   изменится   удельный  тепловой   поток,  если   между   пластинами установить экран со стеною черноты εэ.

Параметры выбрать по таблице 12.

Задача 13. Определить, какое количество сухого насыщенного пара давлением р сконденсируется в стальном горизонтальном паропроводе диаметром d, длиною l, если он находится в кирпичном канале (0,7×0,7) м температура стенок которого t; степень черноты стали εст = 0,8, кирпича εк =   0,9.

Параметры выбрать по таблице 13.

Тема. Теплообменные аппараты и сложный теплообмен

Задача 14. Выполнить тепловой расчет паропроводяного кожухотрубного теплообменника, предназначенного для нагрева G1, т/ч воды от температуры  t'в = 10 °С до t"в. Вода движется внутри латунных трубок диаметром dн/dвн = 17/14 мм; коэффициент теплопроводности латуни λ = 85 Вт/(м·К). Греющий теплоноситель – сухой насыщенный пар давлением р движется в межтрубном пространстве. Скорость движения воды w принять 1…2,5 м/с.

Параметры выбрать по таблице 14.

Задача 15. Определить поверхность охлаждения конденсатора паровой турбины мощностью Nт с удельным расходом пара d0, если давление пара в конденсаторе рк, температура охлаждающей воды на входе t'2 равна 10 °С, а на выходе – на 3 °С ниже температуры насыщенного пара при давлении рк; кратность охлаждения m; коэффициент теплоотдачи от конденсирующего пара к охлаждающей воде К.

Параметры выбрать по таблице 15.

Задача 16. В деаэратор конденсата ТЭЦ производительностью пара Gп (деаэратор атмосферного типа, температура воды в баке 102 °С) поступает возвращенный конденсат (80%) с температурой 70 °С.

Определить расход пара из отбора, поступающего в деаэратор с энтальпией hот = 2700 кДж/кг; КПД деаэратора 0,99. Расход поступающей добавочной питательной воды на покрытие потерь производственного конденсата составляет Gп п, на компенсацию потерь конденсата на ТЭЦ – 15,6 т/ч, на компенсацию потерь с продувочной водой – 8,3 т/ч.

Параметры для расчета выбрать по таблице 16.

Примеры решения задач

Тема. Теплопроводность и теплопередача

Задача 1

Определить плотность теплового потока q, Вт/м2 через плоскую шамотную стенку толщиной δ = 0,5 м и найти распределение температуры, если на наружных поверхностях температуры соответственно t1 = 1000 °С, t2 = 0 °С и коэффициент теплопроводности шамота l = (1 + 0,001t), Вт/(м·К).

Порядок решения. Вычислим среднюю температуру стенки t = 0,5 (t1 + t2), а затем найдем l.

Подставляя l в уравнение, найдем плотность теплового потока q:

Распределение температуры в стенке определяется при λ = const:

Задача 2

Определить плотность теплового потока q, Вт/м2, проходящего через стенку котла, если толщина ее d1 = 20 мм, коэффициент теплопроводности l1 = 50 Вт/(м×К); стенка покрыта слоем накипи толщиной δ2 = 2 мм, l2 = 1 Вт/(м·К). Температура на поверхности накипи t1 = 250 °С, на наружной поверхности стенки t3 = 200 °С.

Найти температуру t2 в плоскости соприкосновения слоев.

Порядок решения. Плотность теплового потока q равна:

Задача 3

Паропровод диаметром 160/170 мм покрыт двухслойной изоляцией. Толщина первого слоя δ2 = 30 мм и второго δ3 = 50 мм. Коэффициент теплопроводность материала трубы и изоляции соответственно равны λ1 = 50, λ2 = 0,15  и λ3 = 0,08  Вт/(м·К). Температура  внутренней поверхности паропровода t1 = 300 °С и внешней поверхности изоляции t4 = 50 °С.

Определить линейную плотность теплового потока ql, Вт/м и  температуры t2 и t3 в плоскости соприкосновения слоев.

Порядок решения.

Задача 4

Плоская стальная стенка толщиной δ1 = 10 мм омывается с одной стороны газами с температурой tж1 = 310 °С, а с другой изолирована от окружающего воздуха, имеющего температуру tж2 = 10 °С, плотно прилегающей к ней пластиной толщиной δ2 = 15 мм.

Определить плотность теплового потока и температуры поверхностей стенок, если известно, что коэффициент теплопроводности стали λ1 = 40 Вт/(м·К), а материала изоляционной пластины λ2 = 0,15 Вт/(м·К). Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке α1 = 25 Вт/(м2·К), а от пластины к воздуху α2 = 10 Вт/(м2·К).

Порядок решения. Полное термическое сопротивление плоской многослойной стенки:

коэффициент теплопередачи К = 1/R, Вт/(м2·К).

По уравнению теплопередачи плотность теплового потока q:

Температура t1 на поверхности стальной стенки:

на границе между стальной стенкой и изоляционной пластины:

на поверхности изоляционной пластины:

Задача 5

Паропровод диаметром 200/216 покрыт слоем совелитовой изоляции толщиной δ = 120 мм, коэффициент теплопроводности которой λ2 = 0,1 Вт/(м·К). Температура пара tж1 = 300 °С и окружающего воздуха tж2 = 25 °С. Известны коэффициент теплопроводности материала паропровода λ1 = 40 Вт/(м·К) и коэффициенты теплоотдачи α1= 1000 Вт/(м2·К) и α2 = 10 Вт/(м2·К).

Определить линейный коэффициент теплопередачи Кl, линейную плотность теплового потока ql и температуру t3 в месте соприкосновения паропровода и слоя изоляции.

Порядок решения. Полное линейное термическое сопротивление цилиндрической многослойной стенки:

линейный коэффициент теплопередачи Кl = 1/Rе, Вт/(м·К).

По уравнению теплопередачи линейная плотность теплового потока:

Температура:

Тема. Конвективный теплообмен

Задача 6

Через трубу диаметром d = 50 мм и длиной l = 3 м со скоростью w = 0,8 м/с протекает вода. Определить средний коэффициент теплоотдачи, если средняя температура воды tж = 50 °С, а температура стенки tс = 70 °С.

Порядок решения. При tж = 50 °С  λж = 0,648 Вт/(м·К), vж= 5,56·10-7   м2/с, Рrж = 3,54, Рrс = 2,55 при tс = 70 °С (табл. 1 приложения).

Определим режим течения воды:

режим турбулентный. В этом случае критериальное уравнение имеет вид:

Так как l/d = 60 > 50, то поправка на влияние длины трубы εе = 1 (табл.4 приложения).

Задача 7

Условие задачи остается таким же, как в задаче 6. Требуется определить среднее значение коэффициента теплоотдачи, если труба изогнута в виде змеевика диаметром Д = 600 мм.

Порядок решения. Для прямой трубы α = 3,92·103 Вт/(м2·К), а для изогнутой согласно формуле:

Задача 8

Определить потерю теплоты вертикальным неизолированным паропроводом диаметром d = 100 мм и высотой 4 м, если температура его поверхности tс = 170 °С, а температура воздуха tж = 30 °С.

Порядок решения. При tж = 30 °С имеем lж = 2,67·10-2 Вт/(м·К), vж = 16,0·10-6 м2/с  Рrж = 0,7 (табл.3 приложения).

Определяем:

Выбираем критериальное уравнение. При 103<(Gr Pr)<109 (ламинарный режим):

Задача 9

Определить средний коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании трубы воздухом, если диаметр трубы d = 20 мм, температура воздуха tж= 30 °С и скорость воздуха w = 5 м/с.

Порядок решения.  Для выбора критериального  уравнения нужно определить критерий Рейнольдса

Задача 10

Определить   средний   коэффициент   теплоотдачи   для   восьмирядного коридорного пучка n = 8, состоящего из труб диаметром d = 40 мм.

Средняя температура воздуха tж = 300 °С, средняя скорость w = 10 м/с и угол атаки ψ = 60 °С

Порядок  решения.  Для  выбора  критериального  уравнения рассчитать

Для коридорных пучков труб:

- при Rе < 103

- при Re > 103

Для воздуха формулы принимают вид:

Средний коэффициент теплоотдачи при угле атаки ψ = 90 °С

Средний коэффициент теплоотдачи пучка труб для ψ = 90 °С

Поправку на угол атаки εψ находят из таблицы

Задача 11

Определить, как изменится средний коэффициент теплоотдачи пучка в условиях задачи 10, если трубы в пучке расположены в шахматном порядке, а все остальные условия остаются без изменений: d = 40 мм, tж = 300 °С, w = 10 м/с, ψ = 60°.

Порядок решения. Определить значение

Для шахматных пучков труб:

Тема. Cложный теплообмен. Кипение

Задача 12

Определить коэффициент теплоотдачи α, температурный напор Δt и температуру поверхности нагрева tс при пузырьковом кипении воды в неограниченном  объеме,  если  плотность  теплового  потока  q  =  0,4  МВт/м2, подводимого  к   поверхности  нагрева,  давление   при   котором  происходит кипение р = 1,56 МПа.

Сопоставить результаты расчета по формулам Михеева и Кутателадзе.

Порядок решения. Для определения коэффициента теплоотдачи: формула Михеева:

По табл. 1 приложения найти температуру насыщения tн, а по tн и Δt находят температуру поверхности нагрева tс.

Задача 13

Определить, какое количество сухого насыщенного водяного пара G, кг/ч может сконденсироваться на вертикальной трубе диаметром d = 20 мм и высотой Н = 3 м при давлении р = 0,1013 МПа, если температура поверхности трубы tс = 94 °С.

Как   изменится   величина   коэффициента   теплоотдачи,   если   трубу расположить горизонтально?

Порядок решения. По давлению р из табл. 2 приложения определить температуру насыщения tн и скрытую теплоту парообразования ч, Дж/кг.

Температурный напор Δt = tн – tс, а средняя температура tср = 0,5 (tн + tc).

По средней температуре tср из табл. 1 приложения найти ρ, ν, λ.

По формулам Нусселата средний коэффициент теплоотдачи:

Тема. Излучение

Задача 14

Стальной паропровод (ε1 = 0,8) диаметром d1 = 300 мм, температура наружной стенки которого t1 = 297 °С, проложен в помещении. В целях уменьшения потерь теплоты паропровод закрыт двойным цилиндрическим кожухом (экраном). Первый кожух диаметром d2 = 320 мм выполнен из тонких стальных листов (ε2 = 0,82), второй кожух диаметром d3 = 340 мм выполнен из тонких алюминиевых листов (ε3 = 0,055).

Определить потерю теплоты на 1 пог.м оголенного и экранированного паропровода, а также температуру алюминиевого кожуха. Температура в помещении t4 = 25 °С. Конвективным теплообменом пренебречь.

Как уменьшатся тепловые потери в результате установки экранов?

Порядок решения. Потеря теплоты оголенным паропроводом:

Задача 15

Определить, какое количество сухого насыщенного пара давлением 0,198 МПа сконденсируется в стальном горизонтальном трубопроводе диаметром d = 140 мм на длине l = 12 м, если он находится в кирпичном канале (а×b = 0,5×0,5) м, температура стенок канала t2 = 20 °С.

Порядок решения. Температура пара tн = f(р), tн = 120 °С, считать температуру стенки паропровода равной tнt1 = tн.

Боковые поверхности трубы и канала F1 = πdl; F2 = 2 (а + b)l, м2. Коэффициент лучистого теплообмена αл

Тема. Теплообменные аппараты

Задача 16

Выполнить тепловой расчет пароводяного кожухотрубного теплообменника, предназначенного для нагрева G1 = 40 т/ч воды от t'2 = 20 °С до t"2= 90 °С. Вода движется внутри латунных трубок диаметром dн/dвн = 17/14 мм. Греющий теплоноситель - сухой насыщенный пар давлением р = 0,618 МПа. Скорость движения воды w = 2 м/с. Коэффициент теплопроводности латуни λс = 85,8 Вт/(м·К).

Порядок решения. По  уравнению теплового баланса количество  теплоты Q, передаваемого в аппарате:

где cр1 = 4,19 кДж/(кг·К) – теплоемкость воды.

При р = 6,18 бар, температура насыщения tн = 160 °С, скрытая теплота парообразования r = 2082,6 кДж/кг (табл. 2 приложения).

Расход пара на теплообменник:

В промышленных условиях вследствие загрязнения поверхностей нагрева интенсивность теплообмена снижается, поэтому:

К∂ = 0,8 К.

Среднелогарифмический температурный напор Δtn:

Задача 17

В теплообменнике G2 = 2 кг/с воды нагревается от температуры от t'2 = 20 °С до t"2= 210 °С горячими газами, которые при этом охлаждаются от температуры от t'1 = 410 °С до t"1 = 250 °С.

Определить поверхность теплообменника при включении его по схеме прямотока и противотока, если коэффициент теплопередачи К = 32 Вт/(м2·К).

Порядок решения. Количество теплоты, полученное водой от газов, найдем по уравнению теплового баланса:

Задача 18

Для паровой турбины мощностью N = 1000 кВт с удельным расходом пара dо = 5,5 кг/(кВт·ч) определить поверхность охлаждения конденсатора и расход охлаждающей воды, если известно, что кратность охлаждения m = 55 кг/кг и температура охлаждающей воды на входе в конденсатор t'2 = 18 °C, на выходе t"2 = 28 °C. Температура пара в конденсаторе tн = 32,5 °C. Коэффициент теплопередачи К = 3700 Вт/(м2·К).

Порядок решения. Расход пара турбиной D = dоN, кг/ч. Расход охлаждающей  воды  W = Dm,  кг/ч. Отводимая  в  конденсаторе теплота Q = Wcр2 (t"2 - t'2), кДж/ч; cр2 = 4,19 кДж/ (кг·К) – теплоемкость воды.

Температурный напор в конденсаторе:

Задача 19

Водяной холодильник имеет площадь поверхности нагрева F = 8 м2. Определить количество передаваемой теплоты Q, конечные температуры жидкостей t"1, t"2, если заданы: G1 = 225 кг/ч, ср1 = 3,03 кДж/(кг·К) t'1 = 120 °С; охлаждающая вода – G2 = 1000 кг/ч, ср2 = 4,19 кДж/(кг·К) t'2 = 10 °С. Коэффициент теплопередачи К = 35 Вт/(м2·К). Схема движения теплоносителей прямоточная.

Порядок  решения.  Поверочный  расчет  теплообменника  проводится с использованием графика зависимости(рисунок 8.4 [2]); W1, W2 – водяные эквиваленты, W = Gcр, Вт/к.

Приложение