ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

ПОДБОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

# Постановка задачи

Используя исходные данные из таблицы 1.1(номер варианта выбирается по первой букве фамилии обучающегося) подберите необходимое оборудование для участка предприятия автомобильного транспорта.

Таблица 1.1 - Исходные данные для выполнения практической работы

| Первая буква фамилии | № варианта | Наименование производственного подразделения фирменного автосервиса | Марка автомобиля |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Ш | 1 | Моторный участок | ГАЗ |
| Б, Щ | 2 | Участок предпродажной подготовки автомобилей | КАМАЗ |
| В, Э | 3 | Участок технического обслуживания автомобилей | МАЗ |
| Г, Ю | 4 | Участок текущего ремонта автомобилей | LADA |
| Д, Я | 5 | Участок технического обслуживания и ремонта автомобилей | Toyota |
| Е | 6 | Участок диагностирования автомобилей | Chevrolet |
| Ж | 7 | Участок УМР (уборочно-моечных работ) | УАЗ |
| З | 8 | Участок приёмки- выдачи автомобилей | Hyundai |
| И | 9 | Кузовной участок с комплексом вспомогательных помещений | Ford |
| К | 10 | Окрасочный участок с комплексом вспомогательных помещений | LADA |
| Л | 11 | Участок антикоррозионной обработки | KIA |
| М | 12 | Участок установки газового оборудования | Renault |
| Н | 13 | Участок самообслуживания | LADA |
| О | 14 | Участок быстрого сервиса | Nissan |
| П | 15 | Участок тюнинга (спецкомплектации) | УАЗ |
| Р | 16 | Участок по ремонту топливной аппаратуры | Chevrolet |
| С | 17 | Шинное отделение | КАМАЗ |
| Т | 18 | Агрегатное отделение | Ford |
| У | 19 | Сварочно-жестяницкое отделение | LADA |
| Ф | 20 | Слесарно-механическое отделение | ГАЗ |
| Х | 21 | Аккумуляторный участок | КАМАЗ |
| Ц, Ч | 22 | Электротехническое отделение | УАЗ |

# СОСТАВ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ

Практическая работа по дисциплине состоит из следующих разделов:

Исходные данные для выполнения практической работы

Выбранные исходные данные приводятся в таблице по установленной форме. (см. Приложение А – шаблон для выполнения практической работы)

Назначение подразделения

В разделе приводится назначение подразделения с учетом специфики предприятия.

Выбор и обоснование услуг и работ, выполняемых в отделении

В разделе перечисляются виды работ и услуг, выполняемые в подразделении с учетом требований фирменных стандартов для дилеров автомобильных заводов и концернов.

Организация работы в производственном подразделении

В разделе описываются формы организации работ в подразделении (на универсальных или специализированных постах), методы обслуживания (поточный или индивидуальный), перечисляется наиболее значимое технологическое оборудование, особенности планировочного решения подразделения в соответствие с дилерскими стандартами.

Табель технологического оборудования

Выполните подбор оборудования исходя из перечня выполняемых операций. Модели оборудования сведите в табель оборудования по подразделению. (см. Приложение А – шаблон для выполнения практической работы). Приведите описания основного оборудования.

.

# Приложение А
Шаблон для выполнения практической работы

Углубленная проработка шинного отделения

1 Назначение подразделения

Таблица 1.1 Исходные данные для выполнения практической работы

| № варианта | Наименование производственного подразделения фирменного автосервиса | Марка автомобиля |
| --- | --- | --- |
| ХХ | Шинное отделение | КАМАЗ |

2 Назначение подразделения

Шинное отделение предназначено для демонтажа и монтажа шин, замены покрышек, текущего ремонта камер и дисков колёс, а так же для балансировки колёс в сборе.

3 Выбор и обоснование услуг и работ, выполняемых в отделении

На участке  выполняются следующие виды работ:

- Монтаж и демонтаж шин на обод колеса;

- Проверка герметичности камер;

- Ремонт колёсных камер;

- Ремонт покрышек;

- Статическая балансировка колёс;

- Динамическая балансировка колёс;

- Мойка и очистка колеса в сборе;

1.3.3 Персонал и режим его работы

В соответствие с ранее проведёнными расчётами в данном отделении выполнением всех работ занимается 1 работник:

- 1 слесарь-вулканизаторщик-шиномонтажник 5-го разряда;

Перемещение колес по территории корпуса осуществляется на тележке с привлечением работников зоны ТО и Р.

4 Выбор технологического оборудования

В качестве поставщиков технологического оборудования для разрабатываемого отделения мы предлагаем использовать российские фирмы, специализирующиеся на продаже оборудования и организационной оснастки для автосервисов и АТП. Так как в парке используется одномарочный подвижный состав то применяем специализированное оборудование рекомендуемое заводом КАМАЗ.

Весь перечень необходимого оборудования приведен в табеле технологического оборудования (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Табель технологического оборудования

| Наименование оборудования | Модель | Количество | Габаритные размеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Стенд для монтажа и демонтажа шин грузовых автомобилей | MSI25 | 1 | 1900х1500х1400 |
| Станок для балансировки колес | ERL-420C | 1 | 1250х750х1450 |
| Мойка автомобильных колес в сборе | Вулкан -500 | 1 | 1600х1900х2160 |
| Электровулканизатор для ремонта камер и покрышек | ВЭР-1Т | 1 | 330х450х1500 |
| Верстак слесарный | ВС-1 | 1 | 1200х800х900 |
| Шкаф для расходных материалов | - | 1 | 1000х400х1500 |
| Ванна для проверки герметичности автомобильных камер(шин) | MEC 80/6-G | 1 | 1700х1100х770 |
| Верстак слесарный | ВС-15 | 1 | 1500х800х900 |
| Клеть для накачки колес | - | 1 | 1600х600х1900 |
| Стеллаж для колес | соб.изг. | 10 | 900х2000х1500 |
| Настенная вешалка для камер | соб.изг. | 2 | - |
| Набор инструмента для шиномонтажных работ | - | 1 | 600х380х135 |
| Борторасширитель шин автомобильный | MEC30 | 1 | 700х700х1300 |
| Компрессор поршневой | REMEZA | 1 | 1150х500х1000 |

Основные характеристики выбранного оборудования

Установка для мойки колёс в сборе ВУЛКАН 500

Характеристики мойки колес ВУЛКАН 500:

Габаритные размеры:                                                        1600x1900x2160 мм

Диаметр дисков обслуживаемых колес:                                 16”-24,5”

Максимальная ширина колеса:                                                 450 мм

Рабочее давление в пневмосети:                                              7-10 бар

Емкость бака:                                                                                500 л

Уровень шума:                                                                            77/79,2 дБ

Количество засыпаемого гранулянта:                                         30 кг

Потребляемая электрическая мощность:                                   6,5 кВт

Давление моющей жидкости:                                                       3 бар

Время мойки:                                                                            40, 80, 120 с

Время сушки:                                                                                   30 с

Рисунок 1.1 - Установка для мойки колёс в сборе ВУЛКАН 500

ERL420C - балансировочный стенд для колес грузовых, легковых автомобилей, автобусов с встроенным подъёмником

Рисунок 1.2 - Балансировочный стенд ERL420C

Это недорогая балансировка с ручным вводом параметров колеса, жидкокристаллическим дисплеем 132х40 мм и оснащена пневмолифтом грузоподъемностью 200 кг для баллансируемых колес. На ней можно балансировать колеса как грузовых, так и легковых автомобилей. При этом точность балансировки составляет 1г для колес легковых и 5г для колес грузовых автомобилей. Балансировка имеет программы для колес с алюминиевыми дисками.

Стенд обладает следующими особенностями:

- Наличие встроенного подъемника грузоподъемностью 200 кг. значительно сокращает время установки колеса.

- Яркий жидкокристаллический дисплей, с интерактивными иконками для быстрой работы оператора.

- Все операционные процедуры под управлением только 5-ти функциональных клавиш и ЖК дисплея.

- Автоматическое измерение расстояния и диаметра колеса.

- Длительность рабочего цикла 6 секунд.

- Электропневматический тормоз для блокировки колеса в положение установки грузика.

- Возможность пользования стендом несколькими операторами.

- Функция самокалибровки и самодиагностики.

- Визуализация всех процессов и акустическое подтверждение действий.

Подключение станка к сети сжатого воздуха с помощью соединения, расположенного в задней части станка, и устройств, обеспечивающих подачу фильтрованного сухого воздуха под давлением 8 – 10 бар, необходимо для правильной и быстрой работы пневмоподъемника.

Таблица 1.3 – Характеристики балансировочного стенда ERL420C

| Технические характеристики | ERL 420C |
| --- | --- |
| Максимальный вес колеса /Диаметр диска колеса | 200 кг/10"- 26" |
| Длительность рабочего цикла | 6 секунд |
| Скорость вращения вала | 80 об/мин |
| Жидкокристаллический дисплей, интерактивный | Цветной 132х40 мм |
| Точность | 1г-легковые/5г-грузовые |
| Напряжение | 1ф/220 В |
| Лифт для грузовых колес | + |

MEC 80/6-G - ванна для проверки колес грузовых автомобилей

Рисунок 1.3 -  Ванна для проверки колес MEC 80/6-G

Позволяют механику легко осуществлять осмотр состояния внутренней поверхности шины при ремонте. В простейшем случае представляют собой портативные устройства с цилиндром двойного действия, управляемым с помощью рычага. Раскрытие бортов шины для осмотра осуществляется посредством лопаток специальной формы. Имеют удобную рукоятку для переноса и быстроразъемное соединение для подключения к пневмомагистрали.

Удобство и легкость при использовании достигается за счет возможности помещать проверяемое колесо в ванну и извлекать его после проверки с помощью пневматического подъемного устройства, управляемого педалью. В модельном ряду также присутствует модификация МЕС 80/6-G, которая отличается от модели MEC 80/6 устройством закрепления колеса (крепление осуществляется за центральное отверстие диска).

Материал бака:                                                                оцинкованая сталь

Размеры бака, мм:                                                              1700х1100х770

Маскимальные размеры колес, мм:                                   1800х800

Масса, кг:                                                                                    550

MEC/30 VPT - пневматический борторасширитель с электроприводом опорных роликов и освещением

Рисунок 1.4 - Пневматический борторасширитель MEC/30 VPT

Предназначен  для контроля состояния шин. Оборудован электроприводом опорных роликов и специальной лампой на гибком кронштейне.

Наибольшее расстояние между кронштейнами, мм:                                      410.

Мощность приводного двигателя, Вт:                                                             88,5.

Освещение, В/Вт:                                                                                            24/25.

Вулканизатор WULKAN 2000

Рисунок 1.5-  Вулканизатор WULKAN 2000

Вулканизатор WULKAN 2000 предназначен для быстрого и профессионального ремонта любых типов повреждений шин и камер мотоциклов, легковых и грузовых автомобилей. Ремонт осуществляется методом горячей вулканизации.

Основные функции и характеристики:

Применение микропроцессорного устройства для задания необходимой температуры и времени вулканизации обеспечивает высокую точность и удобство в работе. Для расширения функциональных возможностей установлено два нагревательных элемента, прижим ремонтируемых поверхностей осуществляется с помощью пневмоцилиндра. В стандартный комплект входит набор сменных насадок разного профиля. Станина с отсеками для размещения приспособлений (опция) необходимости замены воды.

Характеристики:

Диапазон устанавливаемых температур

нагревательных элементов                                               от 130 до 160 С

Время вулканизации                                                          от 2 до 120 мин

Мощность нагревательных элементов                                    2х350 Вт

Напряжение питания                                                            220 В / 50 Гц

Давление в пневмосети                                                     от 0,6 до 1,0 МПа

Максимальный диаметр шины                                                22,5"-23,5"