Практическое задание 1

Распределение активной мощности между тепловыми электростанциями без учета потерь в сети

Тема 2. Задачи прогнозирования электропотребления

Задание

Определите оптимальную загрузку двух тепловых электрических станций: ТЭС-1 () и ТЭС-2 (), работающих параллельно на одинаковом топливе. Расходные характеристики станции  и  заданы по варианту (табл. 1.1). Нагрузка, на которую работают электрические станции, постоянна, т. е. не зависит от изменений мощности станций и задана в виде  по варианту (табл. 1.1). Питание нагрузки осуществляется по воздушным линиям электропередачи: ЛЭП-1 и ЛЭП-2, от ТЭС-1 и ТЭС-2 соответственно согласно схеме, представленной на рис. 1.1. Потери мощности в ЛЭП не учитывать. Напряжения ЛЭП-1 и ЛЭП-2 одинаковы.

Рис. 1.1. Схема расчетной сети

Рекомендации по выполнению практического задания 1

Оптимальный режим ЭЭС – режим, соответствующий минимальному удельному расходу топлива на полезно отпущенный 1 кВт∙ч энергии.

Расходная характеристика – часовой расход условного топлива в виде зависимости , где  – мощность генерации.

Характеристика относительных приростов () – частная производная от расходной характеристики.

Условие оптимальности работы электростанций – равенство относительных приростов.

1. Для заданных из условия задачи расходных характеристик станции определите характеристики относительных приростов станции как частные производные расходных характеристик по мощности станции:

|  | , | (1.1) |
| --- | --- | --- |

где  – номер станции.

2. Запишите условия оптимальности работы электрических станций. Так как обе станции работают на одинаковом топливе и потери мощности в сети не учитываются, а нагрузка не зависит от напряжения, то условие оптимальности работы электрических станций имеет вид:

|  |  | (1.2) |
| --- | --- | --- |

3. Выразите мощность, генерируемую одной из тепловых станций, из условия оптимальности работы (уравнение с суммой мощностей генерации и нагрузки) и подставьте полученное выражение в уравнение равенства относительных приростов.

4. Приведите в полученном уравнении подобные члены и решите полученное уравнение с одним неизвестным.

5. Подставьте полученное значение в выражение, полученное в п. 3, и найдите мощность второй электростанции.

Таблица 1.1

Варианты к заданию 1

| Первая буква фамилии | Расходная характеристика ТЭС-1 | Активная мощность нагрузки , МВт | Первая буква имени | Расходная характеристика ТЭС-2 | Реактивная мощность нагрузки , Мвар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | 231 | А |  | 50,82 |
| Б |  | 101 | Б |  | 22,22 |
| В |  | 237 | В |  | 52,14 |
| Г |  | 154 | Г |  | 33,88 |
| Д |  | 174 | Д |  | 38,28 |
| Е |  | 120 | Е |  | 26,4 |
| Ж |  | 149 | Ж |  | 32,78 |
| З |  | 250 | З |  | 55 |
| И |  | 171 | И |  | 37,62 |
| К |  | 186 | К |  | 40,92 |
| Л |  | 127 | Л |  | 27,94 |
| М |  | 212 | М |  | 46,64 |
| Н |  | 159 | Н |  | 34,98 |
| О |  | 160 | О |  | 35,2 |
| П |  | 134 | П |  | 29,48 |
| Р |  | 175 | Р |  | 38,5 |
| С |  | 121 | С |  | 26,62 |
| Т |  | 192 | Т |  | 42,24 |
| У |  | 217 | У |  | 47,74 |
| Ф |  | 110 | Ф |  | 24,2 |
| Х |  | 167 | Х |  | 36,74 |
| Ц |  | 206 | Ц |  | 45,32 |
| Ч |  | 168 | Ч |  | 36,96 |
| Ш |  | 116 | Ш |  | 25,52 |
| Щ |  | 195 | Щ |  | 42,9 |
| Э |  | 109 | Э |  | 23,98 |
| Ю |  | 154 | Ю |  | 33,88 |
| Я |  | 227 | Я |  | 49,94 |