Практика 1

Радиационное загрязнение компонентов окружающей природной среды

Задача 1

Оценка годовой эффективной дозы внешнего облучения населения и работников предприятия за счет природных радионуклидов

Задание 1

1. Рассчитать  годовую эффективную дозу внешнего облучения населения и работников предприятия за счет природных радионуклидов.

2. По результатам расчета сделать вывод.

Сделать оценку годовой эффективной дозы облучения работника, если он в течение года работал на двух участках с мощностью экспозиционной дозы соответственно равной 0,09 и 0,13 мкЗв/ч и естественным гамма фоном соответственно равным 0,009 и 0,012 мкЗв/ч.

На первом участке он работал 1200 часов, на втором – 800 часов. Расчет ведется по формуле 1.1:

Евнеш =К×Р×Т, мЗв,                                     (1.1)

где К- дозовый коэффициент (принимается равным 0,0007 мкЗв/ч); Р- значение мощности эквивалентной дозы; Т- суммарное (годовое) время облучения – 8772 часа.

Р=Ризм – Рф,                                             (1.2)

где Ризм – измеренное значение мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч; Рф – измеренное фоновое значение мощности дозы, мкЗв/ч.

Отсюда:  Евнеш = 0,0007 (Ризм – Рф) 8772, мЗв                                 (1.3)

Примечание: Если человек в течение года пребывает в разных помещениях или участках работы с существенно различающимися значениями Р, для него эффективная годовая доза облучения составит:

Евнеш = К ×∑Рn× Tn,                                           (1.4)

где Pn – мощность дозы на n –ом участке, мкЗв/ч; Tn – время пребывания в n – ом помещении или на  n – ом участке,ч.

Задача 2

Расчет поступления техногенных радионуклидов  с продуктами питания в организм человека

Все продукты питания, употребляемые человеком в процессе своей жизнедеятельности в большей, или в меньшей степени содержат радионуклиды. Гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН 2.3.2.1078-01) предусмотрено проведение радиологических (цезий - Cs137, стронций - Sr90 ) исследований.

Задание 2

1. Рассчитать суточное поступление радионуклидов в организм человека, результаты занести в таблицу (табл. 2.1),

2. По результатам расчета сделать вывод.

Для определения суточного поступления i-го вещества в организм человека с различными продуктами рассчитывается по формуле:

Ii = Aip* Vp *  Kip ,                                               (2.1)

где Aip – удельная активность (концентрация) i-го вещества в пищевом продукте; Vp  - суточное потребление растворимого пищевого продукта, кг(л)/сут; Kip  - коэффициент кулинарного снижения содержания i-го вещества в растворимом пищевом продукте за счет кулинарной обработки в процессе приготовления пищи, отн. ед.

Таблица 2.1

Суточное поступление (I) Cs137 и Sr90 в организм человека с продуктами, по Тюменскому и Тобольскому районам, Бк/кг.

| Тюменский район |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант | Продукты | Aip, Бк/кг |  | Vp, кг/сут. | Kip отн. ед. | Ii, Бк/сут |  |
|  |  | Cs137 | Sr90 |  |  | Cs137 | Sr90 |
| 1 | Молоко | 2,0 | 14,5 | 0,210 | 1 |  |  |
|  | Мясо | 2,7 | 33,0 | 0,170 | 1 |  |  |
|  | Картофель | 4,2 | 29,0 | 0,230 | 0,8 |  |  |
|  | Рыба | 4,3 | 35,0 | 0,087 | 1 |  |  |
|  | Грибы | 6,0 | 33,0 | 0,024 | 0,5 |  |  |
|  | Ягоды | 7,2 | 31,0 | 0,026 | 1 |  |  |
|  | Яйцо | 3,5 | 37,0 | 0,020 | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Тобольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Молоко | 3,5 | 16,0 | 0,210 | 1 |  |  |
|  | Мясо | 3,4 | 34,0 | 0,170 | 1 |  |  |
|  | Картофель | 3,7 | 24,0 | 0,230 | 0,8 |  |  |
|  | Рыба | 2,0 | 32,0 | 0,087 | 1 |  |  |
|  | Грибы | 18,6 | 36,0 | 0,024 | 0,5 |  |  |
|  | Ягоды | 5,1 | 35,0 | 0,026 | 1 |  |  |
|  | Яйцо | 6,7 | 38,0 | 0,020 | 1 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |