ШУМОВОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Цель занятия:

1. Ознакомиться с теоретическими основами нормирования и оценки шумового режима селитебных территорий.

2. Изучить нормативные документы, определяющие параметры шума в городе.

3. Определить уровень и группу транспортного шума с помощью номографического метода.

Шумовое загрязнение – экологическая проблема, заключающаяся в повышении уровня шума сверх природного фона. Доказано, что хронически повышенные уровни шума весьма негативно действуют на живые организмы (включая человека), поэтому длительное проживание в условиях постоянной зашумленности опасно для здоровья.

Звук – это механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом (человек способен слышать звуки частотой от 16 до 20 000 колебаний в секунду).

Звуковые колебания способны распространяться в любой упругой среде:

а) воздухе (воздушный шум);

б) по строительным конструкциям, земле и т.д. (структурный шум).

Колебания с частотой большей 20 кГц (1 кГц = 103 Гц) называют ультразвуком, меньшей 16 Гц – инфразвуком. В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен (исключением является, например, Ниагарский водопад, шум которого слышен за несколько километров). Звуки и шумы большой мощности могут быть только техногенного происхождения. Очень сильный шум способен вызвать поражение слухового аппарата, нервных центров, болевые ощущения и шок. По происхождению шум делят на бытовой, производственный, транспортный, авиационный, шум уличного движения. Основными источниками городского шума являются промышленные предприятия и городской транспорт.

Нормирование шума на окружающую среду осуществляется в соответствии с Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562—96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Параметры, по которым нормируется шум:

•  эквивалентный (по энергии) уровень звука, LАэкв, дБА, непостоянного шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени;

•  предельно допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень шума, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 ч в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. При этом соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц;

•  допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму;

•  максимальный уровень звука, LАмакс, дБА, – уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

Определение уровня транспортного шума

Определить уровень и группу транспортного шума с помощью номографического метода, позволяющего прогнозировать уровень транспортного шума. Номограмма состоит из набора колибровачных шкал, включающих показатели средневзвешенной скорости потока ν, и процента грузовых общественных экипажей ρ, интенсивности движения в натуральных единицах , уровня фона на рассматриваемой территории .

Прогнозируемый эквивалентный уровень шума  определяется путем алгебраического сложения трех слагаемых Δ, Δ, Δопределяемых по номограмме.

Прогнозируемый эквивалентный уровень шума составит:

= Δ+ Δ+ Δ, дБА.                                            (1.1)

где ν - средневзвешенная скорость потока; ρ – процент грузового и общественного транспорта в потоке;  - промежуточная шкала, , - интенсивность движения в двух направлениях транспортных потоков;  - фоновые уровни звука.

С помощью номограммы (рис.1.1) и данных (табл. 1.1) можно определить снижение транспортного шума в 7,5 м от оси первой полосы движения, которое происходит за счет изменения условий движения на магистралях (интенсивности, скорости, процента грузового и общественного транспорта в потоке). С этой целью устанавливают уровни шума при существующих (), и перспективных () условиях движения. Разность   и   дает количественную оценку изменения уровня шума на магистрали.

Рис.1.1. Номограмма для определения ориентировочных уровней  звука транспортного шума

Пример расчета.

Определить уровень шума при следующих исходных данных:

- интенсивность движения легковых автомобилей по территории жилой зоны, составляет 200 эк./ч;

- средневзвешенная скорость потока 30 км/ч;

- процент грузовых и общественных экипажей 10%;

- уровень фона для рассматриваемого района города составит 45 дБА.

Ориентировочный уровень шума определяется помощью номограммы следующим образом:

- Исходную точку расчета соединяем прямой с показателем 30 шкалы скорости ν. На шкале Δ получаем показателей 2,5 дБА.

- Соединяем показатель 30 на шкале ν с показателем 10 на шкале ρ и фиксируем точку пересечения  на шкале .

- Соединяем точку А1 с заданной интенсивностью 200 на шкале  . Пересечение  этой линии со шкалой Δдает показатель 57 дБА.

- Показатель 200 на шкале  с аналогичным показателем на шкале .

- Полученную точку соединяем с показателем 45 на шкале  и находим точку пересечения со шкалой Δ , которая определяет показатель 4,5 дБА.

Прогнозируемый эквивалентный уровень шума составит:

= Δ+ Δ+ Δ= 2,5+57+4,5=54 дБА.

Таблица 1.1

Интенсивность движения автотранспорта по магистральным улицам г. Тюмени

| № п/п | Уровень фона | Интенсивность автотранспорта, авт/час |  |  | Скорость км/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | легковые | автобусы | грузовые |  |
| 1 | 48 | 1000 | 78 | 234 | 60 |
| 2 | 45 | 1240 | 92 | 296 | 60 |
| 3 | 44 | 1112 | 76 | 112 | 70 |
| 4 | 48 | 604 | 52 | 64 | 40 |
| 5 | 50 | 2888 | 292 | 288 | 90 |
| 6 | 52 | 1940 | 120 | 100 | 60 |
| 7 | 50 | 1432 | 180 | 168 | 60 |
| 8 | 55 | 1452 | 96 | 140 | 60 |
| 9 | 56 | 1236 | 88 | 64 | 60 |
| 10 | 57 | 1400 | 212 | 264 | 60 |
| 11 | 58 | 1772 | 60 | 94 | 60 |
| 12 | 59 | 2644 | 208 | 196 | 90 |
| 13 | 60 | 240 | 37 | 24 | 40 |
| 14 | 61 | 70 | 20 | 37 | 20 |
| 15 | 62 | 60 | 25 | 31 | 20 |
| 16 | 40 | 100 | 28 | 30 | 40 |
| 17 | 50 | 150 | 40 | 50 | 60 |
| 18 | 52 | 1586 | 48 | 95 | 60 |
| 19 | 45 | 800 | 32 | 69 | 60 |
| 20 | 44 | 1204 | 81 | 80 | 90 |

По характеру воздействия различают три группы шумов. Первую группу составляют шумы в пределах от 30 до 65 дБ, причем шумы на уровне 45 дБ считаются успокаивающими. К ним относится шум листвы деревьев, морского прибоя, пение птиц. Вторая группа – шумы в пределах от 65 до 90 дБ. Они мешают восприятию нормальной разговорной речи. Третья группа – шумы на уровне от 90 до 120 дБ, вызывающие неприятные, часто болевые ощущения в ушах и способствующие возникновению болезненных явлений. Болевым порогом считается уровень шума в 120 дБ. В табл.1 приведены примеры шумового воздействия на организм человека.

Таблица 1.2

| Пример шумового воздействия | Уровень шума, дБА | Эффект продолжительного воздействия |
| --- | --- | --- |
| Реактивный двигатель при взлете (на расстоянии 25 м) | 150 | Разрыв барабанных перепонок |
| Удар грома, рок-музыка, пневматический молоток | 120 | Порог болевого ощущения |
| Автомобильный гудок (расстояние 1м) | 110 | Серьезная угроза для слуха (время воздействия 8ч) |
| Метро, трактор, мотоцикл, ткацкая фабрика, отбойный молоток | 100 |  |
| Оживленная улица, дизельный грузовик, миксер | 90 | Угроза для слуха (время воздействия 8ч), плохая слышимость |
| Концертный зал | 85 | Возможна угроза для слуха |
| Товарный поезд (расстояние 15 м), в поезде метро | 80 |  |
| Скоростная магистраль (расстояние 15 м), центр города, телевизор, пылесос, шумный офис | 70 | Раздражающее действие, утомляемость |
| Улица со средней интенсивностью движения | 65 |  |
| Разговор в ресторане, обычный офис, музыкальный фон, чириканье птиц | 60 | Интенсивное воздействие |
| Спокойный пригород (дневное время), разговор в жилой комнате, кинотеатр | 50 | Слабое воздействие |
| Библиотека | 40 |  |
| Спокойная сельская местность (ночью) | 30 |  |
| Шепот, шелест листьев | 20 | Очень слабое воздействие |
| Дыхание | 10 |  |
|  | 0 | Критический уровень слышимости |

Задание: Провести расчет уровня транспортного шума  с помощью номограммы по вариантам таблицы. По последней цифре в номере зачетной книжки выбирается два номера для решения с блока с 1-10 и с 11-20.

Обучающемуся необходимо провести расчеты по шуму,  для всех видов автотранспорта (легковые, автобусы и грузовые).

Для определения р% - процента грузового и общественного экипажа нужно найти процентное соотношение для каждой группы автотранспорта, принимая во внимание весь транспортный поток за 100 %.

После определения уровня транспортного шума в зависимости, от полученных показателей используя описание группы шумов и таблицу 1.2, определить к какому классу относятся полученные значения и каким действием данный шум будет обладать.

Полученные результаты расчетов представить в виде выводов.