Проверяемое задание 1. Сбор и систематизация технической информации

Тема 1. Методы и средства получения электроэнергии

Заполнить табл. 1 с характеристиками генераторов различных типов: для ТЭС, ГЭС, ветрогенераторов. Генераторов каждого типа должно быть не менее 5.

Таблица 1

Заполняемая форма

| Тип генератора | Мощность (Мвт) | Род тока (перем/ пост) | Напряжение, В | Скорость вращения, об/мин | Cos φ | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

| Тип генератора | Мощность (Мвт) | Род тока (перем/ пост) | Напряжение, кВ | Скорость вращения, об/мин | Cos φ | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | 32 | перем | 6,3; 10,5 | 3000 | 0,85 | ТЭС Косвенное водородное охлаждение |

| Тип генератора | Мощность (Мвт) | Род тока (перем/ пост) | Напряжение, В | Скорость вращения, об/мин | Cos φ | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проверяемое задание 2. Энергетическое топливо

Тема 7. Получение тепловой энергии

Элементы, входящие в топливо: С – углерод, Н – водород, О – кислород, N – азот,  Sл – летучая сера, А – зола, W – влага. При изучении характеристик твердых, жидких и газообразных видов топлива их составы различают по элементам, поступающим в топку:

- Уголь, поступивший с месторождения:

Ср + Нр + Ор +Nр + Sлр + Ар + Wр = 100 % 	– рабочая масса.

- После его сушки:

Сс + Нс + Ос + Nс + Sлс + Ас = 100 %		– сухая масса.

3. После обогащения угля, т. е. удаления зольного остатка:

Сг + Нг + Ог + Nг + Sлг = 100 %  	                  – горючая масса.

Пересчет состава топлива с одной массы на другую производится умножением на коэффициенты, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

Соответствия между массами энергетического топлива

| Заданный состав топлива | Коэффициент пересчета на массу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | рабочую | сухую | горючую |
| Рабочий | 1 | 100100-Wр | 100100-(Wр+Ар) |
| Сухой | 100-Wр100 | 1 | 100100-Ас |
| Горючий | 100-(Wр+Ар) 100 | 100-Ас100 | 1 |

Задача 1

Определить состав рабочей массы угля марки ДПК, если состав его горючей смеси: Cг = 66,0 %, Нг = 5,2 %, Sлг = 0,9 %, Nг = 1,1 %, Ог = 20,8 %.  Влажность рабочая Wp и зольность сухой массы Ac в табл. 3 по вариантам.

Задача 2

Определить состав горючей массы угля марки ДО, если состав его рабочей смеси: Нр = 3,6 %, Sлр = 6,1 %, Nр = 0,8 %, Ор = 4,0 %.  Влажность рабочая Wp, зольность сухой массы Ac и углерод рабочий Ср в табл. 3 по вариантам.

Таблица 3

Исходные данные для задания

| Первая буква фамилии | Задача 1 |  | Задача 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ас, % | Wр, % | Ср, % | Ас, % | Wр, % |
| А–В | 19,0 | 26 | 48,5 | 33,0 | 6,0 |
| Г–Е | 18,2 | 29 | 47,5 | 33,0 | 7,0 |
| Ж–И | 19,8 | 31 | 48,0 | 33,0 | 6,5 |
| К–Л | 19,0 | 28 | 48,5 | 32,0 | 6,9 |
| М–Н | 18,5 | 32 | 49,4 | 32,0 | 6,0 |
| О–Р | 18,0 | 27 | 48,5 | 34,0 | 5,1 |
| С–У | 18,2 | 31 | 47,6 | 34,0 | 6,0 |
| Ф–Ц | 19,8 | 30 | 48,5 | 31,0 | 7,9 |
| Ч–Щ | 18,0 | 33 | 50,4 | 31,0 | 6,0 |
| Э–Я | 8,5 | 29 | 49,0 | 33,0 | 5,5 |

## Пример решения

Определить состав рабочей массы угля марки ДР, если состав его горючей смеси: Cг = 71,1 %, Нг = 5,3 %, Sлг = 1,9 %, Nг = 1,7 %, Ог = 20 %.  Влажность рабочая Wp = 18 %, зольность сухой массы Ac = 36 %.

1. Определить состав рабочей массы удастся только через сухую массу.

Сг + Нг + Ог + Nг + Sлг = 100 %  		– горючая масса.

Горючая масса получается путем процесса обогащения сухой, т. е. удаления из сухой массы зольных остатков. Найти состав элементов сухой массы следует через коэффициент  К1 = 100-Ас100 = 0,64.

Последовательно пересчитываем все компоненты горючей смеси в сухую. Так  Сс = Сг ∙ К1 и т. д. по всем компонентам.

Сс + Нс + Ос + Nс + Sлс + Ас = 100 %		– сухая масса.

В результате, преобразуя горючую в сухую массу, получаем в численных  значениях:

45,5 + 3,39 + 1,2 + 1 + 12,8 + 36 ≈ 100 %.

2. Сухая масса отличается от рабочей тем, что в сухой отсутствует влажность Wр. Уголь из месторождения (рабочая масса) предварительно высушивают, т. е. удаляют влагу. Найти состав элементов рабочей массы следует через коэффициент

К2 = 100-Wр100 = 0,82.

Последовательно пересчитываем все компоненты сухой смеси в рабочую. Так,  Ср = Сс ∙ К2 и т. д. по всем компонентам.

Ср + Нр + Ор + Nр + Sлр + Ар + Wр = 100 %		– рабочая масса.

В результате состав рабочей массы следующий:  Ср = 37,31 %,

Нр = 2,78 %, Ор = 0,98 %, Nр = 0,82 %, Sлр = 10,5 %, Ар = 29,52 %, Wр = 18 %.

Задача 1

Определить состав рабочей массы угля марки ДПК, если состав его горючей смеси: Cг = 66,0 %, Нг = 5,2 %, Sлг = 0,9 %, Nг = 1,1 %, Ог = 20,8 %.  Влажность рабочая Wp = ... Зольность сухой массы Ac = ...

Величины Wp и Ас взять из табл. 3.

Задача 2

Определить состав горючей массы угля марки ДО, если состав его рабочей смеси: Нр = 3,6 %, Sлр = 6,1 %, Nр = 0,8 %, Ор = 4,0 %.  Влажность рабочая Wp = . Зольность сухой массы Ac = … Углерод рабочий Ср = …

Величины Wp, Ас и Ср взять из табл. 3.

Проверяемое задание 3. Эссе на тему «Электрические станции»

Тема 1.  Методы и средства получения электроэнергии

Эссе – небольшое сочинение на заданную тему в произвольной форме. Объем 2–3 страницы.

В эссе должны быть изложены:

- принцип действия станции;

- устройство станции (кратко);

- мощностные и иные характерные показатели и параметры станций;

- достоинства и недостатки станций.

Таблица 4

Исходные данные для задания

| Первая буква фамилии | Тема эссе |
| --- | --- |
| А–В | Солнечные тепловые электростанции |
| Г–Е | Ветроэнергетические установки |
| Ж–И | Геотермальные электростанции |
| К–Л | Солнечные фотоэлектрические станции |
| М–Н | Приливные электростанции |
| О–Р | ГРЭС и ТЭЦ |
| С–У | Биомассовые электростанции |
| Ф–Ц | Плотинные ГЭС |
| Ч–Щ | Атомные электростанции на быстрых нейтронах (БН) |
| Э–Я | Гидроаккумулирующие электростанции |

Проверяемое задание 4. Основные вопросы «Общей энергетики»

Тема 1. Методы и средства получения электроэнергии – Тема 8. Турбины

Необходимо ответить на 50 вопросов по основным разделам курса «Общая энергетика». Ответы свести в табл. 5.

Таблица 5

Заполняемая форма

| Номер вопроса | Номер ответа | Номер вопроса | Номер ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 26 |  |
| 2 |  | 27 |  |
| … |  | … |  |
| … |  | … |  |
| … |  | … |  |
| 24 |  | 49 |  |
| 25 |  | 50 |  |

Каков элементарный состав твердого и жидкого топлива?

- 1	C, H, N, O, S, A, W

- 2	O, W, C, S, A, F

- 3	H, N, O, K, W, A

- 4	C, S, F, K, W, O

Что такое Sл в элементарном составе топлива?

- 1	Сера

- 2	Легкая сера

- 3	Летучая сера

- 4	Все ответы неверные

Назовите преимущество газообразного топлива.

- 1	Меньшие теплопотери

- 2	При сгорании образуются продукты полного горения

- 3	Сравнительно низкая температура

- 4	Все ответы правильные

Что такое вторичный вид энергоресурсов?

- 1	Энергоресурсы, получаемые путем преобразования

- 2	Энергоресурсы, существующие в природе

- 3	Энергоресурсы, созданные человеком

- 4	Все варианты правильные

Что является балластом топлива?

- 1	Кислород

- 2	Азот, углерод

- 3	Зола, влага

- 4	Летучая сера

Чему равна теплота сгорания условного топлива?

- 1	30030 кДж

- 2	29300 кДж

- 3	25300 кДж

- 4	29400 кДж

На какие два вида подразделяется газообразное топливо?

- 1	Естественное и нефтепромысловое

- 2	Природное и искусственное

- 3	Нефтепромысловое и искусственное

- 4	Искусственное и естественное

От чего зависит теплота сгорания топлива?

- 1	От наличия воды в топливе

- 2	От химического состава топлива

- 3	От температуры окружающей среды

- 4	Все варианты неправильны

Выберите виды жидкого топлива

- 1	Кокс, нефть

- 2	Бензин, антрацит

- 3	Торф, керосин

- 4	Мазут, смола

Что подразумевается под понятием «первичные энергоресурсы»?

- 1	Энергия сил природы Земли (включая солнечное излучение)

- 2	Образующаяся на Земле биомасса

- 3	Накопленные в недрах Земли минеральные горючие вещества

- 4	Все варианты ответов правильные

Что такое зольность топлива?

- 1	Осадок в топливе

- 2	Выделение запаха золы

- 3	Негорючий остаток, выделяющийся после сгорания

- 4	Все перечисленное

К возобновляемым энергоресурсам относятся:

- 1	Все возможные ресурсы

- 2	Вода, ветер и т. д.

- 3	Органическое топливо

- 4	Таких не существует

К невозобновляемым энергоресурсам относятся:

- 1	Все возможные ресурсы

- 2	Вода, ветер и т. д.

- 3	Органическое топливо

- 4	Таких не существует

К твердому топливу относится:

- 1	Антрацит

- 2	Мазут

- 3	Коксовый газ

- 4	Все вышеперечисленное

К жидкому топливу не относится:

- 1	Антрацит

- 2	Мазут

- 3	Бензин

- 4	Все вышеперечисленное

К газообразному топливу не относится:

- 1	Природный газ

- 2	Нефтяной газ

- 3	Коксовый газ

- 4	Мазут

Что не входит в состав золы?

- 1	Глинозем

- 2	Кремниевая кислота

- 3	Известь

- 4	Колчеданная сера

Что используют для деления ядер в атомной энергетике?

- 1	Нейтроны

- 2	Электроны

- 3	Протоны

- 4	Кварки

Какие виды потерь являются наибольшими для теплового агрегата?

- 1	С уходящими газами

- 2	От химического недожога

- 3	От механического недожога

- 4	Со шлаком

Как называется процесс отделения золы?

- 1	Отложение твердого топлива

- 2	Отстаивание твердого топлива

- 3	Обогащение твердого топлива

- 4	Осушение твердого топлива

Какого вида влаги не существует?

- 1	Внешняя

- 2	Внутренняя

- 3	Гигроскопичная

- 4	Наружная

Какое количество изотопа урана U 235 содержится в основной массе урана- изотопа U 238?

- 1	99,28 %

- 2	0,714 %

- 3	11 %

- 4	7,14 %

В какой элемент реакторы на быстрых нейтронах превращают изотоп урана U 238?

- 1	Рu 239

- 2	U 233

- 3	Pu 235

- 4	Th 232

Как называют совместный процесс конвекции теплоты и теплопроводности?

- 1	Конвективной проводимостью

- 2	Конвективным теплообменом

- 3	Поверхностным теплообменом

- 4	Теплоотдачей

Как по-другому называют теплообмен излучением?

- 1	Радиационная теплоотдача

- 2	Химическая теплоотдача

- 3	Физическая теплоотдача

- 4	Электрическая теплоотдача

Перенос теплоты теплопроводностью зависит от распределения температуры по … тела.

- 1	Массе

- 2	Длине

- 3	Объёму

- 4	Плотности

Как называют переход вещества из газообразного состояния в жидкое?

- 1	Конвекцией

- 2	Конденсацией

- 3	Испарением

- 4	Парообразованием

Чему равна интенсивность излучения вдоль поверхности (φ = 90ᵒ)?

- 1	0

- 2	1

- 3	0,5

- 4	1/3

Что такое конвекция?

- 1	Это передача теплоты перемешивающимися объёмами газа или жидкости

- 2	Это зависимость для разных температур тела

- 3	Это процесс, при котором на стенках конденсатоприёмника образуются капли воды

- 4	Это процесс передачи теплоты через твёрдое тело

Что называется теплопроводностью?

- 1	Это способность тела передавать (распространять) тепловую энергию

- 2	Это способность тела загораться при воздействии на него большим давлением

- 3	Это способность тела отражать электромагнитные волны

- 4	Это способность тела пропускать через себя молекулы воды

В каких единицах измеряется коэффициент теплопроводности?

- 1	Вт

- 2	Вт/м2∙К

- 3	Вт/К

- 4	Вт/м∙К

Дайте определение конвекции.

- 1	Конвекция – это передача теплоты за счет соударения и диффузии частиц тел, также квантов упругих колебаний этих частиц – фононов

- 2	Конвекция – это передача теплоты перемешивающимися объемами жидкости или газа

- 3	Конвекция – это передача теплоты за счет смешивания твердого тела и газа

- 4	Все ответы неверные

К какому типу теплоснабжения относится описание: «Характерной чертой является наличие разветвлённой тепловой сети, от которой питаются многочисленные потребители. Для теплоснабжения используются два вида источников: теплоэлектроцентрали и котельные»?

- 1	Децентрализованное теплоснабжение

- 2	Нецентрализованное теплоснабжение

- 3	Централизованное теплоснабжение

- 4	Все перечисленные

Для чего используется деаэратор?

- 1	Для нагрева воды

- 2	Для подачи топлива

- 3	Для очистки воды от растворенных в ней газов

- 4	Для повышения КПД

Термодинамический цикл преобразования тепла в работу с помощью водяного пара является циклом

- 1	 Ренкина

- 2	 Хамфри

- 3	 Аткинсона

- 4	 Отто

Какая схема не применяется на АЭС?

- 1	Трехконтурная

- 2	Одноконтурная

- 3	Четырехконтурная

- 4	Двухконтурная

Какие меры применяются для предотвращения контакта радиоактивного натрия первого контура АЭС с питательной водой?

- 1	Промежуточный контур

- 2	Паротурбина

- 3	Реактор

- 4	Парогенератор

На каком топливе могут работать газотурбинные установки?

- 1	На жидком и твёрдом

- 2	На жидком и газообразном

- 3	На твёрдом и газообразном

- 4	На твёрдом, жидком и газообразном

Как называют установки, служащие для комбинированной выработки тепла и электроэнергии?

- 1	ТЭС

- 2	ТЭЦ

- 3	ГЭС

- 4	ГРЭС

Сколько контуров в схеме АЭС с реактором типа БН?

- 1	Один контур

- 2	Два контура

- 3	Три контура

- 4	Четыре контура

Какие турбины не используют в теплофикационных установках?

- 1	Турбины с противодавлением

- 2	Турбины с ухудшенным вакуумом

- 3	Турбины с абсолютным вакуумом

- 4	Турбины с регулируемым отбором пара

Какие электростанции предназначены для перекачки воды с низких отметок на высокие и транспортировки воды в удаленные пункты?

- 1	ГЭС

- 2	Насосная станция

- 3	ГАЭС

- 4	Приливная электростанция

Какие электростанции не относятся к тепловым электростанциям?

- 1	КЭС

- 2	ТЭЦ

- 3	ГТУЭС

- 4	ПЭС

Какие станции предназначены для выравнивания суточного графика энергосистемы по нагрузке?

- 1	ГАЭС

- 2	ТЭЦ

- 3	АЭС

- 4	Насосные станции

Какие турбины имеют спаренные рабочие лопасти?

- 1	Пропеллерные турбины

- 2	Радиально осевые турбины

- 3	Поворотно-лопастные турбины

- 4	Двухперьевые турбины

Выберите описание теплофикационного цикла работы турбины.

- 1	Часть пара отбирается до конденсатора и используется для подогрева воды, которая затем направляется в систему теплоснабжения жилых, административных, производственных зданий

- 2	Часть пара отбирается до конденсатора и используется для повторного прохода через турбину с целью повышения ее КПД

- 3	Часть пара конденсируется в конденсаторах и используется для охлаждения турбины

- 4	Весь пар после прохождения через турбину выбрасывается в атмосферу

Почему в реакторах типа БН не используется вода в качестве теплоносителя?

- 1	Вода замедляет нейтроны

- 2	Вода является плохим теплоносителем

- 3	Вода снижает надёжность теплоотвода

- 4	Вода выводит из строя основные элементы реактора вследствие коррозии

Вид теплоносителя в реакторах типа ВВЭР?

- 1	Натрий

- 2	Вода

- 3	Газ

- 4	Соляной раствор

Какой воздух подается в дутьевые вентиляторы, устанавливаемые перед воздухоподогревателем?

- 1	Неподогретый воздух

- 2	Сухой воздух

- 3	Подогретый воздух

- 4	Влажный воздух

На какие два класса разделяются гидротурбины по принципу действия?

- 1	Реактивные и радиальные

- 2	Активные и поворотные

- 3	Радиальные и активные

- 4	Активные и реактивные

Бланк выполнения проверяемого задания № 4

| Номер вопроса | Номер ответа | Номер вопроса | Номер ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 26 |  |
| 2 |  | 27 |  |
| 3 |  | 28 |  |
| 4 |  | 29 |  |
| 5 |  | 30 |  |
| 6 |  | 31 |  |
| 7 |  | 32 |  |
| 8 |  | 33 |  |
| 9 |  | 34 |  |
| 10 |  | 35 |  |
| 11 |  | 36 |  |
| 12 |  | 37 |  |
| 13 |  | 38 |  |
| 14 |  | 39 |  |
| 15 |  | 40 |  |
| 16 |  | 41 |  |
| 17 |  | 42 |  |
| 18 |  | 43 |  |
| 19 |  | 44 |  |
| 20 |  | 45 |  |
| 21 |  | 46 |  |
| 22 |  | 47 |  |
| 23 |  | 48 |  |
| 24 |  | 49 |  |
| 25 |  | 50 |  |