Практическое задание № 1

Тема. Физико-механические свойства, долговечность материалов

Формулировка задания

Определить физико-механические свойства строительных материалов. Все исходные данные для определения физико-механических свойств строительных материалов приведены в бланке выполнения задания № 1.

  - Определить среднюю плотность кирпича керамического пустотелого. Размеры и масса кирпича пяти образцов приведены в бланке выполнения задания № 1 (п.1.1 – табл. 1.1).

  - Исходя из истинной и средней плотности материалов определить их пористость. Истинная и средняя плотность материалов представлены в бланке выполнения задания № 1 (п. 1.2 – табл. 1.2).

  - Определить водопоглощение по массе и объему кирпича керамического пустотелого. Размеры и масса кирпича в сухом состоянии 5 образцов приведены в бланке выполнения задания № 1 (п. 1.3 – табл. 1.3).

  - Определить прочность и водостойкость бетона. Исходные данные для определения прочности и водостойкости бетона приведены в бланке выполнения задания №1 (п. 1.4 – табл. 1.4).

Рекомендации при выполнении задания

При выполнении задания рекомендуется использовать практикум.

Шишканова В.Н. Определение свойств строительных материалов : практикум [Электронный ресурс] / В.Н. Шишканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 116 с. – Режим доступа : https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/3471/1/Shishkanova_praktikum_EI_Z.pdf. – стр. 27–38.

Бланк выполнения задания № 1

Определение физико-механических свойств строительных материалов

1.1. В таблице 1.1 даны размеры и масса кирпича 5 образцов. Определите и внесите в таблицу 1.1 среднюю плотность кирпича керамического пустотелого.

Таблица 1.1

| № образца | Размеры, мм |  |  | Масса, кг | Средняя плотность, г/см3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Высота |  | Образцов | Средний |
| 1 | 248 | 120 | 65 | 2,40 |  |  |
| 2 | 250 | 123 | 66 | 2,50 |  |  |
| 3 | 246 | 118 | 63 | 2,54 |  |  |
| 4 | 249 | 120 | 62 | 2,48 |  |  |
| 5 | 252 | 119 | 67 | 2,45 |  |  |

1.2. В таблице 1.2 даны истинная и средняя плотность строительных материалов (бетона и кирпича керамического). Определите и внесите в таблицу 1.2 их пористость.

Таблица 1.2

| Материал | Плотность, кг/м3 |  | Пористость, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | истинная | средняя |  |
| Бетон | 2600 | 2520 |  |
| Кирпич керамический | 2810 | 2420 |  |

1.3. В таблице 1.3 даны размеры и масса кирпича в сухом состоянии. Определите и внесите в таблицу 1.3 водопоглощение по массе и объему кирпича керамического пустотелого.

Таблица 1.3

| № образца | Масса, кг |  | Объем, м3 | Водопоглощение по массе, % |  | Водопоглощение по объему, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в сухом состоянии | в насыщенном водой состоянии |  | образцов | средний | образцов | средний |
| 1 | 2,40 | 2,70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2,50 | 2,85 |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,54 | 2,97 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2,48 | 2,90 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,45 | 2,89 |  |  |  |  |  |

1.4. Определите и внесите в таблицу 1.4 предел прочности при сжатии и коэффициент размягчения бетона по исходным данным таблицы 1.4.

Таблица 1.4

| Показатели | Образец |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухой |  |  |  | водонасыщенный |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | сред. | 4 | 5 | 6 | сред. |
| Площадь поперечного сечения образца, см2 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
| Разрушающая нагрузка Рразр, кг | 47000 | 46500 | 47200 |  | 41200 | 40300 | 39800 |  |
| Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент размягчения, Кразм |  |  |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание № 2

Тема. Керамические материалы и изделия

Формулировка задания

2.1. По размерам, массе и объему керамического пустотелого кирпича определить среднюю плотность, теплопроводность, класс средней плотности, группу изделия по теплотехническим характеристикам свойствам, обозначение размера изделия.

2.2. Для испытания пустотелого кирпича на прочность при сжатии приготовлены 5 образцов. Определить предел прочности кирпича при сжатии в сухом состоянии, установить марку кирпича.

Все данные для выполнения задания представлены в бланке выполнения задания № 2.

Рекомендации при выполнении задания

При выполнении задания рекомендуется использовать практикум.

Шишканова В.Н. Определение свойств строительных материалов : практикум [Электронный ресурс] / В.Н. Шишканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 116 с. – Режим доступа : https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/3471/1/Shishkanova_praktikum_EI_Z.pdf. – стр. 44–53.

Бланк выполнения задания № 2

2.1. По размерам, массе и объему керамического пустотелого кирпича определить среднюю плотность, теплопроводность, класс средней плотности, группу изделия по теплотехническим характеристикам свойствам, обозначение размера изделия.

Все полученные данные занесите в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

Свойства кирпича

| Вид кирпича (камня) | Масса, г | Размеры, см |  |  | Объем, см3 | Средняя плотность, кг/м3 | Теплопро-водность, Вт/(м·К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | б | h |  |  |  |
|  |  | 25,0 | 12,0 | 6,5 |  |  |  |
| КР | 2400 |  |  |  |  |  |  |

Класс средней плотности ___________

Группа изделия по теплотехническим характеристикам /свойствам   _____________________

Обозначение размера изделия _________________

2.2. Для испытания пустотелого кирпича на прочность при сжатии приготовлены 5 образцов. Разрушающая нагрузка в результате испытаний и площадь образцов кирпича представлены в таблице 2.2.

Определить предел прочности кирпича при сжатии в сухом состоянии, установить марку кирпича.

Таблица 2.2

| № образца | Разрушающая нагрузка, кг | Площадь, см2 | Предел прочности при сжатии, кг/см2 (МПа) |  | Марка кирпича |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | образцов | среднее |  |
| 1 | 53000 | 300 |  |  |  |
| 2 | 53790 | 300 |  |  |  |
| 3 | 54100 | 300 |  |  |  |
| 4 | 52900 | 300 |  |  |  |
| 5 | 53100 | 300 |  |  |  |

Практическое задание № 3

Тема. Бетоны и строительные растворы на минеральных вяжущих

Формулировка задания

3.1. Определить группу щебня по форме зерен

Исходные данные:

– щебень крупностью 10–20 мм,

– масса навески щебня для определения формы зерен щебня – 1000 г,

– количество в пробе зерен пластинчатой и игловатой формы – 275 г.

3.2. Определить марку щебня по дробимости в цилиндре в сухом состоянии

Исходные данные:

– щебень крупностью 10–20 мм из осадочных пород,

– масса испытуемой пробы щебня – 400 г,

– остаток на контрольном сите после просеивания раздробленной в цилиндре пробы щебня – 320 г.

3.3. Определить зерновой состав песка при исходных данных, приведенных в табл. 3.1 бланка выполнения задания № 3.

Определить модуль крупности и группу песка по крупности.

3.4. Определить марку и класс бетона, если после 28 суток твердения в нормальных условиях в образцах 10х10х10 см были получены следующие разрушающие нагрузки: 35; 40; 41 т.

Рекомендации при выполнении задания

При выполнении задания рекомендуется использовать практикум. Шишканова В.Н. Определение свойств строительных материалов : практикум [Электронный ресурс] / В.Н. Шишканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 116 с. – Режим доступа : https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/3471/1/Shishkanova_praktikum_EI_Z.pdf. – стр. 54–69, 91–104.

Бланк выполнения задания № 3

3.1. Определить группу щебня по форме зерен.

Группа щебня по форме зерна ________

3.2. Определить марку щебня по дробимости в цилиндре в сухом состоянии.

Др = ___________

Марка щебня по показателю дробимости ______________

3.3. Определить зерновой состав песка, модуль крупности и группу песка.

Таблица 3.1

Результаты просеивания песка

| Показатели | Размеры отверстий сит, мм |  |  |  |  |  | Проход через сито № 0,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Остатки частные (а), г | 0 | 148 | 242 | 198 | 226 | 106 | 80 |
| То же, % |  |  |  |  |  |  |  |
| Остатки полные (А), % |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль крупности песка |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа песка |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Определить марку и класс бетона, если после 28 суток твердения в нормальных условиях в образцах 10х10х10 см были получены следующие разрушающие нагрузки: 35; 40; 41 т.

Предел прочности при сжатии 1 образца: Rсж =

Предел прочности при сжатии 2 образца: Rсж =

Предел прочности при сжатии 3 образца: Rсж =

Среднее значение Rсж = _______________

Предел прочности при сжатии образцов бетона стандартного размера

(150х150х150 мм) Rсж = _______________________

Марка бетона М______

Класс бетона: ______ х _______ = В_____

Практическое задание № 4

Тема. Неорганические вяжущие вещества

Формулировка задания

4.1. Определить стандартную консистенцию гипсового теста

Исходные данные:

– масса гипса – 300 г,

– количество воды – 150 мл,

– диаметр расплыва теста на приборе Суттарда – 18 мм.

4.2. Определить группу гипса по срокам схватывания

Исходные данные:

– масса гипса – 200 г,

– количество воды – 100 мл,

– начало схватывания – 7 мин.,

– конец схватывания – 25 мин.

4.3. Определить марку гипсового вяжущего

Исходные данные:

– разрушающая нагрузка при испытании половинок образцов-балочек гипса при сжатии – 2100 кг,

– предел прочности образцов гипса при изгибе – 3, 7 МПа.

4.4. Определить марку портландцемента

Исходные данные:

– разрушающая нагрузка при испытании половинок образцов-балочек цементно-песчаного раствора при сжатии – 10 125 кг,

– предел прочности образцов цементно-песчаного раствора при изгибе – 5,7 МПа.

Рекомендации при выполнении задания

Все расчеты произвести в бланке выполнения задания № 4.

При выполнении задания рекомендуется использовать практикум.

Шишканова В.Н. Определение свойств строительных материалов : практикум [Электронный ресурс] / В.Н. Шишканова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 116 с. – Режим доступа : https://dspace.tltsu.ru/bitstream/123456789/3471/1/Shishkanova_praktikum_EI_Z.pdf. – стр. 70–90.

Бланк выполнения задания № 4

4.1. Определить стандартную консистенцию гипсового теста.

Стандартная консистенция гипсового теста – ___________

4.2. Определить группу гипса по срокам схватывания.

Группа гипса по срокам схватывания – ________________________

4.3. Определить марку гипсового вяжущего.

Предел прочности при сжатии гипсовых образцов  – _____________

Марка гипсового вяжущего – ____________

4.4. Определить марку портландцемента.

Предел прочности при сжатии образцов –_____________

Марка цемента – ____________