Практическое задание № 1

Тема 1 «Анализ линейных электрических цепей постоянного тока»

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1. Первое число варианта задает конфигурацию расчетной электрической цепи в табл. 2, а второе число – параметры цепи в табл. 3.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | О, Я | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Н, Ю | Х.2 |
| В, С | 3.Х | М, Э | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Л, Щ | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | К, Ш | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | И, Ч | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | З, Ц | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | Ж, Х | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | Е, Ф | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | Д, У | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Г, Т | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | В, С | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Б, Р | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | А, П | Х.14 |

Таблица 2

Конфигурация расчетной электрической цепи постоянного тока

| № 1 | № 2 |
| --- | --- |
| № 3 | № 4 |
| № 5 | № 6 |
| № 7 | № 8 |
| № 9 | № 10 |
| № 11 | № 12 |
| № 13 | № 14 |

Таблица 3

Параметры электрической цепи постоянного тока

| № | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | E1 | E2 | E3 | J1 | J2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | B | B | В | A | A |
| 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 30 | 20 | 40 | 3,5 | 4 |
| 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 40 | 20 | 50 | 2,5 | 1 |
| 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 30 | 30 | 60 | 1,5 | 2 |
| 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 20 | 30 | 40 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 30 | 40 | 30 | 1 | 5,5 |
| 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 40 | 25 | 20 | 5 | 4,5 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 60 | 80 | 60 | 4 | 3,5 |
| 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 80 | 40 | 100 | 3 | 2,5 |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 60 | 60 | 120 | 2 | 1,5 |
| 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 16 | 14 | 60 | 40 | 80 | 1 | 5 |
| 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 40 | 60 | 80 | 4,5 | 4 |
| 12 | 16 | 12 | 6 | 8 | 14 | 8 | 80 | 50 | 40 | 3,5 | 1 |
| 13 | 12 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 40 | 30 | 50 | 2,5 | 2 |
| 14 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 35 | 20 | 40 | 1,5 | 3 |

Задание

- Определите входное сопротивление активного двухполюсника Rab вх относительно зажимов «a–b», преобразовав расчетную электрическую цепь постоянного тока.

- Определите напряжение холостого хода активного двухполюсника Uab хх, преобразовав расчетную электрическую цепь постоянного тока.

- Определите ток первой ветви методом эквивалентного генератора, применив последовательную схему замещения. Найдите параметры параллельной схемы замещения эквивалентного генератора относительно зажимов «a–b».

- Определите неизвестные токи ветвей в расчетной электрической цепи любым из методов: законами Кирхгофа, контурных токов или узловых потенциалов.

- Составьте уравнение баланса мощностей и докажите правильность найденных токов ветвей в расчетной электрической цепи.

- Рассчитайте потенциалы узловых точек и постройте потенциальную диаграмму для контура, который содержит ветви с источниками ЭДС и сопротивлениями.

Рекомендации по выполнению задания 1

1. Необходимо ознакомиться с темой 1 «Анализ линейных электрических цепей постоянного тока».

2. Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.

3. Занести ответы при решении задачи в таблицу (бланк выполнения задания № 1) и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.

Образец выполнения практического задания № 1

Запишем исходные данные расчетной электрической цепи постоянного тока.

Сопротивления резисторов: R1=5 Ом, R2=2 Ом, R3=6 Ом, R4=4 Ом, R5=8 Ом. Значения источников электрической энергии: E1=60 В, E2=40 В, E3=80 В,  А.

Конфигурация расчетной электрической цепи изображена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная электрическая цепь

Решение

- Определим входное сопротивление активного двухполюсника Rab вх. Преобразуем активную электрическую цепь в пассивную, для этого участки с источниками энергии заменяем на их внутренние сопротивления. В результате получим конфигурацию пассивной электрической цепи (рис. 2) относительно зажимов «a–b».

Рис. 2. Нахождение входного сопротивления

Видно, что участок цепи с сопротивлениями R2 и R4 включен последовательно относительно зажимов «a–b» и одновременно этот участок цепи включен параллельно с сопротивлением R3, поэтому можно записать следующее уравнение (формула 1):

Rab вх=R2+R4·R3R2+R4+R3=2+4·62+4+6=3 Ом.                        (1)

- Определим напряжение холостого хода активного двухполюсника Uab хх. Для этого необходимо вывести заданную расчетную ветвь в режим холостого хода. Конфигурация расчётной электрической цепи изображена на рис. 3.

Рис. 3. Нахождение напряжения холостого хода

Направим произвольно токи в ветвях и составим уравнение по второму закону Кирхгофа для первого контура в расчётной электрической цепи (рис. 3). Данное уравнение записано в формуле 2:

Uab хх+R4·I4+R2·I2=E3.                                         (2)

Видно, что неизвестными переменными в этом уравнении являются токи ветвей  и . Найдем значения этих токов по методу контурных токов. Произвольно направим контурные токи, как показано на рис. 4. Причем контурный ток I11 неизвестен, а контурный ток I22 определяется током источника тока  и уже задан.

Рис. 4. Расчётная цепь по методу контурных токов

Запишем систему уравнений по методу контурных токов (формула 3):

R2+R3+R4·I11+R4·I22=E2+E3 ,I22=J2 .                                           (3)

Поскольку контурный ток I22 уже задан, то получим значение контурного тока I11, используя уравнение (формула 4):

I11=E2+E3-R4·J2R2+R3+R4=40+80-4·42+6+4=10412=8,67 А.            (4)

Так как ток ветвей I2 равен контурному току I11, а ток ветви I4 образуется как суперпозиция двух контурных токов I11 и I22, то напряжение холостого хода определим по следующему уравнению (формула 5):

Uab хх=E3-R2·I11-R4·I11+I22==80-2·8,67-4·8,67+4=12 В .                                  (5)

- Определим ток первой ветви методом эквивалентного генератора.

Изобразим последовательную схему замещения эквивалентного генератора (рис. 5), состоящую из источника ЭДС и внутреннего сопротивления. Первое значение совпадает с напряжением холостого хода активного двухполюсника, а второе – с его входным сопротивлением.

Рис. 5. Расчетная цепь по методу эквивалентного генератора

Таким образом, ток первой ветви найдем, составив уравнение по II закону Кирхгофа (формула 6):

R1+RЭГ·I1=EЭГ-E1 →I1=EЭГ-E1R1+RЭГ=12-605+3=-42,48=-6 А .                         (6)

Найденный ток первой ветви получился отрицательным, следовательно, его истинное направление противоположно указанному.

Изобразим параллельную схему замещения эквивалентного генератора (рис. 6), состоящую из источника тока и внутренней проводимости, и определим ее параметры.

Рис. 6. Расчётная цепь по методу эквивалентного генератора

Параметры параллельной схемы замещения определим по формуле 7:

JЭГ=EЭГRЭГ=123=4 А ,gЭГ=1RЭГ≈0,33 См .                                       (7)

- Найдем неизвестные токи ветвей в расчетной электрической цепи методом узловых потенциалов. Примем потенциал узловой точки «4» за нулевое значение (рис. 7). Поскольку сопротивление пятой ветви (с источником ЭДС E2) равно нулю, то потенциал этой узловой точки уже известен и равен значению источника ЭДС, то есть φ3=E2=40 В. Таким образом, количество неизвестных потенциалов в расчетной электрической цепи равно двум.

Рис. 7. Расчётная цепь по методу узловых потенциалов

Система уравнений по методу узловых потенциалов принимает вид (формула 8):

1R2+1R4·φ1-1R2·φ2-1R4·φ3=-E3R2-J2 ,-1R2·φ1+1R1+1R2+1R3·φ2-1R4·φ3=E1R1+E3R2 .                     (8)

Перенесем слагаемые с потенциалом узловой точки φ3 в правую сторону уравнений, подставим числовые значения параметров цепи, тогда получим систему уравнений в виде (формула 9):

0,75·φ1-0,5·φ2=-34 ,-0,5·φ1+0,867·φ2=60 .                                        (9)

Решая систему уравнений, найдем значения потенциалов узловых точек. Выпишем все известные потенциалы узловых точек расчетной электрической цепи (формула 10):

φ1=1.33 В, φ3=40 В,φ2=70 В,φ4=0 В.                                   (10)

Используем обобщенный закон Ома и выразим токи в ветвях через потенциалы известных значений узловых точек. Данные выражения запишем в формуле 11:

I1=E1+φ3-φ2R1=60+40-705=6 А, I2=E3+φ1-φ2R2=80+1,33-702=5,67 А,I3=φ4-φ2R3=0-706=-11,67 А,I4=φ1-φ3R4=1,33-404=-9,67 А,I5=J2-I3=15,67 А.                      (11)

Можем сделать вывод, что ток первой ветви, найденный методом узловых потенциалов, совпадает с ранее найденным методом эквивалентного генератора. Также истинные направления токов в третьей и четвертой ветвях противоположны принятым в расчетной цепи (рис. 8). Ток пятой ветви был найден косвенным путем по I закону Кирхгофа.

Рис. 8. Истинные токи ветвей в расчетной электрической цепи

- Составим уравнение баланса мощностей в расчетной электрической цепи. Поскольку количество сопротивлений в расчетной цепи равно пяти, то уравнение мощности приемников также содержит пять слагаемых согласно уравнению (формула 12):

Pприем=I2·R=I12·R1+I22·R2+I32·R3+I42·R4+J22·R5==62·5+5,672·2+11,672·6+9,672·4+42·8=1,56·103=1,56 кВт(12)

Для нахождения мощности источников предварительно необходимо определить напряжение на источнике тока. Воспользуемся II законом Кирхгофа для контура с источником тока (рис. 8) и запишем уравнение (формула 13):

UJ=-E2+R5·J2+R4·I4==-40+8·4+4·9,667=30,67 В .                                    (13)

Поскольку количество источников энергии в расчетной цепи равно четырем, то уравнение мощности источников также содержит четыре слагаемых согласно уравнению (формула 14):

Pист=E·I+UJ·J=E1· I12+E2· I52+E3· I22+UJ·J22==60·62+40·15,672+80·5,672+30,67·42=1,56·103=1,56 кВт(14)

Таким образом, баланс мощности в расчетной электрической цепи выполняется, что говорит о правильности расчета токов ветвей.

- Рассчитаем потенциалы узловых точек для контура a–b–c–d–e–a.

Примем потенциал точки «а» за нуль (рис. 8), тогда значения потенциалов узловых точек найдутся по выражениям (формула 14):

φa=0 В,φb=φa+E2=0+40=40 В,φc=φb-R4·I4=40-4·9,67=1,33 В,φd=φc-R2·I2=1,33-2·5,67=-10 В,φe=φd+E3=-10+80=70 В,φa=φe-R3·I3=70-6·11,67≈0 В.                       (14)

Строим потенциальную диаграмму (рис. 9) на основании расчетных потенциалов узловых точек.

Рис. 9. Потенциальная диаграмма расчетной электрической цепи

Титульный лист практического задания № 1

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

институт Энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Практическое задание № 1

по учебному курсу «Теоретические основы электротехники-1»

Вариант ____

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания № 1

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Входное сопротивление активного двухполюсника Rab вх | Ом |
| 2 | Напряжение холостого хода активного двухполюсника Uab хх | В |
| 3 | Значение тока первой ветви методом эквивалентного генератора I1 | А |
| 4 | Величины токов ветвей в расчетной электрической цепи | А |
| 5 | Мощность приемников и источников электрической энергии | Вт |
| 6 | Потенциальная диаграмма для контура в расчетной электрической цепи | Построенный график |

Практическое задание № 2

Тема 2 «Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока»

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1. Первое число варианта задает конфигурацию расчетной электрической цепи в табл. 2, а второе число – параметры цепи в табл. 3.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | О, Я | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Н, Ю | Х.2 |
| В, С | 3.Х | М, Э | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Л, Щ | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | К, Ш | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | И, Ч | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | З, Ц | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | Ж, Х | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | Е, Ф | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | Д, У | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Г, Т | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | В, С | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Б, Р | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | А, П | Х.14 |

Таблица 2

Конфигурация расчетной электрической цепи синусоидального тока

| № 1 | № 2 |
| --- | --- |
| № 3 | № 4 |
| № 5 | № 6 |
| № 7 | № 8 |
| № 9 | № 10 |
| № 11 | № 12 |
| № 13 | № 14 |

Таблица 3

Параметры электрической цепи синусоидального тока

| № | R1 | R2 | L1 | L2 | C1 | C2 | ω | IA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | мГн | мГн | мкФ | мкФ | радс | A |
| 1 | 80 | 50 | 200 | 500 | 100 | 50 | 200 | 3 |
| 2 | 100 | 120 | 600 | 400 | 50 | 40 | 250 | 2 |
| 3 | 90 | 45 | 150 | 250 | 60 | 100 | 300 | 1 |
| 4 | 60 | 80 | 200 | 100 | 50 | 70 | 350 | 4 |
| 5 | 50 | 40 | 150 | 200 | 25 | 50 | 400 | 5 |
| 6 | 55 | 45 | 100 | 90 | 30 | 60 | 450 | 6 |
| 7 | 40 | 50 | 80 | 60 | 70 | 40 | 500 | 7 |
| 8 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 80 | 550 | 8 |
| 9 | 30 | 40 | 50 | 30 | 90 | 60 | 600 | 9 |
| 10 | 25 | 15 | 20 | 40 | 80 | 100 | 650 | 10 |
| 11 | 25 | 30 | 35 | 25 | 70 | 60 | 700 | 4 |
| 12 | 40 | 35 | 30 | 40 | 40 | 50 | 750 | 3 |
| 13 | 45 | 60 | 55 | 35 | 40 | 30 | 800 | 2 |
| 14 | 70 | 80 | 50 | 100 | 30 | 15 | 850 | 1 |

Задание

- Определите активное, реактивное и полное сопротивления расчетной электрической цепи относительно входных зажимов.

- Определите мгновенное значение напряжения на входных зажимах цепи синусоидального тока u(t), если заданы параметры электрической цепи и ток, протекающий в амперметре IA.

- Определите показания ваттметра, а также активную, реактивную и полную мощности расчетной электрической цепи синусоидального тока.

- Постройте временные зависимости напряжения u(t) и тока i(t) по найденным законам изменения.

Рекомендации по выполнению задания 2

1. Необходимо ознакомиться с темой «Анализ линейных электрических цепей синусоидального тока».

2. Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.

3. Занести ответы при решении задачи в таблицу (бланк выполнения задания № 2) и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.

Образец выполнения практического задания № 2

Запишем исходные данные расчетной электрической цепи синусоидального тока.

Параметры электрической цепи: R1=60 Ом, L1=0,1 Гн, C1=50 мкФ, ω=400 радс. Показания амперметра равны: I=2 А.

Конфигурация расчетной электрической цепи изображена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная электрическая цепь

Решение

- Определим сопротивления реактивных элементов, которые проявляют зависимость от частоты тока по формуле 1:

xL1=ω·L1=400·0,1=40 Ом,xC1=1ω·C1=106400·50=50 Ом.                                     (1)

Участок цепи с активным и емкостным сопротивлениями имеет параллельное соединение относительно входных зажимов, а индуктивное сопротивление последовательно с ним – последовательное, поэтому запишем выражение для комплексного сопротивления всей цепи (формула 2):

Z=jxL1+R1·-jxC1R1-jxC1=j40+ 60·-j5060-j50==j40+24,59-j29,51=24,59+j10,49  Ом.                           (2)

Найдем активное, реактивное и полное сопротивления цепи синусоидального тока (формула 3):

R=ReZ=24,59 Ом,x=ImZ=10,49 Ом,z=R2+x2=24,592+10,492=26,74 Ом.                     (3)

- Найдем мгновенное напряжение на входных зажимах цепи синусоидального тока, воспользовавшись законом Ома в комплексной форме. Изобразим схему замещения расчётной электрической цепи для комплексных напряжений и токов (рис. 2).

Рис. 2. Схема замещения расчетной цепи для комплексных величин

Полагая, что начальная фаза комплексного тока I равна нулю, то комплексное напряжение на емкостном сопротивлении найдем по формуле 4:

U C1=-jxC1·I=-j50·2=-j100 В.                          (4)

Поскольку участок цепи с активным и емкостным сопротивлениями имеет параллельное соединение, то комплексные напряжения на этих двух элементах цепи одинаковые, а комплексный ток I 1 определим по формуле 5:

U R1=U C1=-j100 В,I 1=U R1R1=-j10060=-j1,67 А.                                          (5)

Комплексный входной ток I 2 найдем по I закону Кирхгофа по формуле 6:

I 2=I +I 1=2-j1,67=2,6·e-j39,8° А.                   (6)

Таким образом, найдем комплекс напряжения на индуктивном сопротивлении по закону Ома (формула 7):

U L1=jxL1·I 2=j40·2,6·e-j39,8°=104,14·ej50,2° В.            (7)

Определим комплекс входного напряжения U , применяя II закон Кирхгофа по формуле 8:

U =U L1+U R1=104,14·ej50,2°+-j100==66,67+j80-j100=66,67-j20=69,6·e-j16,7° В.               (8)

По найденному комплексу напряжения запишем мгновенное значение напряжения по формуле 9:

ut=98,4·sin400t-16,7° В.                                 (9)

- Определим показания ваттметра, который отображает активную мощность в части электрической цепи (рис. 3). Его показания зависит от особенностей подключения токовой обмотки и обмотки напряжения.

Рис. 3. Определение показания ваттметра

Активную мощность, отображаемую ваттметром, находим по формуле 10:

U W=U ,  I W=I ,PW=UW·IW·cos(U W;I W)==69,6·2·cos(-16,7°;0°)=133,3 Вт.                          (10)

Найдем значения активной, реактивной и полной мощностей расчетной электрической цепи синусоидального тока (формула 11):

P=I12·R1=1,672·60=166,7 Вт,Q=I22·xL1-I2·xC1=2,62·40-22·50=71,1 вар,S=P2+Q2=166,72+71,12=181,2 В·А.          (11)

- Построим временные зависимости напряжения u(t) и тока i(t) по записанным законам изменения (формула 12):

ut=98,4·sin400t-16,7° В,it=2,83·sin400t+0° А.                           (12)

Строим временные зависимости напряжения и тока (рис. 4).

Рис. 4. Временные зависимости u(t) и i(t)

Титульный лист практического задания № 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ИНСТИТУТ Энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Практическое задание № 2

по учебному курсу «Теоретические основы электротехники-1»

Вариант ____

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания № 2

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активное сопротивление Реактивное сопротивление Полное сопротивление | Ом Ом Ом |
| 2 | Комплексное действующее значение входного напряжения U | В |
| 3 | Закон изменения мгновенного значения напряжения u(t) | В |
| 4 | Показание ваттметра | Вт |
| 5 | Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность | Вт вар В·А |
| 6 | Временные зависимости напряжения u(t) и тока i(t) | Построенный график |

Практическое задание № 3

Тема 3 «Анализ электрических цепей с индуктивно связанными элементами»

Номер варианта работы состоит из двух чисел, которые разделены точками (Х.Х.), и определяется с помощью табл. 1. Первое число варианта задает конфигурацию расчетной электрической цепи в табл. 2, а второе число – параметры цепи в табл. 3.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта | Первая буква имени студента | Номер варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| A, П | 1.Х | О, Я | Х.1 |
| Б, Р | 2.Х | Н, Ю | Х.2 |
| В, С | 3.Х | М, Э | Х.3 |
| Г, Т | 4.Х | Л, Щ | Х.4 |
| Д, У | 5.Х | К, Ш | Х.5 |
| Е, Ф | 6.Х | И, Ч | Х.6 |
| Ж, Х | 7.Х | З, Ц | Х.7 |
| З, Ц | 8.Х | Ж, Х | Х.8 |
| И, Ч | 9.Х | Е, Ф | Х.9 |
| К, Ш | 10.Х | Д, У | Х.10 |
| Л, Щ | 11.Х | Г, Т | Х.11 |
| М, Э | 12.Х | В, С | Х.12 |
| Н, Ю | 13.Х | Б, Р | Х.13 |
| О, Я | 14.Х | А, П | Х.14 |

Таблица 2

Конфигурация расчетной электрической цепи с индуктивно связанными элементами

| № 1 | № 2 |
| --- | --- |
| № 3 | № 4 |
| № 5 | № 6 |
| № 7 | № 8 |
| № 9 | № 10 |
| № 11 | № 12 |
| № 13 | № 14 |

Таблица 3

Параметры электрической цепи с индуктивно связанными элементами

| № | R1 | R2 | С1 | L1 | L2 | L3 | M12 | M13 | M23 | ω | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | мкФ | мГн | мГн | мГн | мГн | мГн | мГн | радс | A |
| 1 | 60 | 25 | 80 | 200 | 600 | 550 | 250 | 200 | 350 | 200 | 1 |
| 2 | 80 | 35 | 60 | 550 | 500 | 300 | 300 | 350 | 200 | 250 | 1,5 |
| 3 | 35 | 20 | 70 | 400 | 500 | 300 | 350 | 250 | 300 | 300 | 2 |
| 4 | 70 | 40 | 50 | 250 | 350 | 450 | 200 | 300 | 250 | 350 | 2,5 |
| 5 | 50 | 15 | 30 | 200 | 400 | 300 | 150 | 150 | 200 | 400 | 3 |
| 6 | 60 | 35 | 40 | 350 | 250 | 100 | 200 | 250 | 250 | 450 | 3,5 |
| 7 | 40 | 50 | 20 | 200 | 300 | 400 | 150 | 300 | 200 | 500 | 4 |
| 8 | 85 | 30 | 100 | 550 | 400 | 250 | 320 | 300 | 220 | 200 | 4,5 |
| 9 | 55 | 40 | 70 | 200 | 500 | 400 | 220 | 180 | 320 | 250 | 3,5 |
| 10 | 100 | 10 | 90 | 300 | 200 | 450 | 260 | 320 | 280 | 300 | 3 |
| 11 | 65 | 20 | 60 | 150 | 400 | 350 | 320 | 180 | 320 | 350 | 2,5 |
| 12 | 70 | 30 | 50 | 350 | 400 | 150 | 250 | 200 | 350 | 400 | 2 |
| 13 | 75 | 10 | 6 | 450 | 300 | 100 | 350 | 250 | 200 | 450 | 1,5 |
| 14 | 45 | 25 | 35 | 200 | 500 | 250 | 300 | 150 | 300 | 500 | 1 |

Задание

- Определите активное, реактивное и полное сопротивления расчетной электрической цепи c индуктивно связанными элементами относительно входных зажимов.

- Определите мгновенное значение напряжения u(t) на входных зажимах цепи c индуктивно связанными элементами.

- Определите комплексное напряжение U ab на участке электрической цепи c индуктивно связанными элементами.

- Найдите активную, реактивную и полную мощности в электрической цепи c индуктивно связанными элементами, а также реактивную мощность обмена.

- Постройте временные зависимости напряжения u(t) и тока i(t) по найденным законам изменения.

Рекомендации по выполнению задания 3

1. Необходимо ознакомиться с темой «Анализ электрических цепей с индуктивно связанными элементами».

2. Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.

3. Занести ответы при решении задачи в таблицу (бланк выполнения задания № 3) и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.

Образец выполнения практического задания № 3

Запишем исходные данные расчетной электрической цепи синусоидального тока.

Параметры электрической цепи: R1=40 Ом, R2=60 Ом, L1=0,2 Гн, L2=0,6 Гн, L3=0,4 Гн, M12=0,3 Гн, M23=0,35 Гн, C1=20 мкФ, ω=400 радс и ток в неразветвленной цепи равен I=2 А.

Конфигурация расчетной электрической цепи изображена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная электрическая цепь

Решение

- Определим сопротивления реактивных элементов, которые проявляют зависимость от частоты тока по формуле 1:

xL1=ω·L1=400·0,2=80 Ом,xL2=ω·L2=400·0,6=240 Ом,xL3=ω·L3=400·0,4=160 Ом,xM12=ω·M12=400·0,3=120 Ом,xM23=ω·M23=400·0,35=140 ОмxC1=1ω·C1=106400·20=125 Ом.                                     (1)

Ток, протекающий по электрической цепи с индуктивно связанными элементами L1 и L2, которые соединены последовательно и имеют согласное включение. Данный тип включения получается в том случае, если ток втекает в одноименные зажимы индуктивностей L1 и L2, которые обозначены точками (рис. 1). Подобная ситуация может наблюдаться и с индуктивностями L2 и L3, где одноименные зажимы обозначены звездочками. Для замкнутого участка цепи запишем выражение комплексного сопротивления с индуктивно связанными элементами (формула 2):

Z=R1+R2+jxL1+xL2-xC1+2·xM12==40+60+j80+240-125+2·120==100+j435=446,35·ej77,1° Ом.                            (2)

Найдем активное, реактивное и полное сопротивления цепи с индуктивно связанными элементами (формула 3):

R=ReZ=100 Ом,x=ImZ=435 Ом,z=R2+x2=1002+4352=446,35 Ом.                     (3)

- Найдем мгновенное напряжение на входных зажимах цепи синусоидального тока, воспользовавшись законом Ома в комплексной форме. Полагая, что начальная фаза комплексного тока I равна нулю, то комплек входного напряжения U найдем по формуле 4:

U=Z·I=446,35·ej77,1°·2==892,7·ej77,1°=200+j870 В.                                         (4)

По найденному комплексу напряжения запишем мгновенное значение напряжения по формуле 5:

ut=2·U·sinωt+ψu==1262·sin400t+77,1° В.                                          (5)

- Определим комплекс напряжения U ab на участке электрической цепи между узловыми точка «a» и «b». Необходимо применить II закон Кирхгофа для выделенного контура, где указаны направления напряжений на участках цепи согласно условно принятому направлению тока. Как видно (рис. 2), количество напряжений в выделенном контуре равно восьми, которые все включены в уравнение (формула 6):

uab-uR2-uL1-uM12-uC1-uL2-uM12-uM23=0.           (6)

Рис. 2. Нахождение напряжения на участке электрической цепи

Используя записанное выше уравнение (формула 6), получим уравнение в комплексной форме, каждое из слагаемых которого распишем через комплекс тока I (формула 7):

U ab-R2I-jxL1I-jxM12I+jxC1I-jxL2I-jxM12I-jxM23I=0, отсюда получим:U ab=R2+jxL1+xL2-xC1+2·xM12+xM23·I .    (7)

Подставим числовые значения в уравнение, разрешенное относительно комплексного напряжения U ab (формула 8):

U ab=60+j80+240-125+2·120+140·2==120+j1150=1156·ej84° В.               (8)

- Найдем значения активной, реактивной и полной мощностей расчетной электрической цепи с индуктивно связанными элементами (формула 9):

P=I 2·(R1+R2)=22·(40+60)=400 Вт,Q=I 2·(xL1+xL1+2·xM12-xC1)==22·80+240+2·120-125=1,74·103=1,74 квар,S=P2+Q2=166,72+71,12=181,2 В·А.          (9)

Определим реактивную мощность обмена, являющуюся частью реактивной мощности, которую переносят индуктивно связанные элементы в электрической цепи, и находим следующим образом (формула 10):

ΔQ=±j2xMij·I i·I j·cos(I i;I j)==+j2xM12·I 2=960 вар.                          (10)

- Построим временные зависимости напряжения u(t) и тока i(t) по записанным законам изменения (формула 11):

ut=1262·sin400t+77° В,it=2,83·sin400t+0° А.                                     (11)

Строим временные зависимости напряжения и тока (рис. 3).

Рис. 3. Временные зависимости u(t) и i(t)

Титульный лист практического задания № 3

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

институт Энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Практическое задание № 3

по учебному курсу «Теоретические основы электротехники-1»

Вариант ____

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания № 3

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Активное сопротивление Реактивное сопротивление Полное сопротивление | Ом Ом Ом |
| 2 | Комплексное входное напряжение U | В |
| 3 | Комплексное напряжение на участке цепи U ab | В |
| 4 | Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность | Вт вар В·А |
| 5 | Реактивная мощность обмена индуктивно связанных элементов | вар |
| 6 | Временные зависимости напряжения u(t) и тока i(t) | Построенный график |

Практическое  задание № 4

Тема 4 «Анализ трехфазных электрических цепей»

Номер варианта работы состоит из одного числа и определяется с помощью табл. 1, которое задает параметры расчетной электрической цепи в табл. 2.

Таблица 1

Формирование варианта заданий

| Первая буква фамилии студента | Номер варианта |
| --- | --- |
| A, П | 1. |
| Б, Р | 2. |
| В, С | 3. |
| Г, Т | 4. |
| Д, У | 5. |
| Е, Ф | 6. |
| Ж, Х | 7. |
| З, Ц | 8. |
| И, Ч | 9. |
| К, Ш | 10. |
| Л, Щ | 11. |
| М, Э | 12. |
| Н, Ю | 13. |
| О, Я | 14. |

Таблица 2

Параметры электрической цепи трехфазного тока

| № | Z Л | Z a | Z b | Z c | Z N | E Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | В |
| 1 | 2-j5 | 30+j250 | 130 | 20+j120 | 10+j30 | 120 |
| 2 | 5+j5 | 40-j140 | 80+j40 | j180 | 20-j50 | 140 |
| 3 | 10-j5 | 50+j200 | 120+j50 | 10-j100 | 50+j30 | 160 |
| 4 | 4+j10 | 60-j150 | 20-j80 | 45+j110 | 80 | 180 |
| 5 | 2-j15 | 70+j280 | 200 | 80 | 40+j70 | 200 |
| 6 | 10+j10 | 80-j100 | 180+j30 | -j170 | 5-j40 | 220 |
| 7 | 5-j15 | 90+j160 | 80-j120 | 40+j250 | j40 | 240 |
| 8 | 10+j12 | 100-j80 | j250 | 190+j30 | 45-j10 | 260 |
| 9 | 8-j15 | 110+j40 | 60+j160 | 70-j210 | 8+j45 | 280 |
| 10 | 10+j20 | 120-j90 | -j200 | 150+j50 | 10+j80 | 300 |
| 11 | 4-j6 | 50+j120 | 40+j60 | 30-j100 | -j30 | 100 |
| 12 | 2+j8 | 45-j100 | 25-j40 | 70+j140 | 60+j30 | 80 |
| 13 | 6-j2 | 40+j80 | 80 | 50-j60 | 15-j20 | 60 |
| 14 | 2+j2 | 30-j60 | 10+j90 | 25+j45 | 10+j10 | 40 |

Задание

- В трехфазной несимметричной цепи определите напряжение смещения нейтралей UnN.

- Найдите значения комплексных токов трехфазного приемника, а также комплексных напряжений приемника и их относительные отклонения.

- Определите активную, реактивную и полную мощности расчетной трехфазной электрической цепи синусоидального тока.

- Запишите мгновенные значения фазных напряжений приемника и постройте эти временные зависимости.

Рекомендации по выполнению задания 4

1. Необходимо ознакомиться с темой «Анализ трехфазных электрических цепей».

2. Выполнить необходимые расчеты электрической цепи согласно варианту, используя образец выполнения.

3. Занести ответы при решении задачи в таблицу (бланк выполнения задания № 4) и прислать вместе с решением на проверку преподавателю.

Образец выполнения практического задания № 4

Запишем исходные данные расчетной электрической цепи трехфазного синусоидального тока.

Параметры электрической трехфазной цепи:

- комплексное сопротивление линии Z Л=1+j5 Ом;

- комплексные сопротивления трехфазного приемника Z a=70+j250 Ом, Z b=20-j120 Ом, Z c=120+j150 Ом.

- фазное ЭДС источника EФ=200 В.

Конфигурация расчетной трехфазной электрической цепи изображена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная электрическая цепь

Решение

- Трехфазный источник собран в схему «звезда», и его фазные напряжения можно определить с помощью фазного множителя по формуле 1:

E A=EФ·a0=200 В,E B=EФ·a2=200·e-j120°=-100-j173,2 В,E C=EФ·a1=200·ej120°=-100+j173,2 В.                              (1)

Трехфазная электрическая цепь состоит из трехфазного симметричного источника, трехфазной линии и трехфазного приемника. Причем первый объект работает в симметричном режиме, в отличие от трехфазного приемника, который, по исходным данным, работает в несимметричном режиме. Трехфазные источник и приемник собраны в схему «звезда» с выведенным нулевым проводом, в котором имеется ненулевое сопротивление. Для расчета такой трехфазной цепи удобнее всего применить метод межузлового напряжения (формула 2):

UnN=E A·Y a+E B·Y b+E C·Y cY a+Y b+Y c+Y N.                                 (2)

В этом уравнении (формула 2) записаны Y a, Y b, Y c и Y N – это комплексные проводимости цепи трехфазного приемника «a», «b», «c», а также нулевого проводника. Поскольку по исходным данным сопротивление нулевого проводника Z N не указано, то комплексная проводимость равна нулю. Определим комплексные проводимости фазных цепей (формула 3):

Y a=1Z Л+Z a=11+j5+70+j250==1-j3,64=3,78·e-j74,4° мСм,Y b=1Z Л+Z b=11+j5+20-j120==1,54+j8,42=8,55·ej79,6° мСм,Y c=1Z Л+Z c=11+j5+120+j150==3,13-j4,01=5,09·e-j52° мСм.                                     (3)

Найдем комплексную величину напряжения смещения нейтралей (формула 4):

U nN=E A·Y a+E B·Y b+E C·Y cY a+Y b+Y c+Y N=200·(3,78·e-j74,4°+8,55·e-j120°·ej79,6°+8,55·ej120°·ej79,6°)1-j3,64+1,54+j8,42+3,13-j4,01+0=1.888-0.893i·1035.679+0.767i=305,65-j198,47=364,4·e-j33° В.   (4)

- Найдем комплексные токи, протекающие в трехфазном приемнике, используя обобщенный закон Ома (формула 5):

I a=E A-U nN·Y a=0,62+j0,59=0,85·ej43,6° А,I b=E B-U nN·Y b=-0,84-j3,38=3,48·e-j103,9° А,I c=E C-U nN·Y c=0,22+j2,79=2,8·ej85,5° А.             (5)

Определим комплексные напряжения на трехфазном приемнике по закону Ома (формула 6):

U a=I a·Z a=-103,31+j194,78=220,49·ej117,9° В,U b=I b·Z b=-421,66+j32,8=422,93·ej175,6° В,U c=I c·Z c=-391,9+j367,8=537,43·ej136,8° В.             (6)

Вольтметры, включенные параллельно фазам приемника, покажут модули комплексных фазных напряжений и, соответственно, будут равны следующим показаниям (формула 7):

U a=220,49 В,U b=422,93 В,U c=537,43 В.                                                      (7)

Определим относительные отклонения фазных напряжений приемника от фазных напряжений источника (формула 8):

δUa%=Ua-EAEA·100 %=220,49-200200·100 %=10 %,δUb%=Ub-EBEB·100 %=422,93-200200·100 %=111,5 %,δUc%=Uc-ECEC·100 %=537,43-200200·100 %=168,7 %.            (8)

Как видно, наибольшее отклонение наблюдается в фазе «c» приемника.

- Найдем значения активной, реактивной и полной мощностей расчетной трехфазной электрической цепи синусоидального тока (формула 9):

P=Ia2·Ra+Ib2·Rb+Ic2·Rc==0,852·70+3,482·20+2,82·120=1,252 кВт,Q=Ia2·xLa-Ib2·xCb+Ic2·xLc==0,852·250-3,482·120+2,82·150=7,29 варS=P2+Q2=1,252·106+7,292=1,252 кВ·А.                 (9)

- Запишем мгновенные значения фазных напряжений приемника и построим их временные зависимости (формула 10):

uat=311,8·sinωt+117,9° В,ubt=598,1·sinωt+175,6° В,uct=760·sinωt+136,8° В.                               (10)

Строим временные зависимости фазных напряжений приемника (рис. 2).

Рис. 2. Временные зависимости фазных напряжений ua(t), ub(t), uc(t)

Титульный лист практического задания № 4

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ИНСТИТУТ Энергетики и электротехники

Кафедра «Электроснабжение и электротехника»

Практическое задание № 4

по учебному курсу «Теоретические основы электротехники-1»

Вариант ____

| Студент | (И.О. Фамилия) |  |
| --- | --- | --- |
| Группа |  |  |
| Ассистент | (И.О. Фамилия) |  |
| Преподаватель | (И.О. Фамилия) |  |

Тольятти 20__

Бланк выполнения задания № 4

| № п/п | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексные фазные ЭДС источника: E A, E B, E C. | В В В |
| 2 | Комплексное напряжения смещения нейтралей U nN | В |
| 3 | Показания вольтметров, которые подключены параллельно фазам приемника: U a=U b=U c= | В В В |
| 4 | Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность | Вт вар В·А |
| 5 | Временные зависимости фазных напряжений приемника ua(t), ub(t), uc(t) | Построенный график |