Практическое задание № 1

Тема 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Задание. Изучить электромеханическое преобразование энергии в электрических машинах.

Дополните исходные изображения недостающими построениями в соответствии с вариантом задания.

На каждом рисунке должны быть обозначены:

- полюсы индуктора буквами N и S;

- символами «» или «+» направление ЭДС e и тока i в проводниках якоря;

- стрелками направления электромагнитных сил F, действующих на проводники якоря;

- направление электромагнитного момента M, приложенного к якорю;

- направление вращения якоря n.

Выбор варианта задания производится по первой букве фамилии (см. таблицу 1 и таблицу 2).

Таблица 1

Выбор варианта задания

| Первая буква фамилии | А–В | Г–Е | Ё–З | И–К | Л–Н | О–Р | С–У | Ф–Ц | Ч–Щ | Э–Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 2

Исходные данные

| № варианта | Генератор | Двигатель |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Рекомендации по выполнению задания

- Направление магнитных силовых линий определяйте по правилам «правого винта» («буравчика») или «правой ладони».

- Изображайте магнитные силовые линии замкнутыми.

- При обозначении магнитного поля индуктора обратите внимание на то, что  полюс N является северным, из которого магнитные силовые линии выходят в воздушный зазор машины, а южным полюсом S считается тот, в который они из воздушного зазора входят.

- При определении направления электродвижущей силы (ЭДС) используйте правило «правой руки».

- При определении направления электромагнитной силы используйте правило «левой руки».

- Используйте символ «точка» для обозначения тока или ЭДС, направленных к нам.

- Используйте символ «крестик» («плюсик») для обозначения тока или ЭДС, направленных от нас.

- Для выполнения задания используйте бланк задания № 1.

Образец выполнения задания

Исходные данные

Требуется дополнить исходное изображение (рис.1) недостающими построениями, отражающими преобразование энергии в режиме генератора.

Рис. 1. Пример задания

Пример выполнение задания

Электромеханическое преобразование энергии в генераторе (рис. 2):

Рис. 2. Пример выполнения задания

Бланк выполнения задания № 1

- Электромеханическое преобразование энергии в генераторе

- Электромеханическое преобразование энергии в двигателе