Расчетно-графическая работа №10

Привязка теодолитного хода к стенным знакам

Цель работы: усвоить методику передачи координат со стенного знака на точку теодолитного хода.

Исходные данные:

- координаты стенных знаков, общие для всех студентов (табл.1);

- варианты заданий выбирать по первой  букве фамилии (табл. 2);

- схема привязки.

С1 и С2  стенные знаки на  существующих зданиях. Точки 1 и 2 точки теодолитного хода. Начальная точка теодолитного хода т.1 выбирается на расстоянии от стенного знака С1 не более 15 - 20  метров.

Таблица 1 – Координаты

| Точки | Х, м | У, м |
| --- | --- | --- |
| Координаты |  |  |
| С1 | 79675 | 65974 |

Таблица 2 – Исходные данные по вариантам

| Варианты | Длина , l1 м | Дирекционный угол αс1-с2 | Угол β1 | Длина линии d, м | Длина линии l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-А | 5,65 | 203°01' | 88 28 | Общая для всех вариантов 22,50 м | Общая для всех вариантов 17,50 м |
| 2-Б | 12,40 | 92° 00' | 68 25 |  |  |
| 3-В | 8,35 | 184° 57' | 79 55 |  |  |
| 4-Г | 6,50 | 271° 37' | 55 30 |  |  |
| 5-Д | 5,55 | 15° 11' | 82 45 |  |  |
| 6-Е | 7,20 | 103° 53' | 88 55 |  |  |
| 7-Ж | 8,25 | 196° 50' | 66 40 |  |  |
| 8-З | 6,80 | 283°28' | 79 35 |  |  |
| 9-И | 5,25 | 27° 19' | 85 35 |  |  |
| 10-К | 6.30 | 115° 46' | 79 35 |  |  |
| 11-Л | 5,65 | 208° 42' | 88 28 |  |  |
| 12-М | 12,40 | 295° 22' | 68 25 |  |  |
| 13-Н | 8,35 | 39° 27' | 79 55 |  |  |
| 14-О | 6,50 | 127° 39' | 55 30 |  |  |
| 15-П | 5,55 | 220° 34' | 82 45 |  |  |
| 16-Р | 7,20 | 307° 14' | 88 55 |  |  |
| 17-С | 8,25 | 51° 36' | 66 40 |  |  |
| 18-Т | 6,80 | 139° 32' | 79 35 |  |  |
| 19-У,Ф | 5,25 | 27° 19' | 85 35 |  |  |
| 20-Х,Ц | 6.30 | 55° 36' | 79 35 |  |  |
| 21-Ч | 5,65 | 68 25 | 88 28 |  |  |
| 22-Ш,Щ | 12,40 | 55 30 | 68 25 |  |  |
| 23-Э | 8,35 | 82 45 | 79 55 |  |  |
| 24-Ю | 6,50 | 79 55 | 55 30 |  |  |
| 25-Я | 5,55 | 52° 36' | 82 45 |  |  |

Таблица 3-Вычисление координат точек теодолитного хода.

| Название точки | Дирекционный угол αс1-т.1 | Длина , l1 м | Приращение координат м |  | Координаты м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΔХ | ΔУ | Х | У |
| С1 |  |  |  |  | 79675 | 65974 |
| т. 1 |  |  |  |  |  |  |

Алгоритм выполнения работы.

Для передачи координат с точки стенного знака на точку теодолитного хода при видимости между знаками, необходимо решить прямую геодезическую задачу.

- Вычислить значение угла  по теореме  синусов;

- Вычислить значение угла ;

- Вычислить значение дирекционного угла αс1-т.1;

- Вычислить приращения координат;

- Вычислить координаты точки 1;

- Все вычисления занести в таблицу 3.