Практическое задание 2

Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство

На основании материалов лекций, библиографического списка и дополнительных материалов курса оформите техническое задание на работы по созданию (передачу) продукции с учетом всех видов работ, необходимых для формирования надлежащего качества разрабатываемой продукции на основе выполнения требований нормативных документов по СРПП.

Рекомендации по выполнению задания

- Ознакомьтесь с содержанием табл. 2 и выберите один из вариантов для выполнения дальнейших заданий.

Таблица 2

Варианты разработки технического задания

| Вариант | Наименование темы |
| --- | --- |
| 1 | Разработка серийной продукции, включая этап «Другая техническая документация» |
| 2 | Разработка единичного образца изделия, включая испытания и приемку |
| 3 | Методика выполнения измерений на основе стадии «Научные исследования» |
| 4 | Проектирование мелкосерийной продукции |
| 5 | Подготовка к сдаче разработки единичной продукции |
| 6 | Изготовление и испытание образца серийной продукции |
| 7 | Разработка рабочей конструкторской документации |
| 8 | Разработка технического проекта для серийной продукции |

Используя табл. 3, сделайте заключение о том, какая продукция является конечным результатом разработки в вашем случае. Заключение поместите в отчет.

Таблица 3

Структура процесса разработки продукции

| Стадия | Этап | Продукция этапа | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание | Техническое задание | ТЗ на продукцию НИР, ОКР, ОТР) | ГОСТ Р 15.301–2016 ГОСТ 15.016–2016 ГОСТ 15.007–88 ГОСТ 15.009–91 ГОСТ Р 15.013–2016 ГОСТ 19.201–2000 |
| Исследования | Научные исследования | Отчет НИР, отчет о патентных исследованиях, акт МП | ГОСТ 7.32–2017 ГОСТ 7.1–2003 ГОСТ Р 15.101–98 ГОСТ 15.012–84 ГОСТ Р 15.011–96 ГОСТ 8.009–84 ГОСТ 8.207–76 ГОСТ 8.256–77 ГОСТ 8.395–80 ГОСТ 8.417–2002 |
| Проектирование | Техническое предложение | Комплект документации технического предложения | ГОСТ 2.118–2013 |
|  | Эскизный проект | Комплект документации эскизного проекта | ГОСТ 2.119–2013 |
|  | Технический проект | Комплект документации ТП | ГОСТ 2.120–2013 |
| Изготовление, испытания образца продукции (рабочая стадия) | Рабочая документация | Комплект рабочей конструкторской документации на разрабатываемое изделие | ЕСКД, ГСИ |
|  | Образец изделия | Опытный образец, экспериментальный образец, головной образец, изделие разового производства | ЕСКД, ГСИ |
|  | Эксплуатационная документация | Комплект эксплуатационной документации/проекты/ | ГОСТ Р 2.601–2019 |
|  | Другая техническая документация | Проекты методик измерений, методики поверки, техническая документация на испытательное оборудование, технических условий, стандарта | ГОСТ 8.009–84 ГОСТ 8.395–80 ГОСТ Р 8.563–2009 ГОСТ Р 8.315–2019 ГОСТ 8.401–80 ГОСТ 8.417–2002 МИ 1967–89 МИ 1730-87 МИ 2083-90 МИ 1317-2005 Р 50.2.038-2004 РМГ 51-2002 РМГ 55-2003 |
|  | Испытание /метрологическая аттестация | Программа и методика испытаний, протокол испытаний | ГОСТ 15.309–98 ГОСТ Р 51672–2000 РМГ 55-2003 |
| Приемка результатов | Приемка результатов разработки | Акт приемочной комиссии | ГОСТ 15.309–98 ГОСТ Р 15.301–2016 |

2. Выполните предлагаемые задания.

2.1. Выделив конечный результат и проанализировав его признаки, определите, какие этапы разработки должны предшествовать появлению данного результата. Определите последовательность этапов проведения разработки для обеспечения качественного результата. Полученную последовательность этапов разработки укажите в отчете.

2.2. Каждый из приведенных этапов проанализируйте и выявите, требования каких стандартов, приведенных в табл. 3, следует принять во внимание при проведении каждого из выявленных этапов данной разработки. Перечень стандартов, задействованных в разработке, укажите в отчете (с указанием соответствующих этапов).

2.3. Ознакомьтесь с содержанием типовых форм титульных листов (последнего листа) ТЗ на ОКР и на составную часть ОКР, приведенных в приложении А стандарта ГОСТ 15.016–2016. Заполните титульный лист ТЗ.

2.4. На основании требований к оформлению ТЗ (ГОСТ Р 15.301–2016 и ГОСТ 15.016–2016) определите и заполните пункты формы ТЗ, согласно выбранному вами варианту задания.

При невозможности полного заполнения пункта (отсутствие конкретных технических данных) допускается приводить заключение общего характера (заполняется/не заполняется).

Для каждого пункта ТЗ привести обоснование выбранного решения с указанием сопутствующего стандарта, требования которого следует выполнять в данном пункте. Допускается отдельные пункты ТЗ не заполнять, исходя из специфики конкретной разработки.

Заполненное в общем виде ТЗ прикрепите в приложении к отчету.

2.5. В отчете ответьте на следующие вопросы:

- К какому роду работ относится ваша разработка (НИР, ОКР или ОТР)?

- Какие этапы разработки следует включить дополнительно?

- Какие этапы являются общими для любой разработки?

Перечень этапов, приведенный в соответствующей последовательности, разместить в отчете.

2.6. Сделайте в отчете выводы. В выводах отразите результаты проведенного исследования и укажите мотивацию использования изученных требований. Выводы конкретизируйте для конкретных условий и объектов.

Необходимо поэтапно выполнить все задания с подробным описанием полученных результатов.

Ответ на задание представьте в свободной форме в документе формата *.docx.

Практическое задание 3

Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство

На основании материалов лекций, библиографического списка и дополнительных материалов курса ознакомьтесь с видами нормативных документов системы ЕСКД и изучите комплектности конструкторских документов, сопровождающих разработку и эксплуатацию изделия, а также единые правила их оформления.

Рекомендации по выполнению задания

Раздел 1.

1.1. Ответьте на поставленные вопросы и разместите ответы в отчете.

- Что следует понимать под технической документацией?

- Что следует понимать под конструкторским документом (конструкторской документацией)?

- Что следует понимать под технологической документацией?

1.2. Анализируя стандарты системы ЕСКД, указанные в табл. 4, выявите унифицированные требования, в соответствии с которыми следует выполнять графические конструкторские документы, такие как сборочный чертеж, чертеж общего вида, теоретический чертеж, габаритный чертеж и схема электрическая структурная либо схема электрическая соединений.

1.3. Для указанных документов заполните табл. 4 с учетом их комплектности для одного и того же изделия.

Таблица 4

Требования стандартов ЕСКД к графическим КД

| Виды графических КД (ГОСТ 2.102–2013) | Краткое описание документа (его суть) (ГОСТ 2.102–2013) | Соответствующие коды документов (ГОСТ 2.102–2013) | № формата, на котором выполняется данный документ (ГОСТ 2.301–68) | Вид основной надписи для данного документа (номер формы) (ГОСТ 2.104–2013) | Обозначение документа в общем виде (ГОСТ 2.201–80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 2.

2.1. Ответьте на поставленные вопросы и разместите ответы в отчете.

- Что следует понимать под рабочей конструкторской документацией?

- Что следует понимать под текстовым конструкторским документом?

- Что следует понимать под графическим конструкторским документом?

2.2. Анализируя стандарты системы ЕСКД, указанные в табл. 5, выявите унифицированные требования, в соответствии с которыми следует выполнять следующие текстовые конструкторские документы: ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий, пояснительная записка, технические условия, программа и методика испытаний.

2.3. Для указанных документов заполните табл. 5 с учетом их комплектности для одного и того же изделия

Таблица 5

Требования стандартов ЕСКД к текстовым КД

| Виды текстовых КД (ГОСТ 2.102–2013; ГОСТ 2.106–96) | Краткое описание документа (его суть) (ГОСТ 2.102–2013) | Соответствующие коды документов (ГОСТ 2.102–2013; ГОСТ 2.106–96) | Форма документа, на которой рекомендуется выполнять документ (ГОСТ 2.106–96) | Вид основной надписи для данного документа (номер формы) (ГОСТ 2.104–2013) | Обозначение документа в общем виде (ГОСТ 2.201–80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 3.

3.1. Ответьте на поставленные вопросы и разместите ответы в отчете.

- Что следует понимать под эксплуатационной конструкторской документацией?

- Что следует понимать под ремонтной конструкторской документацией?

3.2. Проанализируйте национальные стандарты, указанные в табл. 6, и выявите унифицированные требования, в соответствии с которыми следует выполнять эксплуатационные конструкторские документы, такие как руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетка, ведомость эксплуатационных документов.

3.3. Для приведенных документов заполните табл. 6 с учетом их комплектности для одного и того же изделия.

Таблица 6

Требования стандартов ЕСКД к эксплуатационным КД

| Виды эксплуатационных КД (ГОСТ 2.601–2013) | Краткое описание документа (его суть) (ГОСТ 2.601–2013) | Соответствующие коды документов (ГОСТ 2.601–2013) | Форма документа, на которой рекомендуется выполнять документ (ГОСТ 2.601–2013) | Вид основной надписи для данного документа (номер формы) (ГОСТ 2.104–2013) | Обозначение документа в общем виде (ГОСТ 2.201–80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Сделайте выводы о проделанной работе по заданиям 1–3. В выводах отразите результаты проведенного исследования. Оформите отчет.

Необходимо поэтапно выполнить задания 1, 2, 3, используя стандарты системы ЕСКД, ответить в письменном виде на поставленные вопросы и полученные результаты оформить в виде отчета.

Ответ на задание представляется в свободной форме в документе формата *.docx.

Практическое задание 4

Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство

Основываясь на материалах лекций, библиографическом списке и дополнительных материалах курса, выявите отличия требований стандартов различных категорий на продукцию машиностроения.

Рекомендации по выполнению задания

- Изучите теоретическую часть.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Требования к содержанию стандартов разных видов установлены в разделах «Требования к содержанию стандартов» ГОСТ 1.5–2001 и ГОСТ Р 1.5–2012. Разновидности стандартов на продукцию и совокупность требований национальных стандартов к продукции подробно рассмотрены в табл. 7, 8, 9.

Рассмотрите содержание устанавливаемых положений национальных стандартов и отдельные стороны нормирования продукции в стандартах организации (технических условиях).

Таблица 7

Требования к содержанию основополагающих общетехнических стандартов по ГОСТ 1.5–2001

| № | Требования к содержанию стандартов |
| --- | --- |
| 1 | Научно-технические термины и их определения, многократно используемые в науке, технике, технологии, в различных областях экономики и иных областях деятельности |
| 2 | Условные буквенные, цифровые, буквенно-цифровые, графические и другие обозначения (знаки, коды, метки, символы) для различных объектов стандартизации, в том числе обозначения параметров величин, заменяющие надписи и символы |
| 3 | Правила построения, изложения, оформления, обозначения и требования к содержанию документации различных категорий и видов (нормативной, конструкторской, технологической, организационно-распорядительной и др.) |
| 4 | Общие требования и нормы, необходимые для технического, технологического, метрологического обеспечения различных производственных процессов |
| 5 | Общие требования безопасности по группам опасных факторов и по отдельным видам технологических процессов |
| 6 | Общие требования в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов |

Таблица 8

Требования к содержанию стандартов на продукцию по ГОСТ 1.5–2001

| № | Требования к содержанию стандартов |
| --- | --- |
| 1 | Раздел «Классификация» Классы, типы, виды и ассортимент продукции |
| 2 | Классификация продукции по эксплуатационным характеристикам |
| 3 | Классификация продукции по конструктивным параметрам и размерам |
| 4 | Классификация продукции по химическому или фракционному составу, другим основным параметрам |
| 5 | Раздел «Технические требования» Основные показатели и характеристики (свойства): Показатели назначения. Конструктивные требования Физико-химические и механические свойства. Требования к совместимости (взаимозаменяемости). Требования надежности Требования стойкости к внешним воздействиям. Требования эргономики, технологичности, транспортабельности |
| 6 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям |
| 7 | Комплектность |
| 8 | Маркировка |
| 9 | Упаковка |
| 10 | Раздел «Требования безопасности» |
| 11 | Раздел «Требования охраны окружающей среды» |
| 12 | Раздел «Правила приемки» |
| 13 | Раздел «Методы контроля (испытаний)» |
| 14 | Раздел «Транспортирование и хранение» |
| 15 | Раздел «Указания по эксплуатации» |
| 16 | Раздел «Гарантии изготовителя» |

Таблица 9

Содержание стандартов на технологические и иные процессы по ГОСТ 1.5–2001

| № | Требования к содержанию стандартов |
| --- | --- |
| 1 | Общие требования к проведению процессов |
| 2 | Термины и определения |
| 3 | Классификация |
| 4 | Требования к оборудованию, приспособлениям, инструментам и материалам, используемым в технологическом процессе |
| 5 | Последовательность выполнения отдельных технологических операций |
| 6 | Способы и приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах |
| 7 | Требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в технологических процессах |
| 8 | Допуски, припуски, напуски, которые необходимо соблюдать для оптимального проведения технологического процесса |
| 9 | Методы контроля качества |
| 10 | Требования безопасности и/или охраны окружающей среды |

В стандартах на продукцию устанавливают классификацию, технические требования, общие требования безопасности и/или охраны окружающей среды, общие правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации (применения), ремонта и утилизации. Содержание требований зависит от особенностей стандартизуемой продукции.

В табл. 10 приведены примеры требований к продукции в разделах стандарта технических условий (подробнее содержание разделов стандартов на продукцию см. п. 7 ГОСТ 1.5–2001).

Стандарты организации могут конкретизировать требования национальных стандартов применительно к выпускаемой продукции.

Таблица 10

Примеры требований к продукции, устанавливаемых в стандартах

| Раздел стандарта | Примеры требований |
| --- | --- |
| Классификация | Классы, типы, сортамент, марки, виды и другие группировки продукции |
| Технические требования | Показатели назначения: требования к производительности, точности, скорости и пр. Конструктивные требования: предельно допустимая масса; требования к агрегатированию; требования, направленные на исключение возможности неправильной сборки, и др. Требования надежности: показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и др. |
| Требования безопасности | Требования по обеспечению пожарной безопасности; радиационной и химической безопасности; механической, электрической и электромагнитной безопасности; биологической безопасности и др. |
| Требования охраны окружающей среды | Характеристики опасных и вредных факторов (шума, вибрации и др.) с указанием допустимых уровней; требования к промышленной чистоте; нормы предельно допустимых (по уровню и времени) химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду; требования к утилизации опасной продукции и ее отходов и др. |
| Правила приемки | Методы отбора проб или методы испытаний. Определение партии продукции, предъявляемой к приемке, с указанием размера партии; время выдержки продукции до начала приемо-сдаточных испытаний; вид контроля или испытания (сплошной, выборочный, статистический); перечень контролируемых параметров, показателей и характеристик; последовательность, с которой осуществляют их контроль, и пр. |
| Методы контроля | Условия, при которых проводят контроль; средства контроля, аппаратура, материалы, реактивы и растворы, а также вспомогательные устройства; порядок подготовки к проведению контроля; порядок проведения контроля; правила обработки результатов; правила оформления результатов; допустимая погрешность данного метода контроля и пр. |
| Транспортирование и хранение | Вид транспорта (автомобильный, железнодорожный и др.) и транспортных средств (крытые или открытые кузова, вагоны, цистерны, трюмы, палубы); способы крепления и укрытия продукции в этих средствах и др. Параметры транспортирования: допускаемая дальность, скорость перевозок, высота над уровнем моря, необходимость защиты от внешних воздействующих факторов, порядок размещения транспортной тары с продукцией, порядок расконсервации и пр. Требования к хранению: - место хранения (навес, крытый склад, отапливаемое помещение); - условия хранения (морозильная камера); - защита продукции (от прямого солнечного света, влаги, вредных испарений); - температурный режим; способ укладывания (в штабели, на стеллажи и др.) |
| Указания по эксплуатации (техническому обслуживанию, ремонту, утилизации) | Требования к подготовке продукции к вводу в эксплуатацию, порядок ее монтажа на месте эксплуатации, основные правила ее эксплуатации и ремонта, определенные условия эксплуатации и/или режимы, требования к обслуживающему персоналу, виды технического обслуживания и ремонта, требования к инструменту и пр. |
| Гарантии изготовителя | Гарантийные обязательства: гарантийный срок на основное изделие, гарантийные сроки эксплуатации комплектующих изделий и составных частей продукции |

2. Выполните следующие задания.

2.1. Выберите из предложенных один стандарт на продукцию машиностроения:

- ГОСТ 22915–78. Подшипники жидкостного трения. Основные правила эксплуатации;

- ГОСТ 27879–88. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования;

- ГОСТ 29077–91. Пресс-формы для резинотехнических изделий. Основные правила эксплуатации и ремонта.

2.2. Опишите служебное назначение продукции из выбранного стандарта.

2.3. Проанализируйте национальный стандарт на данную продукцию:

- укажите номер и название национального стандарта, его код по Общероссийскому классификатору стандартов;

- перечислите разделы стандарта;

- определите типы требований, предъявляемых стандартом к данной продукции, выпишите эти требования.

2.4. Проанализируйте стандарт организации на ту же продукцию:

- опишите структуру стандарта организации, укажите его разделы;

- определите типы требований, предъявляемых стандартом к данной продукции, выпишите эти требования.

2.5. Проведите сравнительный анализ требований национального стандарта и стандарта организации к продукции. Результат сравнения представьте в виде табл. 11. При выявлении отличающихся требований в табл. 11 укажите установленные значения в соответствии с национальным стандартом (столбец 2) и в соответствии со стандартом организации (столбец 3).

Таблица 11

Результаты сравнения требований национального стандарта и стандарта организации (технических условий) к продукции

| Перечень всех требований к продукции в рассмотренных стандартах | № раздела (пункта) ГОСТа, содержащего данное требование | № раздела (пункта) стандарта организации (технических условий), содержащего данное требование |
| --- | --- | --- |

2.6. Оформите отчет с результатами проделанной работы.

Необходимо поэтапно выполнить все задания с подробным описанием полученных результатов.

Ответ на задание представьте в форме отчета в документе формата *.docx.

Практическое задание 5

Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство

На основании материалов лекций, библиографического списка и дополнительных материалов курса проведите работу по изучению и описанию этапов запуска продукции.

Рекомендации по выполнению задания

1. Дайте краткую характеристику каждой стадии запуска продукции, заполнив табл. 12.

Таблица 12

Характеристика стадий запуска продукции

| № | Стадия запуска продукции | Определение (что представляет собой) | Основные задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление опытной партии (образца) продукции |  |  |
| 2 | Изготовление установочной партии |  |  |
| 3 | Серийное производство продукции |  |  |

2. Выполните следующие задания.

2.1. Выберите любой вид продукции из предложенной номенклатуры:

- ГОСТ 22915–78. Подшипники жидкостного трения. Основные правила эксплуатации.

- ГОСТ 27879–88. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования.

- ГОСТ 29077–91. Пресс-формы для резинотехнических изделий. Основные правила эксплуатации и ремонта.

2.2. В соответствии с выбранным вариантом изучите все требования к данному виду продукции.

3. Согласно выбранным вариантам в заданиях 1 и 2 составьте перечень стандартных этапов постановки одного из видов продукции на производство. Результаты оформите, заполнив табл. 13.

Таблица 13

Этапы постановки вида продукции

| Раздел | Этап | Краткое описание | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |

Необходимо поэтапно выполнить все задания с подробным описанием полученных результатов.

Ответ на задание представьте в свободной форме в документе формата *.docx.