Выбор варианта для всех практических работ

Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.

| Первые буквы фамилии | № варианта | Первые буквы фамилии | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| Аа – Ам | 1 | Ма – Мм | 26 |
| Ан – Ая | 2 | Мн – Мя | 27 |
| Ба – Бм | 3 | На – Ни | 28 |
| Бн – Бя | 4 | Нк – Ну | 29 |
| Ва – Вм | 5 | Нф – Ня | 30 |
| Вн – Вя | 6 | Оа – Ом | 31 |
| Га – Гм | 7 | Он – Оя | 32 |
| Гн – Гя | 8 | Па – Пм | 33 |
| Да – Дм | 9 | Пн – Пя | 34 |
| Дн – Дя | 10 | Ра – Рм | 35 |
| Еа – Ем | 11 | Рн – Ря | 36 |
| Ен – Ея | 12 | Са – См | 37 |
| Ёа –Ём | 13 | Сн – Ся | 38 |
| Ён – Ёя | 14 | Та – Тм | 39 |
| Жа – Жм | 15 | Тн – Тя | 40 |
| Жн – Жя | 16 | У | 41 |
| За – Зм | 17 | Ф | 42 |
| Зн – Зя | 18 | Х | 43 |
| Иа – Им | 19 | Ц | 44 |
| Ин – Ия | 20 | Ч | 45 |
| Й | 21 | Ш | 46 |
| Ка – Км | 22 | Щ | 47 |
| Кн – Кя | 23 | Ы, Э | 48 |
| Ла – Лм | 24 | Ю | 49 |
| Лн – Ля | 25 | Я | 50 |

Практическое задание 1

Построение организационной структуры системы управления охраной труда предприятия. Определение численности службы охраны труда на предприятии

Тема 2. Управление охраной труда на предприятии

Цель – получить практические навыки построения организационной структуры системы управления охраной труда предприятия и навыки определения численности службы охраны труда на предприятии.

Нормативная база

1.	Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.	Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков» (с изменениями на 16 июня 2014 года).

3.	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 27.03.2018).

4.	Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1.

5.	Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» (зарег. в Минюсте России 13.06.2012 N 24548).

6.	Постановление Минтрудсоцразвития России от 22.01.2001 г. N 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях» (с изменениями на 12 февраля 2014 года).

Задание

Построить организационную структуру системы управления охраной труда предприятия. Рассчитать нормативную численность службы охраны труда предприятия.

Алгоритм выполнения задания

1.	Написать полное название организации (по месту прохождения производственной практики или по основному рабочему месту).

2.	Указать профиль предприятия (машиностроение, автотранспорт, нефтегазовый комплекс, энергетика, химическая промышленность и т. д.).

3.	Определить вид выпускаемой продукции, предоставляемых услуг.

4.	Определить основные службы, производства, подразделения (1-й уровень – стратегический) с распределением должностей.

5.	Определить структуру оперативного уровня предприятия (производства, отделы, цеха и т. д.).

6.	Построить организационную структуру системы управления охраной труда организации с указанием служб и должностных единиц.

7. Определить следующие параметры, необходимые для выполнения варианта практического задания (вариант выбирается в соответствующей таблице в приложении 1):

- среднесписочная численность работников предприятия;

- численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах;

- количество самостоятельных структурных производственных подразделений в организации;

- среднемесячная численность вновь принимаемых работников организации;

- число несчастных случаев, происшедших на предприятии за год (легких, тяжелых (со смертельным исходом или групповых)).

8.	Произвести расчет нормативной численности службы охраны труда на предприятии по образцу.

9.	Выполненные задания оформить по образцу выполнения задания на соответствующих бланках (Бланк выполнения задания 1).

Приложение 1

Задания по вариантам

| № варианта | Среднесписочная численность работников предприятия | Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах | Количество самостоятельных структурных производственных подразделений в организации | Среднемесячная численность вновь принимаемых работников организации | Число несчастных случаев, происшедших на предприятии за год (легких, тяжелых (со смертельным исходом или групповых)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 320 | 2 | 12 | 5 |
| 2 | 1000 | 200 | 4 | 11 | 2 |
| 3 | 350 | 100 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1500 | 250 | 4 | 12 | 4 |
| 5 | 4000 | 2500 | 8 | 20 | 5 |
| 6 | 10 000 | 8000 | 15 | 50 | 8 |
| 7 | 500 | 250 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 1000 | 450 | 2 | 9 | 2 |
| 9 | 350 | 400 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 20 000 | 9000 | 20 | 90 | 18 |
| 11 | 15 000 | 1000 | 10 | 50 | 9 |
| 12 | 900 | 200 | 5 | 5 | 1 |
| 13 | 950 | 500 | 4 | 5 | 3 |
| 14 | 25 000 | 10 000 | 21 | 100 | 19 |
| 15 | 770 | 500 | 3 | 10 | 4 |
| 16 | 900 | 600 | 5 | 11 | 5 |
| 17 | 100 | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 960 | 580 | 5 | 4 | 3 |
| 19 | 25 000 | 20 000 | 20 | 55 | 12 |
| 20 | 15 000 | 10 000 | 22 | 40 | 10 |
| 21 | 18 000 | 12 000 | 9 | 11 | 20 |
| 22 | 6000 | 4200 | 15 | 8 | 3 |
| 23 | 450 | 250 | 2 | 4 | 1 |
| 24 | 25 000 | 15 000 | 19 | 55 | 30 |
| 25 | 980 | 200 | 5 | 5 | 2 |
| 26 | 1000 | 700 | 2 | 5 | 3 |
| 27 | 2000 | 900 | 3 | 10 | 3 |
| 28 | 750 | 250 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 800 | 150 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 900 | 400 | 3 | 3 | 3 |
| 31 | 3000 | 1000 | 5 | 11 | 3 |
| 32 | 2500 | 1000 | 10 | 8 | 2 |
| 33 | 15 000 | 5000 | 20 | 20 | 18 |
| 34 | 900 | 300 | 5 | 2 | 2 |
| 35 | 2000 | 200 | 5 | 12 | 3 |
| 36 | 750 | 100 | 3 | 11 | 3 |
| 37 | 800 | 250 | 4 | 2 | 4 |
| 38 | 850 | 600 | 5 | 9 | 3 |
| 39 | 990 | 550 | 5 | 3 | 2 |
| 40 | 20 000 | 5000 | 22 | 50 | 20 |
| 41 | 880 | 430 | 6 | 2 | 2 |
| 42 | 700 | 240 | 5 | 7 | 1 |
| 43 | 650 | 500 | 6 | 2 | 4 |
| 44 | 17 000 | 10 000 | 13 | 25 | 18 |
| 45 | 25 000 | 5000 | 20 | 70 | 21 |
| 46 | 30 000 | 23 000 | 25 | 99 | 33 |
| 47 | 500 | 440 | 5 | 9 | 1 |
| 48 | 440 | 330 | 2 | 6 | 2 |
| 49 | 200 | 120 | 3 | 1 | 1 |
| 50 | 20 000 | 11 000 | 18 | 40 | 11 |

Образец выполнения задания 1

Таблица 1

Данные об организации

| № п/п | Наименование базовых данных | Определение базовых данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации, форма собственности | ООО «Профиль» |
| 2 | Профиль организации | Металлоконструкции |
| 3 | Вид выпускаемой продукции, предоставляемых услуг | Окна |
| 4 | Основные службы, производства, подразделения (1-й уровень – стратегический) с распределением должностей |  |
|  | - Руководство | Директор, главный инженер |
|  | - Бухгалтерия | Главный бухгалтер |
|  | - Кадровая служба | Директор по персоналу |
|  | - Служба безопасности | Руководитель службы безопасности |
|  | - Транспортная служба | Заведующий гаражом |
|  | - Служба снабжения | Заведующий складом |
|  | - Производство | Начальник цеха |
|  | - Служба охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности | Руководитель |
| 5 | Структура оперативного уровня предприятия (производства, отделы, цеха и т. д.) |  |
|  | - Бухгалтерия | Бухгалтер, экономист |
|  | - Кадровая служба | Специалист кадровой службы |
|  | - Транспортная служба | Водители |
|  | - Служба снабжения | Экспедиторы, кладовщики, водители-погрузчики |
|  | Производство | Оператор механизированных и автоматизированных складов, сборщик изделий из пластмассы |

Таблица 2

Перечень должностей руководителей, специалистов

| № | Наименование должности руководителя, специалиста | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Директор (генеральный директор) предприятия | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018) |
|  | Главный инженер |  |
|  | Главный бухгалтер |  |
|  | Бухгалтер |  |
|  | Экономист |  |
|  | Руководитель службы безопасности | – |
|  | Начальник гаража | Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018) |
|  | Заведующий складом |  |
|  | Начальник цеха, мастер участка |  |
|  | Бригадир | Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102) (ред. от 15.03.1991) |
|  | Руководитель службы охраны труда, специалисты по охране труда | Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 559н (ред. от 20.02.2014) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» (зарег. в Минюсте России 13.06.2012 N 24548) |

Таблица 3

Перечень должностей рабочих

| № | Наименование должности рабочего | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Водители погрузчиков | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1» |
|  | Водители автомобиля | ОК 010–2014 (МСКЗ-08) «Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) (ред. от 18.02.2021) |
|  | Экспедиторы, кладовщики, водители погрузчиков |  |
|  | Оператор механизированных и автоматизированных складов | Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР»; раздела «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1» |
|  | Сборщик изделий из пластмассы | ОК 010–2014 (МСКЗ-08) «Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) (ред. от 18.02.2021) |

Структура системы управления безопасностью труда в организации

1-й уровень – стратегический

Руководство (Директор)

Главный инженер

Служба охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности

Специалисты

Руководитель

Служба снабжения (заведующий складом)

Транспортная служба (заведующий гаражом)

Служба безопасности (руководитель СБ)

Бухгалтерия (главный бухгалтер)

Кадровая служба (директор по персоналу)

Производство (начальник цеха)

Кладовщик

Мастер

Экспедитор

Экономист

Водитель

Специалист кадровой службы

Бухгалтер

2-й уровень – оперативный

Бригадир

Водитель погрузчика

Оператор

Таблица 4

Пример определения нормативной численности службы охраны труда предприятия

| № п/п | Наименование видов работ | Наименование факторов | Ед. измерения | Числовые значения факторов | Номер таблицы | Норматив численности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление службой охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах | Чел. Чел. | 500 320 | 2.1 | 820 (0,16) |
| 2 | Организация, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организации | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Чел. Ед. | 500 320 2 | 2.2 | 820 (0,17) |
| 3 | Организация пропаганды по охране труда | Среднесписочная численность работников в организации. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Ед. | 500 2 | 2.3 | 500 (0,18) |
| 4 | Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований охраны труда работников организаций | Среднесписочная численность работников в организации. Среднемесячная численность вновь принимаемых работников | Чел. Чел. | 500 12 | 2.4 | 500 (0,42) |
| 5 | Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам и ведение документации в организации | Среднесписочная численность работников в организации. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Ед. | 500 2 | 2.5 | 500 (0,15) |
| 6 | Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и её структурных подразделениях | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Чел. Ед. | 500 320 2 | 2.6 | 820 (0,33) |
| 7 | Контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах | Чел. Чел. | 500 320 | 2.7 | 820 (0,08) |
| 8 | Участие в реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников организации | Среднесписочная численность работников в организации. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Ед. | 500 2 | 2.8 | 500 (0,20) |
| 9 | Расследование и учет несчастных случаев в организации | Число несчастных случаев в организации за год. Норма времени на расследование одного несчастного случая. Общие затраты времени на работы по расследованию несчастного случая в организации – Тоб. Норма рабочего времени одного работника на планируемый год – Нр.в. Чн = Тоб / Нр.в | Ед. | 5 24 120 2000 часов (среднее) 0,06 | – |  |
|  | Нормативная численность Чн |  | Чел. | 6,018 | – | 832 |
| Чсп = 832 |  |  |  |  |  |  |

Бланк выполнения задания 1

Таблица 1

Данные об организации

| № п/п | Наименование базовых данных | Определение базовых данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название организации, форма собственности |  |
| 2 | Профиль организации |  |
| 3 | Вид выпускаемой продукции, предоставляемых услуг |  |
| 4 | - Основные службы, производства, подразделения (1-й уровень – стратегический) с распределением должностей |  |
| 5 | Структура оперативного уровня предприятия (производства, отделы, цеха и т. д.) |  |

Таблица 2

Перечень должностей руководителей, специалистов

| № п/п | Наименование должности руководителя, специалиста | Наименование документа |
| --- | --- | --- |

Таблица 3

Перечень должностей рабочих

| № | Наименование должности рабочего | Наименование документа |
| --- | --- | --- |

1-й уровень

Структура системы управления безопасностью труда в организации

2-й уровень

Таблица 4

Нормативная численность службы охраны труда предприятия

| № п/п | Наименование видов работ | Наименование факторов | Ед. измерения | Числовые значения факторов | Номер таблицы | Норматив численности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Управление службой охраны труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах | Чел. Чел. |  |  |  |
| 2 | Организация, проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в организации | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Чел. Ед. |  |  |  |
| 3 | Организация пропаганды по охране труда | Среднесписочная численность работников в организации. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Ед. |  |  |  |
| 4 | Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований охраны труда работников организаций | Среднесписочная численность работников в организации. Среднемесячная численность вновь принимаемых работников | Чел. Чел. |  |  |  |
| 5 | Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам и ведение документации в организации | Среднесписочная численность работников в организации. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Ед. |  |  |  |
| 6 | Оперативный контроль за состоянием охраны труда в организации и её структурных подразделениях | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Чел. Ед. |  |  |  |
| 7 | Контроль за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов по охране труда | Среднесписочная численность работников в организации. Численность рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными условиями труда работах | Чел. Чел. |  |  |  |
| 8 | Участие в реконструкции производства и организации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников организации | Среднесписочная численность работников в организации. Количество самостоятельных структурных подразделений | Чел. Ед. |  |  |  |
| 9 | Расследование и учет несчастных случаев в организации | Число несчастных случаев в организации за год. Норма времени на расследование одного несчастного случая. Общие затраты времени на работы по расследованию несчастного случая в организации – Тоб. Норма рабочего времени одного работника на планируемый год – Нр.в. Чн = Тоб / Нр.в | Ед. 2000 часов (среднее) |  |  |  |
|  | Нормативная численность Чн |  | Чел. |  |  |  |
| Чсп = |  |  |  |  |  |  |

Практическое задание 2

Идентификация опасных и вредных производственных факторов. Планирование мероприятий по охране труда

Тема 2. Управление охраной труда на предприятии

Тема 3. Локальные нормативные акты в сфере охраны труда

Цель – получить практические навыки составления плана мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в организации и выявления опасных и вредных производственных факторов.

Нормативная база

1.	Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.	Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков» (с изменениями на 16 июня 2014 года).

3.	ГОСТ 12.0.003–2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 602-ст).

Задание

1.	Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы по ГОСТ 12.0.003–2015.

2. Составить план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в организации для отдельного рабочего места.

Алгоритм выполнения задания

1.	Выбрать вариант выполнения задания (приложение 1) в соответствии с таблицей выбора варианта.

2.	Ознакомиться с нормативной документацией.

3. Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы по ГОСТ 12.0.003–2015 и заполнить таблицу 1 (Бланк выполнения задания 2).

4. Выбрать любые три мероприятия из перечня в приказе Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н и заполнить таблицу 2 – «План мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в организации» (Бланк выполнения задания 2).

Приложение 1

Задания по вариантам

| № вар-та | Наименование рабочего места | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машинист технологических насосов | Насосные станции и установки по перекачке и подготовке нефти, нефтепродуктов и других вязких жидкостей на магистральном трубопроводе, перевалочной нефтебазе и на нефтеперерабатывающих предприятиях |
| 2 | Токарь на токарно-давильных станках | Токарно-давильные станки, полуавтоматические и автоматические станки, станки с программным управлением деталей и изделий |
| 3 | Оператор станков с программным управлением | Группа станков с программным управлением, пульт управления, инструментальные блоки, контрольно-измерительные приборы |
| 4 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Электрооборудование, высоковольтные электрические машины и электроаппараты различных типов и систем с напряжением до 15 кВ, кабельные сети, контрольно-измерительный инструмент и инструмент для ремонта |
| 5 | Маляр строительный | Металлические шпатели, скребки, щетки, ветошь, пылесос, компрессор, лакокрасочные, отделочные материалы |
| 6 | Штамповщик | Эксцентриковые, фрикционные и кривошипные прессы усилием до 3 МН (300 тс) с применением сложных комбинированных, вырубных, вытяжных, гибочных, зачистных и координатных штампов |
| 7 | Плавильщик металла и сплавов | Печи и горны различных конструкций общей вместимостью до 2 т всевозможных металлов и их сплавов с повышенными требованиями к химическому составу |
| 8 | Газорезчик | Бензорезательные и керосинорезательные аппараты стального легковесного лома, горелки, резаки, редукторы, баллоны |
| 9 | Асфальтобетонщик-варильщик | Битумоварочные котлы, битум, варочные котлы и битумохранилища от остатков вяжущих материалов, выпускные лотки и смесительные установки, мастики, эмульсии, черные вяжущие материалы |
| 10 | Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, пневматические устройства |
| 11 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | Автоматические многоточечные сварочные машины с программным управлением, неподвижные стойки, столы |
| 12 | Чеканщик | Пневматический молоток, сосуды и аппараты, работающие под давлением до 300 кПа (3 атм), приспособления и контрольно-измерительные инструменты для чеканки и рубки кромок |
| 13 | Зуборезчик | Зуборезные станки различных типов и моделей, универсальные и специальные приспособления, контрольно-измерительные инструменты и приборы, режущий инструмент |
| 14 | Асфальтобетонщик-варильщик | Битумоварочные котлы, битум, варочные котлы и битумохранилища от остатков вяжущих материалов, выпускные лотки и смесительные установки, мастики, эмульсии, черные вяжущие материалы |
| 15 | Каменщик | Подмости, молоток, расшивка, стальная кельма |
| 16 | Вышкомонтажник-сварщик | Оборудование для выполнения электро-, газосварочных работ (всех типов стальных труб), оборудование для резки труб, оборудование для стыковки труб, подъемно-транспортное оборудование |
| 17 | Машинист экскаватора | Одноковшовые экскаваторы с ковшом емкостью свыше 0,4 м до 1,25 м3, механическое, гидравлическое и электрическое оборудование |
| 18 | Бурильщик капитального ремонта скважин | Буровые установки, бурильные и обсадные трубы, химические реагенты |
| 19 | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи, слесарный и сборочный инструмент |
| 20 | Аппаратчик гидратации | Аппарат гидратации, химические реагенты, контрольно-измерительные приборы |
| 21 | Электросварщик ручной сварки | Электросварочные машины и аппараты для дуговой сварки, устройства горелок для сварки неплавящимся электродом в защитном газе |
| 22 | Штамповщик | Эксцентриковые, фрикционные и кривошипные прессы усилием до 3 МН (300 тс) с применением сложных комбинированных, вырубных, вытяжных, гибочных, зачистных и координатных штампов |
| 23 | Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, пневматические устройства |
| 24 | Штукатур | Штукатурка, известь, сухие растворные смеси, облицовочная сетка, кельма, полутерок, терка, молоток, перфоратор, миксер, измерительные приборы |
| 25 | Аппаратчик гидратации | Аппарат гидратации, химические реагенты, контрольно-измерительные приборы |
| 26 | Электрогазосварщик | Оборудование для выполнения электро-, газосварочных работ, титановые сплавы, оборудование для резки труб, оборудование для стыковки труб |
| 27 | Вагранщик | Чугун для плавки в вагранке, шихтовые материалы, шлаки |
| 28 | Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Узлы и блоки радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры средств связи, слесарный и сборочный инструмент |
| 29 | Аппаратчик гидратации | Аппарат гидратации, химические реагенты, контрольно-измерительные приборы |
| 30 | Штукатур | Штукатурка, известь, сухие растворные смеси, облицовочная сетка, кельма, полутерок, терка, молоток, перфоратор, миксер, измерительные приборы |
| 31 | Контролер в литейном производстве | Контрольно-измерительные приборы, подъемно-транспортное оборудование |
| 32 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | Рубероид, рулонные кровельные материалы, нож, ножницы для резки, сверло, молоток, напильники, пост газовоздушный |
| 33 | Сборщик ртути | Специальные стоки, ртуть, шлаки, баллоны, вакуумные и абразивные установки, щелочные и водородные холодильники |
| 34 | Оператор станков с программным управлением | Группа станков с программным управлением, пульт управления, инструментальные блоки, контрольно-измерительные приборы |
| 35 | Слесарь механосборочных работ | Гидравлические и винтовые механические станки, механизмы, слесарный инструмент |
| 36 | Плавильщик металла и сплавов | Печи и горны различных конструкций общей вместимостью до 2 т всевозможных металлов и их сплавов с повышенными требованиями к химическому составу |
| 37 | Сборщик ртути | Специальные стоки, ртуть, шлаки, баллоны, вакуумные и абразивные установки, щелочные и водородные холодильники |
| 38 | Слесарь механосборочных работ | Гидравлические и винтовые механические станки, механизмы, слесарный инструмент |
| 39 | Оператор по химической обработке скважин | Химические реагенты, жесткие линии высокого и низкого давления, гибкие шланги, аппараты и устройства по обработке скважин |
| 40 | Маляр строительный | Металлические шпатели, скребки, щетки, ветошь, пылесос, компрессор, лакокрасочные, отделочные материалы |
| 41 | Резчик металла на ножницах и прессах | Прессы, пресс-ножницы и гильотинные ножницы по упору, шаблону и разметке с соблюдением заданных размеров и допусков |
| 42 | Каменщик | Подмости, молоток, расшивка, стальная кельма |
| 43 | Аппаратчик абсорбции | Химические реагенты, аппараты абсорбции газа, абсорбирующая жидкость |
| 44 | Оператор по сбору газа | Сепараторы, газопроводы, газораспределительные устройства, газовые колодцы, слесарные инструменты |
| 45 | Аппаратчик производства желтого фосфора | Электрофильтры, химические реагенты, шлаки, контрольно-измерительные приборы |
| 46 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | Насосно-компрессорные трубы, буровые установки, бурильные и обсадные трубы, химические реагенты, электробуры, турбобуры |
| 47 | Маляр строительный | Металлические шпатели, скребки, щетки, ветошь, пылесос, компрессор, лакокрасочные, отделочные материалы |
| 48 | Плотник | Верстак, топор, молоток, гвоздодер, долото, отвертка, клещи, гаечный ключ, измерительный инструмент, киянка, ножовка, рубанок, стамеска, добойник, нож |
| 49 | Штукатур | Штукатурка, известь, сухие растворные смеси, облицовочная сетка, кельма, полутерок, терка, молоток, перфоратор, миксер, измерительные приборы |
| 50 | Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарный инструмент, шлифовальные машины, пилы, рубанки, пневматические устройства |

Образец выполнения задания 2

Таблица 1

Идентификация опасных вредных и производственных факторов

| Наименование рабочего места | Оборудование, материалы | Идентифицированные опасные и вредные производственные факторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппаратчик химической чистки | Контрольно-измерительные приборы, фильтры, дистилляторы, адсорбционная установка | Факторы, воздействие которых носит физическую природу | Струи жидкости, воздействующие на организм работающего при соприкосновении с ним; неподвижные режущие, колющие, обдирающие, разрывающие; движущиеся (в том числе разлетающиеся) твердые, жидкие или газообразные объекты; опасные и вредные производственные факторы, связанные с аномальными микроклиматическими параметрами воздушной среды на местонахождении работающего, температурой и относительной влажностью воздуха, скоростью движения (подвижностью) воздуха относительно тела работающего; повышенный уровень общей вибрации |
|  |  | Факторы, воздействие которых носит химическую природу | Вещества, обладающие острой токсичностью по воздействию на организм (ядовитые вещества / химикаты / химическая продукция) |
|  |  | Факторы, воздействие которых носит биологическую природу | – |
|  |  | Психофизиологические | Нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса |

Таблица 2

План мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в организации

| Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация оборудования | Снижение до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Средства организации (средства ФСС РФ) | Главный инженер | 2 квартал | Главный механик Технический центр Охрана труда Лаборатория |

Бланк выполнения задания 2

Таблица 1

Идентификация опасных вредных и производственных факторов

| Наименование рабочего места | Оборудование, материалы | Идентифицированные опасные и вредные производственные факторы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факторы, воздействие которых носит физическую природу |  |
|  |  | Факторы, воздействие которых носит химическую природу |  |
|  |  | Факторы, воздействие которых носит биологическую природу |  |
|  |  | Психофизиологические |  |

Таблица 2

План мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в организации

| Наименование рабочего места | Наименование мероприятия | Назначение мероприятия | Источник финансирования | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок выполнения | Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое задание 3

Процедура проведения административно-общественного контроля в организации

Тема 4. Административно-общественный контроль в организации

Цель – получить практические навыки проведения процедуры административно-общественного контроля в организации.

Нормативная база

1.	Приказ Министерства труда и социального развития Самарской области от 18.05.2005 № 49 «Об утверждении Методических рекомендаций для работодателей по организации и осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда в организации».

Задание

Разработать регламентированную процедуру проведения административно-общественного контроля по охране труда в организации.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией.

2.	Заполнить таблицу 1 по процедуре проведения административно-общественного контроля (Бланк выполнения задания 3).

3.	Оформить регламентированную процедуру по форме 1.

Бланк выполнения задания 3

Таблица 1

Действия по процедуре проведения административно-общественного контроля

| Мероприятие | Объекты контроля1 | Исполнитель (состав комиссии)2 | Сроки/ периодичность3 | Порядок устранения выявленных нарушений4 | Отчетный документ5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я ступень |  |  |  |  |  |
| 2-я ступень |  |  |  |  |  |
| 3-я ступень |  |  |  |  |  |

1 Указываются объекты контроля для каждой ступени административно-общественного контроля.

2 Указывается должность работника (работников) в организации, который отвечает за организацию и проведение административно-общественного контроля.

3 Указываются сроки, период проведения ступени административно-общественного контроля.

4 Указываются действия при обнаружении нарушений.

5 Указываются документы, в которых фиксируются результаты каждой ступени административно-общественного контроля.

Форма 1

Диаграмма процесса

«Проведение административно-общественного контроля по охране труда»

| Входные данные | Операции процесса 1. Ответственный 2. Исполнитель (и) | Выходные данные | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |

НАЧАЛО

1

1 Ответственный

2 Исполнитель

НЕТ

к п. 1

Соответствует

ДА

Практическое задание 4

Процедура оформления и предоставления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов

Тема 5. Государственное регулирование в сфере промышленной и экологической безопасности

Цель – получить практические навыки проведения процедуры оформления и предоставления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Нормативно-правовая база

1.	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 октября 2020 № 414 «Об утверждении Порядка оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечня включаемых в нее сведений».

2.	Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 № 1241 «Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов». Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2021 г.

Задание:

1.	Заполнить таблицы и формы по процедуре оформления и представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией по процедуре оформления и предоставления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Заполнить таблицу 1 по процедуре оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов (Бланк выполнения задания 4).

3.	Заполнить таблицу 2 по процедуре предоставления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов (Бланк выполнения задания 4).

Бланк выполнения задания 4

Таблица 1

Действия по процедуре оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов

| Мероприятие | Ответственный1 | Исполнитель2 | Объекты, для которых разрабатывается декларация промышленной безопасности3 | Место и цель направления декларации промышленной безопасности4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформление декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов |  |  |  |  |

1 Указывается должность работника в организации, который отвечает за организацию и проведение данной процедуры.

2 Указывается должность работника в организации, которому поручено проведение данной процедуры.

3 Указывается перечень объектов, для которых необходимо разрабатывать декларацию промышленной безопасности.

4 Указываются организация, в которую направляется декларация, и цель ее направления.

Таблица 2

Действия по процедуре предоставления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов

| Мероприятие | Исполнитель1 | Место предоставления декларации2 | Чем определяется гриф секретности | Место хранения оригиналов и копий декларации3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов |  |  |  |  |

1 Указывается должность работника в организации, которому поручено проведение данной процедуры.

2 Указывается организация, которой необходимо предоставить декларацию.

3 Указывается место хранения оригиналов и копий декларации промышленной безопасности.

Практическое задание 5

Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности

Тема 5. Государственное регулирование в сфере промышленной и экологической безопасности

Цель – получить практические навыки оформления процедуры проведения экспертизы промышленной безопасности.

Нормативно-правовая база

Приказ от 20 октября 2020 г. N 420 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

Задание

Заполнить таблицу по процедуре экспертизы промышленной безопасности.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией по разработке процедуры проведения экспертизы промышленной безопасности.

2.	Заполнить таблицу 1 для процедуры экспертизы промышленной безопасности (Бланк выполнения задания 5).

Бланк выполнения задания 5

Таблица 1

Действия при проведении процедуры экспертизы промышленной безопасности

| Мероприятие | Ответственный/ исполнитель1 | Основание2 | Объекты экспертизы3 | Сроки проведения экспертизы4 | Документ на выходе5 | Организация 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление заказчиком документов для проведения экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Установление полноты и достоверности относящихся к объекту экспертизы документов, предоставленных заказчиком |  |  |  |  |  |  |
| Оценивание фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах |  |  |  |  |  |  |
| Техническое диагностирование технических устройств |  |  |  |  |  |  |
| Анализ документации, относящейся к техническим устройствам |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные и аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния технических устройств |  |  |  |  |  |  |
| Обследование зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |
| Оформление акта по результатам экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Оформление заключения по результатам экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| Представление заключения экспертизы в федеральный орган исполнительной власти |  |  |  |  |  |  |

1 Указываются должность работника в организации, который отвечает за организацию проведения данного мероприятия, и должность работника в организации, которому поручено проведение данного мероприятия.

2 Указываются основание, причина проведения экспертизы.

3 Указываются объекты, подлежащие экспертизе.

4 Указываются сроки, период проведения экспертизы.

5 Указываются документы, в которых делается запись о результатах проведения экспертизы.

6 Указывается организация, выполняющая данное действие.

Практическое задание 6

Процедура обучения руководителей, специалистов и работников опасных производственных объектов

Тема 6. Процедура обучения сотрудников опасных производственных объектов

Цель – получить практические навыки проведения процедуры обучения руководителей, специалистов и работников опасных производственных объектов.

Нормативно-правовая база

1.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

2.	Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

3.	Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Задание

Заполнить таблицу по разработке процедуры обучения сотрудников опасных производственных объектов.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией по процедуре обучения руководителей, специалистов и работников опасных производственных объектов.

2.	Определить вид опасного производственного объекта из Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (приложение 1).

3.	Определить категорию работников, в том числе руководителей организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 года N 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»).

4.	Определить аттестационную комиссию по первичной и периодической аттестации.

5.	Определить перечень документов для аттестации.

6.	Определить область аттестации (Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 N 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (зарег. в Минюсте России 03.02.2021 N 62362).

7.	Заполнить таблицу 1 по процедуре обучения руководителей, специалистов и работников опасных производственных объектов.

Бланк выполнения задания 6

Таблица 1

Действия по процедуре обучения руководителей, специалистов опасных производственных объектов

| Наименование опасного производственного объекта | Область аттестации | Категория работников, в т. ч. руководителей организаций | Аттестационная комиссия | Перечень документов по аттестации | Периодичность аттестации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое задание 7

Процедура проведения государственной экологической экспертизы

Тема 7. Система управления охраной окружающей среды

Цель – получение практических навыков построения процедуры проведения государственной экологической экспертизы.

Нормативная база

1.	Постановление РФ от 07.11.2020 г. N 1796 «Об утверждении положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы».

2.	Приказ N 923 от 31.07.2020 г. «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня».

Задание

1.	Построить процедуры проведения государственной экологической экспертизы и обжалования результатов такой экспертизы.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией по порядку проведения экологической экспертизы.

2.	Заполнить таблицу 1 для процедуры проведения экологической экспертизы (Бланк выполнения задания 7).

3.	Ознакомиться с административным регламентом предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня.

4.	Заполнить таблицу 2 (Бланк выполнения задания 7).

5.	Выбрать одно из действий государственной экологической экспертизы на федеральном уровне и построить диаграмму процесса, форма 1.

Бланк выполнения задания 7

Таблица 1

Процедура проведения экологической экспертизы

| Действие | Ответственный1 | Исполнитель2 | Сроки проведения3 | Продолжительность проведения4 | Документ на выходе5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление материалов на экспертизу |  |  |  |  |  |
| Регистрация материалов, направляемых на экспертизу |  |  |  |  |  |
| Направление уведомления заказчику экспертизы |  |  |  |  |  |
| Подготовка предложения по кандидатурам руководителя и ответственного секретаря экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Подготовка предложения по срокам проведения экспертизы |  |  |  |  |  |
| Разработка задания на проведение государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Подготовка проекта приказа на проведение государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Направление проекта приказа на экспертизу руководителю Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (ее территориального органа) или уполномоченного органа субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Проведение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Формирование экспертных групп по основным направлениям государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Составление календарного плана работы экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Разработка задания экспертам на проведение государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Обеспечение предоставления экспертам необходимой дополнительной информации |  |  |  |  |  |
| Организация (в случае необходимости) выезда на место членов экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Организация проведения заседаний экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Оформление протоколов заседаний экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Уведомление заказчика о заседаниях экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Направление заказчику копий протоколов с указанием сроков устранения замечаний экспертов касательно объекта экспертизы |  |  |  |  |  |
| Определение соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Определение полноты выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой хозяйственной и иной деятельности и экологическую обоснованность возможности ее осуществления |  |  |  |  |  |
| Определение достаточности предусмотренных мер по обеспечению экологической безопасности и сохранению природного потенциала |  |  |  |  |  |
| Проведение заседания экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Выдача задания экспертам |  |  |  |  |  |
| Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Подготовка индивидуальных и групповых (при наличии экспертных групп) экспертных заключений |  |  |  |  |  |
| Определение в случае необходимости даты выезда на место членов экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение заключения общественной экологической экспертизы, а также поступивших от органов местного самоуправления, общественных организаций (объединений) и граждан аргументированных предложений, касающихся экологических аспектов хозяйственной и иной деятельности |  |  |  |  |  |
| Составление руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии проекта заключения экспертной комиссии на основании индивидуальных и групповых экспертных заключений |  |  |  |  |  |
| Обсуждение проекта заключения экспертной комиссии |  |  |  |  |  |
| Утверждение заключения государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Направление заключения заказчику |  |  |  |  |  |

Примечание. В случае отсутствия данных для таблицы в нормативных документах ячейку таблицы заполнить проставлением прочерка «–».
Таблица 2

Процедура проведения государственной экологической экспертизы федерального уровня.

| Действие | Ответственный1 | Исполнитель2 | Сроки проведения3 | Продолжительность проведения4 | Документ на выходе5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прием и регистрация заявительных документов. Определение органа, уполномоченного на проведение государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Формирование и направление межведомственных запросов |  |  |  |  |  |
| Подготовка и издание приказа или решения об организации и проведении государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Проведение государственной экологической экспертизы. Продление срока проведения государственной экологической экспертизы |  |  |  |  |  |
| Выдача результата предоставления государственной услуги |  |  |  |  |  |
| Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах |  |  |  |  |  |

1 Указывается должность работника в организации, который отвечает за организацию проведения экспертизы.

2 Указывается должность работника в организации, которому поручено проведение данного мероприятия.

3 Указывается частота проведения данного мероприятия.

4 Указывается продолжительность проведения данного мероприятия.

5 Указываются документы, в которых делается запись о результатах проведения экспертизы.

Форма 1

Диаграмма процесса

«Проведение государственной экологической экспертизы на федеральном уровне»

| Входные данные | Операции процесса 1. Ответственный 2. Исполнитель (и) | Выходные данные | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |

НАЧАЛО

1

1 Ответственный

2 Исполнитель

НЕТ

к п. 1

Соответствует

ДА

Практическое задание 8

Процедура учета в области обращения с отходами. Процедура паспортизации опасных отходов

Тема 7. Система управления охраной окружающей среды

Цель – получить практические навыки построения процедуры проведения государственной экологической экспертизы и построения процедуры паспортизации опасных отходов.

Нормативная база

1.	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2020 г. N 1028 «Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами».

2.	Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2020 г. N 1026 «Об утверждении порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I–IV классов опасности».

3. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 N 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов» (зарег. в Минюсте России 16.11.2011 N 22313).

Задание

1.	Заполнить таблицы по процедуре учета в области обращения с отходами и паспортизации опасных отходов.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией по разработке процедуры учета в области обращения с отходами и паспортизации опасных отходов.

2.	Выбрать вариант задания по таблице 4.

3.	Заполнить таблицу 1 для процедуры учета в области обращения с отходами (Бланк выполнения задания 8).

4.	Заполнить таблицу 2 – «Паспорт отхода, включенного в ФККО».

5.	Заполнить таблицу 3 для процедуры паспортизации опасных отходов.

Бланк выполнения задания 8

Таблица 1

Состав образующихся видов отходов, подлежащих учету

| № п/п | Наименование вида отхода | Код по ФККО | Класс опасности вида отхода | Происхождение или условия образования вида отхода | Агрегатное состояние и физическая форма вида отхода | Химический и (или) компонентный состав вида отхода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Таблица 2

ПАСПОРТ ОТХОДОВ I–IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ,

включенных в Федеральный классификационный каталог отходов

| ## Сведения об отходах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида отходов по ФККО |  |  |
| Код вида отходов по ФККО |  |  |
| Происхождение отходов (указывается наименование технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, а результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара) |  |  |
| Химический и (или) компонентный состав (указывается в порядке убывания содержания компонентов) | Наименование компонента | Содержание, % |
| Способ определения химического и (или) компонентного состава вида отходов (указывается согласно документации и (или) с использованием количественного химического анализа) |  |  |
| Агрегатное состояние и физическая форма |  |  |
| Класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду |  |  |
| ## Сведения о лице, которое образовало отходы |  |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица |  |  |
| Сокращенное наименование юридического лица |  |  |
| Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |  |  |
| Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) |  |  |
| Место нахождения |  |  |
| Почтовый адрес |  |  |
| Адрес (адреса) фактического осуществления деятельности |  |  |

Таблица 3

Действия при проведении процедуры паспортизации опасных отходов

| Мероприятие | Ответственный | Исполнитель | Форма документа | Срок хранения документа | Условия внесения изменений в документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспортизация отходов, включенных в ФККО |  |  |  |  |  |
| Паспортизация отходов, не включенных в ФККО |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Варианты заданий

| № п/п | Код отходов | Наименование отходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9 67 910 00 00 0 | Отходы ликвидации загрязнений окружающей среды при транспортировке, хранении и уничтожении химического оружия |
|  | 9 67 911 11 39 3 | Грунт термически обезвреженный, загрязненный мышьяком |
| 2 | 3 06 055 00 00 0 | Отходы приготовления клея для производства бумаги, картона и изделий из них |
|  | 3 06 055 11 10 4 | Отходы клея на основе кукурузного крахмала при промывке оборудования приготовления клея |
| 3 | 9 67 730 00 00 0 | Отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования при уничтожении химического оружия |
|  | 9 67 715 71 29 3 | Отходы зачистки камеры охлаждения отходящих газов установки термического обезвреживания отходов при уничтожении химического оружия |
| 4 | 3 12 133 00 00 0 | Отходы производства ртути |
|  | 3 12 132 00 00 0 | Отходы производства металлов редкоземельных (включая скандий и иттрий) в чистом виде, в смесях или сплавах |
| 5 | 9 67 713 11 20 4 | Окалина при зачистке оборудования для термической обработки изделий из черных металлов |
|  | 9 67 715 21 40 3 | Отходы зачистки оборудования для термического обезвреживания сточных вод объектов уничтожения химического оружия |
| 6 | 3 12 152 21 10 2 | Кислота серная, отработанная при осушке хлора в производстве хлора |
|  | 3 12 159 33 52 4 | Отходы упаковки из бумаги и/или картона с полиэтиленовым вкладышем, загрязненной сырьем для производства хлора и каустика |
| 7 | 9 67 710 00 00 0 | Отходы зачистки машин и оборудования при уничтожении химического оружия |
|  | 9 67 689 31 20 4 | Соли упаривания нейтрализованных сточных вод при уничтожении химического оружия с преимущественным содержанием сульфата натрия |
| 8 | 3 12 190 00 00 0 | Прочие отходы производства химических элементов |
|  | 3 12 210 00 00 0 | Отходы производства хлорида водорода, кислоты соляной |
| 9 | 9 67 700 00 00 0 | Отходы обслуживания и ремонта машин и оборудования при уничтожении химического оружия |
|  | 9 67 605 11 20 4 | Твердые остатки от сжигания средств индивидуальной защиты и прочих изделий, отработанных при уничтожении химического оружия |
| 10 | 3 12 241 00 00 0 | Отходы производства фосфорной кислоты |
|  | 3 12 325 05 40 4 | Отходы очистки фильтров подготовки сырья для производства гидроксида магния |
| 11 | 9 67 429 00 00 0 | Отходы обезвреживания продуктов детоксикации отравляющих веществ кожно-нарывного и общеядовитого действия в смеси |
|  | 9 67 511 11 52 4 | Фильтры угольные системы очистки вентиляционного воздуха при уничтожении химического оружия дегазированные |
| 12 | 3 12 330 00 00 0 | Отходы производства пероксидов |
|  | 3 12 415 51 61 4 | Ткань фильтровальная из полиамидного волокна, отработанная при фильтрации шлама производства жидкого хлористого кальция |
| 13 | 9 67 400 00 00 0 | Отходы при уничтожении отравляющих веществ |
|  | 9 67 131 00 00 0 | Отходы сырья для производства химического оружия на основе мышьякорганических соединений |
| 14 | 3 12 530 00 00 0 | Отходы производства карбонатов |
|  | 3 12 612 81 39 3 | Осадок механической очистки воды оборотного водоснабжения производства хромовых соединений |
| 15 | 9 49 920 00 00 0 | Отходы газоочистки при технических испытаниях и измерениях |
|  | 9 49 911 21 20 3 | Бой стеклянной посуды, загрязненной преимущественно неорганическими веществами, в том числе кислотами |
| 16 | 3 12 622 00 00 0 | Отходы производства воды дистиллированной |
|  | 3 12 700 00 00 0 | Отходы производства веществ химических неорганических основных прочих |
| 17 | 9 49 842 11 72 4 | Смесь упаковки из разнородных пластмасс от неорганических лабораторных реактивов |
|  | 9 49 812 11 20 4 | Фильтры бумажные, отработанные при технических испытаниях и измерениях |
| 18 | 3 13 123 00 00 0 | Отходы производства этилена и пропилена |
|  | 3 13 123 84 31 3 | Отходы зачистки оборудования для сбора жидких углеводородов при отстаивании сточных вод производства этилена |
| 19 | 9 48 100 00 00 0 | Отходы лабораторных исследований грунтов |
|  | 9 43 000 00 00 0 | Отходы технических испытаний оборудования |
| 20 | 3 15 470 00 00 0 | Отходы производства полиэтилентерефталата в первичных формах |
|  | 3 15 481 40 00 0 | Отходы производства нефтеполимерной смолы |
| 21 | 9 42 929 81 31 2 | Смесь отходов технических испытаний сырья и готовой продукции парфюмерных и косметических средств |
|  | 9 42 791 91 72 4 | Отходы пищевой продукции при технических испытаниях ее безопасности и качества |
| 22 | 3 16 120 00 00 0 | Отходы производства каучуков изопреновых и сополимеров изопрена |
|  | 3 16 195 11 49 4 | Остаток минеральный от сжигания отходов производства каучуков синтетических |
| 23 | 9 17 111 61 21 3 | Отходы очистки демонтированных газопроводов транспортировки коксового газа |
|  | 9 17 061 11 52 3 | Фильтры очистки масла оборудования пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности |
| 24 | 3 42 300 00 00 0 | Отходы производства безобжиговых огнеупорных изделий |
|  | 3 43 181 12 39 5 | Осадок очистки оборотной воды при промывке оборудования производства керамической плитки |
| 25 | 8 26 000 00 00 0 | Отходы рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов |
|  | 8 24 900 01 29 4 | Отходы шпатлевки |
| 26 | 3 45 100 00 00 0 | Отходы производства цемента |
|  | 3 45 210 00 00 0 | Отходы производства извести |
| 27 | 8 24 191 11 20 5 | Отходы гипса при ремонтно-строительных работах |
|  | 8 23 311 11 50 4 | Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций |
| 28 | 4 14 430 00 00 0 | Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики |
|  | 4 14 435 21 20 3 | Отходы затвердевшего герметика на основе кремнийсодержащих органических материалов |
| 29 | 8 22 000 00 00 0 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов |
|  | 8 19 100 01 49 5 | Отходы песка незагрязненные |
| 30 | 4 16 200 00 00 0 | Отходы моющих, чистящих и полирующих средств |
|  | 4 16 230 00 00 0 | Отходы чистящих средств |
| 31 | 8 11 110 00 00 0 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ |
|  | 7 86 100 00 00 0 | Отходы при инвентаризации объектов хранения отходов производства электроэнергии, пара |
| 32 | 4 82 812 00 00 0 | Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные, утратившие потребительские свойства |
|  | 4 82 911 00 00 0 | Инструменты ручные электрические, утратившие потребительские свойства |
| 33 | 7 67 900 00 00 0 | Прочие отходы при ликвидации объектов по производству, уничтожению химического оружия |
|  | 7 67 000 00 00 0 | Отходы при ликвидации объектов по производству, уничтожению химического оружия |
| 34 | 4 88 000 00 00 0 | Прочие машины и оборудование, утратившие потребительские свойства |
|  | 4 89 221 21 52 4 | Огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства |
| 35 | 7 47 820 00 00 0 | Отходы при обезвреживании биологических отходов |
|  | 7 47 687 25 49 3 | отходы от сжигания отходов производства пиротехнических средств |
| 36 | 4 91 103 51 61 4 | респираторы фильтрующие текстильные, загрязненные пестицидами 2, 3 классов опасности |
|  | 4 91 190 00 00 0 | Прочие отходы средств индивидуальной защиты |
| 37 | 7 47 421 13 10 1 | Ртуть металлическая при термической демеркуризации ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп |
|  | 7 47 301 21 10 4 | Жидкие отходы нейтрализации кислоты серной аккумуляторной каустической содой |
| 38 | 6 11 000 00 00 0 | Отходы при сжигании твердого и жидкого топлива |
|  | 6 11 900 03 40 4 | Зола от сжигания торфа |
| 39 | 7 47 275 11 39 4 | Отходы микробиологического обезвреживания нефтесодержащих отходов малоопасные |
|  | 7 47 213 11 40 4 | Шламы буровые после термической десорбции нефти |
| 40 | 6 18 000 00 00 0 | Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных |
|  | 6 18 412 11 39 4 | Отходы водяной очистки регенеративных воздухоподогревателей |
| 41 | 7 47 120 00 00 0 | Отходы при пиролизе твердых коммунальных отходов |
|  | 7 47 000 00 00 0 | Отходы при обезвреживании отходов |
| 42 | 6 12 900 00 00 0 | Прочие отходы подготовки и обработки воды котельно-теплового хозяйства |
|  | 6 18 312 11 39 4 | Отходы химической очистки котельно-теплового оборудования раствором ортофосфорной кислоты |
| 43 | 7 46 000 00 00 0 | Отходы при обработке, утилизации, обезвреживании осадков сточных вод |
|  | 7 45 100 00 00 0 | Отходы при утилизации отходов животноводства и птицеводства |
| 44 | 6 21 000 00 00 0 | Отходы гидроэлектростанций |
|  | 6 31 000 00 00 0 | Отходы солнечных электростанций |
| 45 | 7 44 000 00 00 0 | Отходы при утилизации прочих товаров (продукции), утративших потребительские свойства |
|  | 7 43 742 71 42 4 | Пыль газоочистки при механическом измельчении изделий из полипропилена |
| 46 | 6 33 000 00 00 0 | Отходы геотермальных электростанций |
|  | 6 43 000 00 00 0 | Отходы распределения газообразного топлива |
| 47 | 7 43 611 91 39 3 | Смесь осадков регенерации масел минеральных отработанных и отходов зачистки оборудования регенерации масел |
|  | 7 43 611 00 00 0 | Отходы утилизации масел минеральных отработанных |
| 48 | 6 43 100 00 00 0 | Отходы осушки и очистки газообразного топлива от влаги, масла и механических частиц |
|  | 6 43 151 11 31 3 | Конденсат фильтров очистки газообразного топлива |
| 49 | 7 43 600 00 00 0 | Отходы утилизации нефтепродуктов отработанных |
|  | 7 43 521 21 33 3 | Отходы регенерации растворителя на основе бензина (уайт-спирит), загрязненного лакокрасочными материалами |
| 50 | 6 91 320 00 00 0 | Отходы при эксплуатации маслонаполненного электрооборудования электрических станций, сетей |
|  | 6 91 328 11 39 3 | Отходы зачистки маслоприемных устройств маслонаполненного электрооборудования |

Практическое задание № 9

Процедура проведения противопожарного инструктажа. Порядок процедуры оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией

Тема 8. Управление пожарной безопасностью на предприятии

Цель – получить практические навыки проведения процедуры противопожарного инструктажа и построения процедуры оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей.

Нормативная база

1.	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

2.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 N 1479 (с изменениями на 21 мая 2021 года) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3.	«Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19).

Задание

Заполнить таблицы и формы по процедуре проведения противопожарных инструктажей и тренировочных эвакуаций по пожарной безопасности.

Алгоритм выполнения задания

1.	Ознакомиться с нормативной документацией по процедуре проведения противопожарных инструктажей и тренировочных эвакуаций по пожарной безопасности.

2.	Заполнить таблицу 1 по процедуре проведения противопожарных инструктажей (Бланк выполнения задания 9).

3. Оформить журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, где Ф. И. О. инструктируемого – Ф. И. О. студента, выполняющего задания, форма 1.

4.	Заполнить таблицу 2 для процедуры проведения тренировочных эвакуаций по пожарной безопасности (Бланк выполнения задания 9).

5.	Оформить проект приказа о подготовке и проведении тренировки, форма 2.

6.	Оформить проект календарного плана подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций, форма 3.

7.	Оформить проект справки (акта) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара», форма 4.

8.	Оформить проект приказа об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара», форма 5.

Бланк выполнения задания 9

Таблица 1

Действия по процедуре проведения противопожарных инструктажей

| Вид инструктажа | Основание1 | Ответственный 2 | Исполнитель3 | Сроки4 | Документ на входе (документы, необходимые для проведения инструктажа)5 | Документ на выходе (документы, оформляемые в результате проведения инструктажа)6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводный противопожарный инструктаж |  |  |  |  |  |  |
| Первичный противопожарный инструктаж |  |  |  |  |  |  |
| Повторный противопожарный инструктаж |  |  |  |  |  |  |
| Внеплановый противопожарный инструктаж |  |  |  |  |  |  |
| Целевой противопожарный инструктаж |  |  |  |  |  |  |

1 Указываются основание, причина проведения инструктажа (прием на работу и т. д.).

2 Указывается должность работника в организации, который отвечает за проведение данного вида инструктажа.

3 Указывается должность работника в организации, которому поручено проведение данного вида инструктажа.

4 Указываются сроки, период проведения инструктажа.

5 Указываются документы, которые необходимы для проведения данного вида инструктажа (программа, инструкция, паспорт оборудования и т. д.)

6 Указываются документы, в которых делается запись о результатах проведения инструктажа.

Форма 1

Обложка

__________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ № _____

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Начат ____________ 20__ г.

Окончен __________ 20__ г.

Следующая страница

| Дата | Фамилия, имя, отчество инструктируемого | Год рождения | Профессия, должность инструктируемого | Вид инструктажа | Ф. И. О., должность инструктирующего | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | инструкти-руемого | инструкти-рующего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 2

Действия при проведении процедуры тренировочных эвакуаций по пожарной безопасности

| Мероприятие | Ответственный1 | Исполнитель2 | Сроки/ периодичность проведения тренировочных эвакуаций на объекте3 | Документ на входе (документы, необходимые для проведения тренировочных эвакуаций)4 | Документ на выходе (документы, оформляемые в результате проведения эвакуаций)5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оформление приказа о подготовке и поведении тренировки |  |  |  |  |  |
| Составление графика проведения противопожарных тренировок |  |  |  |  |  |
| Разработка плана проведения тренировок |  |  |  |  |  |
| Подготовка посредников |  |  |  |  |  |
| Доведения информации об объемно-планировочных решениях объекта, о состоянии систем противопожарной защиты |  |  |  |  |  |
| Доведение замысла тренировки |  |  |  |  |  |
| Доведение порядка действий при возникновении пожара |  |  |  |  |  |
| Анализ (разбор) результатов противопожарной тренировки и подведение ее итогов |  |  |  |  |  |
| Фиксация результатов тренировок |  |  |  |  |  |
| Подготовка справки (акта) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки |  |  |  |  |  |

1 Указывается должность работника в организации, который отвечает за проведение тренировочной эвакуации.

2 Указывается должность работника в организации, которому поручено проведение тренировочной эвакуации.

3 Указывается периодичность тренировочной эвакуации.

4 Указываются документы, необходимые для проведения тренировочных эвакуаций.

5 Указываются документы, которые необходимо оформить по итогам проведения эвакуации.

Форма 2

Проект приказа о подготовке и проведении тренировки

ПРИКАЗ

№ ___ от «__» __________ 20___ года

О подготовке и проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) приказываю:

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара «__» ____________ 20___ года.

2. Начальником штаба подготовки и проведения общеобъектовой тренировки назначить заместителя директора А.П. Петрова.

3. Начальнику штаба тренировки:

- представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общеобъектовой тренировки в срок до «__» ____________ 20___ года;

- завершить подготовительную работу до «__» ____________ 20___ года.

4. Инженеру по охране труда С.И. Сидорову провести комплекс мероприятий по предупреждению травматизма в период проведения тренировки.

5. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                         А.Н. Новиков

Форма 3

Проект календарного плана подготовки и проведения общешкольной тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

УТВЕРЖДАЮ

Директор

«__» ____________ 20___ года

Календарный план подготовки и проведения общешкольной тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение указаний по разработке документов по проведению тренировки до сведения заместителей директора | «__» ____________ 20___ года | Кабинет директора | ХХ |  |
| 2 | Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также методических материалов до сведения сотрудников | «__» ____________ 20___ года | Актовый зал | ХХ |  |
| 3 | Доведение плана подготовки и проведения тренировки, а также обязанностей (проведение совещания) до сведения посредников | «__» ____________ 20___ года | Актовый зал | ХХ |  |
| 4 | Проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации | «__» ____________ 20___ года | Актовый зал | ХХ |  |
| 5 | Доклад директору о готовности сотрудников и объекта о готовности к проведению тренировки | «__» ____________ 20___ года | Кабинет директора | ХХ |  |
| 6 | Проведение практической тренировки: подача сигнала о возникновении условного пожара; проведение эвакуации; тушение условного пожара; организация встречи сотрудников ГПС | «__» ____________ 20___ года ___ ч ___ мин ___ ч ___ мин ___ ч ___ мин ___ ч ___ мин | Объект | ХХ |  |
| 7 | Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара, разбор | «__» ____________ 20___ г. |  | ХХ |  |
| 8 | Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков | «__» ____________ 20___ г. | Актовый зал | ХХ |  |

Заместитель директора –

начальник штаба тренировки														А.П. Петров

Форма 4

Проект справки (акта) об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»

Во исполнение приказа директора от «__» _____ 20___ года «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором планом проведения тренировки, включающим пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания объекта в ___ ч ___ мин ___ с.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении сотруднику охраны.

В ___ ч ___ мин ___ с охранником включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В ___ ч ___ мин ___ с заместителем директора по административно-хозяйственной части отдано указание дежурному электрику – отключить общее электроснабжение.

В ___ ч ___ мин ___ с начата общая эвакуация с объекта.

В ___ ч ___ мин ___ с ДПД приступила к тушению условного пожара.

В ___ ч ___ мин ___ с эвакуация завершена.

Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников участка ______, которые, оказавшись в заблокированном дымом помещении, открыли окно для подачи сигнала, не уплотнили влажными тряпками дверное полотно.

В ___ ч ___ мин ___ с эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачетов.

Начальник штаба тренировки

заместитель директора                                                                      А.П. Петров

Форма 5

Проект приказа об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме «Эвакуация персонала и тушение условного пожара»

ПРИКАЗ

№ ____ от «___» __________ 20___ года

Об итогах подготовки и проведения тренировки

1. Признать удовлетворительными подготовку и проведение тренировки по эвакуации и тушению условного пожара на объекте.

2. Заместителю директора подготовить наглядные материалы по действиям сотрудников при проведении тренировки в срок до «___» __________ 20___ года.

3. Провести внеплановые инструктажи с сотрудниками объекта о порядке действий при пожаре.

4. Поощрить ИТР, ответственных за состояние систем автоматической противопожарной защиты.

5. Вынести строгое предупреждение заместителю директора А.П. Петрову за неудовлетворительную организацию противопожарного инструктажа сотрудников объекта.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора А.П. Петрова.

Директор                                                                                            А.Н. Новиков