Практическое задание 1

Тема 1. Основные понятия и определения

Задание: проведите анализ технологичности предложенной конструкции.

Цель задания: ознакомиться с принципами оценки и обеспечения технологичности.

Теоретический материал:

Технологичность конструкции изделия (ТКИ) – совокупность свойств конструкции, которые обеспечивают ее изготовление с наименьшими затратами при заданном качестве и принятых условиях изготовления (ГОСТ 14.201-83).

Виды технологичности по этапам жизненного цикла:

1) производственная;

2) эксплуатационная;

3) ремонтная;

4) при техническом обслуживании;

5) при изготовлении.

Виды технологичности по элементам изделия:

1) технологичность заготовки и детали:

- материала;

- по конфигурации поверхности;

- по размерам;

2) технологичность сборочного узла.

Показатели технологичности делят на две группы: качественные и количественные.

Технологичность конструкции деталей:

- Технологические свойства материала, из которого сделана деталь:

а) коэффициент обрабатываемости резанием K=V60VЭ60,

где – скорость резания при стойкости инструмента Т = 60 мин;

– скорость резания для стали 45 ( МПа, ).

Коэффициенты обрабатываемости материалов приводятся в марочниках.

Качественные характеристики обрабатываемости приведены в табл. 1.1;

б) обеспечение шероховатости при обработке. Вязкие, пластичные материалы характеризуются при резании высокой шероховатостью и наоборот. В связи с этим необходимо учитывать следующее:

- в деталях из углеродистых сталей с содержанием углерода С < 0,3 % не рекомендуется назначать шероховатость меньше мкм;

- среднеуглеродистые стали (С = (0,35 – 0,50) %) лучше обрабатывать после улучшения до HRCЭ = 25…30;

- высокоуглеродистые стали (У10, У12) лучше обрабатывать в отожженном состоянии;

- алюминиевые сплавы дают высокое качество поверхности после закалки и старения.

2. Стоимость материала.

3. Конфигурация детали. Должны быть обеспечены:

а) максимальная унификация и стандартизация конструктивных элементов детали;

б) возможность применения методов получения заготовок с минимальными затратами;

в) соответствие размеров и поверхностей детали оптимальным требованиям точности и шероховатости;

г) возможность применения типовых технологических процессов;

д) наличие конструктивных элементов, обеспечивающих нормальную работу режущего инструмента (вход и выход);

е) повышенная жесткость детали, что обеспечивает ее обработку на повышенных режимах;

ж) удобство установки заготовки при обработке ее поверхностей;

з) наличие конструктивных элементов, обеспечивающих автоматизацию установки заготовок на станках;

и) максимальное сокращение размеров обрабатываемых поверхностей;

к) возможность обработки наибольшего количества поверхностей с одного установа;

л) возможность одновременной обработки нескольких поверхностей;

м) возможность обработки напроход;

н) способ простановки размеров на чертеже, учитывающий особенности настройки инструментов на размер;

о) технические требования, заданные конструктором, не предусматривающий, по возможности, особых методов и средств контроля.

Таблица 1.1

Возможность получения шероховатости поверхности в зависимости от обрабатываемости материала

| Обрабатываемость материала | Возможность обеспечения Ra |  |
| --- | --- | --- |
| Высокая | Очень трудно | 1,5–2,1 |
| Хорошая | Без особых затруднений | 1,4–1,0 |
| Удовлетворительная | Легко или без особых затруднений | 1,0–0,8 |
| Пониженная | Легко | 0,8–0,5 |
| Низкая | Легко | менее 0,5 |

Выполнение этих рекомендаций позволяет использовать при изготовлении деталей стандартные или нормализованные средства технологического оснащения, что обеспечивает снижение затрат на технологическую подготовку производства.

Конкретные примеры конструкторских решений представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Примеры повышения технологичности конфигурации деталей

| Конструкция |  | Конструкция |  |
| --- | --- | --- | --- |
| нетехнологичная | нетехнологичная | нетехнологичная | технологичная |

Алгоритм выполнения работы

- Выбрать задание. Номер варианта – последняя цифра дня рождения. Эскизы деталей приведены на рис. 1–10.

2. Ознакомиться с теоретической частью.

3. Выполнить работу в соответствии с алгоритмом:

а) выполнить анализ технологичности детали в соответствии со всеми пунктами теоретической части;

б) сформулировать основные требования по точности размеров, шероховатости, допускам формы и расположения (если есть), твердости, химическому составу.

4. Оформить отчет:

- титульный лист (стандартный, прикреплен в курсе);

- чертеж детали;

- оценка технологичности;

- анализ технических требований чертежа.

Варианты заданий

Рис. 1. Задание 1

Рис. 2. Задание 2

Рис. 3. Задание 3

Рис. 4. Задание 4

Рис. 5. Задание 5

Рис. 6. Задание 6

Рис. 7. Задание 7

Рис. 8. Задание 8

Рис. 9. Задание 9

Рис. 10. Задание 10

Практическая работа 2

Тема 2. Теория базирования

Задание: разработайте схему базирования и установки заготовки для произвольной операции.

Цель задания: ознакомиться с принципами базирования при разработке схемы установки.

Теоретический материал приведен в тексте учебника.

Алгоритм выполнения работы

- Выбрать задание. Номер варианта – последняя цифра дня рождения. Эскизы деталей приведены на рис. 1–10 практической работы 1. Технологическая операция в табл. 2.1.

2. Ознакомиться с теоретической частью.

3. Выполнить работу в соответствии с алгоритмом:

а) вычертите эскиз детали, укажите на эскизе измерительные базы символом ИБ;

б) разработайте теоретическую схему базирования заготовки при ее обработке, изобразите расположение опорных точек на проекциях заготовки;

в) определите «роль» каждой опорной точки в выбранной системе координат заготовки. Укажите лишаемые степени свободы в табл. 2.2;

Таблица 2.1

Операция по обработке детали

| № варианта | Операция |
| --- | --- |
| 1 | Фрезерная |
| 2 | Сверлильная |
| 3 | Токарная |
| 4 | Шлифовальная |
| 5 | Токарная |
| 6 | Протяжная |
| 7 | Сверлильная |
| 8 | Фрезерная |
| 9 | Фрезерная |
| 10 | Сверлильная |

Таблица 2.2

Лишаемые степени свободы

| Параметры | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень свободы |  |  |  |  |  |  |

г) выполните классификацию технологических баз в виде таблицы (табл. 2.3);

Таблица 2.3

Классификация технологических баз

| № опорной точки | Наимен. базы | Характер проявления |  | Реализация |  | Операцион. разм. и технич. треб. | Един-ство баз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Явная | Скрытая | Естеств. | Искусств. |  |  |

д) приведите реализацию теоретической схемы базирования с помощью станочного приспособления, выполните описание устройства приспособления, вычертите эскиз установки заготовки с элементами станочного приспособления;

е) определите величину погрешности базирования в случае невозможности выполнения правила единства баз;

ж) выполните операционный эскиз с условными обозначениями станочного приспособления или его установочных и зажимных элементов по ГОСТ 3.1107-81.

Заполните бланк выполнения задания и прикрепите все материалы с титульным листом в курс для проверки.

Бланк выполнения задания 2

- Эскиз заготовки со схемой базирования, указанием ИБ.

Таблица 2.2

Лишаемые степени свободы

| № опорной точки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень свободы |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3

Классификация технологических баз

| № опорной точки | Наимен. базы | Характер проявления |  | Реализация |  | Операцион. разм. и технич. треб. | Един-ство баз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | явная | скрытая | Естеств. | Искусств. |  |  |

- Эскиз заготовки со схемой установки, показанной схематично.

- Эскиз заготовки со схемой установки, показанной условными обозначениями.

Практическая работа 3

Тема 3.  Составление технологического маршрута обработки

Задание: разработайте маршрут обработки.

Цель задания: ознакомиться с принципами выбора технологических операций.

Теоретический материал приведен в тексте учебника.

Алгоритм выполнения работы:

- Выберите задание: исходные данные определяются по табл. 3.1 и рис. 3.1 в соответствии с вариантом задания. Номер варианта выбирается по табл. 3.2.

Рис. 3.1. Эскизы деталей к заданию 3

Таблица 3.1

Исходные данные к заданию 3

| Первая цифра варианта |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал детали |  | Сталь 45 | СЧ15 | Ст40Х | ВЧ50 | АЛ-9 | Сталь У12 | Сталь 45 | БрАЖ 9 | Сталь 20 | Сталь19ХН |
| Твердость HRC |  | 18 | 20 | 49 | 25 | 5 | 60 | 35 | 10 | 16 | 50 |
| Размеры детали, мм | L | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 | 200 | 140 | 250 | 350 |
|  | l | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 100 | 90 | 70 | 200 | 200 |
|  | d | 30 | 25 | 35 | 50 | 65 | 55 | 40 | 45 | 60 | 70 |
|  | d1 | 40 | 35 | 45 | 60 | 70 | 75 | 50 | 55 | 65 | 80 |
|  | D | 30 | 20 | 35 | 40 | 50 | 60 | 35 | 45 | 40 | 55 |
|  | h | 50 | 60 | 70 | 45 | 30 | 75 | 80 | 65 | 15 | 20 |
|  | h1 | 70 | 80 | 90 | 60 | 55 | 100 | 150 | 100 | 170 | 200 |
|  | b | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | 90 | 200 | 50 |
| Шероховатость Ra, мкм |  | 0,32 | 0,63 | 0,4 | 0,8 | 0,63 | 0,4 | 0,32 | 0,63 | 0,8 | 0,63 |
| Вторая цифра варианта |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Эскиз детали |  | а | б | в | а | б | в | а | б | в | а |
| Квалитет точности размера, IT | d | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 |
|  | D | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
|  | h | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 |
| Степень точности формы |  | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 |
|  |  | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Степень точности размера |  | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 |
|  |  | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 |

Таблица 3.2

Выбор варианта для работы 3

| Первая цифра | Первая буква в фамилии | Пример: Жуков Иван – первая буква в фамилии соответствует первой цифре 6, а первая буква в имени соответствует второй цифре 8. Вариант 68. Примечание: если в результате окажется Вариант 00, то следует принять Вариант 10 |
| --- | --- | --- |
| 0 | А, Л, Х |  |
| 1 | Б, М, Ц |  |
| 2 | В, Н, Ч |  |
| 3 | Г, О, Ш |  |
| 4 | Д, П, Щ |  |
| 5 | Е, Р, Э |  |
| 6 | Ж, С, Ю |  |
| 7 | З, Т, Я |  |
| 8 | И, У |  |
| 9 | К, Ф |  |
| Вторая цифра | Первая буква в имени |  |
| 0 | А, Л, Х |  |
| 1 | Б, М, Ц |  |
| 2 | В, Н, Ч |  |
| 3 | Г, О, Ш |  |
| 4 | Д, П, Щ |  |
| 5 | Е, Р, Э |  |
| 6 | Ж, С, Ю |  |
| 7 | З, Т, Я |  |
| 8 | И, У |  |
| 9 | К, Ф |  |

- Вычертите операционный эскиз обработки заготовки с указанием символов установочных и зажимных элементов станочного приспособления, значений размеров и технических требований, выбранных в соответствии с заданиями. Числовые значения допусков определите по данным таблицы допусков в пособии:

Расторгуев Д.А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 140 с. – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/76.

3. Выберите вид и способ получения исходной заготовки (см. учебник).

4. Определите технологический маршрут обработки (перечень технологических переходов) поверхности табличным способом, опираясь на одно из пособий:

- Расторгуев Д.А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 140 с. – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/76;

- Расторгуев Д.А. Разработка плана изготовления деталей машин [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2013. – 51 с. – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/353.

5. Исходные и полученные данные сведите в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Выбор технологического маршрута обработки поверхности

| Вид поверхности | Операцион- ные размеры |  | Точность поверхности |  |  |  |  |  | Шероховатость Ra, мкм | Твердость HRC | Технологический маршрут | Коэффициент трудоемкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размеров IT |  | формы |  | располож. |  |  |  |  |  |
|  | d | l | d | l | степень | допуск, мм | степень | допуск, мм |  |  |  |  |

6. Определите числовые значения технологических допусков по всем технологическим переходам выбранного маршрута обработки. Допуски исходной заготовки, технологические допуски переходов механической обработки следует определять по данным пособия:

Расторгуев Д.А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 140 с. – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/76.

Значения технологических допусков сведите в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Значения технологических допусков

| Технологические переходы | Технологические допуски, мм |  |  |  | Шероховатость обработки Ra, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размеров |  | формы | расположения |  |
|  | IT | Td, TD, Th | , | , |  |

Бланк выполнения задания 3

Операционный эскиз обработки заготовки

Таблица 3.3

Выбор технологического маршрута обработки поверхности

| Вид поверхности | Операцион- ные размеры |  | Точность поверхности |  |  |  |  |  | Шероховатость Ra, мкм | Твердость HRC | Технологи- ческий маршрут | Коэффициент трудоемкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | размеров IT |  | формы |  | располож. |  |  |  |  |  |
|  | d | l | d | l | степень | допуск, мм | степень | допуск, мм |  |  |  |  |

Таблица 3.4

Значения технологических допусков

| Технологические переходы | Технологические допуски, мм |  |  |  | Шероховатость обработки Ra, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размеров |  | формы | расположения |  |
|  | IT | Td, TD, Th | , | , |  |

Практическая работа 4

Тема 5. Проектирование операций

Задание: разработайте операции по расчету припуска и размеров.

Цель задания: ознакомиться с принципами расчета припусков и размеров.

Теоретический материал приведен в тексте учебника.

Алгоритм выполнения работы:

Выберите задание. Исходными данными являются задания практической работы 3.

Порядок выполнения:

1. Найдите табличные значения минимальных операционных припусков для каждого из технологических переходов маршрута обработки поверхности, определенного в задании. Все данные по работе берутся из пособия: [Расторгуев Д.А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 140 с.] – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/76.

2. Выберите вид и способ получения исходной заготовки (см. учебник).

3. Определите технологический маршрут обработки (перечень технологических переходов) поверхности табличным способом в одном из пособий:

- Расторгуев Д.А. Проектирование технологических операций [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – Тольятти : ТГУ, 2015. – 140 с. – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/76;

- Расторгуев Д.А. Разработка плана изготовления деталей машин [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д.А. Расторгуев ; ТГУ ; Ин-т машиностроения ; каф. «Оборудование и технологии машиностроит. пр-ва». – ТГУ. – Тольятти : ТГУ, 2013. – 51 с. – https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/353.

4. Рассчитайте значения максимальных операционных припусков на обработку для варианта обработки на настроенном станке;

5. Вычислите значения операционных размеров для каждого из технологических переходов, включая получение исходной заготовки. Данные расчетов сведите в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Расчет операционных размеров для поверхности

| Технологические переходы | Допуск, мкм | Припуски, мм |  | Операционный размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TDi | Zimin | Zimax | Dimin | Dimax |

6. Вычертите схему расположения припусков и операционных размеров для обрабатываемой поверхности.

Бланк выполнения задания 4

Таблица 4.1

Расчет операционных размеров для поверхности

| Технологические переходы | Допуск, мкм | Припуски, мм |  | Операционный размер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TDi | Zimin | Zimax | Dimin | Dimax |

Схема расположения припусков и операционных размеров для обрабатываемой поверхности.