ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Варианты практической работы по дисциплине (учебному курсу) «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

| А-В | Г-Е | Ж-З | И-К | Л | М | Н-О | П_Р | С-Т | У-Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В.1 | В.2 | В.3 | В.4 | В.5 | В.6 | В.7 | В.8 | В.9 | В.10 |

Вариант 1. 
t1 = 90; t2 = 105; t3 = 125; t4 = t5 = 140; t6 = 170; t7 = 185; t8 = 210; t9 = 230. α = 0,95 δ = 10 %

Вариант 2.

t1 = 190; t2 = 15; t3 = 25; t4 =98; t5 = 40; t6 = 17; t7 = 85; t8 = 21; t9 = 30 α = 0,85 δ = 18 %

Вариант 3.

t1 = 50; t2 = 48; t3 = 65; t4 =77; t5 = 97; t6 = 130; t7 = 145; t8 = 197; t9 = 200 α = 0,99 δ = 1 %

Вариант 4.

t1 = 57; t2 = 131; t3 = 118; t4 =87; t5 = 179; t6 = 141; t7 = 135; t8 = 201; t9 = 130 α = 0,75 δ = 25 %

Вариант 5.

t1 = 110; t2 = 152; t3 = 45; t4 =55 t5 = 100; t6 = 112; t7 = 175; t8 = 198; t9 = 210 α = 0,9 δ = 8 %

Вариант 6.

t1 = 180; t2 = 97; t3 = 68; t4 =58 t5 = 180; t6 = 79; t7 = 85; t8 = 197; t9 = 200 α = 0,87 δ =7 %

Вариант 7.

t1 = 93; t2 = 61; t3 = 97; t4 =67 t5 = 110; t6 = 70; t7 = 176; t8 = 187; t9 = 202 α = 0,92 δ = 6 %

Вариант 8.

t1 = 79; t2 = 87; t3 = 65; t4 =34 t5 = 130; t6 = 85; t7 = 92; t8 = 105; t9 = 243 α = 0,91 δ = 5 %

Вариант 9.

t1 = 54; t2 = 113; t3 = 141; t4 =284 t5 = 120; t6 = 67; t7 = 27; t8 = 221; t9 = 280 α = 0,84 δ = 15 %

Вариант 10.

t1 = 68; t2 = 174; t3 = 184; t4 =210 t5 = 180; t6 = 145; t7 = 175; t8 =187; t9 = 250 α = 0,87 δ = 18 %

При наблюдении за N автомобилями были получены следующие наработки ti (тыс. км) до предельного состояния выпускного клапана двигателя ЗМЗ-4063.10:

t1; t2 ; t3 ; t4 ;t5 ; t6 ; t7; t8; t9

Требуется определить необходимый объем выборки обследования с доверительной вероятностью α и относительной погрешностью δ %.

Порядок выполнения работы:

- Вычисляем среднее арифметическое значение наработки выпускного клапана tcp до предельного состояния:

tcp=1N1iti

среднее квадратическое отклонение:

σ=1N(ti-tcp)2N-1

- Определяем значение вспомогательной величины Up. При заданной доверительной вероятности α .

α*=1+α2

По таблице квантилей нормального распределения для α* определяем величину Up.

- При относительной погрешности δ % вычисляем минимально необходимый объем выборки:

N=Up2∙σ2(δ∙tcp)2