Практическая работа. Построение эпюры грузопотоков, определение коэффициент неравномерности объема перевозок и грузооборота

Цель работы: построить эпюру грузопотоков, найти коэффициенты неравномерности объема перевозок и грузооборота.

Даны четыре пункта отправления A, B, C и D и пункты назначения. В таблице указаны различные виды груза и объемы перевозок.

Таблица 1 – Исходные данные

| Пункты |  | Вид груза | Объем перевозок, т |
| --- | --- | --- | --- |
| отправления | назначения |  |  |
| А | B | Доски | 20 |
|  | C | Плиты | 40 |
|  | D | Гвозди | 80 |
| В | A | Уголь | 50 |
|  | C | Гравий | 60 |
|  | D | Грунт | 70 |
| С | A | Грунт | 30 |
|  | B | Доски | 10 |
|  | D | Уголь | 50 |
| D | A | Шлак | 30 |
|  | B | Бетон | 50 |
|  | C | Сахар | 60 |

Расстояния между пунктами составляют: AB = 10 км, BC = 10 км, CD = 25 км.

Необходимо построить эпюру грузопотоков, при необходимости устранить встречные грузопотоки, а также найти коэффициенты неравномерности объема перевозок и грузооборота.

Рассмотрим пример определения грузопотоков и построения эпюры. Исходные данные занесены в таблицу:

Таблица 2 – Исходные данные для примера определения грузопотоков

| Пункты |  | Вид груза | Объем перевозок, т |
| --- | --- | --- | --- |
| отправления | назначения |  |  |
| А | Б | Соль | 20 |
|  | В | Снег | 50 |
|  | Г | Щебень | 70 |
| Б | А | Щебень | 10 |
|  | В | Гравий | 60 |
|  | Г | Плиты | 80 |
| В | А | Уголь | 30 |
|  | Б | Грунт | 70 |
|  | Г | Снег | 10 |
| Г | А | Сахар | 30 |
|  | Б | Плиты | 50 |
|  | В | Щебень | 40 |

Расстояния между пунктами составляют: AБ = 10 км, БВ = 10 км, ВГ = 15 км.

Для решения задачи построим таблицу, в первом столбце которой пропишем пункты отправления, а в первой строке – пункты назначения. В клетки занесем соответствующие значения объемов перевозок (в тоннах), в скобках напишем вид перевозимого груза.

Таблица 3 – Объем перевозок, грузооборот и грузопоток

|  | А | Б | В | Г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | 20 (соль) | 50 (снег) | 70 (щебень) | 140 |
| Б | 10 (щебень) |  | 60 (гравий) | 80 (плиты) | 150 |
| В | 30 (уголь) | 70 (грунт) |  | 10 (снег) | 110 |
| Г | 30 (сахар) | 50 (плиты) | 40 (щебень) |  | 120 |
| Всего | 70 | 140 | 150 | 160 |  |

Клетки пересечения одинаковых пунктов не заполняются. По этим клеткам можем условно провести черту, диагонально разделяющую значения в таблице на две части.

Таблица 4 – Разделение на прямое и обратное направление движения

|  | А | Б | В | Г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | 20 (соль) | 50 (снег) | 70 (щебень) | 140 |
| Б | 10 (щебень) |  | 60 (гравий) | 80 (плиты) | 150 |
| В | 30 (уголь) | 70 (грунт) |  | 10 (снег) | 110 |
| Г | 30 (сахар) | 50 (плиты) | 40 (щебень) |  | 120 |
| Всего | 70 | 140 | 150 | 160 |  |

Одна половина значений будет относиться к прямому направлению, другая – к обратному направлению движения. Чтобы определить, к какому направлению движения относится каждая часть таблицы, необходимо просуммировать значения объемов перевозок. Половина с меньшим значением будет относиться к обратному направлению движения, с большим значением – к прямому.

Сложим объемы перевозок, обозначенные в верхней правой половине таблицы, ограниченной чертой:

Q1 = 20 + 50 + 60 + 70 + 80 + 10 = 290 т

Далее сложим объемы перевозок, обозначенные в левой половине таблицы под чертой:

Q2 = 10 + 30 + 30 + 70 + 50 + 40 = 230 т

Поскольку Q1 ˃ Q2, значит Q1 – прямое направление движения, Q2 – обратное направление.

Эпюра строится исходя из правила левостороннего движения. Для этого выбираются вертикальный и горизонтальный масштабы:

– сначала откладывают в определенном масштабе длины участков, по которым осуществляются перевозки;

– затем перпендикулярно к этим участкам откладывают количество грузов с учетом расстояний перевозок;

– в первую очередь изображают грузы, следующие в пункты назначения, наиболее удаленные от пункта отправления, а затем рассматривают остальные.

Рисунок 1 – Эпюра грузопотоков

Далее при необходимости устраняют встречные грузопотоки, это производится с использованием построенной эпюры грузопотоков. Например, на участке В - Г перевозится 70 т щебня в прямом направлении и 40 т в обратном. После устранения встречных грузопотоков на этом участке останется 30 т в прямом направлении.

Эту процедуру следует проделывать для каждого участка эпюры грузопотоков. На участке Б - Г в прямом направлении перевозятся плиты 80 т и в обратном 50, после устранения останется 30 т в прямом направлении. Эпюра грузопотоков после этого будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 2 – Эпюра после устранения встречных грузопотоков

Теперь можно посчитать новый объем перевозок в каждом направлении:

Qпр = 60 + 70 + 30 + 50 + 10 + 20 + 30 + 60 = 330 т

Qобр = 30 + 30 + 70 = 130 т

Также можно рассчитать грузооборот, который определяется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки с по всем позициям.

Рпр = 60·10 + 70·10 + 30·15 + 50·20 + 10·15 + 20·10 + 30·25 + 60·10 = 4250 т·км

Робр = 30·35 + 30·20 + 70·10 = 2350 т·км

Чтобы определить коэффициент неравномерности ηн, необходимо воспользоваться следующими формулами:

а) для объема перевозок:

Qмах = Qпр

Qср = (Qпр + Qобр) / 2 = (330 + 130) / 2 = 230 т

ηн = Qмах / Qср = 330 / 230 = 1,43

б) для грузооборота:

Рмах = Рпр

Рср = (Рпр + Робр) / 2 = (4250+2350) / 2 = 3300 т·км

ηн = Рмах / Рср = 4250 / 3300 = 1,28

Содержание отчета по работе. В качестве отчета по работе преподавателю предоставляется файл, содержащий расчет коэффициента неравномерности ηн (для объема перевозок и для грузооборота) для заданных исходных данных, а также эпюру грузопотоков, как показано на рисунке 2.