Оглавление

1. Конструирование и расчет дощатоклееных балок	2

Последовательность расчета	4

2. Конструирование и расчет клеефанерной плиты	6

Основные положения расчета клеефанерных панелей	6

Основы конструирования	6

Пример 1. Расчет клеефанерной панели (КФП)	9

Выбор конструктивной схемы	9

Расчет клеефанерной панели	11

Пример 2. Расчет двускатной клеедеревянной балки покрытия	15

Список используемых источников	18

Приложение А	19

Приложение Б	19

Приложение В	19

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ЕЁ СОСТАВ

1. Конструирование и расчет дощатоклееных балок

Клеедеревянные балки из досок, склеенных синтетическим водостойким клеем, являются основным видом составных балок заводского изготовления. Размеры и форма сечений клеедеревянных балок могут быть практически любыми, независимо от ограничения сортамента пиломатериалов. Древесина клеедеревянных балок после искусственной сушки дольше сопротивляется загниванию, чем древесина, не прошедшая сушки. Клеедеревянные соединения, жесткие и стойкие против увлажнения, обеспечивают монолитность балок. Клеедеревянные сплошные балки имеют, как правило, повышенный по сравнению с неклеенными деревянными элементами предел огнестойкости.

Клеедеревянные балки прямоугольных сечений, склеиваемые из досок плашмя, получили наибольшее распространение в строительстве. Их применяют главным образом в качестве основных несущих конструкций производственных, сельскохозяйственных, промышленных и общественных зданий. Балки используют также в качестве прогонов, пролеты и нагрузки которых не позволяют применять цельнодеревянные прогоны, а также в качестве главных балок междуэтажных перекрытий, балок мостов и в других деревянных конструкциях. Дощатоклеенные балки применяют при пролетах от 6 до 24 м для типовых конструкций, после 24 м балка проигрывает ферме т.к. материалоемка несмотря на то, что ферму тяжелее изготовить.

Клеедеревянные балки изготавливаются из сосновой и еловой древесины и в меньших объемах – из лиственничной. В настоящее время исследуются и применяются клеедеревянные балки комбинированной конструкции. В таких балках наиболее прочная древесина, например, лиственницы, располагается в крайних, самых напряженных сечениях, а в средних менее напряженных зонах размещается менее прочная древесина (например, кедр, пихта или даже осина). Такие балки имеют не меньшую несущую способность, но существенно меньшую стоимость.

Сечения клеедеревянных балок принимают в большинстве случаев шириной не более 16,5см, что позволяет изготовлять их из цельных по ширине досок. Балки большей ширины выполняются из менее широких досок, склеенных между собой кромками, с расположением этих стыков в разбежку по высоте, что увеличивает трудоемкость их изготовления. Ширина сечения этих балок обычно принимается не менее 1/6 их высоты для большей устойчивости из плоскости изгиба. Высота сечения балок определяется расчетом и находится в пределах от 1/10 до 1/15 пролета, она увязывается с толщиной досок после фрезерования.

Форма дощато-клееных балок по длине (рис.1) может быть прямоугольной односкатной, сегментной и двускатной, постоянной и переменной высоты. Прямоугольные и сегментные балки имеют, как правило, постоянную по длине высоту. Двускатные трапециевидные балки имеют переменную высоту, получаемую при склеивании досок уменьшающейся к верху длины. Двускатные ломаные балки собирают из двух прямых элементов, соединенным в коньке зубчатым соединением. Двускатные гнутые балки собирают из двух прямых элементов, соединенным в коньке зубчатым соединением. Двускатные гнутые балки имеют выгиб в зоне конька и двускатную коньковую наклейку. Они могут быть постоянного и переменного сечения. Высота балок переменного сечения на опорах должна быть не менее 0,4 высоты сечения в середине длины. Одна из опор в таких балках, независимо от пролета, должна быть подвижной во избежание возникновения распора.

Рисунок 1. Клеедеревянные балки: а – типы балок; б – типы сечений; в – размещение досок по высоте (1-3 – сорта качества древесины); 1 – балка односкатная; 2 – то же, двускатная; 3 – то же, зубчато-стыкованная; 4 – то же, гнутоклееная; 5 – сечение прямоугольное; 6 – то же, двутавровое

Основные виды балок: балка постоянного сечения (для междуэтажных перекрытий), двускатная и односкатная балка (для малоуклонных кровель), гнутоклееная балка (почти не имеет распора, но при нагружении растягивающее усилие поперек волокон, решение этой проблемы: в металле-ребра, в бетоне-сгущение арматуры, в дереве-вклеенные стержни, т.к. сучки препятствуют расслаиванию/раскалыванию, болт не подходит - со временем ослабляется).

Рисунок 2 – К расчету двускатной балки

Поперечное сечение балок применяют прямоугольное, тавровое, двутавровое или коробчатое.

Рисунок 3 – Поперечное сечение балок

Основным недостатком балок является устройство одного типа покрытия и малый уклон кровель преимущественно из рулонных материалов. Достоинством является их технологичность и индустриальность.

h=(1/8-1/12) ∙lb≥18hi=2.5-10%

Балки получают склеиванием остроженных досок по пласти. Толщина слоя с учетом острожки не более 33 мм для балок криволинейного очертания и не более 42 мм для балок прямолинейного очертания. Применение более тонких досок несколько увеличивает несущую способность балок за счет меньшего влияния их коробления, но приводит к повышению трудоемкости изготовления и расхода клея. Доски перед склеиванием фрезеруют по пластам на 2,5-3,5мм, а после склеивания кромки балок фрезеруют в среднем на 5мм.

Доски располагают по высоте сечения балок таким образом, чтобы древесина самого высокого качества размещалась в наиболее напряженных нижней и верхней зонах. В балках с высотой сечения более 50см доски растянутой нижней зоны (0,15 высоты сечения балки) относятся к первому сорту, доски сжатой и следующей по высоте растянутой и сжатой зон такой же толщины относятся ко второму сорту и доски средней зоны – к третьему сорту. В балках высотой до 50 см доски растянутой и сжатой зон относятся ко второму сорту, так как эти зоны имеют относительно меньшую высоту.

По длине все доски клеедеревянных балок стыкуются на зубчатое соединение, имеющее равную прочность с древесиной первого сорта. Стыки должны располагаться по длине и вразбежку – в соседних слоях. Практически при заводском изготовлении балок все эти требования соблюдаются автоматически.

Последовательность расчета

- Сбор нагрузок

Постоянные нагрузки от плиты покрытия gпост.н;

Кратковременные нагрузки от снегового покрова

gснеган – нормативное значение, определяется

gсвбн=gпост.н+gснеган1000Ксв∙lбалки-1-дает величину нормативной нагрузки от собственного веса балки,

Ксв – коэффициент собственного веса (учитывает весовую эффективность конструкции), для балки Ксв=5.

gрасч.=gпост.расч.+gснегарасч.+gсвбн∙1,1 (кН/м2)-определяются погонные нагрузки: qрасч.=gрасч.∙lnn

2) Конструирование

Выполнить назначение размеров поперечного сечения с учетом условий монтажа и сортамента досок:

● назначить высоту балки;

● определить hоп=h-l2∙i;

при этом необходимо соблюдать условие:

hоп=hср-l2tg∝≥0.4hср,

где ∝ - угол наклона верхней грани балки

● назначить ширину сечения балки;

● определить положение опасного сечения: x=l2∙hопh;

● определить высоту опасного сечения: hх=hоп+х∙i

3) Определить геометрические характеристики сечения:

Wx=b∙hx26  –момент сопротивления в опасном сечении;

Iоп=b∙hоп312 – момент инерции на опорах;

I=b∙h312 – момент инерции в середине пролета;

Sоп=b∙hоп28  - статический момент части сечения.

4)Определить усилия в балке:

Мх=ql2∙x-q∙x22

Qon,max=ql2

5) Конструктивный расчет балки:

5.1) Проверка по нормальным напряжениям в опасном сечении:

σx=MxWx≤Ru (запас не более 25%)

5.2) Проверка по касательным напряжениям (скалывание на опорах - для двухскатных балок актуально)

τ=Qmax∙Sonотсb∙Ion≤Rск

5.3) Расчет устойчивости плоской формы деформирования:

- в опасном сечении

σx=MxWx∙φm≤Ru – запас не важен.

φm=140∙b2∙кфlp∙h - коэффициент изгиба, оценка как ведет себя конструкция.

lp – расчетная длина (расстояние между точками закрепления сжатой зоны), рекомендуется назначать: lp=16…12В

кф =1,13 – коэффициент формы эпюры Мизг. (учитывает характер нагрузки)

5.4) Проверка жесткости балки выполняется по формуле:

fl≤1250

Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных в СП 20.13330.

Прогиб изгибаемых элементов следует определять по моменту инерции поперечного сечения брутто.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечений f следует определять по формуле:

f=f0k1+chl2

f0=5384qн∙l4EI – прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета влияния поперечной силы Q;

k=0,15+0,85∙hопh -  коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения;

с=15,4+3,8∙hопh – коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы;

h - наибольшая высота сечения;

l - пролет балки.

2. Конструирование и расчет клеефанерной плиты

Основные положения расчета клеефанерных панелей

Клеефанерные панели рассчитываются по схеме однопролетной шарнирно опертой балки на нормальные составляющие постоянных и временных нагрузок, отнесенных к их полной ширине. Расчетный момент определяется в зависимости от расстояния между несущими конструкциями.

Фанерные обшивки и продольные ребра каркаса работают на изгиб совместно благодаря жесткости клеевых соединений. Поперечное коробчатое сечение панелей, состоящее из древесины и фанеры, рассчитывается по приведенным к фанере геометрическим характеристикам.

Высота ребра назначается прежде всего исходя из теплотехнического расчета утеплителя и длины панели. В Казани для общественных и жилых помещений толщина утеплителя составляет приблизительно 180÷200мм. При коротких панелях порядка 3÷4 м снижение расхода древесины на ребра следует достигать за счет уменьшения толщины ребер до 3 см.

Основы конструирования

Поперечные ребра расставляются с шагом не более 1,5 м в местах расположения стыков фанеры. Обшивки состоят из листов фанеры, которая является основным рабочим элементом, и стыкуются по длине на зубчатый шип типа II-10 (II-5).

Фанера по сечению складывается из нечетного числа слоев противоположных направлений:. Направления крайних слоев (рубашек) совпадают с направлением плиты.

Рисунок 4 - Поперечное сечение клееных плит из фанеры и древесины

1 - продольные ребра; 2 - обшивка

1) Конструирование:

● назначить высоту ребра hp=(120-140)lпл – данное значение следует округлить до значений сортамента;

● назначить геометрическую ширину плиты

bпл=1200мм/1500мм - стандартные размеры фанеры;

При определении приведенных моментов инерции и приведенных моментов сопротивления расчетную ширину фанерных обшивок следует принимать равной bрасч.=0,9 bпл при l≥6a и bрасч.=0,15bl/a при l<6a (l - пролет плиты), т.к. не удастся всю обшивку включить в работу.

● назначить количество ребер:

для 1200 мм - 3 или 4 ребра; для 1500 мм - 4 ребра;

● назначить ширину ребра bp=30/40/50мм;

●назначить толщину верхней δфв=8-12 мм и нижней обшивки δфн=6-10 мм

2) Определить геометрические характеристики сечения плиты. Расчет клееных элементов из фанеры с древесиной следует выполнять по методу приведенного поперечного сечения. Следует приводить к наиболее загруженному материалу (70%-фанера, 30%-дерево, следовательно, приводим к фанере):

3)Сбор нагрузок.

• статические:

- кровля (0,08-0,1 кН/м2);

- фанерные обшивки (γ=8кН/м3 ) и ребра (γ=5кН/м3 );

- утеплитель (γ=0,75кН/м3 );

• кратковременные нагрузки: снеговая и ветровая.

Получаем нагрузку, распределенную по площади.

Выполняем переход к погонной нагрузке: qрасч.=gрасч.∙Вnnqн.=gн.∙Вnn

4)Определить усилия в поперечном сечении:

Ммакс.=qрасч.∙lпп28

Qмакс.=qрасч.∙lnn2

5)Конструктивный расчет плиты:

5.1) Устойчивость сжатой обшивки плит и панелей следует рассчитывать по формуле:

σс=Ммакс.Wпр.∙φф≤Rф, сж., (запас должен составлять примерно 25%)

φф – коэффициент продольного изгиба фанеры:

φф=1250сδф2  при сδф≥50

φф=1-сδф25000 при сδф<50

с – расстояние в свету между ребрами; δф – толщина фанеры.

5.2) Прочность растянутой фанерной обшивки плит (рисунок 4) и панелей следует проверять по формуле:

σс=Ммакс.Wпр.≤Rф, раст.∙mф (запас не важен)

где Ммакс. – расчетный изгибающий момент;

Wпр – момент сопротивления поперечного сечения, приведенного к фанере, который следует определять по формуле:

Wпр=Iпрy0,

где Iпр- момент инерции сечения, приведенного к фанере;

y0 - расстояние от центра тяжести приведенного сечения до его нижней грани;

Iпр=Iф+Iд.Ед.Еф.Ед.Еф.=1,11

Iф=Аф.∙с2∙2с=hp2+δф2Iд.=b∙hр312Sф.=Аф.∙cWпр.=Iпр.hпл.2

Iф- момент инерции поперечного сечения фанерных обшивок;

Iд. - момент инерции поперечного сечения деревянных ребер каркаса;

Ед.Еф. - отношение модулей упругости древесины и фанеры.

mф- коэффициент, учитывающий снижение расчетного сопротивления в стыках фанерной обшивки, принимаемый равным при усовом соединении или с двусторонними накладками: mф=0,6 для фанеры обычной и mф=0,8 для фанеры бакелизированной; при отсутствии стыков mф=1;

Rф, раст. – расчетное сопротивление фанеры растяжению.

5.3) Проверку на скалывание ребер каркаса плит или обшивки по шву в месте ее примыкания к ребрам следует выполнять по формуле:

τ=Qmax∙SфотсΣbр∙Iфприв.≤Rф,ск  (запас не важен)

где Qmax- расчетная поперечная сила;

Sфотс- статический момент сдвигаемой части приведенного сечения относительно нейтральной оси;

Rф,ск- расчетное сопротивление скалыванию древесины вдоль волокон или фанеры вдоль волокон наружных слоев;

Σbр- расчетная ширина сечения, которую следует принимать равной суммарной ширине ребер каркаса.

5.4)  Верхнюю обшивку плит дополнительно следует проверять на местный изгиб от сосредоточенного груза P=1 кН (с коэффициентом перегрузки n=1,2) как заделанную в местах приклеивания к ребрам пластинку.

σмест.=Ммест.Wместн≤Rф, изг. 90 (запас не важен)

Ммест.=Р∙а8; Wместн=b∙hф,в26 ; b=1000 мм

Рисунок 5 – К расчету верхней обшивки КФП

5.5) Проверка жесткости плиты осуществляется по формуле:

fl=5384qн∙l3 пл.Eф∙Iприв.∙к≤1250

к=0,7- коэффициент, учитывающий ползучесть клеевых швов.

Пример 1. Расчет клеефанерной панели (КФП)

Спроектировать и рассчитать панель покрытия под трехслойную рулонную кровлю с температурно-влажностными условиями эксплуатации А1.

Место строительства – г. Казань. Утеплитель – заливочный фенолформальдегидный пенопласт ФРП-1 плотностью ρ = 40 кг/м3 по ГОСТ 20907-75. Пароизоляция - полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Материалы ребер - сосна 2 сорта ρ=500кг/м3; фанера марки ФСФ сорта В/ВВ плотностью ρ=700 кг/м3. Класс ответственности здания II, следовательно, γп=0,95.

Выбор конструктивной схемы

Принимаем ребристую панель размерами в плане 1498х5980 мм, имеющую четыре продольных ребра (рис. )

Рис. 6. К расчету клеефанерных панелей:

а) – поперечное сечение панели; б) – расчетная схема верхней обшивки на местный изгиб; в) – приведенное двутавровое поперечное сечение панели; г) – эпюра касательных напряжений; 1 – продольное ребра; 2 – фанерные обшивки.

Листы фанеры длиной 1525 мм стыкуются на «ус» посередине панели. Поперечные ребра располагаются в торцах панели и в месте стыка фанерных обшивок.

Обшивки следует принимать наименьшей допустимой толщины: верхнюю – из семислойной фанеры толщиной 8 мм; нижнюю - из пятислойной толщиной 6 мм.

Для ребер каркаса принимаем по сортаменту (прил. А) доски сечением 40х200 мм. После остружки кромок согласно ГОСТ 7307-75, высоту ребер принимаем hp=200 - 8=192 мм.

Высота сечения панели hр=192+8+6=206 мм.

В этом случае h/l=206/5980=1/29 находится в пределах допустимых значений h/l=1/20-1/40.

Расчет клеефанерной панели

Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется по формуле 5[3]:

S= S0 μ

где S0 – расчетное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2 по данным таблицы 4*[3].

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с п.п. 5.3-5.6[3].

При уклоне уровли α=21˚<25  коэффициент μ =1

Рис. 7. Клеефанерная панель покрытия:

1 – верхняя обшивка; 2 – нижняя обшивка; 3 – продольные ребра; 4 – поперечные ребра; 5 – соединительные бруски; 6 – утеплитель; 7 – пароизоляция

Нормативное значение снеговой нагрузки S0 определяется умножением расчетного значения на коэффициент 0,7 согласно п. 5.7 [3].

Сбор нагрузок на 1м2 покрытия представлен в табл. 1.

Таблица 1 - Сбор нагрузок на 1 м2 покрытия

| Элементы и подсчет нагрузок | Нормативная нагрузка, кПа | Коэффициент надежности по нагрузке,γf | Расчетная нагрузка, кПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянные |  |  |  |
| 1. Трехслойный мягкий ковер | 0,090 | 1,3 | 0,120 |
| 2.Фанерные обшивки (0,008+0,006)х700·10-2 | 0,098 | 1,1 | 0,108 |
| 3.Продольные ребра каркаса 4х0,04х0,192х0,433х500·10-2/1,5 | 0,102 | 1,1 | 0,112 |
| 4. Поперечные ребра 9х0,04х0,192х0,433х500· ·10-2/5,98·1,5 | 0,027 | 1,1 | 0,0297 |
| 5. Утеплитель 0,192(1,5-4х0,4)х40·10-2/1,5 | 0,069 | 1.2 | 0,0828 |
| Итого: | gnн=0,39 |  | gn 0,45 |
| Временная |  |  |  |
| 1. Снеговая для II-го р-на | S0=1,68 |  | S2, 4 |
| Всего: | gnн=2,07 |  | gn 2,85 |

Нагрузки на погонный метр:

Расчетный пролет панели: l =0,99*598 =592

Геометрические характеристики поперечного сечения клеефанерной панели (см. рис.7):

Тогда приведенная ширина обшивки:

Площадь поперечного сечения:

- нижней и верхней обшивок:

- продольных ребер

Расчет панели производится по приведенным к фанере геометрическим характеристикам.

Приведенная площадь сечения:

Приведенный статический момент сечения относительно нижней грани панели:

Расстояние от нижней грани клеефанерной панели до центра тяжести сечения:

Моментом инерции обшивок относительно собственной оси и моментом инерции деревянных ребер относительно нейтральной оси (соответственно 1,3 и 6 - слагаемые) при практических расчетах можно пренебречь.

Приведенный момент инерции относительно центра тяжести сечения:

Как видим, действительно, 1, 3 и 6 слагаемыми можно было пренебречь.

Приведенные моменты сопротивления:

Расчетный изгибающий момент:

Напряжение растяжения в нижней обшивке определяется по формуле:

Условие прочности выполняется.

Проверка устойчивости верхней сжатой обшивки производится по формуле

где при

- устойчивость не обеспечена.

Производим замену фанеры из березы на фанеру из лиственницы по п.6.8 таб. 8[1] для которой Rф.с= 17 МПа. Тогда

Условие выполнено.

Проверка верхней обшивки на изгиб от действия местной сосредоточенной нагрузки (см. рис.6,б). Изгибающий момент в середине пролета

Момент сопротивления расчетной полосы шириной 100см

Напряжение сжатия в верхней обшивке панели определяется по формуле:

Проверка на скалывание по шву в местах сопряжения обшивок с ребрами жесткости (см. рис. 6, в).

Поперечная сила на опоре:

Статический момент верхней обшивки относительно центра тяжести сечения:

Скалывающие напряжения в клеевом слое определяются по формулам:

Прогиб панели от нормативной нагрузки 3,1 кг/см в см равен:

Условие также выполняется.

Пример 2. Расчет двускатной клеедеревянной балки покрытия

Запроектировать двускатную клеедеревянную балку покрытия.

Исходные данные. Здание II класса ответственности, коэффициент надежности по назначению γn=0,95, отапливаемое, с температурно-влажностными условиями эксплуатации А1. Пролет балки – 12 м. Шаг балок – 6м. Уклон i = 1:12 . Район строительства г. Казань.

Материалы балки. В крайних зонах сечения – сосновые доски 2-го сорта влажностью до 12%; клей марки ФРФ-50.

Конструктивная схема. Принимаем двускатную балку прямоугольного сечения (см. рис. 8) пролетом в осях 11,7м (с учетом опирания по 15см).

Высота балки в середине пролета h = l / 12 = 1170 / 12 = 97,5см. Балка по высоте склеивается из отфрезерованных досок сечением δхb =3,3х13,5см, тогда h = 3,3х30 = 99см. При заданном уклоне кровли i = 1:12 высота балки на опоре равна hоп=h-l/(2*12)=99-1170/(2*12)=50,25 см , что больше 0,4h = 39,6см .

Рис. 8. Общий вид и расчетная схема двускатной клеедеревянной балки с эпюрами

Сочетания нагрузок и статический расчет

Рассматриваем загружение балки равномерной постоянной и временной нагрузки (табл. 2).

Таблица 2 – Нагрузки на балку

Примечания:

Нагрузка от веса балки определена по формуле:

где kCB =5 - коэффициент собственного веса балки.

Балка рассчитывается на наиболее невыгодное сочетание нагрузок – постоянная и временная нагрузки по всему пролету.

Расстояние от левой опоры до расчетного сечения определяем по формуле:

Изгибающий момент в расчетном сечении равен:

Поперечная сила:

Высота балки в расчетном сечении:

Момент сопротивления расчетного сечения:

1) Проверяем сечение по нормальным напряжениям:

где mb=0,92;

Ru= 15 Мпа.

Следует увеличить высоту балки hх в 1,3 раза

Увеличиваем сечение на 30 см:

Повторяем процедуру расчета.

Условие выполняется.

2) Проверяем напряжение скалывания по формуле:

3) Проверяем устойчивость плоской формы деформирования при расстоянии между закреплениями верха балки  lp = 150см (ширина панелей):

k ф =1,13;  kжм = 0, 76.

4) Проверяем относительный прогиб балки:

к - коэффициент, учитывающий переменность сечения балки по высоте;

с  – коэффициент, учитывающий деформации сдвига;

Условие по второму предельному состоянию выполнено.

Список используемых источников

1. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80 (с Изменениями N 1, 2).

2. СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" (с Поправкой, с Изменением N 1).

3. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N 1, 2).

4. Руководство по проектированию клееных деревянных конструкций. М.: Стройиздат, 1977. (Центр. науч.-исслед. ин-т строит. конструкций им. В.А. Кучеренко). - 189 с.

5. Арленинов Д.К., Буслаев Ю.Н., Игнатьев В.П. Деревянные конструкции. Примеры расчета и конструирования: Учебное пособие / Под ред. Д.К. Арленинова. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 246 с.

6. Улицкая Э.М., Бойтемиров Ф.А., Головина В.М. Расчет конструкций из дерева и пластмасс. Курсовое и дипломное проектирование: Учебное пособие для строительных вузов. М.: Высш. шк., 1996. – 159 с.

7. Д.К. Арленинов, Ю.Н. Буслаев, В.П. Игнатьев, П.Г.Романов, Д.К. Чахов Конструкции из дерева и пластмасс / Учебник для техн. вузов / – М.: Издательство АСВ, 2002. – 280 с.

8. Зубарев Г. Н. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. «Промышленное и гражданское строительство». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. – 287 с.

9. Гаппоев М.М., Гуськов И.М., Ермолаенко Л.К.и др. Конструкции из дерева и пластмасс: Учебник. Издательство АСВ, 2004. – 440 с.

10. Бойтемиров Ф. А., Головина В.М., Улицкая Э.М.; под ред. Бойтемирова Ф. А. / Расчет конструкций из дерева и пластмасс : Учеб. пособие для строит. вузов – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 160 с.

12. Пособие по проектированию деревянных конструкций (с СНиП II-25-80) ЦНИИСК им. Кучеренко. – М.: Стройиздат, 1986. – 216 с.

13. Иванов-Дятлов А.И и др. / Под ред. В.Н. Байкова, Г.И. Попова Строительные конструкции: Учебник, 2-ое изд. М.: Высш. шк.. 1986. –543 с.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В