Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт архитектуры, строительства и дизайна

наименование института

Кафедра строительного производства

наименование кафедры

Допускаю к защите         __________

подпись

Руководитель             Пинайкин И.П.

Фамилия И.О.

Проектирование здания из дощатоклееных деревянных конструкций

наименование темы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине

Конструкции из дерева и пластмасс

1.08.05.01/В1-001.23 ПЗ

обозначение документа

Выполнил студент группы   СУЗ-19-1   _____________         Белеванцева Н.А.

шифр группы             подпись                       Фамилия И.О.

Нормоконтроль                                          _____________       Пинайкин И.П.

подпись                       Фамилия И.О.

Курсовой проект защищен с оценкой             ____________________________

Иркутск  2023 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТЕХНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Задание на курсовое проектирование

По курсу: «Конструкции из дерева и пластмасс»

Студенту: Белеванцевой Н.А., гр. СУЗ-19-1

Тема проекта: «Проектирование здания из дощатоклееных деревянных конструкций»

Исходные данные:

1. Номер схемы: 2.

2. Пролет, L: 24 м.

3. Шаг, B: 6 м.

4. Высота, H: 5 м.

5. Порода: ель.

6. Район строительства: Новосибирск.

Рекомендуемая литература:

- Проектирование и расчёт деревянных конструкций: Справочник / И.М. Гринь, В.В. Фурсов, Д.М. Бабушкин и др.; Под. ред. И.М. Гриня. – К.: Будивэльнык, 1988. – 240 с.: ил.

- СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная версия СНиП II-25-80.

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*

Графическая часть на  1 листе.

| Дата выдачи задания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задание на курсовой проект получил |  |  |  |  | Белеванцева Н.А. |
| Дата представления проекта руководителю |  |  |  |  |  |
| Руководитель курсового проектирования |  |  |  |  | Пинайкин И.П. |

Содержание

Введение	4

1.	Расчёт и конструирование КФП	5

1.1.	Назначение геометрических параметров	5

1.2	Геометрические характеристики плиты	5

1.2.	Сбор нагрузок на КФП	6

1.3.	Конструктивный расчёт КФП	6

1.3	Расчет плиты по первой группе предельных состояний	7

1.4	Расчет плиты по второй группе предельных состояний	9

2.	Расчёт и конструирование ДКБ	10

2.1.	Сбор нагрузок на ДКБ	10

2.2.	Конструктивный расчёт ДКБ	10

3.	Расчёт стоек двухшарнирной рамы	14

3.1.	Выбор конструктивной схемы.	14

3.2.	Сбор нагрузок на раму	14

3.3.	Конструктивный расчёт рамы	17

3.4.	Расчёт опорного узла.	20

Расчет пространственной конструкции	24

Заключение	25

Список использованных источников	26

Введение

В курсовом проекте необходимо запроектировать здание из дощатоклееных конструкций с обеспечением необходимой прочности, жесткости и устойчивости отдельных конструкций и их элементов. Необходимо произвести расчеты КФП, двухшарнирной дощатоклееной рамы, состоящей из прямолинейных элементов – ДКБ и стоек, запроектировать опорный узел с обоснованием принятых решений.

Расчет конструкций производится по предельным состояниям. Целью проектирования является предотвращение достижения любого из предельных состояний здания или сооружения (обеспечение их надежности) в течение всего его срока службы, а также при производстве работ по их возведению.

- Расчёт и конструирование КФП

  - Назначение геометрических параметров

Принимаем ребристую плиту размером в плане 6000x1500 мм с четырьмя продольными дощатыми рёбрами. Полки составляются из трёх листов фанеры 2000x1500. Листы фанеры состыковываются на "ус". Поперечные рёбра в торцах плиты и под стыками фанеры. Верхняя полка толщиной 10 мм, нижняя – 10 мм.

Согласно ГОСТ 24454-80, принимаем дощатые ребра 240x30. Соотношение высоты плиты к длине 1/8.

h=240 мм

l=6000 мм

hl=0.04

  - Геометрические характеристики плиты

Клеефанерные конструкции рассчитывают с учетом различных модулей упругости древесины и фанеры по приведенным геометрическим характеристикам, причем приводят к тому материалу элемента конструкции, в котором находят напряжения. Для клеефанерных плит характеристики сечения приводят к геометрическим характеристикам фанеры.

- Момент инерции, приведенный к фанере:

Jпр=Jф+JдрEдEф;

- где: Jф, Eф – момент инерции и модуль упругости фанеры; Jдр,Eд – то же, для древесины продольных ребер. (Eд=104 МПа,Eф=9∙103 МПа).

Момент инерции фанеры:

Jф=Аф∙hр+δф22

Аф= Bрасδф=1350 ∙10=135 см2– площадь фанеры.

Jф=135∙24+122=2,109×104 см4.

Момент инерции древесины:

Jдр=bр*n∙hр312=3∙4∙24312=1.382×104 см4.

Таким образом, момент инерции плиты:

Jпр=21093+13824∙10.9=36453 см4;

- Приведенный момент сопротивления плиты:

Wxпрсж= Jпрy0; Wxпрраст= Jпрh-y0;

В нашем случае принято симметричное сечение δфн=δфв=10 мм, поэтому Wxпрсж=Wxпрраст=Jпр∙2hпл.

- hпл=hр+δ=24+1+1=26см – высота плиты.

В этом случае приведенный момент сопротивления к фанере равен:

Wxпрсж=Wxпрраст=3,65∙104∙226=2804 см3.

- Статический момент сечения:

Sxотс=Bрасδфhр+δф2;

Sxотс=13,5 ∙1024+12=1688 см2.

  - Сбор нагрузок на КФП

| Таблица 1.1 Нагрузки на плиту, кН/м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подсчёт нагрузок | Нормативная | ϒf | Расчётная |
| Рубероидная кровля | 0,12 | 1,3 | 0,156 |
| Фанерные полки | 0,16 | 1,1 | 0,176 |
| Рёбра | 0,096 | 1,1 | 0,11 |
| Утеплитель | 0,15 | 1,2 | 0,18 |
| Постоянная g | 0,526 |  | 0,622 |
| Снеговая | 1,6 | 1,4 | 2,24 |
| Полная | 2,126 |  | 2,8576 |

Погонная нормативная и расчетная нагрузки:

qн=gн∙Bпл=2,126∙1,5=3,189кНм;

qр=gр∙Bпл=2,8576∙1,5=4,2864кНм.

  - Конструктивный расчёт КФП

Определение усилий в сечении

Определяем максимальное значение изгибающего момента в центре пролёта и поперечной силы на опорах

M=q⋅l28=4,2864⋅628=19,2888 кН∙м

Q=q⋅l2=4,2864⋅62=12,8592 кН

  - Расчет плиты по первой группе предельных состояний

- Проверка верхней обшивки на устойчивость

σс=Mрасчφф⋅Wпрв≤Rф, с,

где Rф, с – расчетное сопротивление фанеры сжатию, принимаемое по СП 64. (Rф, с=12 МПа).

φф – коэффициент продольного изгиба фанеры, зависящий от отношения расстояния в свету между ребрами a0 и толщины сжимаемой фанеры δв=10 мм.

Из соображений экономии необходимо стремиться, чтобы запас прочности был не более 25%.

aδв≤50:  φф=1-aδв25000;

aδв≥50:  φф=1250aδв2.

Расстояние в свету между рёбрами:

a=Впл-n⋅bрn-1=1500-4⋅304-1=460 мм;

aδв=46010=46≤50;

φф=1-4625000=0,577;

σс=19,29⋅1060,577⋅2804134=11,9 МПа≤Rф, с=12 МПа.

Устойчивость верхней обшивки обеспечена. Резерв прочности составил 0,62%, что удовлетворяет экономическим требованиям.

- Проверка прочности нижней растянутой обшивки плиты

Проверку прочности растянутой обшивки проводим по формуле:

σр=MрасчWпрн≤Rф, р⋅mф;

где mф=0,6 – коэффициент, учитывающий ослабление в стыке фанерных листов

σр=19,29 ⋅1062804134=6,9 МПа≤14⋅0,6=8,4 МПа

Прочность нижней обшивки обеспечена. Запас прочности 18%.

- Проверка клеевых швов на скалывание.

Проверку прочности на скалывание швов проверяем по формуле:

τ=Qмакс⋅SпрIпр⋅Σbр≤Rф,ск,

Rф,ск – прочность фанеры на скалывание (принимается по СП 64).

τ=12,86⋅103⋅1687500364537500⋅4∙0,03=0,496 МПа≤0,8 МПа.

Запас прочности не важен

Прочность клеевых швов на скалывание обеспечена.

- Проверка верхней обшивки на местный изгиб.

σф.изг.90=MместWмест≤Rизг.90ф.

Проверка на местный изгиб осуществляется при действии сосредоточенной нагрузки P = 1 кН с коэффициентом надёжности по нагрузке 1,2. Действие сосредоточенной нагрузки распределяется на ширину 100 см.

Рис. 1.4. К расчету верхней обшивки клеефанерной панели.

Предварительно определяем Мmax = Ммест. – момент от действия сосредоточенной нагрузки. И Wмест – местный момент сопротивления фанеры.

Mмест=1,2∙0,468=0,069 кН;

Wмест=100∙δф26=100∙126=16,667 см3;

σмест=MместWмест=0,069∙10316,667=4,14 МПа≤Rизг.90ф=8,4 МПа.

  - Расчет плиты по второй группе предельных состояний

- Проверка жёсткости плиты

Для относительного прогиба плиты должно выполнятся условие:

fl=5384∙qн⋅lр3k⋅Eф⋅Iпр≤fl;

fl – предельный прогиб, определяется по СП 2.01.07.85.

k=0,7 – коэффициент, учитывающий ползучесть клеевых швов.

Eф =9000 МПа–модуль упругости фанеры

fl=5⋅3,189⋅63384∙0,7⋅9000∙364537500*1000=0,0039 м≤1250=0,004 мм;

Относительный прогиб плиты обеспечен.

- Расчёт и конструирование ДКБ

  - Сбор нагрузок на ДКБ

Нормативные и расчётные значения снеговой (P) и постоянной от покрытия (g) нагрузок.

qн=gн∙Bпл=2,126∙1,5=3,189кНм;

qр=gр∙Bпл=2,8576∙1,5=4,2864кНм.

Нагрузка от собственного веса балки (предварительно задаётся):

κсв=6

l=24 м

gНсв =gH+pH1000κсв⋅l-1=3,189+1,610006⋅24-1=0.81 кН/м2

gРсв =gНсв ·γf=0.81∙1.1=0.891 кН/м2

kс.в – коэффициент для нагрузки от веса конструкций, принимаемый в зависимости от вида и пролета конструкции и нагрузки на неё; L – пролет конструкции, м; qн и pврн  – нормативная постоянная и временная снеговая нагрузки соответственно.

Полная нагрузка на 1 м:

qН=pH+gH+gHcв⋅B=1.6+3,189+0.81⋅6=33,594 кН/м

qр=pр+gр+gРcв⋅B=2,24+2,8576+0.891⋅6=35,932 кН/м

q=qр=35,932 кН/м

  - Конструктивный расчёт ДКБ

Компановка сечения балки

Расчётный пролёт балки с учётом опирания:

l=24-2∙0.2=23.6 м

Принимаем высоту балки прямоугольного сечения в соответствии со справочными данными, ширину из условия монтажной жёсткости не менее 16 см для (l=24м).

hcp=0.067⋅l=1.6 м

hоп=hcp-L2∙tanα=1.6-242∙tan0.05=1 м

hоп=1 м≥0.4∙hcp=0.64 м

Принимаем толщину доски после острожки δ =33 мм, тогда:

hcp=33∙49=1617 мм>1600 мм

hоп=33∙31=1023>1000 мм

b=200 мм

5≤hcpb≤8

hcpb=1.6 0.2=8

Подбор материала сечения:

μ0=1

l0=l∙μ0=23.6 м

hмакс=hcp=1.6 м

Радиус инерции для переменной по длине высоте сечения:

r=0.289∙hмакс=0.289∙1.6=0.462 м

λ=l0r=23.60.462=51.082

λ=51.082<60⟹проектируем из древесины одного сорта одной породы.

Геометрические характеристики сечения неармированной балки:

hx=hоп+α*x=1+0.05*7.4=1,37 м

X=l*hоп2hср= 23.6*12*1.6= 7.4 м

Jx=b∙hx312=0,2∙1,37312=0,043м4=4285588,3 см4

Jоп=b∙hоп312=0,2∙1,6312=0,068м4=6826666,6 см4

Sоп=b∙hоп28=0,2∙1,6212=0,0426м3=42666,6 см3

Wx=b∙hx26=0,2∙1,3726=0,063м4=6256333.3 см4

JСРпр=b∙hср312= 0,2∙1,6312=0,06826м4=6826666,6 см4

Определение усилий

M=q∙l28=35.932∙23.628=2501,59 кН

Mx=q∙x2∙l-x=35,932∙7,42∙23.6-7,4=2154 кН∙м

Q=q∙l2=35,932∙23,62=424 кН

Проверка несущей способности сечения

Rи=15 МПа

mб=0.9 (для сечения высотой более 80 см)

κα=0.87

σx=MxWxпр∙κα=2154*1006256333,3∙0.87=0,04 кН/см2

σx=10.8 МПа<Rи∙mбγn=15∙0.91=13.5 МПа

Проверка прочности клеевого шва на скалывание:

- клеевого шва между досок:

τ=Q∙SопJоп∙b=424∙4.267×1046,827×106∙20=0.133 кН/см2

τ=1.133 МПа<Rскγn=1.51=1.5 МПа

Проверка устойчивости плоской формы деформирования

Расчётным участком является панель, содержащее расчётное сечение, которое находится на расстоянии x=7,4 от опоры.

l0=2360 см

κф=1.75-0.75∙0.62=1.285

β=hcp-(l2-3)∙tan⁡(α)hx=160-(242-3)∙tan⁡(0.05)137=1,16

κжм=β13-0.62=1,1

φм=140∙b2l0∙hx∙κф∙κжм=140∙2022360∙137∙1.285∙1,1=0,24

σ=Mx∙100Wxпр∙φм=2154∙1006256333,3∙0,24=0.143 кН/см2

σ=1,435 МПа<Rи∙mбγn=15∙0.91=13.5 МПа

Прогиб балки

qн=33,594кнм

JСР=6,8267×106 см4

hcp=160 см

l=23,6 м

E=1000 кН/см2

κ=0.15+0.85∙β=0.15+0.85∙0.62=0.677

c=15.4+3.8∙β=15.4+3.8∙0.62=17.756

f=5∙qн∙l4384∙E∙JСР∙κ∙104∙10-8∙1+c⋅hcpl⋅1002=

=5∙33,594∙23,64384∙1000∙6,8267×106∙0.677∙104∙10-8∙1+17.756⋅16023.6⋅1002=0.065 м

f=0.065 м<fпред=1300∙γn∙l=1300∙1∙23.6=0.0786 м

- Расчёт стоек двухшарнирной рамы

Поперечная рама здания с клееными стойками. Проектирование и расчёт несущих конструкций стоек однопролётного здания размером в плане 24x30м, высотой до низа несущих конструкций покрытия 5 м. Материал стоек - ель (mп=1) 2-го сорта. Здание расположено в Новосибирске, относится к 3-му ветровому району, тип местности A.

  - Выбор конструктивной схемы.

Принимаем клееные стойки прямоугольного поперечного сечения с шагом вдоль здания B=6 м, жёстко закреплённые к фундаменту. Ригель рамы в виде двускатной дощатоклееной балки. Крепление стоек с балками шарнирное. Устойчивость конструкций обеспечивается постановкой поперечных связей в покрытии и вертикальных продольных связей между стойками.

  - Сбор нагрузок на раму

Ветровая нагрузка, для 3-го ветрового района, тип местности А (высота здания 5 м):

cнав=0.8		cподв=0.6		w0=0.38 кПа		Kze=0.75

ξze=0.85		ν=0.8	γf=1.4

- с наветренной стороны здания:

wm=w0∙Kze∙cнав=0.38∙0.75∙0.8=0.228 кПа

wg=wm∙ξze∙ν=0.228∙0.85∙0.8=0.155 кПа

wнав=wm+wg=0.228+0.155=0.383 кПа

wРнав=wнав∙γf=0.383∙1.4=0.536 кПа

- с подветренной стороны здания:

wm=w0∙Kze∙cподв=0.38∙0.75∙0.6=0.182 кПа

wg=wm∙ξze∙ν=0.228∙0.85∙0.8=0.155 кПа

wподв=wm+wg=0.182+0.155=0.337 кПа

wРподв=wподв∙γf=0.337∙1.4=0.472 кПа

Сбор нагрузок на промежуточную стойку:

- на верхнюю грань стойки

Pв=q∙L2=35,932∙242=424,704 кН

- от стеновых панелей

Pст=0.38+0.1∙H∙B=0.48∙5∙6=14.4 кН

- от собственного веса стойки

h=3.3∙10=33 см

b=20 см

ρ=6.54 кН/м3

Pсв=b100∙h100∙H-0.2∙ρ=20100∙33100∙5-0.2∙6.54=2.0,72 кН

- На нижнюю грань стойки

Pн=Pв+Pст+Pсв=424,704+14.4+2,072=441,176 кН

Равномерно распределённая расчётная нагрузка на раму в наветренной и подветренной части здания:

qнавст=wРнав∙B=0.536∙6=3.216 кН/м

qподвст=wРподв∙B=0.472∙6=3,832 кН/м

Находим усилия, действующие в сечениях рамы, используя программный комплекс Лира 10.

Рис. 3.1 – Загружение рамы собственным весом

Рис. 3.2 – Загружение рамы ветровой нагрузкой

Рис. 3.3 – Загружение рамы снеговой нагрузкой

Рис. 3.4 –Эпюра «N» от собственного веса

Рис. 3.5 –Эпюра «N» от снеговой нагрузки

Рис. 3.6 –Эпюра «M» от ветровой нагрузки

Рис. 3.7 –Эпюра «Q» от ветровой нагрузки

  - Конструктивный расчёт рамы

Компановка сечения стойки

Принимаем стойку прямоугольного постоянного по высоте поперечного сечения из 15-ти досок толщиной 3,3 см, шириной 16 см (после острожки из досок 4x17.5 см).

h=3.3∙15=49,5 см

b=20 см	κжN=1

Rс=15 МПа	Rск=1.5 МПа	Rи=15 МПа

mв=1 	mб=1

Rс=Rс∙mв∙mбγn=15∙1∙11=15 МПа

Rи=Rи∙mв∙mбγn=15∙1∙11=15 МПа

Rск=Rск∙mв∙mбγn=1.5∙1∙11=1.5 МПа

Nрасч=122,6 кН

Mрасч=30,7 кН∙м

l0=0.8∙H∙100=0.8∙5∙100=400 см

Jx=b∙h312=20∙49,5312=20,2×104 см4

Jy=h∙b312=49,5∙20312=3,3×104 см4

Fбр=h∙b=49,5∙20=990 см2

Fрасч=Fбр=990 см2

Wxрасч=b∙h26=20∙49,526=8,2×103 см3

Wyрасч=h∙b26=49,5∙2026=3,3×103 см3

rx=0.289∙h=0.289∙49,5=14,306 см

ry=0.289∙b=0.289∙20=5,78 см

λx=l0rx=40014,306=27,96

φx=3000λx2=300027,962=3,837

ξрасч=1-Nрасч∙10-3φx∙κжN∙Rс∙Fрасч∙10-4=1-122,6∙10-33,837∙1∙15∙990∙10-4=0.978

0<ξрасч<1

κн=1

MДрасч=Mрасчξрасч∙κн=30,70.978∙1=31,391 кН∙м

Проверка на устойчивость в плоскости деформирования рамы

σ=Nрасч∙10-3Fрасч∙10-4+MДрасч∙10-3Wxрасч∙10-6=122,6∙10-3990∙10-4+31,391∙10-38,2×103∙10-6==5,067 МПа ≤Rс=15 МПа

Проверка по касательным напряжениям

Qрасч=40,875  кН

bрасч=b=20  см

Qвн=Qрасчξрасч=40,8750.978=41,794 кН

Sрасч=h4∙Fрасч2=49,54∙9902=6,126×103см3

Jрасч=b∙h312=20∙49,5312=20,215×104см4

τ=Qвн∙Sрасчξрасч∙Jрасч∙b=41,794∙6,126×1030,978∙20,215×104∙20=0.065 кН/см2

τ=0.065 МПа<Rск=1.5 МПа

Проверка на устойчивость плоской формы деформирования

-С закреплённой растянутой кромкой (для случая сжатой внутренней грани стойки)

l0=0.8∙H∙0.5∙100=0.8∙5∙0.5∙100=200 см

α=0.441  (значения взяты с эпюры моментов)

κф=32+α=32+0.441=1.229

κжM=1		αр=0		m=2

λy=l0ry=2005,78 =34.602

φy=3000λy2=300034.6022=2.506

κпM=1+0.142∙l0h+1.76∙hl0+1.4∙αр-1∙m2m2+1=

=1+0.142∙20049,5+1.76∙49,5200+1.4∙0-1∙2222+1=1.007

φм=140∙b2l0∙h∙κф∙κжM∙κпM=140∙202200∙49,5∙1.229∙1∙1.007=7

κпN=1+0.75+0.06∙l0h2+0.6∙αр∙l0h-1∙m2m2+1=

=1+0.75+0.06∙20049,52+0.6∙0∙20049,5-1∙2222+1=1,584

φy=φy∙κпN=2,506∙1,584=3,97

n=1

Nрасч∙10-3φy∙Rс∙Fрасч∙10-4+MДрасч∙10-3φм∙Rи∙Wyрасч∙10-6n≤1

122,6∙10-32,506∙15∙990∙10-4+31,391∙10-37∙15∙3,3×103∙10-61=0,124≤1

-С незакреплённой растянутой кромкой (для случая сжатой наружной грани стойки)

l0=200 см

α=0.354  (значения взяты с эпюры моментов)

κф=1.75-1.75∙α=1.75-1.75∙0.354=1,131

κжM=1		αр=0		m=0

λy=l0ry=2005,78=34,602

φy=3000λy2=300034,6022=2,506

κпM=1+0.142∙l0h+1.76∙hl0+1.4∙αр-1∙m2m2+1=

=1+0.142∙20049,5+1.76∙49,5200+1.4∙0-1∙0202+1=1

φм=140∙b2l0∙h∙κф∙κжM∙κпM=140∙202200∙49,5∙1.131∙1∙1=6,398

κпN=1+0.75+0.06∙l0h2+0.6∙αр∙l0h-1∙m2m2+1=

=1+0.75+0.06∙20049,52+0.6∙0∙20049,5-1∙0202+1=1

φy=φy∙κпN=2,506∙1=2,506

n=2

Nрасч∙10-3φy∙Rс∙Fрасч∙10-4+MДрасч∙10-3φм∙Rи∙Wyрасч∙10-6n≤1

122.6∙10-32,506∙15∙990∙10-4+31,391∙10-36,398∙15∙3,3×103∙10-62=0,043≤1

  - Расчёт опорного узла.

Опорный узел стойки решаем по рис. 3.6. Анкерные болты рассчитываем по максимальному растягивающему усилию.

Рис. 3.8

Принимаем опорную плиту базы колонны 30x60 см. Определяем напряжение на поверхности фундамента.

b=20 см		h=49,5

bпл=30 см		hпл=60 см

Rbloc=7.5 МПа

σмакс=-Nрасч∙10-3bпл∙hпл∙10-4-6∙MДрасч∙10-3bпл∙hпл2∙10-6=

=-122.6∙10-330∙60∙10-4-6∙31,931∙10-330∙602∙10-6=-2,455 МПа

σмакс=σмакс∙-1=2,455 МПа<Rbloc=7.5 МПа

Для фундамента принимаем бетон класса B10 с расчётным сопротивлением Rbloc=7.5 МПа.

σмин=-Nрасч∙10-3bпл∙hпл∙10-4+6∙MДрасч∙10-3bпл∙hпл2∙10-6=

=-122,6∙10-330∙60∙10-4+6∙31,931∙10-330∙602∙10-6=1,093 МПа

x=σмаксσмакс+σмин∙h=2,455 2,455+1,093∙49,5=34,251 см

a=h2-x3=49,52-34,2513=13,333 см

Проверяем деревянную сойку на смятие по краевым максимальным напряжениям.

Относительный эксцентриситент:

e0=MДрасч∙100Nрасч=31,931∙100122,6=26,045 см>h6=8,25 см ⟹

⟹ диаметры болтов подбираются из расчёта.

Определяем расстояние между центром тяжести сжатой эпюры и центром растянутого анкера

s=0 см

e=h-x3+s=49,5-34,2513+0=38,083 см

Усилие в анкерных болтах:

Z=MДрасч∙100-Nрасч∙ae=31,931∙100-122,6∙13,33338,083=40,923 кН

Площадь поперечного сечения анкерного болта:

nб=2

Rbt=18 кН/см2

FБнт=Znб∙Rbt=40,923 2∙18=1,137 см2

Принимаем анкерные болты диаметром 16 мм:

dб=1,6 см

FБнт=1.45 см2

Fнт=2∙FБнт=2∙1.45=2,9 см2

Проверка вклеенных стержней:

-по сдвигу древесины:

l=25 см		α=π6

Rск=3.2 МПа		Rск90=1.05 МПа

d=2 см

10∙d<l<30∙d

κ1=1.2-0.02∙ld=1.2-0.02∙252=0.95

κ2=0.75

Rск30=Rск1+RскRск90-1∙sinα3=3.21+3.21.05-1∙sinπ63=2.548 МПа

Rск30=0.255 кН/см2

T=π∙l∙d+0.5∙Rск30∙κ1∙κ2=

=3.14∙25∙2+0.5∙2.548 ∙0.95∙0.75=35.644 кН

n=2

β=π6

Z∙cosβn=40,923∙sinπ62=10,231 кН<T=35.644 кН

-по растяжению и изгибу вклеенного стержня

Nр=Z∙cosβ=40,923∙cosπ6=35,44 кН

Q=Z∙sinβ=40,923∙sinπ6=20,462 кН

Rа=37.5 кН/см2

Fа=π∙d22=3.14∙222=3.142 см2

Tа=Fа∙Rа=3.142 ∙37.5=117.81 кН

Tн=7∙d2=7∙22=28 кН

s1=20 см≥10∙d=20 см

При шахматном расположении стержней:

s2=7 см≥3∙2=6 см

s3=b-s22=20-72=6,5 см≥3∙2=6 см

bап=s2+d+1.5=10.5 см

Принимаем bап=11 см

Nрn∙Tа2+Qn∙Tн=35,44 2∙117.812+20,4622∙28=0,39<1

Принимаем анкерную пластину размером 8x110 мм. Проверяем анкерную пластину:

t=0.8 см

b=11 см

Fнт=t∙b-dб∙t=0.8∙11-2∙0.8=7.2 см2

Ry=23 кН/м2

Ma=0.032∙d3=0.032∙23=0.256 кН∙см

Wнт=(b-dб)∙t26=(11-2)∙0.826=0.96 см3

ZFнт∙Ry2+Ma1.47∙Wнт∙Ry=40,9237.2∙232+0.2561.47∙0.96∙23=0,069<1

- Расчет пространственной конструкции

Усилие N от ветрового воздействия рис. 3.9

Усилие N от ветрового воздействия рис. 3.9

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта был произведён расчет и проектирование КФП, двухшарнирной дощатоклееной рамы, состоящей из прямолинейных элементов – ДКБ и стоек, а также запроектирован опорный узел стойки. А также расчет в программном комплексе Лира 10 пространственную конструкцию по заданию. Посредством этого был решён ряд учебных задач: освоение методики компоновки деревянных конструкций; проработка вопросов, связанных с правильным выбором расчетных схем конструкций; сбор нагрузок и выполнение расчетов для обеспечения необходимой прочности, жесткости и устойчивости отдельных конструкций и их элементов; конструирование узлов и сопряжений; выполнение рабочих чертежей.

Список использованных источников

1. Проектирование и расчёт деревянных конструкций: Справочник / И.М. Гринь, В.В. Фурсов, Д.М. Бабушкин и др.; Под. ред. И.М. Гриня. – К.: Будивэльнык, 1988. – 240 с.: ил.

2. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. Актуализированная версия СНиП II-25-80.

3. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*