Практическое задание

Варианты заданий

Варианты заданий распределяются согласно алфавиту.

| Первая буква фамилии | № варианта | Первая буква фамилии | № варианта |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | О | 14 |
| Б | 2 | П | 15 |
| В | 3 | Р | 16 |
| Г | 4 | С | 17 |
| Д | 5 | Т | 18 |
| Е, Ё | 6 | У | 19 |
| Ж | 7 | Ф | 20 |
| З | 8 | Х | 21 |
| И, Й | 9 | Ц, Ч | 22 |
| К | 10 | Ш, Щ | 23 |
| Л | 11 | Э, Ю | 24 |
| М | 12 | Я | 25 |
| Н | 13 |  |  |

Исходные данные: длины звеньев lBC = 460 мм, lBD = 290 мм. Длина кривошипа и число оборотов в минуту определить по варианту.

Параметры

| № варианта | Значение nAB – числа оборотов кривошипа А, об/мин | Длина кривошипа lАB, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 100 |
| 2 | 1250 | 118 |
| 3 | 1400 | 125 |
| 4 | 825 | 102 |
| 5 | 1000 | 96 |
| 6 | 1025 | 120 |
| 7 | 1175 | 130 |
| 8 | 1450 | 110 |
| 9 | 1225 | 108 |
| 10 | 1375 | 85 |
| 11 | 1200 | 75 |
| 12 | 1350 | 111 |
| 13 | 1425 | 98 |
| 14 | 1150 | 78 |
| 15 | 925 | 107 |
| 16 | 875 | 105 |
| 17 | 1075 | 128 |
| 18 | 1300 | 90 |
| 19 | 1125 | 92 |
| 20 | 1275 | 135 |
| 21 | 850 | 117 |
| 22 | 1325 | 115 |
| 23 | 1100 | 82 |
| 24 | 975 | 88 |
| 25 | 950 | 95 |

Тема. Кинематический анализ механизмов

Задание

Методом хорд построить диаграммы перемещений, скоростей и ускорений для ползуна D, а также план скоростей для 11-го положения.

Рекомендации по выполнению задания

Используя представленную методику, необходимо провести структурный анализ механизма и построить кинематические диаграммы ползуна D.

При выполнении задания студент должен (см. Бланк выполнения задания):

- Ознакомиться с представленным на кинематической схеме механизмом. Определить масштабные коэффициенты длин звеньев, времени, перемещений, скоростей и ускорений.

- Построить диаграммы перемещений, скоростей и ускорений звена D методом хорд в масштабе.

- Построить план скоростей для 11-го положения. За нулевое положение выберите максимально удаленное положение ползуна D от кривошипа.

- Диаграммы необходимо построить в КОМПАС.

- В качестве ответа приложите заполненный бланк выполнения заданий и чертеж с диаграммами и планом скоростей.

- Для дополнительного материала обратитесь к видеозаписи практического занятия и к методике выполнения в примере практического задания.

# Пример выполнения практической работы

## 1.1. Исходные данные

Дана схема (рис. 2), частота вращения ведущего звена nAB = 950 об/мин и длины звеньев rAB = 110 мм, lBC = 460 мм, lBD = 290 мм. Исследование механизма производится в 11-ом положении (заданный угол поворота кривошипа).

Рис. 2. Схема механизма

## 1.2. Описание построения плана механизма

Принимаем длину кривошипа 1 на чертеже равной 40 мм.

Расчет масштабного коэффициента производим по формуле

| , | (1.1) |
| --- | --- |

где	 – масштабный коэффициент, м/мм;

– длина кривошипа по заданию, м;

AB – длина кривошипа на чертеже, мм.

.

Расчет длин звеньев механизма на чертеже ведем, используя следующую формулу

| , | (1.2) |
| --- | --- |

Где  – длина звена на чертеже, мм;

– действительная длина звена, м;

– масштабный коэффициент, м/мм.

;

.

## 1.3. Структурный анализ механизма

Составим описание звеньев и кинематических пар механизма и занесём их соответственно в таблицу 1.1 и таблицу 1.2.

Таблица 1.1

Характеристика звеньев механизма

| Обозначение звена | Описание звена |
| --- | --- |
| 0 | стойка |
| 1 | кривошип |
| 2 | шатун |
| 3 | ползун |
| 4 | шатун |
| 5 | ползун |

Таблица 1.2

Характеристика кинематических пар механизма

| Обозначение пары | Подвижность пары | Звенья, образующие пару | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| А0-1 | одноподвижная | стойка, кривошип | низшая вращательная |
| В1-2 | одноподвижная | кривошип, шатун | низшая вращательная |
| В1-4 | одноподвижная | кривошип, шатун | низшая вращательная |
| С2-3 | одноподвижная | ползун, шатун | низшая вращательная |
| С0-3 | одноподвижная | ползун, стойка | низшая поступательная |
| D4-5 | одноподвижная | ползун, шатун | низшая вращательная |
| D0-5 | одноподвижная | ползун, стойка | низшая поступательная |

Степень свободы плоского механизма находится по формуле Чебышева

| , | (1.3) |
| --- | --- |

где	 – число подвижных звеньев, в данном механизме их 5 (табл. 1.1);

– число одноподвижных кинематических пар 5 класса, в данном механизме их 7 (табл. 1.2);

– количество двухподвижных пар 4 класса, в данном механизме их нет (табл. 1.2).

.

## 1.4. Построение кинематических диаграмм

По найденным на планах механизма положениям ведомого звена 5 вычерчиваем график перемещения ползуна B, начиная от крайнего нижнего положения.

Время оборота ведущего звена (кривошипа AВ) найдем по формуле

| , | (1.4) |
| --- | --- |

где  – время оборота кривошипа АВ, с;

– частота вращения кривошипа АВ, об/мин.

.

Изобразим это время на оси абсцисс отрезком x = 159 мм. Масштабный коэффициент времени на диаграмме рассчитывается по формуле

| , | (1.5) |
| --- | --- |

где	 – масштабный коэффициент времени на диаграмме, с/мм;

– время оборота кривошипа АВ, с;

– принятая длина отрезка по оси абсцисс, мм.

.

Масштаб перемещений на диаграмме, откладываемых по оси ординат, принимаем равным величине удвоенного масштаба длины на схеме механизма.

где	=0,00275 – масштабный коэффициент плана положений механизма, м/мм;

– коэффициент уменьшения (увеличения) диаграммы перемещений по сравнению с планом положений;

Масштабный коэффициент угла поворота кривошипа найдем по формуле

| , | (1.6) |
| --- | --- |

где	 – масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

– масштабный коэффициент времени на диаграмме, м/мм;

– угловая скорость звена 1, рад/с;

Угловую скорость звена 1 можно найти по следующей формуле

| , | (1.7) |
| --- | --- |

где	 – угловая скорость звена 1, рад/с;

– частота вращения кривошипа АВ, об/мин.

.

Тогда

.

Дифференцируя график перемещений, получим график изменения скорости ведомого звена. Дифференцирование проводим графически методом хорд.

Вычисляем масштабный коэффициент скорости на диаграмме

| , | (1.8) |
| --- | --- |

где	 – масштабный коэффициент скорости на диаграмме, м·с-1/мм;

– масштабный коэффициент перемещений на диаграмме, м/мм;

– угловая скорость звена 1, рад/с;

– масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

– полюсное расстояние, мм.

Полюсное расстояние Hv принимаю равным 40 мм.

Тогда

.

Аналогичным способом получим кривую ускорения, дифференцируя график скорости.

Вычисляем масштабный коэффициент ускорения на диаграмме

| , | (1.9) |
| --- | --- |

где	 – масштабный коэффициент ускорения на диаграмме, м·с-2/мм;

– масштабный коэффициент скорости на диаграмме, м·с-1/мм;

– угловая скорость звена 1, рад/с;

– масштабный коэффициент угла поворота кривошипа, рад/мм;

– полюсное расстояние, мм.

.

## 1.5. Описание построения плана скоростей

От произвольно взятой точки Р отложим вектор скорости , который направлен перпендикулярно кривошипу в направлении . Принимаем длину вектора  на плане скоростей равной 40 мм.

Вращение кривошипа задано схемой механизма и направлено против часовой стрелки.

Скорость точки B кривошипа можно найти, предварительно рассчитав угловую скорость вращения кривошипа

| , | (1.10) |
| --- | --- |

где	 – скорость точки В кривошипа, м/с;

– угловая скорость звена 1, рад/с;

– длина кривошипа по заданию, м.

Расчет масштабного коэффициента скорости

| , | (1.11) |
| --- | --- |

где	 – масштабный коэффициент скорости, м·с-1/мм;

– скорость точки В кривошипа, м/с;

Pb – длина вектора Pb на плане скоростей, мм.

.

Для каждого из 12-и положений:

Скорость точки C ползуна найдем, решив совместно два векторных уравнения

|  | (1.12) |
| --- | --- |

Первое уравнение описывает движение т. С относительно т. В, а второе описывает движение т. С, принадлежащей ползуну.

Скорость точки D ползуна найдем, решив совместно два векторных уравнения

|  | (1.13) |
| --- | --- |

Первое уравнение описывает движение т. D относительно т. В, а второе описывает движение т. D, принадлежащей ползуну.

Векторы скоростей  и  строим из т. B перпендикулярно шатунам 2 и 4 до их пересечения с осью xx.

Сравнительный анализ

  - Рассчитаем скорость и ускорение выходного звена, полученные построением планов скоростей. Для этого умножаем длину вектора абсолютной скорости ползуна С на масштабный коэффициент плана скоростей и длину вектора абсолютного ускорения на масштабный коэффициент плана ускорений:

| План скоростей |  |
| --- | --- |

Бланк выполнения задания

Используя представленную методику, необходимо определить передаточное отношение многозвенного зубчатого механизма.

При выполнении задания следует:

- Ознакомиться с представленным на кинематической схеме механизмом. Определить масштабные коэффициенты длин звеньев, времени, перемещений, скоростей и ускорений.

- Построить диаграммы перемещений, скоростей и ускорений звена D методом хорд в масштабе.

Исходные данные

| № вар-та | Кинематическая схема | Числа зубьев колеса (записываются в соответствии со схемой) |
| --- | --- | --- |
|  |  | lBC = 460 мм lBD = 290 мм lАB – согласно варианту nAB– согласно варианту |

Ниже разместите изображения диаграмм перемещений, скоростей и ускорений так, как показано в файле примера практического задания, а также план скоростей для 11го положения механизма.