# Введение

ПЗ посвящены изучению микропроцессорных систем (МПС). Обобщенная структурная схема МПС соответствует рисунку 1, схема центрального процессора, построенного на МП К580ВМ80, соответствует рисунку 2. На рисунках обозначено: G – генератор тактовых импульсов; MP – микропроцессор; SC – системный контроллер; BF – шинный формирователь; PPA – программируемый адаптер параллельной связи; PSA – программируемый адаптер последовательной связи; PIT – программируемый интервальный таймер.

Целью является изучение основных способов обмена информацией в МПС, принципов организации и архитектуры микропроцессорных систем и методики проектирования аппаратного и программного обеспечения МПС.

# Практическое занятие №1. Моделирование источников дискретных сигналов

## 1. Цель работы

Изучение методов моделирования источников входных сигналов, используемых при отладке МПС.

## 2. Основные теоретические положения

Источниками информации, обрабатываемой МПС, могут быть различные устройства, вырабатывающие сигналы как в непрерывной, так и в дискретной или цифровой форме. Одними из простейших таких устройств (внешних устройств (ВУ)) могут быть комбинационные устройства, например, шифраторы и дешифраторы. В алгоритм, имитирующий работу шифратора, можно заложить следующую идею:

если введенное число у = 1, то вывести 0;

Будем использовать светодиодные индикаторы на панели «свойства стенда».

Т.е. горящий индикатор будет означать 1, а негорящий – 0. Следовательно, если мы включим 7, 5, 3 и 1 порты ввода, должны загореться 6, 4, 2 и 0 порты вывода.

Вспомним необходимые теоретические положения:

- команды in и out управляют обменом информации между аккумулятором А и портами ввода-вывода. В команде in (ввод) источником является порт ввода port, а приемником – аккумулятор А. В команде out (вывод) источником является аккумулятор А, а приемником порт вывода port. Адрес порта непосредственно следует за кодом операции in или out.

in addrport;
out addrport;

- команда cma осуществляет побитовую инверсию аккумулятора.

- команда условной передачи управления jmp addr16 – переход на команду с адресом addr16. Такой переход называется безусловным.

## 3. Варианты заданий

- Составить программу, имитирующую работу шифратора используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу дешифратора используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу полусумматора используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу сумматора используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу И-НЕ используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу ИЛИ-НЕ используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу ИЛИ используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу И используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу ИЛИ-НЕ используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

- Составить программу, имитирующую работу мультиплексора используя светодиодные индикаторы портов ввода и вывода. Ответить письменно на контрольные вопросы.

## 4. Контрольные вопросы

- С помощью какой команды осуществляется побитовая инверсия аккумулятора?

- Что может быть источником информации обрабатываемой в МПС?

## 5. Библиографический список

- Микропроцессорные системы: учеб. пособие для вузов /Е.К. Александров и др.; под ред. Д.В. Пузанкова. – М.: Политехника, 2002. – 935 с.

- Токарев, В.Л. Микропроцессорные системы : учеб. пособие / В.Л. Токарев; ТулГУ. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2008. – 464 с.

- Благовещенская М.М. Информационные технологии систем управления технологическими процессами: Учебник для вузов /М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин. – М.: Высшая школа, 2005. – 768 с.: ил.

- Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники: Курс лекций для вузов / Ю.В.Новиков, П.К.Скоробогатов; Интернет ун-т информ. технологий. М., 2003. – 432 с.

- Ровдо А.А. Микропроцессоры от 8086 до Pentium III Xeon и AMD-K6-7. Регистры, команды, ассемблер. – М.: ДМК. 2000. – 592 с.

- Локтюхин В.Н. Микропроцессоры и ЭВМ: Учебное пособие  для вузов. – М.: Энергоатомиздат. – Кн. 1. Микропроцессорные системы. Проектирование аппаратных и программных средств. – 2000. – 100 с.

- Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. – М.: «Нолидж», 2000. – 320 с.

- Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. – М.: Радио и связь, 1990. – 517 с.

- Сташин В.В. и др. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 483 с.

- Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем: Справочник. В 2 т. / В.Б. Абрайтис, Н.Н. Аверьянов, А.И. Белоус и др.; Под ред. В.А. Шахнова. – М.: Радио и связь, 1988.

- Щелкунов Н.Н. и др. Микропроцессорные средства и системы. – М.: Радио и связь, 1989. – 451 с.

- ГОСТ 2.708 - 81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники. – М.: Госстандарт СССР, 1981. – 32 с.

- ГОСТ 2.743 - 91 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники. – М.: Госстандарт СССР, 1982. – 37 с.