Практическое задание по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции 1»

Тема. Определение продольного армирования изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения при расчете прочности по нормальным сечениям.

Формулировка задания: выполнить задание в соответствии с требованиями и рекомендациями, определить требуемое армирование изгибаемого железобетонного элемента, назначить число и диаметр стержней продольного армирования.

Нормативные документы:

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 [Текст]. – введ. 20.06.2019. – Москва : Минстрой России, 2018. – 143 с.

Требования к оформлению работы:

- Практическую работу необходимо представить в формате .docx.

- Запрещено присылать отсканированные, либо сфотографированные работы, такие материалы проверяться не будут.

Требование к выполнению работы:

- Практическое задание необходимо выполнять по варианту, определяемому по фамилии и имени обучающегося. Задания, не соответствующие варианту, проверке не подлежат и не оцениваются.

- Расчет и конструирование выполнять в соответствии с методическими рекомендациями.

Задание

«Определение продольного армирования изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения при расчете прочности по нормальным сечениям»

Расчету подлежит изгибаемый железобетонный элемент с одиночным армированием. Назначение диаметров выполняют из расчета установки двух стержней продольного армирования.

Исходные данные принимаются по вариантам, представленным в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Исходные данные, принимаемые по фамилии обучающегося

| Первая буква фамилии | Ширина поперечного сечения, b, мм | Рабочая высота сечения h0 | Изгибающий момент, кН·м |
| --- | --- | --- | --- |
| А, Л, Х | 150 | 370 | 15 |
| Б, М, Ц | 150 | 420 | 55 |
| В, Н, Ч | 200 | 360 | 63 |
| Г, О, Ш | 200 | 415 | 75 |
| Д, П Щ | 220 | 550 | 155 |
| Е, Ё, Р, Э | 250 | 650 | 202 |
| Ж, С, Ю | 300 | 710 | 245 |
| З, Т, Я | 300 | 840 | 333 |
| И, Й, У, Ъ | 400 | 860 | 495 |
| К, Ф, Ы, Ь | 400 | 950 | 555 |

Таблица 2 – Исходные данные, принимаемые по имени обучающегося

| Первая буква имени | Класс бетона по прочности на сжатие | Класс арматуры |
| --- | --- | --- |
| А, Л, Х | В15 | А400 |
| Б, М, Ц | В20 | А500 |
| В, Н, Ч | В25 | А400 |
| Г, О, Ш | В30 | А500 |
| Д, П Щ | В35 | А400 |
| Е, Ё, Р, Э | В40 | А500 |
| Ж, С, Ю | В45 | А400 |
| З, Т, Я | В15 | А500 |
| И, Й, У, Ъ | В20 | А400 |
| К, Ф, Ы, Ь | В25 | А500 |

Методические указания к выполнению практического задания

Рекомендации по расчету сечения изгибаемого железобетонного элемента с подбором продольной арматуры в растянутой зоне As.

1. Определяем αm

2. Определяется значение относительной высоты сжатой зоны

3. Сравнивается значение ξ с граничным значением ξR, которое вычисляется по формуле или принимается по таблице 3 в зависимости от класса арматуры

Таблица 3 – Значения ξR и αR

| Класс арматуры | А240 | А400 | А500 | В500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение ξR | 0,612 | 0,531 | 0,493 | 0,502 |
| Значение αR | 0,425 | 0,390 | 0,372 | 0,376 |

В общем случае, если условие ξ≤ξR не выполняется, то необходимо либо увеличить высоту сечения, либо ввести дополнительную арматуру в сжатую зону, либо увеличить класс бетона по прочности на сжатие. Варианты заданий данной практической работы подбирались таким образом, чтобы соблюдалось условие ξ≤ξR.

4. Если условие ξ≤ξR выполняется, то требуемая площадь рабочей арматуры определяется по формуле

5. По сортаменту арматуры подбирают диаметр и необходимое количество стержней с площадью не менее расчетной. По условию задания диаметр стержней подбирается при их числе равном двум. Сортамент приведен в приложении А данных рекомендаций.

Рекомендации по единицам измерения при выполнении расчетов

Обучающийся самостоятельно принимает решение, в каких единицах измерения выполнять расчет по практическому заданию. Приведенная ниже рекомендация видится наиболее оптимальной.

Известно, что 1Па=1Н/м2=10-6Н/мм2. Значит, 1МПа=106Па=1Н/мм2.

Таким образом, если перевести значение изгибающего момента М из кН·м в Н·мм (1кН·м=106Н·мм), Rb и Rs подставлять в МПа, b и h0 подставлять в мм, то будет получаться корректный результат при вычислении αm и ξ, а полученное значение требуемой площади сечения арматуры As будет выражаться в мм2.

Пример выполнения задания

Задание

Определить требуемое продольное армирование изгибаемого железобетонного элемента и назначить диаметр стержней продольного армирования при количестве стержней равном двум.

Исходные данные (в практическом задании принимаются по вариантам):

– ширина поперечного сечения b=220 мм;

– рабочая высота сечения h0=470 мм;

– изгибающий момент М=110 кН·м;

– класс бетона по прочности на сжатие В45;

– класс арматуры А400.

Решение:

По заданному классу бетона определяем расчетное сопротивление бетона сжатию (см. таблицу 6.8 СП 63.13330.2018), для класса бетона по прочности на сжатие В45 Rb=25 МПа.

По заданному классу арматуры определяем расчетное сопротивление арматуры для предельных состояний первой группы (см. таблицу 6.14 СП 63.13330.2018), для класса арматуры А400 Rs=350 МПа.

Определяем αm

Определяется значение относительной высоты сжатой зоны

Условие ξ≤ξR выполняется, поэтому требуемая площадь рабочей арматуры определяется по формуле

По сортаменту арматуры (табл. А.1, приложение А) принимается два стержня диаметром 22 мм с фактической площадью 760 мм2 (760 мм2 > 701,6 мм2 на 8%).

Приложение А

Сортамент арматуры

Таблица А.1 Сортамент арматуры